DANH MỤC CẤU HÌNH CƠ BẢN THIẾT BỊ Y TẾ

Dự án: Xây dựng Trung tâm Pháp y Hà Nội

- Yêu cầu chung

Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau

Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương

Điện áp sử dụng: 220 – 380V; 50 Hz

Môi trường làm việc:

- Nhiệt độ tối đa ≥25 độ

- Độ ẩm tối đa ≥ 75%

- Yêu cầu cấu hình

| STT | Nội dung yêu cầu | Đơn vị tính |  | Số lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống chụp CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay | Hệ thống |  | 1 |  |
|  | 1.Khoang máy: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | 2.Bóng X-quang: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | 3.Nguồn phát cao thế: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | 4.Bộ đầu thu: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | 5.Bàn bệnh nhân: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | 6.Bộ lọc thiếc giảm liều cao cấp: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | 7.Lá chắn liều: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | 8.Trạm thu nhận điều khiền, tái tạo hình ảnh (máy chính) gồm: 01 bộ + Máy tính thu nhận điều khiển và tái tạo hình ảnh: 01 bộ + Màn hình cho trạm điều khiển: 02 bộ |  |  |  |  |
|  | 9. Phần mềm trên trạm điều khiển và xử lý ảnh: |  |  |  |  |
|  | 9.1. Phần mềm tiêu chuẩn kèm theo hệ thống: 01 bộ a. Phần mềm cơ bản cho hệ thống CT: 01 bộ b. Phần mềm chăm sóc giảm liều và tối ưu liều: 01 bộ c. Phần mềm hỗ trợ thăm khám: 01 bộ d. Phần mềm giảm nhiễu ảnh kim loại: 01 bộ e. Phần mềm hướng dẫn chụp CT thông minh: 01 bộ f. Phần mềm công nghệ trí tuệ nhân tạo: 01 bộ g. Phần mềm tái tạo lặp với dữ liệu thô: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | 9.2. Phần mềm nâng cao trên trạm điều khiển và xử lý ảnh: 01 bộ a. Phần mềm chụp CT Tim – mạch vành: 01 bộ b. Phần mềm chụp xoắn ốc 4D, đánh giá tưới máu: 01 bộ c. Phần mềm chụp mạch máu não, toàn thân: 01 bộ d. Gói phần mềm chụp Nhi khoa: 01 bộ e. Gói phần mềm chụp Ung thư: 01 bộ f. Phần mềm chụp CT 2 mức năng lượng hoặc phổ: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | 10. Trạm làm- việc (Workstation), hậu xử lý đồng bộ, chính hãng, phiên bản mới nhất, bao gồm: |  |  |  |  |
|  | 10.1. Phần cứng - Máy tính trạm làm việc - Màn hình y khoa cho xử lý hình ảnh. |  |  |  |  |
|  | 10.2. Phần mềm tiêu chuẩn trạm làm việc: đầy đủ : 01 bộ |  |  |  |  |
|  | 10.3. Phần mềm nâng cao trên trạm làm việc: 01 bộ - Gói phần mềm đánh giá tim mạch: 01 bộ - Gói phần mềm phân tích mạch máu: 01 bộ - Gói phần mềm đánh giá thần kinh: 01 bộ - Gói phần mềm đánh giá phổi: 01 bộ - Gói phần mềm ung thư : 01 bộ - Gói phần mềm nội soi ảo: 01 bộ - Gói phần mềm nha khoa: 01 bộ - Gói phần mềm đánh giá CT 2 mức năng lượng hoặc phổ: 01 bộ - Phần mềm trí tuệ nhân tạo: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | 11. Phụ kiện tiêu chuần và các thiết bị phụ trợ kèm theo, bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn: - Bàn để hệ thống điều khiển và trạm làm việc chính hãng: 01 bộ - Phantom căn chỉnh máy, giá đỡ phantom: 01 bộ - Bộ định vị bệnh nhân: tựa đầu, tựa tay, giá đỡ chụp chân, đệm mặt bàn, đai bệnh nhân: 01 bộ - Bộ đo tín hiệu điện tim kèm cáp ECG và 01 cáp đo ECG dự phòng: 01 bộ - Bộ đàm thoại 02 chiều (intercom) đồng bộ hệ thống: 01 bộ - Áo chì loại sợi tổng hợp có chức năng cản tia X tương đương chì ≥ 0,5 mmPb: dài ≥ 110 cm: 02 cái - Kính chì có độ dày tương đương chì đảm bảo an toàn bức xạ khi kiểm định, kích thước ≥1m x 1.2 m: 01 cái |  |  |  |  |
|  | 12. Thiết bị phụ trợ kèm theo: 01 bộ - Bộ Camera quan sát rời hoặc tích hợp trên hệ thống dùng quan sát bệnh nhân: 01 bộ - UPS Online (Công suất có khả năng lưu điện sử dụng liên tục cho các máy tính trong thời gian > 10 phút): Dùng cho máy tính điều khiển, tái tạo và trạm làm việc: 01 bộ - UPS cho toàn bộ hệ thống máy, công suất ≥ 100 kVA : 01 bộ - Đèn báo đang phát tia: 01 cái - Máy bơm tiêm thuốc cản quang 2 nòng: 01 hệ thống - Ống bơm tiêm thuốc cản quang đồng bộ máy bơm tiêm: 10 bộ - Hệ thống máy điều hòa nhiệt độ phù hợp và đồng bộ với hệ thống máy CLVT. - Tù kệ để phantom và dụng cụ kỹ thuật theo máy: 01 bộ - Nhiệt ẩm kế theo dõi nhiệt độ và độ ẩm tại các phòng: 03 cái - Máy in phim khô laser: 01 cái - Ổ ghi đĩa CD/DVD: 01 cái - Đèn đọc 04 phim: 01 cái - Máy hút ẩm cho phòng chụp; 01 máy |  |  |  |  |
| 2 | Máy giặt ≥ 9 kg | Cái |  |  | 2 |
|  | Máy giặt kiểu lồng ngang kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Dây nguồn: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |  |  |  |  |
| 3 | Máy hấp thanh tiệt trùng đồ vải | Cái |  |  | 1 |
|  | Máy hấp thanh tiệt trùng đồ vải kèm phụ kiện tiêu chuẩn |  |  |  |  |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng |  |  |  |  |
| 4 | Máy hấp dụng cụ | Cái |  |  | 1 |
|  | Máy chính: 01 chiếc |  |  |  |  |
|  | Giá mang: 02 chiếc |  |  |  |  |
|  | Chai chứa nước thải: 01 chai |  |  |  |  |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |  |  |  |  |
| 5 | Tủ sấy ≥ 420 lít | Cái |  |  | 1 |
|  | Thân tủ chính: 01 chiếc |  |  |  |  |
|  | Giá đỡ:02 chiếc |  |  |  |  |
|  | Dây nguồn: 01 chiếc |  |  |  |  |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |  |  |  |  |
| 6 | Máy hấp tiệt trùng | Cái |  |  | 1 |
|  | Máy chính: 01 chiếc |  |  |  |  |
|  | Giá mang: 02 chiếc |  |  |  |  |
|  | Chai chứa nước thải: 01 chai |  |  |  |  |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |  |  |  |  |
| 7 | Tủ sấy | Cái |  |  | 2 |
|  | Tủ sấy tiệt trùng kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy |  |  |  |  |
|  | Giá đỡ dụng cụ sấy: 02 cái |  |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |  |  |  |  |
| 8 | Nồi hấp tiệt trùng | Cái |  |  | 2 |
|  | Nồi hấp tiệt trùng và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Giỏ đựng đồ hấp bằng thép không gỉ: 02 cái |  |  |  |  |
|  | Ống xả nước: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Bình xả nước: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Ống xả hơi: 01 cái |  |  |  |  |
| 9 | Hệ thống lọc nước siêu sạch sử dụng cho PCR | Hệ thống |  |  | 1 |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy lọc nước tinh khiết và siêu tinh khiết |  |  |  |  |
|  | Máy lọc nước RO |  |  |  |  |
| 10 | Máy lọc nước RO | Cái |  |  | 1 |
|  | Thiết bị chính đi kèm màn hình cảm ứng: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Dây nguồn: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Bồn chứa: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Bộ kết nối máy chính và bồn chứa: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Nắp bồn chứa tích hợp bộ phận tiệt trùng tự động: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Bộ kết nối cho tay phân phối với thân máy: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ kết nối cho màn hình cảm ứng: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ các cột lọc tiền lọc, cột trao đổi ion, cột lọc tạp hữu cơ và lọc khí cho bồn chứa: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Lọc cuối 0,22 um để đảm bảo chất lượng nước không chứa vi sinh và hạt lơ lửng: 02 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ kit dùng cho quá trình lắp đặt máy ban đầu: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ lọc thô xử lý nước cấp trước khi đi vào thiết bị: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Van bồn chứa: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Bộ phận phát hiện sự tràn đổ nước, đảm bảo an toàn khi vận hành: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ giá treo tường: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bơm tăng áp đảm bảo áp suất nước cấp cho thiết bị: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Vật tư tiêu hao thay thế đi kèm cho 2 năm tiếp theo sau năm đầu tiên sử dụng: 01 bộ |  |  |  |  |
| 11 | Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ đầu dò 3 tứ cực LC/MS/MS | Hệ thống |  |  | 1 |
|  | Hệ thống sắc ký lỏng ghép khối phổ đầu dò 3 tứ cực LC/MS/MS Trong đó bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Bơm dung môi: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Bộ bơm mẫu tự động: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Buồng điều nhiệt cột: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Máy khối phổ ba tứ cực: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ phần mềm điều khiển, phân tích xử lý dữ liệu: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Máy tính và máy in: 02 bộ |  |  |  |  |
|  | Máy sinh khí Nitơ: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ lưu điện: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Phụ tùng, chất chuẩn test máy: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Các dịch vụ kỹ thuật: Đào tạo chuyển giao, bảo dưỡng, bảo hành: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Thư viện phổ MS/MS để đối chiếu định danh: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Phụ kiện, vật tư tiêu hao trong vòng 2 năm của thiết bị : 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ cột phân tích: 02 bộ |  |  |  |  |
|  | Chất chuẩn và hoá chất : 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Vật tư tiêu hao cho 10.000 mẫu: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Máy ly tâm (Roto ly tâm ống 15ml và 50ml) : 02 cái |  |  |  |  |
|  | Máy lắc mẫu dùng cho phễu chiết : 02 cái |  |  |  |  |
|  | Máy nghiền mẫu mô: 03 cái |  |  |  |  |
|  | Máy khuấy từ gia nhiệt: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Máy đo pH để bàn : 01 cái |  |  |  |  |
|  | Bộ cô mẫu nitơ: 02 bộ |  |  |  |  |
|  | Bể rửa siêu âm: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Tủ hút khí độc: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Tủ lạnh bảo quản chất chuẩn: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Bộ chiết pha rắn: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Máy hút ẩm: 01 cái |  |  |  |  |
| 12 | Hệ thống quang phổ khối phát xạ plasma ICP/MS | Hệ thống |  |  | 1 |
|  | Hệ thống quang phổ khối phát xạ plasma ICP/MS Trong đó bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Hệ thống khối phổ ghép nối nguồn Plasma: 01 hệ thống |  |  |  |  |
|  | Thiết bị hút mẫu tự động: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Phần mềm điều khiển cho ICP-MS: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Thiết bị làm mát tuần hoàn đi kèm máy chính: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Thiết bị phụ trợ, vật tư và phụ kiện : 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Hệ thống cung cấp khí Ar, He, H2: 01 hệ thống |  |  |  |  |
|  | Hệ thống hút khí thải: 01 hệ thống |  |  |  |  |
|  | Bộ phụ kiện tiêu hao: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ Máy tính điều khiển và máy in: 02 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ lưu điện: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ phụ kiện tiêu hao trong 2 năm: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Lò phá mẫu vi sóng: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Tủ hút khí độc 1.8m: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Bếp cách thủy: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Tủ sấy nhiệt độ ≥ 250 độ C: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Bộ bàn thí nghiệm: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Máy hút ẩm: 01 cái |  |  |  |  |
| 13 | Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ GC/MS | Hệ thống |  |  | 1 |
|  | Hệ thống sắc ký khí ghép nối khối phổ GC/MS Trong đó bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Thân máy sắc ký khí: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Buồng tiêm mẫu Chia/Không chia: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Đầu dò Ion hóa Ngọn lửa: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Bộ tiêm mẫu lỏng tự động: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Thiết bị lấy mẫu pha hơi: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Hệ thống khối phổ: 01 hệ thống |  |  |  |  |
|  | Thư viện phổ khối NIST mới nhất: 01 hệ thống |  |  |  |  |
|  | Thư viện và cơ sở dữ liệu cho các chất độc pháp y: 01 hệ thống |  |  |  |  |
|  | Máy tính: 02 cái |  |  |  |  |
|  | Máy in laser : 02 cái |  |  |  |  |
|  | Thiết bị lưu điện (UPS) : 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Cột phân tích : 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bình khí Heli và van điều áp: 02 bộ |  |  |  |  |
|  | Bình khí Nitơ và van điều áp: 03 bộ |  |  |  |  |
|  | Máy sinh khí Hydro: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí không dầu: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Phụ kiện tiêu hao: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Máy hút ẩm: 01 cái |  |  |  |  |
| 14 | Hệ thống tách tế bào tinh trùng trong mẫu lẫn | Hệ thống |  |  | 1 |
|  | Hệ thống tách tế bào tinh trùng trong mẫu lẫn và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy |  |  |  |  |
|  | Bộ vật tư theo máy bao gồm: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | + Filter-tips loại 200 µl: 02 hộp |  |  |  |  |
|  | + Filter-tips loại 1000 µl: 02 hộp |  |  |  |  |
|  | + Lọ dung dịch 30 ml: 3 hộp |  |  |  |  |
|  | + Rotor adapters nhựa: 10 hộp |  |  |  |  |
|  | + Ống tube loại 1.5 ml: 10 hộp |  |  |  |  |
|  | Bộ hóa chất chạy thử : 20 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ lưu điện 2kva: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Pipette điện tử 8 kênh: 01 cái |  |  |  |  |
| 15 | Hệ thống giải trình tự gen thế hệ mới | Hệ thống |  |  | 1 |
|  | Máy giải trình tự gen thế hệ mới: 01 máy |  |  |  |  |
|  | Máy xử lý và chuẩn bị mẫu trên chip bán dẫn tự động: 01 máy |  |  |  |  |
|  | Máy chủ phân tích dữ liệu: 01 máy |  |  |  |  |
|  | Bộ máy chủ phân tích dành cho ứng dụng HID: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ hóa chất phục vụ đào tạo và chạy thử cho ứng dụng giám định gen trong truy nguyên cá thể người: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ hóa chất phục vụ đào tạo và chạy thử cho ứng dụng trong sàng lọc người lành mang gen bệnh: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ hóa chất phục vụ đào tạo và chạy thử cho ứng dụng giải trình tự gen trong sàng lọc di truyền tiền làm tổ: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ hóa chất phục vụ đào tạo và chạy thử cho ứng dụng giải trình tự gen bệnh di truyền tùy chọn theo yêu cầu khách hàng: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ hóa chất phục vụ đào tạo và chạy thử cho ứng dụng sàng lọc bệnh di truyền đơn gen trên phôi tiền làm tổ: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ lưu điện: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ máy tính xem và phân tích dữ liệu : 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Máy ly tâm lạnh: 01 máy |  |  |  |  |
|  | Máy định lượng huỳnh quang DNA: 01 máy |  |  |  |  |
|  | Bộ micropipette cơ học đơn kênh: 02 bộ |  |  |  |  |
|  | Hệ thống chọn cỡ ADN 3 trong 1: 01 hệ thống |  |  |  |  |
|  | Tủ an toàn sinh học: 01 cái |  |  |  |  |
|  | Máy luân nhiệt: 01 cái |  |  |  |  |
| 16 | Hệ thống máy PCR realtime | Hệ thống |  |  | 2 |
|  | Máy chính cấu hình block nhiệt 96 vị trí cho ống 0.2 mL: 01 máy |  |  |  |  |
|  | Bộ máy tính và màn hình điều khiển :01 bộ |  |  |  |  |
|  | Phần mềm phân tích:01 bộ |  |  |  |  |
|  | Hóa chất chạy thử máy: 10 bộ |  |  |  |  |
|  | - Hóa chất xét nghiệm định lượng vi rút viêm gan B: 03 bộ |  |  |  |  |
|  | - Hóa chất xét nghiệm định lượng vi rút viêm gan C: 02 bộ |  |  |  |  |
|  | - Hóa chất xét nghiệm tác nhân truyền nhiễm gây ung thư cổ tử cung: 03 bộ |  |  |  |  |
|  | - Bộ hóa chất Quantifiler Trio: 02 bộ |  |  |  |  |
|  | Hóa chất cài đặt máy : 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bộ lưu điện : 01 cái |  |  |  |  |
|  | Bộ pipet: 01 bộ |  |  |  |  |
|  | Bảo hành: 02 năm |  |  |  |  |
| 17 | Hệ thống tách chiết ADN tự động | Hệ thống |  |  | 1 |
|  | Máy tách chiết ADN tự động và phụ kiện tiêu chuẩn | 01 máy |  |  |  |
|  | Thẻ chương trình chạy máy | 01 cái |  |  |  |
|  | Máy li tâm lạnh | 01 máy |  |  |  |
|  | Bộ kit tách chiết DNA | 10 bộ |  |  |  |
|  | Máy Spindown | 01 cái |  |  |  |
|  | Máy vortex | 01 cái |  |  |  |
|  | Bộ lưu điện tối thiểu 2kva | 01 cái |  |  |  |
| 18 | Hệ thống phân tích ADN và giải trình tự dùng trong nhận dạng pháp y | Hệ thống |  |  | 1 |
|  | Máy chính (định dạng 8 mao quản) | 01 cái |  |  |  |
|  | Máy tính phân tích | 02 bộ |  |  |  |
|  | Bộ phần mềm phân tích kết quả cho pháp y | 02 bộ |  |  |  |
|  | Bộ phần mềm phân tích | 01 bộ |  |  |  |
|  | Tủ an toàn sinh học cấp II | 01 cái |  |  |  |
|  | Tủ lạnh thường | 01 cái |  |  |  |
|  | Bộ pipet đơn kênh | 01 bộ |  |  |  |
|  | Hóa chất, vật tư cài đặt máy theo ứng dụng | 03 bộ |  |  |  |
|  | Bộ hóa chất xét nghiệm STR | 03 bộ |  |  |  |
|  | Bộ hóa chất xét nghiệm nhiễm sắc thể Y | 05 bộ |  |  |  |
|  | Máy luân nhiệt: | 01 cái |  |  |  |
|  | Máy in phun màu | 01 cái |  |  |  |
|  | Bộ lưu điện: | 01 bộ |  |  |  |
| 19 | Máy chủ dùng lưu trữ và truy cập dữ liệu ADN | Hệ thống |  |  | 1 |
|  | CPU: 1 x Dual Intel® Xeon® Gold 5218R (≥ 27.5 MB cache, 20 cores, 40 threads, ≥ 2.10 GHz to ≥ 4.00 GHz Turbo) hoặc tương đương hoặc cao hơn | 1 |  |  |  |
|  | RAM: ≥ 64 GB, DDR4, ≥ 2933 MHz, ECC | 4 |  |  |  |
|  | GPU: NVIDIA® RTX™ A4500, ≥ 20 GB GDDR6, 4 DP, hoặc cao hơn | 1 |  |  |  |
|  | Ổ SSD: ≥ 512 GB, M.2, PCIe NVMe, SSD, Class 40 | 1 |  |  |  |
|  | Ổ HDD: ≥ 12 TB, ≥ 7200 RPM, SATA, HDD, AG-Enterprise Class | 2 |  |  |  |
|  | Bàn phím | 1 |  |  |  |
|  | Chuột: USB Optical Mouse | 1 |  |  |  |
|  | Hệ điều hành: Windows 11 | 1 |  |  |  |
|  | Màn hình: ≥ 21" Monitor | 1 |  |  |  |
| 20 | Máy đo nồng độ ADN, bằng tín hiệu huỳnh quang | Cái |  |  | 1 |
|  | - Máy đo nồng độ ADN, bằng tín hiệu huỳnh quang và phụ kiện tiêu chuẩn | 01 cái |  |  |  |
|  | - WiFi Dongle | 01 cái |  |  |  |
|  | - 500 Tube thử nghiệm | 500 ống |  |  |  |
|  | - 500 Test thử nghiệm dsDNA | 500 test |  |  |  |
|  | - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn theo máy | 01 bộ |  |  |  |
|  | - Hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 21 | Máy đông cô ADN | Cái |  |  | 1 |
|  | Máy chính | 01 máy |  |  |  |
|  | Rotor với 48 vị trí cho các tube 1.5/2 ml và built - in diaphram pump | 01 cái |  |  |  |
|  | Rotor với 6 x 50 ml | 01 cái |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 22 | Máy ủ mẫu tạo dẫn xuất (máy lắc ủ nhiệt) | Cái |  |  | 1 |
|  | Thân máy chính | 1 cái |  |  |  |
|  | Block cho ống 1,5ml | 1 cái |  |  |  |
|  | Block cho ống 15 ml falcon | 1 cái |  |  |  |
| 23 | Tủ hút khí độc có màng lọc | Cái |  |  | 1 |
|  | Tủ chính | 1 cái |  |  |  |
|  | Đèn LED | 1 cái |  |  |  |
|  | Van nước | 1 cái |  |  |  |
|  | Van khí | 1 cái |  |  |  |
|  | Chân tủ | 1 cái |  |  |  |
|  | Quạt hút | 1 cái |  |  |  |
|  | Màng lọc | 3 cái |  |  |  |
| 24 | Tủ cấy vô trùng (Tủ an toàn sinh học cấp II) | Cái |  |  | 3 |
|  | Thân tủ chính | 01 cái |  |  |  |
|  | Chân để tủ có bánh xe di chuyển | 01 cái |  |  |  |
|  | Đèn UV-30A | 01 cái |  |  |  |
|  | Đèn huỳnh quang | 02 cái |  |  |  |
|  | Ổ cắm điện EO-HC | 02 ổ |  |  |  |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 25 | Tủ lạnh bảo quản mẫu Nitơ lỏng (Tủ lạnh âm (-20°C-35°C)) | Cái |  |  | 2 |
|  | Tủ chính, | 01 cái |  |  |  |
|  | Khay để mẫu, | 03 cái |  |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 26 | Bể điện di đứng và bộ nguồn | Bộ |  |  | 2 |
|  | Bộ điện di |  |  |  |  |
|  | Bộ điện di | 1 bộ |  |  |  |
|  | Bộ Kính đổ gel 20 x 20cm, miếng đệm spacers dày 1mm. | 2 bộ |  |  |  |
|  | Lược 24 mẫu, dày 1mm, | 2 cái |  |  |  |
|  | Bộ hóa chất chạy điện di: 96 mẫu | 1 bộ |  |  |  |
|  | Cuộn làm mát bằng thép; đế đổ bên ngoài | 1 cái |  |  |  |
|  | Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng | 1 bộ |  |  |  |
|  | Nguồn điện di: |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện di | 1 cái |  |  |  |
|  | Dây nguồn | 1 cái |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng | 1 bộ |  |  |  |
| 27 | Bể điện di ngang và bộ nguồn | Bộ |  |  | 2 |
|  | Bể điện di MSMIDI | 2 bộ |  |  |  |
|  | Khay điện di 10 x 10 cm | 1 bộ |  |  |  |
|  | Lược 16 mẫu, độ dày 1mm | 2 bộ |  |  |  |
|  | Dây nguồn, kẹp đổ gel. | 1 bộ |  |  |  |
|  | Bộ hóa chất chạy điện di: 96 mẫu | 1 bộ |  |  |  |
|  | Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng | 1 bộ |  |  |  |
|  | Nguồn điện di |  |  |  |  |
|  | Nguồn điện di | 1 bộ |  |  |  |
|  | Dây nguồn | 1 bộ |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng | 1 bộ |  |  |  |
| 28 | Bàn soi gel | Bộ |  |  | 2 |
|  | Bàn soi gel | 01 cái |  |  |  |
| 29 | Bộ chụp ảnh gel | Bộ |  |  | 1 |
|  | Thân máy + camera | 1 máy |  |  |  |
|  | Kính lọc | 1 cái |  |  |  |
|  | Bàn soi gel | 1 cái |  |  |  |
|  | Máy tính điều khiển | 1 bộ |  |  |  |
| 30 | Tủ thao tác PCR | Cái |  |  | 3 |
|  | Tủ chính | 01 cái |  |  |  |
| 31 | Tủ hút khí độc | Cái |  |  | 1 |
|  | Thân tủ chính | 01 cái |  |  |  |
|  | Bệ chân tủ | 01 cái |  |  |  |
|  | Quạt hút | 01 cái |  |  |  |
|  | Đường ống và các phụ kiện lắp đặt và công lắp đặt | 01 bộ |  |  |  |
| 32 | Bể rửa siêu âm | Cái |  |  | 1 |
|  | Máy chính | 01 máy |  |  |  |
|  | Nắp đậy bằng nhựa | 01 cái |  |  |  |
|  | Giỏ bằng thép không gỉ | 01 cái |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 33 | Tủ lạnh âm sâu (-86°C) | Cái |  |  | 1 |
|  | Máy chính | 01 máy |  |  |  |
|  | Giá đỡ mẫu | 03 cái |  |  |  |
|  | Cây cạo tuyết | 01 cái |  |  |  |
|  | Chìa khóa tủ | 01 cái |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh | 01 bộ |  |  |  |
| 34 | Máy đo pH | Cái |  |  | 2 |
|  | Máy đo pH để bàn | 01 máy |  |  |  |
|  | Điện cực 3-trong-1 tích hợp đầu dò nhiệt độ | 01 cái |  |  |  |
|  | Dung dịch đệm pH 4/7/10 (đóng gói: 475ml/lọ mỗi loại) | 03 lọ |  |  |  |
|  | Dung dịch bảo quản điện cực | 01 lọ |  |  |  |
|  | Dung dịch làm sạch điện cực | 01 lọ |  |  |  |
|  | Lọ bảo quản điện cực pH | 01 lọ |  |  |  |
|  | Giá đỡ điện cực pH | 01 cái |  |  |  |
|  | Adapter chuyển đổi nguồn | 01 cái |  |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 35 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái |  |  | 3 |
|  | Máy chính | 01 cái |  |  |  |
| 36 | Cân phân tích | Cái |  |  | 2 |
|  | Cân phân tích | 1 cái |  |  |  |
|  | Adapter | 1 cái |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dung | 1 bộ |  |  |  |
| 37 | Cân phân tích 4 số sau dấu phẩy | Cái |  |  | 2 |
|  | Cân phân tích 4 số sau phẩy | 1 cái |  |  |  |
|  | Adapter | 1 cái |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng | 1 bộ |  |  |  |
| 38 | Máy đọc mã vạch | Cái |  |  | 2 |
|  | Máy đọc mã vạch và phụ kiện tiêu chuẩn | 01 cái |  |  |  |
| 39 | Máy in mã vạch | Cái |  |  | 2 |
|  | Máy in mã vạch và phụ kiện tiêu chuẩn | 01 cái |  |  |  |
| 40 | Máy hút ẩm | Cái |  |  | 6 |
|  | Máy hút ẩm và phụ kiện tiêu chuẩn | 01 máy |  |  |  |
| 41 | Máy quang phổ định lượng DNA/RNA/Protein | Cái |  |  | 1 |
|  | Thân máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất | 1 cái |  |  |  |
| 42 | Máy lắc nhuộm gel | Cái |  |  | 2 |
|  | Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn | 01 máy |  |  |  |
| 43 | UV Crosslinker | Cái |  |  | 2 |
|  | Máy chính và phụ kiện theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | 01 máy |  |  |  |
| 44 | Tủ đựng đồ vô trùng có UV | Cái |  |  | 2 |
|  | Tủ sấy | 01 tủ |  |  |  |
|  | Số bóng hồng ngoại | 01 cái |  |  |  |
|  | Số bóng UV | 01 cái |  |  |  |
|  | Số giá inox | 02 cái |  |  |  |
| 45 | Bàn thí nghiệm (Hệ thống bàn thí nghiệm) | Cái | 8 |  |  |
|  | Bàn thí nghiệm | 1 |  |  |  |
|  | Bồn rửa | 1 |  |  |  |
|  | Vòi cấp và thoát nước chuyên dùng cho phòng thí nghiệm | 1 |  |  |  |
|  | Giá treo dụng cụ thủy tinh | 1 |  |  |  |
|  | Giá 2 tầng trụ thép sơn đồng bộ với khung bàn | 1 |  |  |  |
|  | Ổ điện đôi 3 chấu | 1 |  |  |  |
|  | Hộc tủ | 2 |  |  |  |
| 46 | Bể ổn nhiệt | Cái |  |  | 2 |
|  | Bể đi kèm 01 nắp bằng có 06 lỗ kèm các vòng khuyên + 01 nắp tháp | 01 cái |  |  |  |
| 47 | Máy ly tâm đĩa 96 giếng | Chiếc | 2 |  |  |
|  | Máy chính | 01 máy |  |  |  |
|  | Roto văng 2 x 3 Microplate | 01 bộ |  |  |  |
|  | Roto văng 4 vị trí | 01 bộ |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 48 | Pipet đa kênh | Bộ | 2 |  |  |
|  | Pipet 8 kênh, thể tích 0.5 - 10μl, | 01 cái |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 49 | Bộ lọc khí | Bộ | 6 |  |  |
|  | Bộ lọc khí kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất | 01 cái |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 50 | Tủ ấm | Cái | 1 |  |  |
|  | Tủ chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn | 1 Bộ |  |  |  |
|  | Khay lưới bằng thép không gỉ | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng | 1 Bộ |  |  |  |
| 51 | Tủ lạnh âm sâu | Cái | 3 |  |  |
|  | Tủ chính | 1 cái |  |  |  |
|  | Khay đựng mẫu | 3 bộ |  |  |  |
| 52 | Tủ lạnh đá bảo quản mẫu | Cái | 3 |  |  |
|  | Thân tủ chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn | 1 Bộ |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng | 1 Bộ |  |  |  |
| 53 | Bộ lấy mẫu hơi bằng tay | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bộ lấy mẫu | 1 bộ |  |  |  |
|  | Phụ kiện kèm theo | 1 bộ |  |  |  |
| 54 | Cân phân tích 0.1mg | Cái | 1 |  |  |
|  | Cân chính | 1 cái |  |  |  |
|  | 01 đĩa cân | 1 cái |  |  |  |
|  | Lồng cân | 1 cái |  |  |  |
|  | Adapter nguồn | 1 bộ |  |  |  |
|  | Bàn chống rung | 1 cái |  |  |  |
| 55 | Cân kỹ thuật | Cái | 1 |  |  |
|  | Cân chính | 1 cái |  |  |  |
|  | Bộ phụ kiện đi kèm | 1 bộ |  |  |  |
| 56 | Tủ bảo quản mẫu | Cái | 1 |  |  |
|  | Tủ chính | 1 cái |  |  |  |
|  | Khay đựng mẫu | 3 bộ |  |  |  |
| 57 | Máy lắc Vortex | Cái | 1 |  |  |
|  | Máy chính | 1 cái |  |  |  |
|  | Đế lắc | 3 cái |  |  |  |
| 58 | Bộ Micropipet | Bộ | 3 |  |  |
|  | Micropipette đơn kênh dung tích: 0.5-10ul | 3 cái |  |  |  |
|  | Micropipette đơn kênh dung tích: 2-20ul | 3 cái |  |  |  |
|  | Micropipette đơn kênh dung tích: 10-100ul | 3 cái |  |  |  |
|  | Micropipette đơn kênh dung tích: 20-200ul | 3 cái |  |  |  |
|  | Micropipette đơn kênh dung tích: 100-1000ul | 3 cái |  |  |  |
|  | Micropipette đơn kênh dung tích: 1ml -5ml | 3 cái |  |  |  |
|  | Giá đỡ pipet | 3 cái |  |  |  |
| 59 | Bộ dụng cụ thủy tinh | Bộ | 1 |  |  |
|  | Bình định mức: 5ml, 10ml, 20ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 1L, 2L | mỗi loại 20 |  |  |  |
|  | Bình định mức thủy tinh trắng, nút nhựa PE mới, class A. |  |  |  |  |
|  | Chứng nhận cấp theo lô sản phẩm. |  |  |  |  |
|  | Khả năng chịu nhiệt của thủy tinh: ≥ 250°C |  |  |  |  |
|  | Khả năng chịu nhiệt của nắp nhựa: -40°C đến +80°C |  |  |  |  |
|  | Cốc có mỏ: 5ml, 10ml, 20ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 1L, 2L | mỗi loại 20 |  |  |  |
|  | Pipet thủy tinh 20ml, 50ml | mỗi loại 5 |  |  |  |
|  | Buret chuẩn độ bằng thuỷ tinh: 10ml, 25ml, 50ml. | mỗi loại 10 |  |  |  |
|  | Ống đong thuỷ tinh class A: 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 1L | mỗi loại 20 |  |  |  |
|  | Bình tam giác: 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L | mỗi loại 20 |  |  |  |
|  | Chai dung môi HPLC: 500ml, 1L, 2L | mỗi loại 5 |  |  |  |
|  | Đũa thủy tinh 30cm, 40cm | mỗi loại 5 |  |  |  |
|  | Phễu thủy tinh 45mm, 55mm | mỗi loại 10 |  |  |  |
| 60 | Máy ly tâm (Roto ly tâm ống 15ml và 50ml) | Cái | 1 |  |  |
|  | Máy chính | 01 cái |  |  |  |
|  | Roto góc 12x 15ml | 01 cái |  |  |  |
|  | Roto góc 6x 50ml | 01 cái |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 61 | Máy lắc ổn nhiệt | Cái | 1 |  |  |
|  | Thân máy chính | 01 cái |  |  |  |
|  | SmartBlock 24 vị trí cho ống 1.5ml, tốc độ lắc tối đa 2,000 vòng/phút, nhiệt độ tối đa 100 ºC | 01 cái |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng | 01 cái |  |  |  |
| 62 | Máy lắc tròn ổn nhiệt | Cái | 1 |  |  |
|  | Máy lắc tròn ổn nhiệt kèm phụ kiện tiêu chuẩn của nhà sản xuất | 01 cái |  |  |  |
|  | Sàn lắc: giá đỡ ống từ 10 đến 50 ml | 01 cái |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 63 | Bộ Pipet (giá đỡ + 2ul, 10ul, 20ul, 100ul, 200ul, 1ml, 5ml) | Bộ | 6 |  |  |
|  | Pipette thể tích thay đổi từ 0.1 – 2.5 µL | 01 cái |  |  |  |
|  | Pipette thể tích thay đổi từ 0.5 – 10 µL | 01 cái |  |  |  |
|  | Pipette thể tích thay đổi từ 2 – 20 µL | 01 cái |  |  |  |
|  | Pipette thể tích thay đổi từ 10 – 100 µL | 01 cái |  |  |  |
|  | Pipette thể tích thay đổi từ 20 – 200 µL | 01 cái |  |  |  |
|  | Pipette thể tích thay đổi từ 100 – 1000 µL | 01 cái |  |  |  |
|  | Pipette thể tích thay đổi từ 0.5 -5 ml | 01 cái |  |  |  |
|  | Giá để pipet Eppendorf | 01 cái |  |  |  |
| 64 | Máy vortex | Cái | 4 |  |  |
|  | Máy chính | 01 máy |  |  |  |
|  | Đế lắc | 01 cái |  |  |  |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 65 | Máy spin | Cái | 4 |  |  |
|  | Máy chính | 01 cái |  |  |  |
|  | Rotor cho ống 12 x 1,5/2,0 ml, 4 x ống strip PCR (8 x 0,2 ml) | 01 bộ |  |  |  |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 66 | Máy li tâm | Cái | 2 |  |  |
|  | Máy chính | 01 máy |  |  |  |
|  | Roto góc loại 44 vị trí dùng cho ống 1.5/2.0ml có nắp đậy | 01 cái |  |  |  |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 67 | Tủ lạnh âm (-20°C-35°C) | Cái | 2 |  |  |
|  | Tủ chính, | 01 cái |  |  |  |
|  | Khay để mẫu, | 03 cái |  |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 68 | Tủ lạnh thường | Cái | 2 |  |  |
|  | Tủ chính, | 01 cái |  |  |  |
|  | Khay để mẫu, | 03 cái |  |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | 01 cái |  |  |  |
| 69 | Máy PCR | Cái | 1 |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Máy PCR hiệu năng cao: | 1 máy |  |  |  |
| 70 | Tủ hút mùi | Cái | 1 |  |  |
|  | Tủ hút mùi kèm quạt hút | 01 cái |  |  |  |
|  | Mặt làm việc phủ Epoxy | 01 cái |  |  |  |
|  | Tủ đỡ chứa axit | 01 cái |  |  |  |
|  | Ống dẫn khí thải – Mua trong nước | 01 cái |  |  |  |
| 71 | Bộ chiết pha rắn 12 vị trí | Bộ | 1 |  |  |
|  | Hệ thống chiết pha rắn | 1 hệ thống |  |  |  |
|  | Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm (đã bao gồm bơm chân không) | 1 bộ |  |  |  |
|  | Ống chiết pha rắn | 1000 ống |  |  |  |
| 72 | Máy nhuộm bệnh phẩm | Cái | 1 |  |  |
|  | Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn | 1 Bộ |  |  |  |
|  | Cốc chứa hóa chất nhuộm dung tích ≥ 300 ml | 30 Chiếc |  |  |  |
|  | Cốc ở vị trí gia nhiệt | 5 Chiếc |  |  |  |
|  | Ống dẫn nước cấp dài ≥ 2.5 m | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 12 inch | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Bộ giá chứa tiêu bản (mỗi bộ 5 cái) | 2 Bộ |  |  |  |
|  | Nắp đậy cốc đơn | 10 Chiếc |  |  |  |
|  | Nắp đậy cốc đa năng | 4 Chiếc |  |  |  |
|  | Bộ lọc than hoạt tính | 1 Bộ |  |  |  |
|  | Bộ hóa chất nhuộm chạy máy | 1 Bộ |  |  |  |
|  | Bộ cốc nhuộm dự phòng | 10 Bộ |  |  |  |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng | 1 Bộ |  |  |  |
|  | Bộ hóa chất sử dụng cho máy nhuộm, gồm |  |  |  |  |
|  | Dung dịch nhuộm Hematoxylin, chai ≥1 lít | 15 Chai |  |  |  |
|  | Dung dịch nhuộm Eosin Y, chai ≥ 1 lít | 15 Chai |  |  |  |
|  | Dung dịch Xylen tinh khiết, can ≥ 3.8 lít | 10 Can |  |  |  |
|  | Dung dịch chất thay thế xylen, can ≥ 3.8 lít | 10 Can |  |  |  |
|  | Bộ nhuộm PAP (01 chai EA50 ≥ 500 ml + 01 chai OG6 ≥ 500 ml) | 03 Bộ |  |  |  |
|  | Cồn tuyệt đối, chai ≥1 lít | 50 Chai |  |  |  |
| 73 | Máy đúc bệnh phẩm | Cái | 1 |  |  |
|  | Máy chính, bao gồm: | 01 bộ |  |  |  |
|  | Modul rót: 01 cái | 01 cái |  |  |  |
|  | Modul làm lạnh: 01 cái | 01 cái |  |  |  |
|  | Modul đun nóng: 01 cái | 01 cái |  |  |  |
|  | Phụ kiện bao gồm: |  |  |  |  |
|  | Forcep gia nhiệt chính hãng | 01 bộ |  |  |  |
|  | Bàn làm lạnh block khối nến chính hãng | 02 cái |  |  |  |
|  | Nến hạt chính hãng | 50kg |  |  |  |
|  | Dây nguồn kèm theo | 01 cái |  |  |  |
|  | Khuôn đúc inox | 100chiếc |  |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 74 | Tủ lạnh lưu giữ bệnh phẩm | Cái | 3 |  |  |
|  | Thân tủ chính | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Giá đựng | 6 Chiếc |  |  |  |
|  | Dụng cụ cạo tuyết | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Dây nguồn | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng | 1 Bộ |  |  |  |
| 75 | Máy cắt tiêu bản | Cái | 1 |  |  |
|  | Máy chính | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Giá mang dao cắt 1 lần | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Kẹp cassettes đa năng | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Hộp lưỡi dao cắt 1 lần (Hộp 50 lưỡi) | 10 Hộp |  |  |  |
|  | Khay đựng mẫu vật thải | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Bộ phận làm mát mẫu Cool Cut | 1 Bộ |  |  |  |
|  | Hệ thống chuyển lát cắt | 1 Bộ |  |  |  |
|  | Bao che bụi | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng | 1 Bộ |  |  |  |
| 76 | Bể dàn tiêu bản | Cái | 2 |  |  |
|  | Máy chính | 01 máy |  |  |  |
|  | Dây nối điện | 01 cái |  |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng | 01 bộ |  |  |  |
| 77 | Tủ hút xử lý mẫu | Cái | 1 |  |  |
|  | Thân tủ hút khí độc kèm bồn rửa | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Chân tủ với cửa chứa đồ | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Đèn chiếu sáng | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Quạt hút | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng | 1 Bộ |  |  |  |
| 78 | Bộ dụng cụ khám răng hàm mặt | Bộ | 1 |  |  |
|  | Ghế nha khoa | 01 Ghế |  |  |  |
|  | Đèn Led cảm biến |  |  |  |  |
|  | Bồn nhổ bằng sứ đẹp, sang trọng, có thể xoay linh động |  |  |  |  |
|  | Tự động xả nước & cấp nước |  |  |  |  |
|  | Hệ thống điều khiển với 3 bộ nhớ |  |  |  |  |
|  | Ghế bác sĩ có bánh xe, di chuyển linh hoạt |  |  |  |  |
|  | Ghế dành cho phụ tá |  |  |  |  |
|  | Ghế động cơ với tay vịn, kéo |  |  |  |  |
|  | Mâm dụng cụ có phanh khí và ống chờ |  |  |  |  |
|  | Đầu phun nước bọt có lực hút cao/thấp |  |  |  |  |
|  | Bàn đạp chân với các chức năng |  |  |  |  |
|  | Xilanh 3 chiều ( nóng/lạnh) |  |  |  |  |
|  | Bình chứa nước |  |  |  |  |
|  | Máy lấy cao răng (tích hợp ghế nha) |  |  |  |  |
|  | Tay khoan nhanh |  |  |  |  |
|  | Tay khoan chậm |  |  |  |  |
|  | Máy nén khí |  |  |  |  |
|  | Bộ dụng cụ khám (hoặc tương đương) | 01 bộ |  |  |  |
|  | Nạy chân răng thẳng: 15 cm |  |  |  |  |
|  | Kẹp giữ bông băng Foerster-Ballenger thẳng răng cưa, dài 20 cm |  |  |  |  |
|  | Kẹp phẫu tích Micro Adson răng cưa, dài 12 cm |  |  |  |  |
|  | Kẹp mô Micro Adson 1 x 2 răng, dài 12 cm |  |  |  |  |
|  | Gương soi thanh quản không cán 22 mm |  |  |  |  |
|  | Tay cầm cho gương soi thanh quản, Ø 8 mm, dài 14 cm |  |  |  |  |
|  | Kẹp bông băng MERIAM, dài 16 cm |  |  |  |  |
|  | Thám trâm 2 đầu Fig 17/23 |  |  |  |  |
|  | Khay đựng dụng cụ, kích thước 210 X 160 X 10 mm |  |  |  |  |
|  | Hộp đựng bông cồn, Ø 85 mm / 0,25 L |  |  |  |  |
|  | Kéo phẫu thuật thẳng, nhọn/nhọn, dài 11,5 cm |  |  |  |  |
|  | Kéo phẫu thuật cong, nhọn/nhọn, dài 11,5 cm |  |  |  |  |
|  | Kẹp mạch máu HALSTED-MOSQUITO thẳng dài 14 cm |  |  |  |  |
|  | Kẹp mạch máu HALSTED-MOSQUITO cong dài 14 cm |  |  |  |  |
|  | Kẹp mạch máu HALSTED-MOSQUITO 1x2T, thẳng dài 14 cm |  |  |  |  |
|  | Kẹp mạch máu HALSTED-MOSQUITO 1x2T, cong dài 14 cm |  |  |  |  |
|  | Kẹp mang kim MAYO-HEGAR, dài 14 cm |  |  |  |  |
|  | Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, thẳng, dài 14,5 cm |  |  |  |  |
|  | Bộ kềm nhổ răng người lớn |  |  |  |  |
| 79 | Máy nội soi tai mũi họng | Máy | 1 |  |  |
|  | Bộ camera nội soi | 01 bộ |  |  |  |
|  | Nguồn sáng LED |  |  |  |  |
|  | Dây dẫn sáng |  |  |  |  |
|  | Ống nội soi, góc nhìn 0° |  |  |  |  |
|  | Ống nội soi, góc nhìn 70° |  |  |  |  |
|  | Ống nội soi, góc nhìn 30° |  |  |  |  |
|  | Kìm gắp dị vật tai, hàm kẹp thẳng |  |  |  |  |
|  | Màn hình chuyên dụng |  |  |  |  |
|  | Bộ máy tính để bàn, máy in màu, phần mềm in trả kết quả |  |  |  |  |
|  | Bộ lưu điện |  |  |  |  |
|  | Máy hút dịch |  |  |  |  |
|  | Xe đẩy chuyên dụng |  |  |  |  |
| 80 | Máy nghiền xương và phụ kiện | Cái | 1 |  |  |
|  | Máy chính | 1 chiếc |  |  |  |
|  | Cối nghiền thép không gỉ khoảng 50 ml | 02 cái |  |  |  |
|  | Bi nghiền thép không gỉ, đường kính khoảng 25 mm | 02 cái |  |  |  |
|  | Cối nghiền oxit zirconium khoảng 25ml | 02 cái |  |  |  |
|  | Bi nghiền oxit zirconium, đường kính khoảng 15 mm | 02 cái |  |  |  |
|  | Adapter cho 10 ống phản ứng 1,5 và 2,0 ml, bằng PTFE | 02 cái |  |  |  |
|  | Bi nghiền thép không gỉ, đường kính 4 mm | 01 cái |  |  |  |
|  | Ống phản ứng Safe-lock 2.0 ml | 01 cái |  |  |  |
|  | Bi thủy tinh, đường kính 0.25 – 0.50 mm | 01 cái |  |  |  |
|  | Cryokit làm mát cối nghiền bằng nitơ lỏng (gồm 2 bình cách nhiệt (1 & 4 lít), 2 cặp kẹp cối nghiền, 1 cặp kính an toàn) | 01 bộ |  |  |  |
|  | Bình nitơ lỏng ≥ 10 lít | 01 cái |  |  |  |
|  | Bộ lưu điện ≥ 2 kVa | 01 cái |  |  |  |
| 81 | Tủ bảo quản mẫu xương (Tủ chống ẩm) | Cái | 2 |  |  |
|  | Tủ bảo quản mẫu xương và phụ kiện tiêu chuẩn | 01 bộ |  |  |  |
| 82 | Bộ dụng cụ mổ tử thi | Bộ | 3 |  |  |
|  | Bộ dụng cụ dành cho khám nghiệm tử thi loại lớn, kèm hộp đựng | 1 Bộ |  |  |  |
|  | Dao khám nghiệm với tay cầm bằng gỗ các loại (lưỡi 20mm...) | 02 chiếc |  |  |  |
|  | Đục khám nghiệm các loại (20mm;25mm..) | 03 chiếc |  |  |  |
|  | Kéo cắt thẳng dài 145mm | 02 chiếc |  |  |  |
|  | Kẹp mổ các loại (1x2;2x3...) | 05 chiếc |  |  |  |
|  | Dao búa các loại (búa mở sọ, búa đập xương...) | 04 chiếc |  |  |  |
|  | Búa mở sọ | 02 chiếc |  |  |  |
|  | Dao cắt các loại (cắt sụn, cắt não, cắt cụt....) | 09 chiếc |  |  |  |
|  | Dao mổ | 02 chiếc |  |  |  |
|  | Kéo các loại (cắt xương thẳng, cắt ruột mấu nhỏ...) | 03 chiếc |  |  |  |
|  | Kẹp giữ kim | 02 chiếc |  |  |  |
|  | Kìm giữ Xương | 02 chiếc |  |  |  |
|  | Que thăm | 02 chiếc |  |  |  |
|  | Dụng cụ rút chiều dài | 01 chiếc |  |  |  |
|  | Cưa điện kèm phụ kiện tiêu chuẩn, gồm: |  |  |  |  |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp lưỡi cưa | 1 Bộ |  |  |  |
|  | Lưỡi cưa tròn 50 mm | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Lưỡi cưa tròn 65 mm | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Lưỡi cưa phân đoạn 50/65 mm | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Dầu tra máy | 1 Tuýp |  |  |  |
|  | Bộ lưỡi cưa dự phòng các loại (mỗi loại 5 chiếc) | 1 Bộ |  |  |  |
|  | Máy phát điện xách tay ≥ 1 KW | 1 Chiếc |  |  |  |
| 83 | Cưa điện cưa xương | Cái | 3 |  |  |
|  | Thân cưa điện | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Bộ nguồn cấp | 1 bộ |  |  |  |
|  | Lưỡi cưa tròn 64 mm | 10 chiếc |  |  |  |
|  | Lưỡi cưa tròn 76 mm | 10 chiếc |  |  |  |
|  | Lưỡi cưa phân đoạn 51 mm | 10 chiếc |  |  |  |
|  | Bộ dụng cụ tháo lắp lưỡi cưa | 1 bộ |  |  |  |
|  | Sách hướng dẫn sử dụng Anh - Việt | 1 bộ |  |  |  |
| 84 | Xe đẩy băng ca | Cái | 3 |  |  |
|  | Xe đẩy băng ca kèm phụ kiện tiêu chuẩn | 1 Bộ |  |  |  |
| 85 | Tủ lạnh lưu giữ xác 2 ngăn | Cái | 2 |  |  |
|  | Tủ bảo quản tử thi 2 ngăn chứa 2 tử thi, kiểu mở phía trước, vật liệu thép không gỉ 1.4301 | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Đèn LED chiếu sáng 10 W và hộp nối kỹ thuật bên trong tủ | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Công tắc đèn bật/ tắt | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Van cân bằng áp suất | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Nhiệt kế kỹ thuật số hiển thị nhiệt độ | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Cửa tủ (rộng x cao) 700 x 500 mm, có gia nhiệt | 2 Chiếc |  |  |  |
|  | Khối lạnh đơn với nhiệt độ hoạt động trong dải -5° C đến +5° C, kèm bộ điều khiển nhiệt độ | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Khay đựng tử thi với 10 bánh xe, bằng thép không gỉ 1.4301, rộng x cao: 620 x 110 mm | 2 Chiếc |  |  |  |
|  | Khung giữ khay tử thi 2 tầng có 2 chốt khóa, bằng thép không gỉ 1.4301, chân có chỉnh chiều cao cân bằng | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Bộ phận theo dõi và ghi nhiệt độ 2 kênh: 01 bộ | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Xe chuyển và nâng hạ tử thi thủy lực đồng bộ, bằng thép không gỉ 1.4301 (từ 320 mm đến 1.800 mm), sử dụng tương thích với khay đựng tử thi | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng Anh - Việt | 1 Bộ |  |  |  |
| 86 | Bộ giám định hài cốt | Bộ | 1 |  |  |
|  | Thước cặp nhân trắc học, loại nhỏ 0 - 30 cm | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Thước cặp nhân trắc học, loại to 0 - 70 cm | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Thước cặp đo xương loại to 0 - 60 cm | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Thước cặp đo xương loại nhỏ 0 - 30 cm | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Dụng cụ đo góc mở rộng | 1 Chiếc |  |  |  |
|  | Bộ đầu thay thế cho dụng cụ đo góc mở rộng (bộ gồm 10 chiếc) | 1 Bộ |  |  |  |

C. CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Thời hạn giao hàng: Theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Bảo trì trong thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất

- Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng trong vòng: 48 giờ.

- Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) khi giao hàng

- Có ủy quyền hợp pháp từ nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối chính thức được ủy quyền của nhà sản xuất tại Việt Nam.

- Có cam kết bảo trì sau thời gian bảo hành, cam kết cung cấp phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 10 năm.

Có bảng báo giá các phụ tùng, linh kiện thay thế không thay đổi tối thiểu 5 năm sau thời gian bảo hành.