DANH MỤC THIẾT BỊ

Dự án: Cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa Hà Đông

| STT | Hạng mục thiết bị | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bàn đẻ (đa năng điều khiển điện) | Cái | 05 |
| 2 | Bàn mổ (Đa năng điều khiển điện) | Cái | 06 |
| 3 | Dao mổ điện cao tần | Cái | 06 |
| 4 | Đèn chiếu vàng da | Cái | 10 |
| 5 | Đèn mổ treo trần (2 chóa ≥160.000 lux) | Cái | 07 |
| 6 | Giường bệnh nhân (2 tay quay+tủ đầu giường) | Cái | 200 |
| 7 | Giường cấp cứu đa năng chạy điện | Cái | 20 |
| 8 | Giường sưởi sơ sinh đa năng (kèm bộ hồi sức sơ sinh) | Cái | 10 |
| 9 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền(DSA) | Hệ thống | 01 |
| 10 | Hệ thống CT-Scanner<64 lát cắt/vòng quay(≥32 lát cắt/vòng quay) | Hệ thống | 01 |
| 11 | Hệ thống Monitor trung tâm(gồm 1 máy chính và 10 monitor theo dõi) | Hệ thống | 01 |
| 12 | Hệ thống phẫu thuật nội soi (loại Full HD + Bộ dụng cụ phẫu thuật) | Hệ thống | 02 |
| 13 | Hệ thống rửa tay vô trùng (cho 2 phẫu thuật viên) | Hệ thống | 02 |
| 14 | Hệ thống xét nghiệm sinh hóa (≥1200 test/giờ) | Hệ thống | 01 |
| 15 | Máy gây mê | Máy | 06 |
| 16 | Máy làm ấm cho bệnh nhân trên bàn mổ | Máy | 01 |
| 17 | Máy theo dõi bệnh nhân | Máy | 15 |

| I | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Thiết bị mới 100% - Sản xuất từ năm 2023 trở về sau - Nguồn điện sử dụng: 220V/380V, 50Hz - Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương - Môi trường hoạt động: Phù hợp với khí hậu của miền Bắc Việt nam |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Yêu cầu tính năng và kỹ thuật cơ bản |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bàn đẻ (đa năng điều khiển điện) |  | Cái |  | 05 |  |  |  |  |
|  | - Thân bàn chính: 01 cái - Bộ đỡ chân: 01 bộ - Bộ đỡ tay: 01 bộ - Bộ đỡ vai: 01 bộ - Bộ điều khiển bằng điện: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Có thể điều chỉnh độ cao của bàn, độ nghiêng của các tấm đỡ (lưng, chân) - Tải trọng tối đa: ≥ 140kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bàn mổ (Đa năng điều khiển điện) |  | Cái |  | 06 |  |  |  |  |
| 2.1 | Bàn mổ (Đa năng điều khiển điện) |  | Cái |  | 04 |  |  |  |  |
|  | - Thân bàn chính: 01 cái - Bộ điều khiển điện: 01 bộ - Bộ đỡ tay: 01 bộ - Khung gắn màn gây mê: 01 cái - Đai giữ bệnh nhân: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Có thể điều chỉnh độ cao của bàn, nghiêng trái - phải, độ nghiêng của các tấm đỡ (đầu, chân, lưng) - Các phần của mặt bàn có thể thấu xạ để chụp với tia X - Tải trọng tối đa: ≥ 140kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Bàn mổ (Đa năng điều khiển điện) |  | Cái |  | 01 |  |  |  |  |
|  | - Thân bàn chính: 01 cái - Bộ điều khiển điện: 01 bộ - Bộ đỡ tay: 01 bộ - Khung gắn màn gây mê: 01 cái - Đai giữ bệnh nhân: 01 cái - Bộ phụ kiện mở rộng cho bàn mổ chấn thương chỉnh hình: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Có thể điều chỉnh độ cao của bàn, nghiêng trái - phải, độ nghiêng của các tấm đỡ (đầu, chân, lưng) - Các phần của mặt bàn có thể thấu xạ để chụp với tia X - Tải trọng tối đa: ≥ 140kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Bàn mổ (Đa năng điều khiển điện) |  | Cái |  | 01 |  |  |  |  |
|  | - Thân bàn chính: 01 cái - Bộ điều khiển điện: 01 bộ - Bộ đỡ tay: 01 bộ - Khung gắn màn gây mê: 01 cái - Đai giữ bệnh nhân: 01 cái - Bộ phụ kiện mở rộng cho bàn mổ cột sống, sọ não: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Có thể điều chỉnh độ cao của bàn, nghiêng trái - phải, độ nghiêng của các tấm đỡ (đầu, chân, lưng) - Các phần của mặt bàn có thể thấu xạ để chụp với tia X - Tải trọng tối đa: ≥ 140kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dao mổ điện cao tần |  | Cái |  | 06 |  |  |  |  |
|  | - Máy chính: 01 cái - Cáp nối điện cực trung tính: 01 cái - Điện cực trung tính, dùng nhiều lần, cỡ người lớn: 02 cái - Pedal điều khiển đơn cực: 01 cái - Pedal điều khiển lưỡng cực: 01 cái - Adapter đơn cực: 01 cái - Tay dao đơn cực: 01 cái - Tay dao lưỡng cực: 01 cái - Cáp lưỡng cực: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Có các chế độ cắt thông thường, cắt hỗn hợp và đốt cầm máu - Công suất tối đa: ≥ 300 W - Có chế độ cảnh báo lỗi, cảnh báo an toàn cho bệnh nhân - Có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đèn chiếu vàng da |  | Cái |  | 10 |  |  |  |  |
|  | - Đầu đèn chiếu và thân đèn kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Công nghệ đèn LED hoặc tương đương - Lắp đặt linh hoạt: Cho nôi, lồng ấp với xe đẩy hoặc tháo rời đầu đèn để sử dụng với lồng ấp - Có chức năng giúp xác định vị trí chiếu - Có chức năng đếm giờ, cài đặt thời gian chiếu - Đầu đèn có thể xoay góc - Bánh xe đẩy có khóa hãm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Đèn mổ treo trần (2 chóa ≥ 160.000 lux) |  | Cái |  | 07 |  |  |  |  |
| 5.1 | Đèn mổ treo trần (2 chóa ≥ 160.000 lux) |  | Cái |  | 07 |  |  |  |  |
|  | - Chóa đèn chính: 01 cái - Chóa đèn vệ tinh: 01 cái - Trụ đèn và hệ thống cánh tay đỡ cho 2 chóa đèn: 01 bộ - Tay cầm khử trùng: 05 cái - Bảng điều khiển gắn trên đầu đèn: 02 cái - Bảng điều khiển gắn trên tường: 01 cái - Bộ nguồn cho 2 chóa đèn: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Công nghệ đèn LED hoặc tương đương - Cường độ sáng mỗi nhánh (trong 1 m) ≥ 160.000 lux - Điều chỉnh được cường độ sáng - Nhiệt độ màu trong khoảng 4.000 K - 5.000 K - Tuổi thọ bóng: ≥ 30.000 giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Đèn mổ treo trần (2 chóa ≥ 160.000 lux) |  | Cái |  | 02 |  |  |  |  |
|  | - Chóa đèn chính: 01 cái - Chóa đèn vệ tinh: 01 cái - Trụ đèn và hệ thống cánh tay đỡ cho 2 chóa đèn: 01 bộ - Tay cầm khử trùng: 05 cái - Bảng điều khiển gắn trên đầu đèn: 02 cái - Bảng điều khiển gắn trên tường: 01 cái - Bộ nguồn cho 2 chóa đèn: 01 bộ - Hệ thống camera tích hợp: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Công nghệ đèn LED hoặc tương đương - Cường độ sáng mỗi nhánh (trong 1 m) ≥ 160.000 lux - Điều chỉnh được cường độ sáng - Nhiệt độ màu trong khoảng 4.000 K - 5.000 K - Tuổi thọ bóng: ≥ 30.000 giờ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Giường bệnh nhân (2 tay quay+tủ đầu giường) |  | Cái |  | 200 |  |  |  |  |
|  | - Giường chính: 01 cái - Thanh chắn hai bên giường: 01 bộ - Tấm đầu/ cuối giường: 02 cái - Đệm: 01 cái - Cọc truyền: 01 cái - Bàn ăn: 01 cái - Tủ đầu giường kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Giường bệnh nhân 2 tay quay - Khung giường làm thép sơn tĩnh điện hoặc inox hoặc tương đương - Đầu giường làm bằng chất liệu ABS hoặc tương đương - Giường có chức năng nâng lưng, nâng gối, điều chỉnh bằng tay quay - Bánh xe có khóa hãm - Có ≥ 04 vị trí cắm cọc truyền - Có ≥ 04 treo túi nước tiểu - Có ≥ 03 vị trí buộc đai cố định bệnh nhân - Tải trọng tối đa: ≥ 200 kg - Tủ đầu giường có tối thiểu: 1 ngăn lớn, 1 khay đỡ, móc treo ở bên cạnh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Giường cấp cứu đa năng chạy điện |  | Cái |  | 20 |  |  |  |  |
|  | - Giường chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái - Bộ điều khiển điện: 01 bộ - Đệm: 01 cái - Cọc truyền: 01 cái - Ắc quy dự phòng: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Khung thép sơn tĩnh điện hoặc inox hoặc tương đương - Giường có chức năng nâng lưng, nâng gối, nâng hạ chiều cao bằng điện (có thể có tay quay kèm theo) - Có cần gạt CPR trong tình huống khẩn cấp - Có thanh chắn 2 bên, có thể nâng lên hạ xuống - Vỏ bọc đệm làm bằng chất liệu không thấm dịch và chất lỏng khác - Bánh xe có khóa hãm - Có ≥ 04 vị trí cắm cọc truyền - Có ≥ 04 treo túi nước tiểu - Có ≥ 03 vị trí buộc đai cố định bệnh nhân - Tải trọng tối đa: ≥ 200 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Giường sưởi sơ sinh đa năng (kèm bộ hồi sức sơ sinh) |  | Cái |  | 10 |  |  |  |  |
|  | - Máy chính kèm màn hình: 01 bộ - Đèn sưởi ấm: 01 bộ - Đèn thủ thuật: 01 cái - Đế giường: 01 bộ - Khay đựng tấm X-quang Cassette: 01 bộ - Tấm đệm giường: 02 cái - Xe đẩy: 01 cái - Bộ hồi sức sơ sinh kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 Bộ - Có báo động âm thanh, có thể tự động điều chỉnh gia nhiệt theo nhiệt độ cài đặt - Mặt giường có thể nghiêng góc, chiều chỉnh được độ cao/ thấp - Bộ hồi sức sơ sinh tối thiểu có: Theo dõi và kiểm soát áp lực đỉnh (PIP), điều chỉnh được áp lực dương cuối kì thở ra (PEEP), có van an toàn bảo vệ áp lực thở, có đầu kết nối hệ thống oxy trung tâm và đầu ra cho bệnh nhi,... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền(DSA) | Hệ thống |  |  |  |  |  |  | 01 |
|  | - Hệ thống cánh tay chữ C kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Bàn bệnh nhân: 01 bộ - Nguồn phát cao thế: 01 bộ - Bóng X-quang kèm chuẩn trực chùm tia: 01 bộ - Hệ thống màn hình hiển thị: ≥ 04 cái - Hệ thống điều khiển các hoạt động, chức năng của hệ thống: 01 hệ thống - Hệ thống điều khiển, tái tạo và xử lý hình ảnh: 01 hệ thống - Hệ thống đo và tính toán các tham số huyết động học: 01 hệ thống - Phần mềm - Phần mềm/ chức năng chẩn đoán hỏng hóc từ xa - Phần mềm/ chức năng chụp mạch số hóa xóa nền - Phần mềm/ chức năng hỗ trợ trong can thiệp - Phần mềm/ chức năng chụp hình 3D xóa nền và không xóa nền - Phần mềm/ chức năng chụp mạch ngoại vi theo bước xóa nền - Phần mềm/ chức năng phân tích mạch máu/ mạch vành - Phần mềm/ chức năng phân tích thất trái - Phần mềm/ chức năng giảm liều tia, tối ưu hình ảnh đảm bảo an toàn liều tia - Phần mềm/ chức năng tăng cường và làm rõ hình ảnh Stent - Phần mềm 3D Roadmap - Phần mềm dẫn đường nút u gan - Phần mềm tạo ảnh 4D mạch não - Phần mềm làm rõ hình ảnh stent nội sọ - Phần mềm đánh giá mức độ ngấm hóa chất ngay sau khi nút mạch - Bộ đàm thoại 2 chiều giữa phòng điều khiển và phòng chụp: 01 bộ - Máy bơm thuốc cản quang đồng bộ với hệ thống chụp mạch: 01 bộ - UPS online: 01 cái - Đèn khám treo trần: 01 bộ - Áo, Váy và Giáp cổ chì: 06 bộ - Kính chì: 06 bộ - Phantom cân chuẩn máy: 01 bộ - Đệm cho bàn bệnh nhân: 01 bộ - Bộ đỡ đầu, đỡ tay thấu xạ: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hệ thống CT-Scanner <64 lát cắt/vòng quay ( ≥ 32 lát cắt/vòng quay) | Hệ thống |  |  |  |  |  |  | 01 |
|  | - Khoang máy: 01 bộ - Bóng phát tia X: 01 bộ - Đầu thu: 01 bộ - Bàn bệnh nhân: 01 bộ - Tủ điện cao thế: 01 bộ - Bộ điều khiển, tái tạo, xử lý và hiển thị hình: 01 bộ - Bộ phần mềm/ chức năng chụp: 01 bộ Thiết bị phụ trợ - Đàm thoại nội bộ 2 chiều: 01 bộ - Phantom và giá đỡ phantom cân chỉnh máy: 01 bộ - Bộ bàn cho nhân viên vận hành máy: 01 bộ - Bộ đệm định vị bệnh nhân: 01 bộ - Bơm tiêm cản quang 2 nòng: 01 bộ - Máy in Phim: 01 bộ - UPS online: 01 bộ - Áo chì: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Số lát cắt tối đa trên một vòng quay: ≥ 32 lát cắt - Chuẩn truyền hình ảnh: DICOM 3.0 hoặc tương đương - Chế độ chụp: khảo sát, tuần tự, xoắn ốc - Công cụ đánh giá: đo khoảng cách, đo diện tích, đo thể tích khối, đo góc lệch, hiển thị bản đồ màu cho vùng cần đánh giá - Có tính năng hỗ trợ gửi thông tin thực hiện thăm khám tới hệ thống RIS (kết nối tới HIS) của bệnh viện. - Bộ phần mềm/ chức năng chụp - Phần mềm/ chức năng chẩn đoán hỏng và sửa máy từ xa - Phần mềm/ chức năng chụp cấp cứu - Phần mềm/ chức năng chụp xóa nền thần kinh, sọ não - Phần mềm/ chức năng chụp xóa xương tự động - Phần mềm/ chức năng ghi hình chuẩn DICOM ra CD/DVD - Phần mềm/ chức năng giảm liều tia trong quá trình quét - Phần mềm/ chức năng tái tạo ảnh lặp trên dữ liệu thô giảm liều tia - Phần mềm/ chức năng tái tạo và xử lý ảnh 3D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Hệ thống Monitor trung tâm (gồm 1 máy chính và 10 monitor theo dõi) | Hệ thống |  |  |  |  |  |  | 01 |
|  | - Hệ thống Monitor trung tâm: 01 bộ - Khối xử lý trung tâm: 01 bộ - Bàn phím và chuột: 01 bộ - Màn hình theo dõi trung tâm ≥ 21 inches: 02 cái - Bộ phần mềm cho hệ thống: 01 bộ - Bộ lưu điện: 01 cái - Máy in: 01 bộ - Hệ thống dây mạng và các cổng kết nối để hệ thống vận hành: 01 hệ thống - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Máy theo dõi đầu giường ≥ 6 thông số: 10 cái - Máy chính và các phụ kiện chuẩn: 01 bộ - Bộ đo điện tim ECG: 01 bộ - Bộ đo SpO2: 01 bộ - Bộ đo nhiệt độ: 01 bộ - Bộ đo nhịp tim: 01 bộ - Bộ đo huyết áp không xâm lấn: 01 bộ - Bộ đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ - Pin sạc tích hợp trong máy: 01 cái - Giá treo máy: 10 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hệ thống phẫu thuật nội soi (loại Full HD + Bộ dụng cụ phẫu thuật) | Hệ thống |  |  |  |  |  |  | 02 |
|  | - Bộ xử lý hình ảnh: 01 bộ - Đầu camera: 01 cái - Nguồn sáng: 01 cái - Dây dẫn sáng ổ bụng: 01 cái - Màn hình chuyên dụng: 01 cái - Dao mổ điện cao tần: 01 bộ - Máy bơm khí CO2: 01 bộ - Xe đẩy: 01 cái - Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ Bộ xử lý hình ảnh 4K hoặc tốt hơn Đầu Camera 4K hoặc tốt hơn Nguồn sáng: - Sử dụng bóng đèn công nghệ LED hoặc tương đương - Có tính năng tự nhớ mức cài đặt cường độ sáng cuối cùng - Có tính năng tự kiểm tra Màn hình chuyên dụng 4K hoặc tốt hơn - Màn hình LCD ≥ 32 inch, tấm nền công nghệ LED hoặc tương đương - Có thể hiển thị 2 hình ảnh song song từ hai nguồn Dao mổ điện cao tần: - Công suất cực đại: ≥ 200W - Có chế độ cắt đốt đơn cực - Có chế độ cắt đốt lưỡng cực Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng: Đầy đủ bộ phục vụ yêu cầu chuyên môn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hệ thống rửa tay vô trùng (cho 2 phẫu thuật viên) | Hệ thống |  |  |  |  |  | 02 |  |
|  | - Bồn rửa chính: 01 cái - Bộ lọc tiền lọc: 01 bộ - Vòi cung cấp nước tự động: 02 cái - Bộ lọc khuẩn đầu vòi: 02 cái - Bộ phận cung cấp xà phòng: 01 cái - Bình nóng lạnh (gia nhiệt): 01 cái - Bộ trộn nước nóng lạnh: 01 bộ - Bộ tiệt khuẩn nước bằng tia UV: 01 bộ - Bơm tăng áp: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Bồn rửa tay thiết kế treo tường, làm bằng polyester hoặc tương đương - Bộ lọc khuẩn đạt tiêu chuẩn nước rửa tay phẫu thuật |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Hệ thống xét nghiệm sinh hóa (≥ 1200 test/giờ) | Hệ thống |  |  |  |  |  | 01 |  |
|  | - Máy chính bao gồm khối đo điện giải và bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ - Bộ điện cực đo: 01 bộ - Bộ máy vi tính: 01 bộ - Máy in đen trắng: 01 bộ - Bộ lưu điện: 01 bộ - Bộ lọc nước RO: 01 bộ - Bộ hóa chất chạy máy ban đầu: 01 bộ - Bộ cuvette bằng thủy tinh hoặc thạch anh: 01 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Máy phân tích sinh hóa tự động - Nguyên lý hoạt động: Đo quang và điện cực chọn lọc hoặc tương đương - Công nghệ đo tối thiểu gồm: so màu, miễn dịch đo dộ đục, ngưng kết latex, điện giải - Công suất xét nghiệm: ≥ 1200 test/giờ (bao gồm xét nghiệm sinh hóa + điện giải) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Máy gây mê |  |  | Máy |  | 06 |  |  |  |
|  | - Máy chính: 01 cái - Bộ Dây Oxy: 01 bộ - Bộ Dây khí nén: 01 bộ - Bộ đo/ theo dõi khí mê: 01 bộ - Bộ phân tích khí EtCO2: 01 bộ - Bộ trộn khí cho O2 và Air: 01 bộ - Bộ thải khí mê thừa chủ động: 01 bộ - Cảm biến đo lưu lượng, sử dụng nhiều lần: 02 cái - Bình bốc hơi Isoflurane: 01 bình - Bình bốc hơi Sevoflurane: 01 bình - Bộ cung cấp Oxy phụ trợ: 01 bộ - Bộ dây thở người lớn: 01 bộ - Bộ dây thở trẻ em: 01 bộ - Bóp bóng người lớn: 01 cái - Bóp bóng trẻ em: 01 cái - Xe đẩy: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Công nghệ bóng xếp hoặc tương đương - Sử dụng cho bệnh nhân: sơ sinh, trẻ em, người lớn - Các chế độ: - Chế độ kiểm soát bằng tay - Chế độ kiểm soát/ điều khiển thể tích vó tính năng bù thể tích phí lưu thông - Chế độ kiểm soát áp lực đảm bảo thể tích - Chế độ thở cưỡng bức ngắt quãng đồng bộ - Chế độ thở hỗ trợ áp lực - PSV với dự phòng ngừng thở |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Máy làm ấm cho bệnh nhân trên bàn mổ |  | Máy |  |  |  | 01 |  |  |
|  | - Máy chính: 01 cái - Chăn sưởi ấm: 10 cái - Xe đẩy: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Máy theo dõi bệnh nhân |  |  | Máy |  | 15 |  |  |  |
|  | - Máy chính và các phụ kiện chuẩn: 01 bộ - Bộ đo điện tim ECG: 01 bộ - Bộ đo SpO2: 01 bộ - Bộ đo nhiệt độ: 01 bộ - Bộ đo nhịp tim: 01 bộ - Bộ đo huyết ám không xâm lấn: 01 bộ - Bộ đo huyết áp xâm lấn: 01 bộ - Pin sạc tích hợp trong máy: 01 cái - Máy in nhiệt tích hợp: 01 cái - Giấy in nhiệt: 01 cuộn - Xe đẩy: 01 cái - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Theo dõi được tối thiểu 6 thông số: ECG (Điện tim), TEMP (Nhiệt độ), RESP (Nhịp thở), SPO2 (Bão hào ô xy), NIBP (Huyết áp không xâm nhập), IBP (huyết áp xâm lấn) |  |  |  |  |  |  |  |  |