BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA CÁC THIẾT BỊ Y TẾ
(Đính kèm yêu cầu báo giá số 127/TB-BVSN ngày 30/8/2023 của Bệnh viện Sản Nhi Am Giang)

Dẫn chiếu Danh mục thiết bị y tế/ dụng cụ/ vật tư y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). tại mục 1, Điểm II bảng Yêu cầu báo giá ngày 7/8/2023 của Bệnh viện Sản Nhi

.

3. Đèn chiếu vàng da (Đèn điều trị vàng da)

| STT No. | Mô tả cấu hình & tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đèn điều trị vàng da | Máy | 2 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc tương đương. |  |  |
|  | Điện áp sử dụng: 220V/ 50 Hz ± 10% hoặc 380V/ 50 Hz ± 10% (nếu có) |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
|  | Phân loại rủi ro: B |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Đèn điều trị vàng da kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó mỗi thiết bị bao gồm: |  |  |
| 1 | Đèn chính kèm xe đẩy |  |  |
| 2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh hoặc/và Tiếng Việt khi giao hàng |  |  |
| III. | Yêu cầu thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Đèn được sử dụng cho điều trị bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ |  |  |
|  | Sử dụng công nghệ LED, tuổi thọ đèn: ≥ 35,000 giờ |  |  |
|  | Số lượng đèn LED tích hợp : ≥ 20 đèn |  |  |
|  | Ánh sáng phát ra từ đèn chỉ phát xạ theo hướng đi xuống |  |  |
|  | Phân bố áng sáng/ bức xạ đồng nhất hoặc phân bổ đều |  |  |
|  | Cường độ phát xạ tại bước sóng từ 440 tới 460 nm: ≥ 44 µW/cm²/nm hoặc dải cường độ phát xạ (460 - 490 nm): >33.4 - > 85.5 µW/cm²/nm |  |  |
|  | Gắn trên xe đẩy |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng sau khi hoàn thành lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, và ký nghiệm thu bàn giao |  |  |
|  | Bảo trì trong thời gian bảo hành: theo khuyến nghị của nhà sản xuất |  |  |
|  | Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) (đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam) khi giao hàng |  |  |
|  | Có cam kết cung cấp hồ sơ, tài liệu đảm bảo nhập khẩu theo quy định của TT 30, NĐ 98 |  |  |
|  | Cam kết có phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 5 năm. |  |  |

4. HỆ THỐNG SÀNG LỌC TRƯỚC SINH, SƠ SINH BÁN TỰ ĐỘNG

| STT No | Mô tả cấu hình & tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống thiết bị bán tự động sử dụng trong sàng lọc trước sinh và sơ sinh áp dụng kỹ thuật huỳnh quang nhanh và miễn dịch huỳnh quang phân lập thời gian, sử dụng nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan (DELFIA: Dissociation – Enhanced Lanthanide Fluorescent ImmunoAssay). | Hệ thống | 1 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. Có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS hoặc giấy chứng nhận lưu hành theo Điều 29 NĐ98. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Điện áp sử dụng: 220V/ 50 Hz ± 10% hoặc 380V/ 50 Hz ± 10% (nếu có) |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
|  | Phân loại rủi ro thiết bị: C |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | 01 máy đọc huỳnh quang | Bộ | 1 |
|  | 01 máy rửa và loại bỏ đĩa giấy | Bộ | 1 |
|  | 01 máy lắc đĩa vi tấm | Bộ | 1 |
|  | 01 máy lắc ủ đĩa vi tấm | Bộ | 1 |
|  | 01 máy đục lỗ giấy thấm máu khô | Bộ | 1 |
|  | 01 phần mềm chuyên dụng dùng trong sàng lọc trước sinh (đi kèm là bộ máy tính cài sẵn phần mềm) | Bộ | 1 |
|  | 01 bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng | Bộ | 1 |
| III. | Yêu cầu thông số kỹ thuật |  |  |
| 1 | Máy đọc huỳnh quang |  |  |
| - | Cấu hình bao gồm: |  |  |
| - | Máy đọc huỳnh quang và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: | Bộ | 1 |
| - | hần mềm điều khiển và tính toán kết quả: | Bộ | 1 |
| - | Máy tính cài đặt sẵn phần mềm: | Bộ | 1 |
| - | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: | Bộ | 1 |
| - | Tính năng kỹ thuật |  |  |
| - | Máy đọc được thiết kế để sử dụng trong chẩn đoán in vitro dựa vào các tín hiệu của chất đánh dấu nhóm Lanthan bằng các kỹ thuật huỳnh quang nhanh và huỳnh quang phân lập theo thời gian. |  |  |
| - | Chế độ đo: Huỳnh quang phân lập thời gian (TR-Fluorescence) và huỳnh quang nhanh (prompt fluorescence) |  |  |
| - | Thời gian đo: 1 giây/mẫu, 3 phút/đĩa 96 giếng |  |  |
| - | Kỹ thuật đo quét: Kỹ thuật đo quét thực hiện nhiều điểm đo trên 1 giếng |  |  |
|  | Phép đo huỳnh quang: giới hạn phát hiện huỳnh quang <10 fmol/giếng |  |  |
| - | Phép đo huỳnh quang phân lập theo thời gian: giới hạn phát hiện chất đánh dấu < 12 amol/giếng |  |  |
|  | Nguồn sáng: |  |  |
| - | Nguồn sáng liên tục khi đo huỳnh quang nhanh: Đèn halogen – vonfram, công suất 75W, tuổi thọ > 300 giờ, dải quang phổ trong khoảng từ 340 - 700 nm; bánh xoay bộ lọc A có 8 vị trí lọc (Ø 15 mm). Bộ lọc nhiễu chất lượng cao 340 nm; 355 nm; 390 nm; 485 nm; 544 nm. Bánh xoay bộ lọc B không cố định với 4 vị trí lọc (Ø 25,4 mm). |  |  |
| - | Nguồn sáng khi đo tín hiệu huỳnh quang phân lập theo thời gian: Đèn xenon chớp, dải quang phổ trong khoảng từ 280-400 nm; thanh lọc với 3 vị trí lọc (Ø 22,4 mm) được lắp với bộ lọc 340 nm và 320 nm. |  |  |
| - | Đĩa vi tấm: Hệ thống có thể sử dụng được tất cả các đĩa từ 1-384 giếng. |  |  |
| - | Điều kiện môi trường: |  |  |
| - | Điều kiện sử dụng: |  |  |
| - | o Nhiệt độ: 15 – 35 oC |  |  |
| - | o Độ ẩm tương đối: 10 – 85 % |  |  |
| - | - Điều kiện vận chuyển và bảo quản: |  |  |
|  | o Nhiệt độ: -25 – 60oC |  |  |
|  | o Độ ẩm tương đối: 5 – 90 % |  |  |
|  | + Kích thước: 590 x 485 x 383 mm (S x R x C) |  |  |
|  | + Khối lượng 49 kg |  |  |
|  | + Máy tính đã cài sẵn phần mềm điều khiển và tính toán kết quả (do hãng PerkinElmer/Wallac OY cung cấp). Cấu hình tối thiểu: |  |  |
|  | - Bộ vi xử lý kép Intel Core i2 Dou tốc độ 1,86 GHz |  |  |
|  | - Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên 512 MB DDR2 |  |  |
|  | - Hệ điều hành có bản quyền Microsoft Windows |  |  |
|  | - Màn hình hiển thị ≥ 17" |  |  |
|  | - Cạc giao diện |  |  |
|  | - Sử dụng phần mềm Workstation |  |  |
|  | - Điều khiển thiết bị |  |  |
|  | - Kiểm soát chất lượng và đánh giá dữ liệu |  |  |
|  | - Có tính năng tổng hợp báo cáo |  |  |
|  | - Bao gồm các quy trình đã được thiết lập sẵn cho các kit hóa chất sàng lọc |  |  |
|  | Phần mềm chuyên dụng dùng cho sàng lọc trước sinh để tính toán nguy cơ trong sàng lọc trước sinh và sàng lọc tiền sản giật (bản quyền/đồng bộ) được cài đặt sẵn trên bộ máy tính |  |  |
|  | + Thuật toán tính nguy cơ (LifeCycle) được Hiệp hội Y khoa Thai nhi (FMF) công nhận và là thuật toán ưu việt hàng đầu hiện nay. |  |  |
|  | + Phần mềm LifeCycle cho phép cập nhật giá trị trung vị của từng địa phương, do đó đánh giá nguy cơ có độ chính xác cao. |  |  |
|  | + LifeCycle có thể tính nguy cơ ở cả ba thai kỳ, đặc biệt có thể tính nguy cơ theo mô hình kết hợp các xét nghiệm double test và triple test để tăng độ nhạy. |  |  |
|  | + Xét nghiệm sàng lọc tiền sản giật quý 1 của PerkinElmer cùng thuật toán tính nguy cơ LifeCycle đã được FMF xác nhận và được tích hợp trong thuật toán của FMF |  |  |
|  | + Các tính năng chính: |  |  |
|  | - Quản lý dữ liệu bằng đồ thị |  |  |
|  | - Quản lý yêu cầu và kết quả xét nghiệm |  |  |
|  | - Tính toán rủi ro nguy cơ mắc bệnh |  |  |
|  | - Thống kê báo cáo |  |  |
|  | + Có thể kết nối với hệ thống dữ liệu của bệnh viện |  |  |
|  | + Hệ thống máy vi tính với cấu hình tối thiểu: |  |  |
|  | - Máy tính với Windows bản quyền |  |  |
|  | - Máy tính đồng bộ với hệ thống thiết bị xét nghiệm tự động |  |  |
| 2 | Máy rửa và loại bỏ đĩa giấy |  |  |
|  | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |  |  |
|  | Cấu hình bao gồm: |  |  |
|  | + Máy rửa và loại bỏ đĩa giấy và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ |  |  |
|  | + Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |  |  |
|  | Tính năng kỹ thuật: |  |  |
|  | + Màn hình hiển thị LCD, 2 x 20 ký tự cùng 5 phím bấm điều khiển |  |  |
|  | + Sử dụng bộ bơm chân không ngoài |  |  |
|  | + Bao gồm 100 chương trình rửa, trong đó bao gồm các chương trình dành riêng cho các bộ kit hóa chất sàng lọc sơ sinh |  |  |
|  | + Sử dụng bình thải 8L, bình rửa 5L và bình tráng 2 L |  |  |
|  | + Ống phân phối (Manifold): bao gồm 12 kênh |  |  |
|  | + Chế độ rửa: có thể lựa chọn rửa theo từng dải giếng hoặc rửa toàn bộ đĩa vi tấm |  |  |
|  | + Thời gian ngâm: 0 – 9,9 giây cho một dải giếng; hoặc 0-59 phút cho mỗi đĩa vi tấm |  |  |
|  | + Tất cả các phương pháp có thể lặp đi lặp lại từ 1 đến 9 lần. |  |  |
|  | + Kích thước: 483 x 530 x 310 mm (C x R x S); Khối lượng: 16 kg |  |  |
|  | + Kích thước bộ chân không: 370 x 140 x 400 mm (C x R x S); khối lượng: 13 kg |  |  |
| 3 | Máy lắc đĩa vi tấm |  |  |
|  | Cấu hình cung cấp: |  |  |
|  | + Máy lắc đĩa vi tấm và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ |  |  |
|  | + Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |  |  |
|  | Tính năng kỹ thuật: |  |  |
|  | + Máy lắc đĩa vi tấm được sử dụng cho các khay vi thể chuyên biệt với các bộ kit hóa chất dùng cho sàng lọc sơ sinh |  |  |
|  | + Tốc độ: có thể điều chỉnh trong khoảng từ 100 - 1350 rpm |  |  |
|  | + Có thể lắc cùng lúc từ 01 đến 04 đĩa vi tấm |  |  |
|  | + Quỹ đạo lắc: khoảng 3 mm |  |  |
|  | + Kiểm soát tốc độ lắc bởi mạch tín hiệu điện tử hồi tiếp. Phần đệm bề mặt bằng cao su. |  |  |
|  | + Kích thước: 128 x 245 x 285 mm (C x R x S) |  |  |
|  | + Khối lượng: 5.5 kg |  |  |
| 4 | Máy lắc ủ đĩa vi tấm |  |  |
|  | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |  |  |
|  | Cấu hình cung cấp: |  |  |
|  | + Máy lắc ủ đĩa vi tấm và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ |  |  |
|  | + Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |  |  |
|  | Tính năng kỹ thuật: |  |  |
|  | + Công suất ủ lắc cho 3 đĩa vi tấm trong cùng một chương trình nhưng cho phép đặt từng đĩa lên máy lắc tại các thời điểm khác nhau |  |  |
|  | + Sử dụng cho đĩa 96 hoặc đĩa 384 giếng |  |  |
|  | + Chương trình hóa có thể lập tới 20 chương trình |  |  |
|  | + Dải nhiệt độ: từ 3°C trên nhiệt độ môi trường tới 70°C (bước tăng nhiệt độ 1°C) |  |  |
|  | + Độ chính xác nhiệt độ: ± 0,5°C |  |  |
|  | + Độ dao động nhiệt độ giữa các đĩa mẫu: < 0,6°C |  |  |
|  | + Thời gian làm ấm: dưới 15 phút từ 24oC đến +70°C |  |  |
|  | + hời gian ủ có thể điều chỉnh: từ 0 - 48 giờ (bước tăng 1 phút) |  |  |
|  | + Có chức năng gia nhiệt trước. |  |  |
|  | + Tần số lắc có thể điều chỉnh: từ 400 đến 1200 vòng/phút (bước tăng 100 vòng/phút) |  |  |
|  | + Độ chính xác lắc: ± 2% |  |  |
|  | + Quỹ đạo lắc: khoảng 2 mm |  |  |
|  | + Thời gian lắc: 0 - 48 giờ (bước tăng 1 phút) |  |  |
|  | + Kích thước: 310 x 388 x 223 mm (R x S x C) |  |  |
|  | + Khối lượng 15 kg |  |  |
| 5 | Máy đục lỗ giấy thấm máu khô |  |  |
|  | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 |  |  |
|  | Cấu hình cung cấp: |  |  |
|  | + Máy đục lỗ giấy thấm máu khô và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo: 01 bộ |  |  |
|  | + Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |  |  |
|  | Tính năng kỹ thuật: |  |  |
|  | + Tự động đục mẫu máu khô vào khay vi tấm |  |  |
|  | + Có thể điều chỉnh độ cao: từ 14.5- 41 mm |  |  |
|  | + Hai đĩa vi tấm có thể được đặt cùng lúc trong máy |  |  |
|  | + Tự động nhận biết khi có đĩa giấy thấm máu khô |  |  |
|  | + Giao diện: có màn hình hiển thị và 4 nút chức năng |  |  |
|  | + Có thể thay đổi đầu đục đi kèm ứng với các đĩa giấy thấm máu khô có đường kính khoảng 1,5 mm, 3,2 mm, 4,7 mm, 6 mm |  |  |
|  | + Kích thước: 305 x 420 x 480 mm (C x R x S) |  |  |
| III. | Yêu cầu khác |  |  |
| - | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
| - | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng sau khi hoàn thành lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, và ký nghiệm thu bàn giao |  |  |
| - | Bảo trì trong thời gian bảo hành: theo khuyến nghị của nhà sản xuất |  |  |
| - | Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) (đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam) khi giao hàng |  |  |
| - | Có cam kết cung cấp hồ sơ, tài liệu đảm bảo nhập khẩu theo quy định của TT 30, NĐ 98 |  |  |
| - | Cam kết có phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 5 năm. |  |  |

5. Hệ thống bào nghiền mô ( Mocelator)

| STT No | Mô tả cấu hình & tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Yêu cầu chung | Bộ | 1 |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. Có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS hoặc giấy chứng nhận lưu hành theo Điều 29 NĐ98. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Điện áp sử dụng: 220V/ 50 Hz ± 10% hoặc 380V/ 50 Hz ± 10% (nếu có) |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
|  | Phân loại rủi ro: C |  |  |
| II. | CẤU HÌNH CUNG CẤP |  |  |
|  | Bộ máy xay nghiền mô Bao gồm: - Hộp điều khiển - Công tắc đạp chân - Motor điện tử kèm cáp dài 3 m - Đầu phun dầu bảo dưỡng |  |  |
| - | Tay cầm truyền động Bao gồm bộ van | Cái | 1 |
| - | Tay cầm cho bộ truyền động Thuận tiện cho cầm giử và thao tác | Cái | 1 |
| - | Vỏ bảo vệ Đường kính 15 mm, có mũi giữ mô | Cái | 1 |
| - | Nòng trong Dùng cho bộ 15 mm | Cái | 1 |
| - | Lưỡi cắt Dùng cho bộ 15 mm. | Cái | 2 |
| - | Van dạng vòm (Gói 10 cái) | Gói | 2 |
| - | Van màng (Gói 10 cái) | Gói | 2 |
| - | Kềm gắp có răng, đường kính 10 mm, chiều dài hoạt động 330 mm Hàm có răng 2/3. Bao gồm: Lõi kềm + Vỏ ngoài dài 330 mm + Tay cầm có khóa | Cái | 1 |
| - | Khay dùng bảo quản và tiệt trùng dụng cụ Có thể dùng hấp hơi nước hay tiệt trùng nhiệt độ thấp. Có thảm gai và nắp đậy. | Cái | 1 |
| III. | THÔNG SỐ KĨ THUẬT |  |  |
| 1 | - Máy chính |  |  |
|  | Bộ điều khiển có kích thước nhỏ gọn |  |  |
|  | Bảng điều khiển đơn giản và trực giác |  |  |
|  | Có thể thay đổi tốc độ ở chế độ Vario, điều khiển liên tục bằng bàn đạp |  |  |
|  | Có 3 chương trình Vario với dãy tốc độ riêng |  |  |
|  | Điều khiển chính xác bằng bàn đạp |  |  |
|  | Có các phiên bản kích thước 12mm, 15 mm, 20 mm |  |  |
|  | An toàn tối đa khi vận hành |  |  |
|  | Vỏ bảo vệ được thiết kế có phần mũi giử mô có tác dụng giử hướng khi cắt |  |  |
|  | Lưỡi cắt tinh xảo cao cấp cho phép cắt hiệu quả khi sử dụng nhiều lần, không cần làm sắc. |  |  |
|  | Tay cầm truyền động có bộ van và cơ cấu khóa |  |  |
|  | Có tay cầm thuận tiện cho cầm giử và thao tác, để bảo vệ người sử dụng tránh nhiệt tạo ra do motor và tay cầm truyền động |  |  |
|  | Motor điện tử không chổi than, hấp được, có cáp dài 3 m, có moment xoắn thích hợp, chạy êm và ổn định |  |  |
|  | Moment xoắn tối đa: 80 Ncm |  |  |
|  | Moment xoắn của motor: 6 Ncm |  |  |
|  | Tốc độ tối đa: 1000 vòng/phút |  |  |
|  | Tốc độ tối đa của motor: 40.000 vòng/phút |  |  |
|  | Kiểu khớp nối với motor: INTRA coupling ISO3964 |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
| - | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
| - | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng sau khi hoàn thành lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, và ký nghiệm thu bàn giao |  |  |
| - | Bảo trì trong thời gian bảo hành: theo khuyến nghị của nhà sản xuất |  |  |
| - | Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) (đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam) khi giao hàng |  |  |
| - | Có cam kết cung cấp hồ sơ, tài liệu đảm bảo nhập khẩu theo quy định của TT 30, NĐ 98 |  |  |
| - | Cam kết có phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 5 năm. |  |  |

6. BƠM TIÊN ĐIỆN ( Bơm tiêm tự động)

| STT No | Mô tả cấu hình & tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BƠM TIÊN ĐIỆN ( Bơm tiêm tự động) | Máy | 16 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. Có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS hoặc giấy chứng nhận lưu hành theo Điều 29 NĐ98. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | - Nguồn điện: AC:≤100~ ≥240V; công suất ≤20VA |  |  |
|  | DC: ≤12.4~≥15.5V; công suất ≤1A |  |  |
|  | - Môi trường làm việc: |  |  |
|  | · Nhiệt độ: từ ≤50C đến ≥400C, |  |  |
|  | · Độ ẩm: từ ≤0% đến ≥90% |  |  |
|  | - Môi trường bảo quản/ Vận chuyển: |  |  |
|  | · Nhiệt độ: Từ ≤-200C đến ≥500C, |  |  |
|  | · Độ ẩm : Từ ≤0% đến ≥95% |  |  |
|  | Phân loại rủi ro: C |  |  |
| II. | CẤU HÌNH CUNG CẤP: |  |  |
|  | 1. Máy chính: 01 cái |  |  |
|  | 2. Khóa cọc xoay 2 chiều tích hợp sau máy: 01 cái |  |  |
|  | 3. Pin tích hợp trong máy: 01 cái |  |  |
|  | 4. Dây nguồn: 01 cái |  |  |
|  | 5. Hướng dẫn sử dụng Anh-Việt: 01 bộ |  |  |
| III. | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
|  | - Sử dụng ống bơm tiêm kích thước: 2 - 60 ml của tất cả các hãng sản xuất trên thế giới |  |  |
|  | - Đơn vị bơm truyền: ml/ giờ hoặc theo thể tích, thời gian |  |  |
|  | - Thiết lập phạm vi tốc độ bơm tiêm như sau: |  |  |
|  | + Ống tiêm 50/60ml: 0.01÷2000ml/ giờ |  |  |
|  | + Ống tiêm 30ml: 0.01÷1400ml/ giờ |  |  |
|  | + Ống tiêm 20ml: 0.01÷1000ml/ giờ |  |  |
|  | + Ống tiêm 10ml: 0.01÷600ml/ giờ |  |  |
|  | + Ống tiêm 5ml: 0.01÷400ml/ giờ |  |  |
|  | + Ống tiêm 2ml: 0.01÷200ml/ giờ |  |  |
|  | - Bước cài đặt: |  |  |
|  | + 0.01 ml/ giờ với tốc độ bơm tiêm 0.1ml/ giờ ÷ 99.99ml/ giờ |  |  |
|  | + 0.1 ml/ giờ với tốc độ bơm tiêm 100ml/ giờ ÷ 999.99ml/ giờ |  |  |
|  | + 1 ml/ giờ với tốc độ bơm tiêm 1000ml/ giờ |  |  |
|  | - Giới hạn thể tích truyền: ≤0.1ml đến ≥20000ml (Bước cài đặt 0.1 ml và 1 ml) |  |  |
|  | - Giới hạn thời gian truyền: ≤01 phút đến ≥200 giờ |  |  |
|  | - Độ chính xác tốc độ truyền theo tiêu chuẩn EN60601-2-24: |  |  |
|  | + Độ chính xác về mặt kỹ thuật: ± 0.1% |  |  |
|  | + Độ chính xác tổng khi dùng ống tiêm: ± 2% |  |  |
|  | - Truyền nhanh (Bolus) tự động theo thiết lập và Bolus thủ công (nhấn tay) hoặc Bolus khởi truyền: |  |  |
|  | + Tốc độ truyền nhanh: 0.01- 2000ml/ giờ (phụ thuộc vào thể tích ống tiêm) |  |  |
|  | + Thể tích truyền nhanh: 0.1- 50ml (phụ thuộc vào thể tích ống tiêm) |  |  |
|  | + Bước cài đặt: 0.01ml từ 0.1ml tới thể tích ống tiêm đang thiết lập. |  |  |
|  | + Hệ thống hỗ trợ cung cấp truyền nhanh. |  |  |
|  | - Thiết lập ≥12 mức áp lực tắc nghẽn (từ ≤ 75mmHg đến ≥900 mmHg) |  |  |
|  | + Mức 1: 75mmHg (10 kPa, 0.1 bar, 1.45 PSI) |  |  |
|  | + Mức 2: 150mmHg (20 kPa, 0.2 bar, 2.9 PSI) |  |  |
|  | + Mức 3: 225mmHg (30 kPa, 0.3 bar, 4.35 PSI) |  |  |
|  | + Mức 4: 300mmHg (40 kPa, 0.4 bar, 5.8 PSI) |  |  |
|  | + Mức 5: 375mmHg (50 kPa, 0.5 bar, 7.25 PSI) |  |  |
|  | + Mức 6: 450mmHg (60 kPa, 0.6 bar, 8.7 PSI) |  |  |
|  | + Mức 7: 525mmHg (70 kPa, 0.7 bar, 10.15 PSI) |  |  |
|  | + Mức 8: 600mmHg (80 kPa, 0.8 bar, 11.6 PSI) |  |  |
|  | + Mức 9: 675mmHg (90 kPa, 0.9 bar, 13.05 PSI) |  |  |
|  | + Mức 10: 750mmHg (100 kPa, 1 bar, 14.5 PSI) |  |  |
|  | + Mức 11: 825mmHg (110 kPa, 1.1 bar, 15.95 PSI) |  |  |
|  | + Mức 12: 900mmHg (120 kPa, 1.2 bar, 17.4 PSI) |  |  |
|  | - Thay đổi mức áp lực tắc nghẽn mà không dừng quá trình bơm truyền |  |  |
|  | + Độ chính xác đo áp lực: ±15%, ≥ 10 kPa (75 mmHg, 0.1 bar, 1.45 PSI) |  |  |
|  | + Tự động giảm áp suất truyền khi tắt nghẽn (Antibolus). |  |  |
|  | - Thuật toán chống tắt nghẽn thông minh an toàn tiêu chuẩn EU |  |  |
|  | - Tính năng truyền liên tục không gián đoạn khi cài đặt thay đổi thông số truyền. |  |  |
|  | - Tự động tính toán thông số thứ 3 khi thiết lập trước 2 thông số còn lại (Tốc độ truyền, Thề tích truyền, Thời gian truyền) |  |  |
|  | - Chế độ truyền liên tục |  |  |
|  | YÊU CẦU KỸ THUẬT THỂ HIỆN CHỨC NĂNG CỦA THIẾT BỊ |  |  |
|  | - Tự động tháo lắp, nhận dạng dung tích ống tiêm |  |  |
|  | - Thao tác thiết lập ống tiêm trên màn hình được thể hiện bằng hoạt ảnh |  |  |
|  | - Màn hình màu, cảm ứng, kích thước ≥ 3.2 inch; độ tương phản cao; độ phân giải cao |  |  |
|  | - Kích thước tổng thể: (DxCxR) 364 x 115 x 165 (mm) |  |  |
|  | - Trọng lượng: ≤ 2.3kg |  |  |
|  | - Vật liệu vỏ máy: ABS PC |  |  |
|  | - Khóa cộc xoay 2 chiều tích hợp sau máy. |  |  |
|  | - Giao diện Menu dễ sử dụng. |  |  |
|  | - Hiển thị các thông tin: chế độ bơm tiêm, Tên Khoa, Phòng / Tên thuốc / Nồng độ thuốc / Thông tin còn lại, tốc độ tiêm, Quy trình bơm tiêm dạng Thanh/ Trạng thái, mức Pin, biểu tượng dùng điện nguồn AC, thông tin ống tiêm (thể tích, hãng sản xuất và loại), thiết bị đang hoạt động, trạng thái mức bảo vệ, hiển thị mức áp lực tắt nghẽn được cài đặt và áp lực bơm tiêm |  |  |
|  | - Có 2 cấp độ bảo vệ an toàn chống lại sai sót đặc biệt trong việc nhập thông số truyền: Soft Limits (Giới hạn cảnh báo nhắc nhở, nhắc khi quá giới hạn trong ngưỡng cho phép) và Hard Limits (Giới hạn cảnh báo cấm, cấm truyền do nhập thông số vượt ngưỡng an toàn) |  |  |
|  | - Hệ thống cảnh báo đa cấp độ bằng âm thanh, quang học (đèn báo và màn hình cảnh báo), tin nhắn |  |  |
|  | - Âm cảnh báo: 3 mức âm cảnh báo theo mức độ ưu tiên, 10 mức âm điệu lặp lại trong 3-9 giây ở mức cảnh báo cao |  |  |
|  | - Tính năng khóa bàn phím và màn hình cảm ứng chỉ bằng 1 thao tác. |  |  |
|  | - Chức năng khóa cảm ứng nhằm đảm bảo thông số cài đặt không bị thay đổi ngoài ý muốn trong quá trình vận hành |  |  |
|  | - Thiết lập được ≥ 2 mức bảo vệ an toàn bằng mật khẩu |  |  |
|  | - Thay đổi các thông số truyền mà không cần dừng quá bơm tiêm. |  |  |
|  | - Lưu trữ ≥ 2000 lược sử bơm truyền với thông tin ngày, giờ |  |  |
|  | - Khả năng lưu trữ dữ liệu ≥ 5 năm sau khi máy ngưng hoạt động |  |  |
|  | - Tự động chuyển chế độ làm việc ngày và đêm |  |  |
|  | - Sử dụng pin Ni-MH; thời gian làm việc ≥30 giờ liên tục (với tốc độ 5ml/giờ) |  |  |
|  | - Thời gian sạc đầy pin: ≤5 giờ |  |  |
|  | - Trạng thái Pin được hiển thị trên màn hình. Có thể truy cập thông tin Pin chi tiết: Trạng thái Pin (%), Thời gian sử dụng (Giờ:Phút), Thời gian sạc đầy (Giờ: Phút) |  |  |
|  | - Giao thức kết nối HL7 với HIS, PDMS, cho phép kết nối các bơm tiêm điện với hệ thống quản lý trung tâm để theo dõi và quản lý thiết bị từ xa. |  |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

7. Máy cắt đốt phẫu thuật ( Dao mổ điện) Máy cắt đốt điện cao tần nội soi

| STT No | Mô tả cấu hình & tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy cắt đốt phẫu thuật ( Dao mổ điện) | Máy | 01 |
| I | I. YÊU CẦU CHUNG: |  |  |
|  |  Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. Có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS hoặc giấy chứng nhận lưu hành theo Điều 29 NĐ98. |  |  |
|  |  Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, CE hoặc tương đương |  |  |
|  |  Điện áp sử dụng: 220V (VAC-50/60Hz). |  |  |
|  |  Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | + Nhiệt độ: 40°C. |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa: 75% |  |  |
|  | + Áp suất khí quyển: 1600 hPa. |  |  |
|  | + Độ cao tối đa hoạt động: 3000 m so với mực nước biển |  |  |
|  |  Môi trường bảo quản: |  |  |
|  | + Nhiệt độ: từ -20 độ C đến 50 độ C. |  |  |
|  | + Độ ẩm tối đa: từ 0% đến 75%. |  |  |
|  | + Áp suất khí quyển: 1600 hPa. |  |  |
|  | Phân loại rủi ro: C |  |  |
| II | II.CẤU HÌNH CUNG CẤP: |  |  |
|  | Máy chính: 01 cái |  |  |
|  | Bàn đạp điều khiển: 01 cái |  |  |
|  | Kẹp lưỡng cực: 01 cái |  |  |
|  | Dây nối kẹp lưỡng cực : 01 cái |  |  |
|  | Tấm điện cực trung tính: 50 cái |  |  |
|  | Dây nối tấm điện cực trung tính : 01 cái |  |  |
|  | Tay dao đơn cực: 10 cái |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |  |  |
| III | III.CHỈ TIÊU KỸ THUẬT: |  |  |
|  |  Công suất cắt tối đa, (W): 420W |  |  |
|  |  Công suất cài đặt cắt đơn cực (W): 1 đến 300, bước cài đặt 1W |  |  |
|  |  Công suất cầm máu đơn cực tối đa (W): 120 |  |  |
|  |  Công suất cầm máu lưỡng cực tối đa (W): 120 |  |  |
|  |  Mức điều chỉnh hiệu ứng cầm máu của chế độ cắt kết hợp cầm máu (Blend): 10 mức |  |  |
|  |  Công suất tối đa của tất cả các chế độ cắt kết hợp cầm máu (W): 300 |  |  |
|  |  Chế độ cắt đơn cực: có 3 chế độ |  |  |
|  | + Cắt thuần với 10 mức điều chỉnh hiệu ứng cầm máu |  |  |
|  | + Cắt vi phẫu với 10 mức điều chỉnh hiệu ứng cầm máu |  |  |
|  | + Cắt mô lớn với 10 mức điều chỉnh hiệu ứng cầm máu |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | • Tần số: 330kHz |  |  |
|  | • Công suất cắt tối đa, tức thời (W): 420 |  |  |
|  | • Công suất cài đặt tối đa: 300 W, bước cài đặt 1W |  |  |
|  | - Chế độ cầm máu tiếp xúc mô mỏng đơn cực: 2 chế độ |  |  |
|  | + Cầm máu tiếp xúc thuần |  |  |
|  | + Cầm máu tiếp xúc vi phẫu |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | • Tần số: 330kHz |  |  |
|  | • Công suất cài đặt tối đa: 120 W, bước cài đặt 1W |  |  |
|  | - Chế độ cầm máu đơn cực: 6 chế độ |  |  |
|  | + Cầm máu kèm hiệu ứng cắt mạnh |  |  |
|  | + Cầm máu kết hợp cắt |  |  |
|  | + Cầm máu không kèm cắt |  |  |
|  | + Cầm máu mô mỏng kèm chuyên cắt |  |  |
|  | + Cầm máu mô mỏng, vừa cắt vừa cầm máu |  |  |
|  | + Cầm máu mô mỏng, không kèm cắt |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | • Tần số: 1MHz |  |  |
|  | • Công suất cài đặt tối đa: 120 W, bước cài đặt 1W |  |  |
|  | - Chế độ cầm máu đánh lửa đơn cực: 2 chế độ |  |  |
|  | + Cầm máu đánh lửa |  |  |
|  | + Cầm máu đánh lửa mô mỏng |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | • Tần số: 1MHz |  |  |
|  | • Công suất cài đặt tối đa: 120 W, bước cài đặt 1W |  |  |
|  | - Chê độ cầm máu tiếp xúc lưỡng cực: 2 chế độ |  |  |
|  | + Cầm máu lưỡng cực tổng quát |  |  |
|  | + Cầm máu lưỡng cực mô mỏng, vi phẫu |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | • Tần số: 330kHz |  |  |
|  | • Công suất cài đặt tối đa: 120 W, bước cài đặt 1W |  |  |
|  | • Kích hoạt: Bằng bàn đạp điều khiển hoặc tự động |  |  |
|  | - Có chu kỳ theo dõi tấm điện cực trung tính |  |  |
|  | - Độ nhạy cảm biến mô |  |  |
|  | - Giám sát tấm điện cực trung tính bằng trở kháng |  |  |
|  | - Hệ thống điều khiển bằng vi xử lý, kiểm soát hồ quang bằng vi điều khiển |  |  |
|  | - Tần số: 330KHz sóng sin/ 1MHz dạng xung. |  |  |
|  | - Có màn hình hiển thị chương trình phẫu thuật và thông số làm việc riêng biệt |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật thể hiện chức năng của thiết bị: |  |  |
|  | - Kích hoạt phát công suất bằng bàn đạp, nút bấn trên tay dao và tự động |  |  |
|  | - Tự động điều chỉnh phát tia lửa |  |  |
|  | - Hệ thống kiểm soát công suất cắt, có hỗ trợ công suất cắt ban đầu |  |  |
|  | - Hệ thống an toàn tích hợp |  |  |
|  | + Giám sát liên tục dòng điện rò cao tần HF có thông báo lỗi |  |  |
|  | + Giám sát công suất phát và có thông báo lỗi bằng tin nhắn trên màn hình |  |  |
|  | + Tự kiểm tra liên tục |  |  |
|  | + Báo trạng thái liên tục trên màn hình |  |  |
|  | + Hiển thị lỗi vận hành trên màn hình. |  |  |
|  | + Hiển thị lỗi hệ thống trên màn hình. |  |  |
|  | - Hệ thống ngăn ngừa nguy cơ bỏng bệnh nhân |  |  |
|  | - Cảnh báo tấm điện cực trung tính bằng đèn báo và âm thanh |  |  |
|  | - Có hiển thị khi sử dụng tấm điện cực trung tính 1 bản cực hoặc 2 bản cực ở mặt trước máy |  |  |
|  | - Theo dõi liên trục thay đổi trở kháng giữa bệnh nhân và thiết bị |  |  |
|  | - Trở kháng thay đổi giữa các bề mặt bản cực của tấm điện cực trung tính 2 bản cực được hiển thị trên màn hình. |  |  |
|  | - Hiển thị mã lỗi và bộ nhớ mã lỗi không giới hạn |  |  |
|  | - Cho phép nâng cấp sử dụng kết hợp máy Argon độc lập từ hãng sản xuất |  |  |
|  | - Nâng cấp sử dụng với hệ thống hút khói phẫu thuật độc lập từ hãng sản xuất |  |  |
|  | - Cho phép điều chỉnh thời gian kích hoạt lưỡng cực tự động |  |  |
|  | - Cơ chế làm mát: đối lưu |  |  |
|  | - Màn hình 2 dòng hiển thị tên và số của chương trình phẫu thuật |  |  |
|  | - Chức năng tự động kích hoạt đầu ra lưỡng cực |  |  |
|  | - Có khả năng tích hợp sẵn ít nhất 4 chương trình phẫu thuật chuyên khoa |  |  |
|  | - Cho phép thay đổi và lưu trữ thông số của chương trình tích hợp sẵn |  |  |
|  | - Cho phép lưu thêm chương trình và lưu theo tên cá nhân |  |  |
|  | - Lưu được 100 chương trình phẫu thuật |  |  |
|  | - Thiết bị sử dụng phần mềm hệ điều hành, việc bảo trì cân chỉnh và nâng cấp hệ thống có thể được thực hiện bởi nhân viên bảo trì của bệnh viện hoặc của hãng. |  |  |
|  | - Tương thích với tất cả hệ thống cánh tay treo trần phổ biến |  |  |
|  | - Thiết bị đạt tiêu chuẩn chống thấm nước (chất lỏng) theo tiêu chuẩn IP21 |  |  |
|  | - Dữ liệu |  |  |
|  | + Ghi và lưu trữ dữ liệu trên thiết bị |  |  |
|  | + Các trạng thái báo lỗi |  |  |
|  | + Lỗi vận hành |  |  |
|  | + Truy xuất dữ liệu qua màn hình |  |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
|  | Đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  |  Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  |  Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu 5 năm. |  |  |
|  |  Cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  |  Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

8. Máy điện tim ( ECG) 3 kênh Máy đo điện tim  3 cần

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy điện tim (ECG)3 kênh | Máy | 3 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
| - | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. Có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS hoặc giấy chứng nhận lưu hành theo Điều 29 NĐ98. |  |  |
| - | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
| - | Điện áp sử dụng: 220V/ 50 Hz ± 10% hoặc 380V/ 50 Hz ± 10% (nếu có) |  |  |
| - | Môi trường hoạt động: |  |  |
| + | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
| + | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
|  | Phân loại: |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Máy điện tim (ECG) 3 kênh kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó mỗi thiết bị bao gồm: |  |  |
| 1 | Thân máy chính | Cái | 1 |
| 2 | Bộ cáp đo điện tim bệnh nhân | Bộ | 1 |
| 3 | Giấy in điện tim | Tập/ Cuộn | 1 |
| 4 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh hoặc/và Tiếng Việt khi giao hàng | Bộ | 1 |
| III. | Yêu cầu thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Mục đích sử dụng: |  |  |
| - | Thu nhật tín hiệu ECG đa kênh từ bệnh nhân người lớn/trẻ em, ghi lại, hiển thị, phân tích và lưu trữ các tín hiệu ECG này để xem lại |  |  |
| 1. | Thân máy chính |  |  |
| - | Màn hình hiển thị: ≥ 7 inc, cảm ứng, độ phân giải ≥ 800 x 480 |  |  |
| - | Máy in: Máy in nhiệt ma trận kỹ thuật số sử dụng giấy nhạy nhiệt; độ phân giải ≥ 200 dpi (trục điện áp) ≥ 500 dpi (trục thời gian) tại 25 mm/s |  |  |
| - | Có khả năng thu nhận ≥ 12 đạo trình dữ liệu điện tim đồng thời |  |  |
| - | Báo cáo ECG |  |  |
| + | 3 x 4, 3 x 4 3R, 3 x 4 1R, 3 X 4 IR cộng thêm bản đồ ST, 6 x 2 hoặc nhiều hơn nữa |  |  |
| + | Hỗ trợ in định dạng chuẩn và Cabrera, cộng với Pan 12 Cabrera. |  |  |
| - | Có định dạng báo cáo dạng PDF hoặc nhiều hơn |  |  |
| - | Hỗ trợ chẩn đoán STEMI |  |  |
| + | Đồ thị ST: ≥ 2 bản báo cáo ECG với các bản đồ cực ST; trên mặt phẳng trước và mặt phẳng ngang |  |  |
| - | Có biểu đồ chỉ vị trí điện cực, nhãn điện cực có trạng thái tiếp xúc kém hoặc mất kết nối với bệnh nhân |  |  |
| - | Có ≥ 4 mức chỉ thị màu để thể hiện chất lượng tín hiệu dạng sóng |  |  |
| - | Hiển thị liên tục nhịp tim của bệnh nhân |  |  |
| - | Xử lý tín hiệu: |  |  |
| + | Thu nhận: ≥ 8,000 mẫu dữ liệu mỗi giây trên mỗi kết nối bệnh nhân |  |  |
| - | Pin |  |  |
| + | Pin: Lithium ion hoặc tốt hơn |  |  |
| + | Dung lượng: ≥110 phút in nhịp 6 đạo trình liên tục |  |  |
| + | Thời gian sạc đầy pin: ≤ 5 giờ |  |  |
| - | An toàn và hiệu xuất |  |  |
| + | Đáp ứng tiêu chuẩn an toàn chung IEC 60601-1: 1988 +A1:1991 +A2:1995 hoặc nhiều hơn |  |  |
| + | Yêu cầu cụ thể về máy điện tim: IEC 60601-2-25: 1993 + A1:1999 hoặc nhiều hơn |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
| - | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
| - | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
| - | Bảo trì trong thời gian bảo hành: theo khuyến nghị của nhà sản xuất |  |  |
| - | Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) (đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam) khi giao hàng |  |  |
| - | Đối với thiết bị y tế: Có ủy quyền theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của BYT |  |  |
| - | Có cam kết cung cấp hồ sơ, tài liệu đảm bảo nhập khẩu theo quy định của TT 30, NĐ 98 |  |  |
| - | Cam kết có phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 5 năm. |  |  |

| 9.Máy lắc tiểu cầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
|  | Máy lắc tiểu cầu | Máy | 1 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. Có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS hoặc giấy chứng nhận lưu hành theo Điều 29 NĐ98. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Điện áp sử dụng: 220V/ 50 Hz ± 10% hoặc 380V/ 50 Hz ± 10% (nếu có) |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
|  | Phân loại: A |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Máy chính: 01 cái |  |  |
|  | Dây nguồn AC: 01 Bộ |  |  |
|  | Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Đặc điểm: |  |  |
|  |  Tủ lắc tiểu cầu Helmer có khả năng bảo quản rộng và có thể đặt trong tủ bảo quản Helmer |  |  |
|  |  Cấu trúc: Cón lăn bằng Delrin R acetal resin giúp cho quá trình lắc êm |  |  |
|  |  Ngăn/ngăn kéo : Bề mặt sơn phủ, đục lỗ, không trượt 5 ngăn cố định (khoảng cách giữa các ngăn là 39mm) |  |  |
|  |  Vật liệu nền: Sắt tráng kẽm phủ lớp chống khuẩn |  |  |
|  |  Dung tích trữ tối đa: 15 túi |  |  |
|  |  Kích thước: 343x318x235mm |  |  |
|  |  Tương thích với: PC100i |  |  |
|  |  Cảnh báo: Có |  |  |
|  |  Nguồn điện: 230V, 50/60Hz |  |  |
|  |  Khoảng cách yêu cầu: 25mm dọc hai bên và 13 mm trước và sau cho việc di chuyển không bị tắc nghẽn và thông gió |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
| - | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
| - | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
| - | Bảo trì trong thời gian bảo hành: theo khuyến nghị của nhà sản xuất |  |  |
| - | Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) (đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam) khi giao hàng |  |  |
| - | Đối với thiết bị y tế: Có ủy quyền theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của BYT |  |  |
| - | Có cam kết cung cấp hồ sơ, tài liệu đảm bảo nhập khẩu theo quy định của TT 30, NĐ 98 |  |  |
| - | Cam kết có phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 5 năm. |  |  |

10. Máy Phun khí dung

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy Phun khí dung |  | 6 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. Có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS hoặc giấy chứng nhận lưu hành theo Điều 29 NĐ98. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Điện áp sử dụng: 220V/ 50 Hz ± 10% hoặc 380V/ 50 Hz ± 10% (nếu có) |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
|  | Phân loại TTBYT : B |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Máy Phun khí dung |  |  |
|  | Cấu hình bao gồm: |  |  |
|  | - 01 Bình phun khí dung HI-FLO |  |  |
|  | - 01 Mask thở cho người lớn với dây co giãn |  |  |
|  | - 01 Mask thở cho trẻ em với dây co giãn |  |  |
|  | - 01 Ống ngậm miệng |  |  |
|  | - 01 Ống thông mũi (không xâm lấn) |  |  |
|  | - 01 Ống dẫn khí |  |  |
|  | - 01 Bộ lọc khí |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  |  Máy nén: Bơm piston không dầu, không cần bảo dưỡng |  |  |
|  |  Cấp điện: 230V-50Hz |  |  |
|  |  Tiêu thụ điện:170VA |  |  |
|  |  Áp suất tối đa: 3.0 bar / 43.5 psi /300 kPa |  |  |
|  |  Áp suất hoạt động: 1.3 bar / 18.9 psi / 130 kPa |  |  |
|  |  Tốc độ phun dẫn khí tối đa: 16 lít/ phút |  |  |
|  |  Tốc độ khí hoạt động: 5.2 lít/ phút |  |  |
|  |  Tốc độ phun khí dung với 4ml dung dịch: 0,5 ml/phút |  |  |
|  |  Kích thước hạt phun: 3,25 m (MMAD) (theo tiêu chuẩn EN-13544-1) |  |  |
|  |  Nồng độ hạt có thể hít sâu (<5m): >70% |  |  |
|  |  Chu trình hoạt động: Liên tục |  |  |
|  |  Mức độ ồn (tiêu chuẩn EN 13544-1):Khoảng 60 dBA |  |  |
|  |  Trọng lượng: 1,60 kg |  |  |
|  |  Kích thước (máy chính): 14 x 23 x 12 cm |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
| - | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
| - | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng sau khi hoàn thành lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, và ký nghiệm thu bàn giao |  |  |
| - | Bảo trì trong thời gian bảo hành: theo khuyến nghị của nhà sản xuất |  |  |
| - | Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) (đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam) khi giao hàng |  |  |
| - | Đối với thiết bị y tế: Có ủy quyền theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của BYT |  |  |
| - | Có cam kết cung cấp hồ sơ, tài liệu đảm bảo nhập khẩu theo quy định của TT 30, NĐ 98 |  |  |
| - | Cam kết có phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 5 năm. |  |  |

11.Máy quay Haematokrit Máy quay HCT

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy quay Haematokrit | Máy | 3 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. Có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS hoặc giấy chứng nhận lưu hành theo Điều 29 NĐ98. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Điện áp sử dụng: 220V/ 50 Hz ± 10% hoặc 380V/ 50 Hz ± 10% (nếu có) |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
|  | Phân loại TTBYT : |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Cung cấp bao gồm: |  |  |
|  | - Máy ly tâm Heamatokrit KHT-410E: 01 cái |  |  |
|  | - Rotor 24 ống x 0.75 ml: 01 cái |  |  |
|  | - Hướng dẫn sử dụng: 01 cái |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | - Tốc độ ly tâm tối đa: 12,000 vòng/phút |  |  |
|  | - Động cơ chổi than |  |  |
|  | - Lực ly tâm tối đa: 14,490 xg |  |  |
|  | - Rotor 24 ống x 0.75 ml |  |  |
|  | - Kích thước ống: 1.2 x 75 mm, ống mao dẫn |  |  |
|  | - Cài đặt thời gian tối đa 99 phút (kỹ thuật số) |  |  |
|  | - Có khóa nắp an toàn |  |  |
|  | - Kích thước khoảng: 250 x 290 x 24 mm |  |  |
|  | - Khối lượng khoảng: 11.2 kg |  |  |
|  | - Nguồn điện: 220 ~ 240V, 50/60Hz |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
| - | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
| - | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng sau khi hoàn thành lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, và ký nghiệm thu bàn giao |  |  |
| - | Bảo trì trong thời gian bảo hành: theo khuyến nghị của nhà sản xuất |  |  |
| - | Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) (đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam) khi giao hàng |  |  |
| - | Đối với thiết bị y tế: Có ủy quyền theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của BYT |  |  |
| - | Có cam kết cung cấp hồ sơ, tài liệu đảm bảo nhập khẩu theo quy định của TT 30, NĐ 98 |  |  |
| - | Cam kết có phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 5 năm. |  |  |

12. Máy siêu âm chuyên tim tại giường cho nhi và người lớn Máy siêu âm tim tại giường (MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU TỔNG QUÁT TIM MẠCH 03 ĐẦU DÒ)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy siêu âm chuyên tim tại giường cho nhi và người lớn | Cái | 1 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. Có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS hoặc giấy chứng nhận lưu hành theo Điều 29 NĐ98. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Điện áp sử dụng: 220V/ 50 Hz ± 10% hoặc 380V/ 50 Hz ± 10% (nếu có) |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
|  | Phân loại TTBYT : |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | CẤU HÌNH CHÍNH |  |  |
|  | Máy chính thiết kế dạng xe đẩy | bộ | 1 |
|  | Đầu dò Convex đa tần 4C-RS: | bộ | 1 |
|  | Đầu dò Phased Array đa tần chuyên tim người lớn 3Sc-RS | bộ | 1 |
|  | Đầu dò Phased Array đa tần chuyên tim nhi 6S-RS | bộ | 1 |
|  | Phần mềm |  |  |
|  | Phần mềm tạo ảnh vận tốc mô | bộ | 1 |
|  | Phần mềm siêu âm đánh dấu mô cơ tim thất trái | bộ | 1 |
|  | Phần mềm kết nối Dicom | bộ | 1 |
|  | Phụ kiện |  |  |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Việt chính hãng | bộ | 1 |
|  | Bộ lưu điện UPS online 1KVA hãng ABB, model PowerValue 11T G2 1VA B | bộ | 1 |
|  | Bộ máy vi tính PC có đầy đủ phần mềm trả kết quả siêu âm tiếng Việt và card bắt hình | bộ | 1 |
|  | Máy in phun màu vi tính khổ A4 hãng Epson, model L1250 | bộ | 1 |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Máy chính |  |  |
|  | Lĩnh vực thăm khám |  |  |
|  | Thai/sản khoa, phụ khoa, bụng tổng quát, nhi khoa, hệ thần kinh trẻ sơ sinh, hệ thần kinh người lớn, bộ phận nhỏ (bao gồm vú, giáp, tinh hoàn), tim người lớn, tim trẻ em, mạch máu ngoại vi, cơ xương khớp, niệu |  |  |
|  | Phương pháp quét |  |  |
|  | - Convex |  |  |
|  | - Linear |  |  |
|  | - Sector |  |  |
|  | Các loại đầu dò sử dụng được với máy |  |  |
|  | - Đầu dò Convex |  |  |
|  | - Đầu dò Linear |  |  |
|  | - Đầu dò CW Pencil |  |  |
|  | - Đầu dò Endovaginal |  |  |
|  | - Đầu dò Sector Phased array |  |  |
|  | - Đầu dò TEE |  |  |
|  | Thông số hệ thống |  |  |
|  | - Màn hình LCD 21.5 inches, độ phân giải 1920 x 1080 pixels, có giá đỡ màn hình dạng cánh tay có khớp nối linh hoạt |  |  |
|  | - Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1 inches |  |  |
|  | - Trình quản lý hình ảnh trên màn hình cảm ứng |  |  |
|  | - Tích hợp ổ cứng HDD 1TB |  |  |
|  | - Số kênh xử lý số hóa: 974,026 kênh |  |  |
|  | - Bộ nhớ CINE: 500 MB |  |  |
|  | - Số cổng đầu dò hoạt động: 04 |  |  |
|  | - Độ sâu thăm khám tối đa: 33 cm |  |  |
|  | - Độ sâu thăm khám tối thiểu: 1 cm |  |  |
|  | - Tốc độ khung hình 2D: tối đa 1000 Frame/s |  |  |
|  | - Tốc độ khung hình màu: tối đa 150 Frame/s |  |  |
|  | - Mức điều chỉnh dải động: 415 dB |  |  |
|  | Các mode hoạt động |  |  |
|  | - 2D mô |  |  |
|  | - M-mode mô |  |  |
|  | - 2D dòng màu |  |  |
|  | - 2D dòng năng lượng |  |  |
|  | - M-mode màu |  |  |
|  | - Doppler liên tục (CW) |  |  |
|  | - Doppler xung (PW) |  |  |
|  | - Hình ảnh vận tốc mô (TVI) |  |  |
|  | - Hình ảnh doppler vận tốc mô |  |  |
|  | Kiểu hiển thị hình ảnh |  |  |
|  | - 2D + PW/CW |  |  |
|  | - 2D + Doppler màu/TVI + PW |  |  |
|  | - 2D + Doppler màu + CW |  |  |
|  | - 2D + Doppler màu/Doppler năng lượng/TVI |  |  |
|  | - 2D + Doppler màu/Doppler năng lượng/TVI + M |  |  |
|  | - Duplex/triplex mode thời gian thực |  |  |
|  | - Compound + M/Doppler màu/PW |  |  |
|  | - 2D + color split screen |  |  |
|  | - Split/quad screen |  |  |
|  | Hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh |  |  |
|  | - Tự động điểu chỉnh gain toàn phần và gain từng phần |  |  |
|  | - High-Resolution (HR) Zoom: Phóng đại ảnh với độ phân giải cao cho tất cả các hình ảnh trong vùng quan tâm (ROI) |  |  |
|  | - Coded octave imaging with coded phase inversion – 3rd generation harmonic tissue imaging: Công nghệ hoà âm hình ảnh nhu mô thứ ba làm tăng độ nét đường viền và độ tương phản |  |  |
|  | - Automatic Tissue Optimization: Tối ưu hóa chất lượng hình ảnh 2D tự động với chỉ một nút bấm |  |  |
|  | - Automatic Spectrum Optimization (ASO): Tự động chỉnh đường cơ sở, PRF (trên hình ảnh trực tiếp) và hiệu chỉnh góc |  |  |
|  | - UD clarity and UD Speckle Reduce Imaging: Chức năng làm giảm thiểu những vết lốm đốm trên nền ảnh, giúp hình ảnh đồng bộ và mịn hơn. |  |  |
|  | - Multiple-angle compound imaging: Kết hợp hình ảnh dưới nhiều góc độ để cho ra ảnh duy nhất độ phân giải cao. |  |  |
|  | - Virtual apex: Chức năng mở rộng góc nhìn cho đầu dò tim, hiệu quả khi cần quan sát vùng mỏm |  |  |
|  | Hỗ trợ người dùng |  |  |
|  | - Physiological Traces: Chức năng theo dõi điện tim ECG và tự động phát hiện QRS. |  |  |
|  | - Tissue Tracking Mode: phần mềm hiển thị tích phân thời gian của hình ảnh vận tốc mô TVI thời gian thực để hiển thị định lượng chuyển vị tâm thu cơ tim. |  |  |
|  | - Raw Data: Lưu trữ dữ liệu thô : tái xử lý, tối ưu hóa hình ảnh đã lưu trên máy |  |  |
|  | - AI-based Cardiac Auto 2D Measurement: Phần mềm dựa trên nền tảng trí thông minh nhân tạo AI, tự động đo một số thông số khoảng cách cơ bản trên hình 2D mặt cắt cạnh ức trục dọc (PLAX) |  |  |
|  | - Scan Assist Pro: Phần mềm hỗ trợ thiết lập quy trình thăm khám tuần tự |  |  |
|  | - Scan Coach: Phần mềm hỗ trợ bác sĩ tham khảo kỹ thuật quét cơ bản với hình ảnh minh họa vị trí đầu dò, vị trí giải phẫu và hình ảnh lâm sàng tham khảo |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật B Mode |  |  |
|  | - Có thể điều chỉnh bề rộng và độ nghiêng của hình rẻ quạt (sector) |  |  |
|  | - Tốc độ khung hình: lên đến 1000 hình/giây (phụ thuộc đầu dò, thiết lập và ứng dụng) |  |  |
|  | - Tự động tối ưu hóa hình ảnh mô chỉ cần một phím nhấn |  |  |
|  | - Đảo ảnh trái/phải và trên/dưới theo thời gian thực và kỹ thuật số hóa khi xem lại. |  |  |
|  | - Thang xám: 256 |  |  |
|  | - Màu hóa trên hình ảnh 2D |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật M Mode |  |  |
|  | - Hiển thị được đồng thời cả M-mode và 2D |  |  |
|  | - Hiển thị theo định dạng: trên/dưới, trái/phải |  |  |
|  | - Có thể lựa chọn tốc độ : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 giây |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật Doppler màu |  |  |
|  | - Có thể lái góc hộp màu |  |  |
|  | - Cửa sổ màu có thể điều khiển bằng Trackball |  |  |
|  | - Có thể ẩn bản đồ màu khi xem lại dữ liệu |  |  |
|  | - Có thể điều chỉnh thông số trên dữ liệu lưu |  |  |
|  | - Người sử dụng có thể chọn lựa tần số lặp xung (PRF) |  |  |
|  | - Chế độ lọc thành cao cấp |  |  |
|  | - Có nhiều bản đồ màu để chọn |  |  |
|  | - Hơn 65.000 điểm xử lý màu |  |  |
|  | - Hiển thị đồng thời ảnh 2D và ảnh 2D với dòng chảy màu trong chế độ thực |  |  |
|  | - Có thể đảo màu |  |  |
|  | - Tần số Doppler màu có thể thay đổi độc lập với 2D mode (Để tối ưu hóa dòng chảy) |  |  |
|  | - Tốc độ ảnh màu 150 hình/giây |  |  |
|  | Thông số kỹ thuật cho Phổ Doppler |  |  |
|  | - Gồm cả Doppler xung PW, Doppler xung tần số lặp xung cao HPRF PW và Doppler liên tục CW |  |  |
|  | - Có thể lái tia Doppler |  |  |
|  | - Có thể thay đổi tần số Doppler |  |  |
|  | - Hoạt động cả chế độ Duplex thời gian thực hoặc Triplex trong chế độ doppler xung PW, doppler liên tục CW |  |  |
|  | - Điều khiển được tốc độ khung hình trong chế độ Duplex hoặc Triplex |  |  |
|  | - Phân tích phổ nhanh với chuỗi DFT tương đương khoảng 0.2ms |  |  |
|  | - Chức năng tự động lấy góc doppler |  |  |
|  | - Các dạng hiển thị: Trên – dưới, trái/phải |  |  |
|  | - Có thể lựa chọn tốc độ hiển thị : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 giây |  |  |
|  | - Có thể điều chỉnh các tham số phổ: Gain, reject, compress, bản đồ màu cả ở trong chế độ ảnh thực và xem lại số hóa |  |  |
|  | - Có thể điều chỉnh thang vận tốc |  |  |
|  | - Điều chỉnh kích thước SV từ 1mm - 16mm trong PW có tần số PRF cao |  |  |
|  | - Độ sâu SV tối đa 30cm |  |  |
|  | Quản lý dữ liệu và khả năng kết nối |  |  |
|  | - Dạng dữ liệu lưu trữ: DICOM, Raw data |  |  |
|  | - Dung lượng hình xem lại trên cine loop 1000 hình |  |  |
|  | - Xuất dữ liệu: JPEG, AVI, MPEG |  |  |
|  | - Có cổng VGA |  |  |
|  | - Có cổng kết nối HDMI |  |  |
|  | Đầu dò Convex đa tần 4C-RS: |  |  |
|  | - Dải tần số: 1.0 – 5.0 MHz |  |  |
|  | - Trường nhìn: 58° |  |  |
|  | - Độ sâu khảo sát tối đa: 33cm |  |  |
|  | - Số chấn tử: 128 |  |  |
|  | - Ứng dụng: bụng tổng quát, thai/sản khoa, phụ khoa, ngực/phổi, nhi, cơ xương khớp, niệu |  |  |
|  | - Có hỗ trợ Biopsy |  |  |
|  | Đầu dò Phased array đa tần 3Sc-RS: |  |  |
|  | - Dải tần số: 1.0 – 5.0 MHz. |  |  |
|  | - Trường nhìn: 120° |  |  |
|  | - Độ sâu khảo sát tối đa: 30cm |  |  |
|  | - Số chấn tử: 64 |  |  |
|  | - Ứng dụng: thai/sản khoa, phụ khoa, bụng tổng quát, ngực/phổi, nhi khoa, tim người lớn, xuyên sọ người lớn |  |  |
|  | - Có hỗ trợ Biopsy |  |  |
|  | Đầu dò Phased array đa tần 6S-RS: |  |  |
|  | - Dải tần số: 2.0 – 7.0 MHz. |  |  |
|  | - Trường nhìn: 120° |  |  |
|  | - Độ sâu khảo sát tối đa: 30cm |  |  |
|  | - Số chấn tử: 96 |  |  |
|  | - Ứng dụng: thai/sản khoa, bụng, ngực/phổi, nhi, hệ thần kinh trẻ sơ sinh, tim nhi |  |  |
|  | Phần mềm vĩnh viễn |  |  |
|  | - Tissue Velocity Imaging Mode: Phần mềm tạo ảnh vận tốc mô: |  |  |
|  | + Hiển thị màu trên hình ảnh mô, dữ liệu doppler mô được thu nhận trên hình 2D |  |  |
|  | + Vận tốc của các phân đoạn cơ tim sau toàn bộ chu kỳ tim có thể được hiển thị trên một hình ảnh duy nhất |  |  |
|  | - Automated Function Imaging (AFI 3.0): Phần mềm siêu âm đánh dấu mô cơ tim thất trái: |  |  |
|  | + Cung cấp dữ liệu định lượng đàn hồi của toàn bộ thành tim hoặc từng phân đoạn. |  |  |
|  | + Kết hợp 03 mặt cắt trục dài từ mỏm vào một mặt cắt hình mắt bò |  |  |
|  | + Tự động vẽ đường ROI, điều chỉnh độ rộng đường ROI phù hợp, hiển thị kết hợp những đường vẽ của tất cả phân đoạn. |  |  |
|  | + Có tích hợp chức năng tự động đo phần suất tống máu %EF trong phần mềm |  |  |
|  | - Phần mềm kết nối Dicom 3.0 cho phép kết nối và truyền hình ảnh theo chuẩn quốc tế |  |  |
|  | Phụ kiện |  |  |
|  | Bộ lưu điện UPS online 1KVA: |  |  |
|  | - Điện thế AC đầu vào: 220-240 VAC |  |  |
|  | - Khoảng tần số đầu vào: 50/60Hz |  |  |
|  | Máy vi tính: |  |  |
|  | - CPU: từ Core i5 3GHz |  |  |
|  | - Bộ nhớ 8Gb |  |  |
|  | - Ổ cứng 1 TB |  |  |
|  | - Màn hình LCD 21.5 inch |  |  |
|  | Máy in phun màu vi tính khổ A4: |  |  |
|  | - 04 hộp mực ngoài |  |  |
|  | - Cỡ giấy: A4 |  |  |
|  | - Tốc độ in: 33 tờ/Phút |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
| - | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
| - | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng sau khi hoàn thành lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, và ký nghiệm thu bàn giao |  |  |
| - | Bảo trì trong thời gian bảo hành: theo khuyến nghị của nhà sản xuất |  |  |
| - | Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) (đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam) khi giao hàng |  |  |
| - | Đối với thiết bị y tế: Có ủy quyền theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 7 Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của BYT |  |  |
| - | Có cam kết cung cấp hồ sơ, tài liệu đảm bảo nhập khẩu theo quy định của TT 30, NĐ 98 |  |  |
| - | Cam kết có phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 5 năm. |  |  |

13. Máy soi Cổ tử cung có camera

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy soi Cổ tử cung có camera | Máy | 1 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | - Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. Có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS hoặc giấy chứng nhận lưu hành theo Điều 29 NĐ98. |  |  |
|  | - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA |  |  |
|  | - Nguồn điện: AC 220V (±10%), 50Hz (±2%) |  |  |
|  | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz ±2% (Đối với Camera) |  |  |
|  | - Pin: 7.2V 2.1Ah |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ : +5 ºC ~ + 40 ºC (+41 ºF ~ +104 ºF) |  |  |
|  | Độ ẩm tương đối :  85% (không ngưng tụ) |  |  |
|  | Áp suất khí quyển : 700hPa ~ 1060hPa |  |  |
|  | Vận chuyển và lưu trữ: |  |  |
|  | Nhiệt độ : -20 ºC ~ +55 ºC (-4ºF ~ +131 ºF) |  |  |
|  | Độ ẩm tương đối : 25% ~ 93% (không ngưng tụ) |  |  |
|  | Áp suất khí quyển : 700hPa ~ 1060hPa |  |  |
|  | Chứng nhận Tiêu chuẩn: |  |  |
|  | GB / T 14710-2009; IEC 60601-1: 2005; EN 60601- |  |  |
|  | 1: 2006; IEC 60601-1-2: 2007; EN 60601-1-2: 2007 |  |  |
|  | Chống sốc điện : Thiết bị loại II (Class II) |  |  |
|  | Hệ thống làm việc: Thiết bị hoạt động liên tục |  |  |
|  | Mức độ bảo vệ chống nước: |  |  |
|  | Thiết bị / Camera : Thiết bị thông thường |  |  |
|  | Bàn đạp chân: IPX8 |  |  |
|  | Mức độ an toàn trong môi trường có khí dễ cháy: |  |  |
|  | Thiết bị không phù hợp trong môi trường khí dễ cháy nổ. |  |  |
|  | EMC: CISPR 11 Nhóm 1 loại A |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Cấu hình: |  |  |
|  | 1. Máy chính: 01 cái |  |  |
|  | 2. Xe đẩy máy soi di động có khoá, tăng giảm chiều cao: 01 cái |  |  |
|  | 3. Pedal chụp ảnh: 01 cái |  |  |
|  | 4. Adapter AC – DC: 01 cái |  |  |
|  | 5. Phần mềm truy xuất kết nối dữ liệu tiếng Anh- Mediblu: 01 bộ |  |  |
|  | 6. Hướng dẫn sử dụng Anh/ Việt: 01 bộ |  |  |
|  | 7. Máy tính để bàn (cung cấp tại VN): 01 bộ |  |  |
|  | 8. Máy in (cung cấp tại VN): 01 cái |  |  |
|  | 9. Xe đẩy máy tính chuyên dụng (cung cấp tại VN): 01 cái |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật |  |  |
|  | Camera: |  |  |
|  | HD Camera: |  |  |
|  | - Chíp hình ảnh: 1 /2.8 inch SONY CCD |  |  |
|  | - Độ phân giải: 2,1 triệu Pixel (tiêu chuẩn); hoặc 3,27 triệu pixel (tuỳ chọn) |  |  |
|  | - Kích cỡ ảnh: 1920* 1080 - Pixel: 3,27MPx |  |  |
|  | - Độ phân giải hình ảnh phát: 1080 dpi |  |  |
|  | - Độ phóng đại thấu kính Optical: 30X |  |  |
|  | - Độ phóng đại thấu kính kĩ thuật số: 16X |  |  |
|  | - Số bóng Led nguồn sáng: 24 LED |  |  |
|  | - Tuổi thọ hoạt động: 50.000 giờ |  |  |
|  | - Cường độ sáng (tại L= 250mm): 4300Lux |  |  |
|  | - Chức năng: Chế độ điểm ảnh, hình ảnh vô sắc, hình ảnh với màu sắc tự nhiên, hình ảnh với ánh sáng LED, bộ lọc màu xanh bốn cấp độ |  |  |
|  | - Hình ảnh ngõ ra: 3G-SDI |  |  |
|  | - Tốc độ truyền tải ảnh: 2,97 Gb/S |  |  |
|  | - Chế độ lấy nét: Tự động lấy nét nhanh, lấy nét thủ công, điều khiển độc lập |  |  |
|  | - Khoảng cách làm việc: 200mm - 400mm |  |  |
|  | - Đường kính trường nhìn: 16 - 480mm |  |  |
|  | - Chế độ hình ảnh: Trắng đen, màu sắc tự nhiên, ánh sáng LED, bộ lọc màu xanh bốn cấp độ |  |  |
|  | - Công nghệ hình ảnh: Công nghệ hình ảnh sáng-tối: hiển thị rõ nét màu sắc hình ảnh kể trong môi trường thiếu sáng |  |  |
|  | - Chế độ hiển thị: Chế độ phóng đại, chế độ lấy nét, chế độ đóng băng, Chế độ chụp ảnh, hiển thị trạng thái chế độ màu xanh lá cây và hiển thị thời gian phản ứng axit axetic và iốt, được điều khiển bằng nút bấm |  |  |
|  | Thông số vật lý: |  |  |
|  | Kích thước: |  |  |
|  | - Dài x rộng x cao: 41x28x18 cm |  |  |
|  | - Chiều cao tăng giảm xe đẩy máy: từ 90 đến 115cm |  |  |
|  | Trọng lượng: |  |  |
|  | - Camera: 0.9kg |  |  |
|  | - Chân đế: 3kg |  |  |
|  | YÊU CẦU KỸ THUẬT: |  |  |
|  | - Sự kết hợp hoàn hảo giữa camera chất lượng HD vượt trội, phần mềm phân tích mạnh mẽ và màn hình hiển thị 2,5 inches |  |  |
|  | - Chụp các chi tiết với độ chính xác cao hơn và với độ phóng đại lên đến (46X), cải thiện khả năng chẩn đoán và đảm bảo an toàn cho bệnh nhân |  |  |
|  | - Nhiều công cụ có thể cho phép cung cấp thông tin chẩn đoán linh hoạt và đầy đủ hơn rất quan trọng trong quá trình ra quyết định lâm sàng của bác sĩ phụ khoa |  |  |
|  | - Các chế độ hình ảnh, màu mô trung thực, bộ lọc xanh điện tử, xác định nhanh các bất thường, các chế độ điều khiển, kiểm soát phản ứng axit axetic |  |  |
|  | - Công nghệ ánh sáng lạnh LED có thể điều chỉnh độ sáng giúp tăng cường khả năng chụp ảnh và tăng tuổi thọ camera, tối đa hoá chi phí lợi nhuận |  |  |
|  | Thiết kế thân thiện với người dùng: |  |  |
|  | - Khả năng lấy nét tự động nhanh với chức năng tự động điều chỉnh cân bằng trắng, giá đỡ camera có thể điều chỉnh 360 °, pin tích hợp, trọng lượng nhẹ giúp mọi hoạt động thăm khám trở nên dễ dàng và thoải mái. |  |  |
|  | - Thiết kế tay cầm tiện dụng, bảng điều khiển dễ sử dụng với: thu phóng, lấy nét, chế độ chụp ảnh, đánh dấu hình ảnh, điều chỉnh độ sáng và các chức năng khác có thể thao tác bằng một tay. |  |  |
|  | Chân đế nhẹ có thể điều chỉnh linh hoạt |  |  |
|  | - Dễ dàng lắp ráp hoặc tháo rời và bảo quản, nhỏ gọn đảm bảo thuận lợi cho hệ thống cần tính di động cao |  |  |
|  | Hình ảnh chất lượng cao: |  |  |
|  | - Camera màu kỹ thuật số HD kết hợp với màn hình HD và thẻ chụp, đảm bảo chất lượng cao và hình ảnh rõ ràng để chẩn đoán chính xác hơn. Kết nối PCI và USB cho phép truyền hình ảnh soi cổ tử cung nhanh chóng và chính xác đến hệ thống máy trạm kỹ thuật số theo chuẩn DICOM 3.0 |  |  |
|  | Quy trình làm việc nâng cao: |  |  |
|  | - Phần mềm DVC300 linh hoạt cho máy tính xách tay và máy trạm. Chức năng nổi bật: thu nhận hình ảnh, xử lý hình ảnh, chẩn đoán lâm sàng, quay video, đóng băng, chỉnh sửa, in báo cáo và lưu trữ. Cho phép chỉnh sửa và in ấn dễ dàng bằng cả các công cụ và mẫu tiêu chuẩn cũng như cho phép thiết kế và cá nhân hóa tất cả các báo cáo và chức năng. Hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau của báo cáo chẩn đoán và bản in hình ảnh RGB. |  |  |
|  | Kết nối toàn diện: |  |  |
|  | - Cổng USB tốc độ cao và thẻ PCI kết nối với máy tính xách tay hoặc máy trạm để thu nhận hình ảnh, xử lý hình ảnh và khả năng in ấn hoàn chỉnh |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  |  Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
|  |  Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  |  Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  |  Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  |  Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

14. Máy truyền dịch tự động ( Máy đếm giọt)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy truyền dịch tự động (Máy đếm giọt) | Máy | 24 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. Có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS hoặc giấy chứng nhận lưu hành theo Điều 29 NĐ98. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Điện áp sử dụng: 220V/ 50 Hz ± 10% hoặc 380V/ 50 Hz ± 10% (nếu có) |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
|  | Phân loại TTBYT : C |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | CẤU HÌNH CUNG CẤP: |  |  |
|  | 1. Máy chính : 01 Cái |  |  |
|  | 2. Bộ đếm giọt : 01 Bộ |  |  |
|  | 3. Pin sạc (tích hợp bên trong máy): 01 Bộ |  |  |
|  | 4. Kẹp treo giữ máy xoay hai chiều có chốt khoá định hướng: 01 Bộ |  |  |
|  | 5. Dây truyền dịch: 05 Bộ |  |  |
|  | 6. Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh/ Việt: 01 Bộ |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | - Máy truyền dịch được sử dụng rộng rãi trong môi trường y tế bao gồm các Khoa/ Phòng Tổng quát, Chuyên sâu, Sơ sinh và Khoa nhi. Ngoài ra có thể được sử dụng trong Phòng phẫu thuật, Hậu phẫu và các Đơn vị cấp cứu. |  |  |
|  | - Thời gian truyền dịch lên đến 200 giờ với độ chính xác tuân theo tiêu chuẩn châu Âu. |  |  |
|  | - Máy truyền dịch truyền liên tục và chính xác theo liều lượng cài đặt. Thiết bị có thể cài đặt vận hành tính tốc độ truyền dựa vào thể tích và thời gian. |  |  |
|  | - Sử dụng khoá dòng tự do FFPC để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân |  |  |
|  | - Báo động đèn, âm thanh, tin nhắn cảnh báo khi lắp dây truyền dịch chưa đúng. |  |  |
|  | - Hướng dẫn tháo lắp ống tiêm trực quan bằng hình ảnh |  |  |
|  | - Đơn vị truyền: ng, µg, mg, g, mL, L, µEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ / --, kg, m² / min, h, 24h |  |  |
|  | - Các chế độ truyền tiên tiến: Truyền liên tục, Ngắt quãng, Profile, TPN |  |  |
|  | - Thiết lập 12 mức áp suất dò tắt nghẽn đường tiêm (75 ÷ 900mmHg). |  |  |
|  | - Antibolus tự động giảm áp suất truyền khi tắt nghẽn. |  |  |
|  | - Thay đổi mức áp lực tắt nghẽn mà không cần phải dừng quá trình tiêm. |  |  |
|  | - Truyền nhanh (Bolus) tự động theo thiết lập và Bolus thủ công (nhấn tay). |  |  |
|  | - Hệ thống hỗ trợ cung cấp truyền nhanh. |  |  |
|  | - Thuật toán chống tắt nghẽn thông minh an toàn tiêu chuẩn EU |  |  |
|  | - Tín hiệu cảnh báo dễ nhận biết bằng âm thanh, thông báo quang học (đèn báo LED và màn hình báo động), nhắc nhở và cảnh báo nguy hiểm hình ảnh (warning) |  |  |
|  | - Có cổng kết nối gọi y tế và mạng LAN |  |  |
|  | - Màn hình màu, cảm ứng LCD 3.2’’ , độ phân giải và tương phản cao |  |  |
|  | - Điều khiển cảm ứng chạm trực tiếp, nhập liệu bằng bàn phím số cứng như trên điện thoại. Có thể khoá chức năng cảm ứng nhằm đảm bảo thông số cài đặt không bị thay đổi ngoài ý muốn trong quá trình vận hành. |  |  |
|  | Hiển thị các thông tin: Chế độ bơm truyền, Tên Khoa/ Phòng/ Nồng độ thuốc/ Liều lượng thuốc/ Thông tin còn lại (Chạm trực tiếp để mở Menu), Tốc độ truyền (Chạm trực tiếp thông số để thay đổi nhanh giá trị), Trạng thái/ thanh thông tin bơm truyền (Chạm trực tiếp để xem thông tin chi tiết), Mức Pin (Chạm trực tiếp để xem thông tin chi tiết Pin), Nguồn điện chính, Icon bộ đếm giọt, Thanh ETTA (Thời gian dự kiến làm việc), Biểu tượng nhấp nháy báo đang bơm truyền, Mức độ bảo vệ, Tốc độ truyền (ml/ giờ), Đơn vị tỉ lệ liều truyền, Áp lực truyền và mức áp lực tắt nghẽn đã cài đặt (chạm trực tiếp để thay đổi) |  |  |
|  | - Bàn phím nhập liệu dạng ký tự và số (thiết kế như bàn phím điện thoại giúp việc nhập dữ liệu trở nên dễ dàng, nhanh chóng và chính xác) |  |  |
|  | - Các giới hạn chuẩn và chế độ bảo vệ chống lại sự thay đổi tốc độ bơm truyền quá lớn. |  |  |
|  | - Có 2 cấp độ bảo vệ an toàn chống lại sai sót đặc biệt: Soft Limits (giới hạn cảnh báo nhắc nhở) và Hard Limits (Giới hạn cảnh báo cấm) |  |  |
|  | - Hệ thống cảnh báo tiên tiến trực quan bằng hình ảnh, đèn, âm thanh |  |  |
|  | - Tự động tính toán thông số thứ 3 khi xác lập trước 2 thông số còn lại (Tốc độ truyền, Thề tích truyền, Thời gian truyền) |  |  |
|  | - Bàn phím tự động và thủ công và khóa màn hình cảm ứng |  |  |
|  | - 2 mức bảo vệ an toàn bơm truyền bằng mật khẩu |  |  |
|  | - Chế độ làm việc ban ngày và đêm |  |  |
|  | - Âm cảnh báo: 3 – 10 kiểu âm báo (tone) tuỳ mức độ ưu tiên báo động |  |  |
|  | - Có 3 mức báo động ưu tiên: High, Medium, Low (khác nhau về âm sắc) |  |  |
|  | - Lưu ý: Khuyến nghị điều chỉnh âm lượng âm thanh báo động theo điều kiện ứng dụng. Cài đặt âm lượng quá thấp có thể dẫn đến việc bỏ sót các cảnh báo sức khoẻ bệnh nhân có thể nguy hiểm hoặc ảnh hưởng sự sống bệnh nhân. |  |  |
|  | - Sử dụng Pin sạc với thời gian làm việc 30 giờ với tốc độ truyền 5ml/ giờ |  |  |
|  | - Thời gian sạc đầy nhanh < 5h |  |  |
|  | - Trạng thái Pin được hiển thị trên màn hình. Có thể truy cập thông tin Pin chi tiết: Trạng thái Pin (%), Thời gian sử dụng (Giờ:Phút), Thời gian sạc đầy (Giờ: Phút) |  |  |
|  | - Kết nối máy tính qua cổng RS232, tốc độ truyền tải 115kbit / giây. |  |  |
|  | - Kết nối quang học RS232C để kết nối với trạm lắp đặt (Docking) |  |  |
|  | - Giao thức kết nối HL7 với HIS, PDMS bởi MedimaNet |  |  |
|  | - Thư viện thuốc: |  |  |
|  | + Danh mục các quy trình dùng thuốc có sẵn và an toàn quy trình liều dùng thuốc theo từng chuyên khoa (CCA) |  |  |
|  | + Cấu hình bơm truyền cho từng chuyên khoa (CCA) |  |  |
|  | + Lên đến 40 CCAs, lên đến 40 loại thuốc, đến 5000 quy trình định lượng |  |  |
|  | + Tối đa 10 liều lượng cố định và 1 liều lượng cho phép người dùng thể xác định cho mỗi loại thuốc |  |  |
|  | + Giá trị mặc định cho các thông số đã chọn |  |  |
|  | + Giới hạn trên và dưới của một số thông số truyền 2 mức ghi chú tư vấn |  |  |
|  | + Cập nhật thư viện thuốc mà không bị gián đoạn qua trình bơm truyền |  |  |
|  | - Hệ thống báo động : Có 3 mức báo động ưu tiên(High, Medium, Low: khác nhau về âm sắc), bằng âm thanh và Quang học (Led báo và màn hình báo động), nhắc nhở, báo nguy hiểm |  |  |
|  | - Khi có sự cố thiết bị sẽ cảnh báo bằng âm thanh kèm nội dung sự cố nhấp nháy trên màn hình và dừng bơm truyền, chờ xử lý trong các trường hợp: |  |  |
|  | ·Báo động mức cao (High): Hiển thị nội dung báo động trên màn hình màu đỏ nhấp nháy kèm âm báo. |  |  |
|  | + Có bọt khí ( Một bóng khí được phát hiện hoặc nhiều bóng khí phát hiện trong 15 phút ) |  |  |
|  | + Áp lực tắt nghẽn ngoài mức cài đặt |  |  |
|  | + Mất áp lực truyền (Do mất kết nối ống truyền với bệnh nhân) |  |  |
|  | + Kết thúc quá trình truyền |  |  |
|  | + Kết thúc KVO (Keep vein Open) |  |  |
|  | + Thời gian truyền quá lâu |  |  |
|  | + Kiểm tra dây truyền |  |  |
|  | + Mất kết nối bộ đếm giọt trong qua trình truyền |  |  |
|  | + Tốc độ truyền quá cao |  |  |
|  | + Tốc độ truyền quá chậm |  |  |
|  | + Sắp hết Pin |  |  |
|  | + Reset thiết bị bất ngờ |  |  |
|  | ·Báo động mức trung bình (Medium): Hiển thị nội dung báo động trên màn hình màu vàng nhấp nháy kèm âm báo. |  |  |
|  | + Áp lực truyền cao |  |  |
|  | + Hết thời gian truyền theo liều lượng thuốc |  |  |
|  | + Báo Pin yếu |  |  |
|  | + Mất kết nối bộ đếm giọt trong quá trình truyền |  |  |
|  | + Mất kết nối nguồn điện |  |  |
|  | + Kết nối docking sai cách |  |  |
|  | ·Báo động mức thấp (Low): Hiển thị thông tin báo động trên màn hình màu vàng kèm âm báo. |  |  |
|  | + Không có người sử dụng máy sau 2 phút |  |  |
|  | + Cảnh báo thời gian hoạt động của thuốc |  |  |
|  | + Kết thức thời gian chờ (Standby) |  |  |
|  | + Nguồn điện yếu |  |  |
|  | - Máy tự động chuyển sang chế độ chờ, sẵn sàng bơm truyền nhanh sau 23 giờ 59 phút mà không cần tắt máy |  |  |
|  | - Standby: được thiết lập dễ dàng bằng màn hình cảm ứng hoặc trên bàn phím vật lý và tiếp tục quá trình truyền bằng 1 phím ấn |  |  |
|  | - Lịch sử truyền: lưu trữu tối thiểu 2000 lượt truyền mới nhất |  |  |
|  | - Cài đặt: ngày, giờ, độ sáng màn hình, bật/tắt màn hình cảm ứng, cài đặt thông số |  |  |
|  | - Xem lại thông tin kỹ thuật |  |  |
|  | + Thông tin thiết bị: Cung cấp thông tin của thiết bị như phần mềm, cấu hình, ID… |  |  |
|  | + Chủ sở hữu: Thông tin Bệnh viện, Khoa, Phòng… |  |  |
|  | + Thông tin Pin |  |  |
|  | + Service |  |  |
|  | THÔNG SỐ KỸ THUẬT |  |  |
|  | - Truyền liên tục, Ngắt quãng, Profile, TPN |  |  |
|  | - Đơn vị truyền: ml/h, ng, µg, mg, g, mL, L, µEq, mEq, Eq, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ / --, kg, m² / min, h, 24h hoặc theo thể tích, thời gian |  |  |
|  | - Thể tích truyền: 0,1 – 20.000ml. |  |  |
|  | · Bước cài đặt: |  |  |
|  | + 0,01 ml (Từ 0,1ml – 999,99ml) |  |  |
|  | + 1ml (Từ 1000ml trở lên) có thể cài chọn trước |  |  |
|  | + Có thể nhập trực tiếp thông số thể tích cần truyền qua Màn hình cảm ứng và Bàn phím vật lý. |  |  |
|  | - Tốc độ truyền: |  |  |
|  | · Cài chọn trước |  |  |
|  | + Từ 0,1 ml/ giờ - 1200 ml/ giờ |  |  |
|  | + Mỗi bước tăng/ giảm: 0,01 ml/ giờ với tốc độ truyền từ 0,1 ml – 99,99 ml/ giờ |  |  |
|  | + 0,1 ml/ giờ với tốc độ truyền từ 100 ml – 999,9 ml/ giờ |  |  |
|  | + 1ml với tốc độ truyền từ 1000 ml/ giờ trở lên |  |  |
|  | - Thời gian truyền: từ 1 phút – 200 giờ. Có thể cài chọn trước. |  |  |
|  | Máy tự động tính toán tốc độ truyền khi cài đặt hai thông số thể tích và thời gian, hoặc cài đặt trước 2 thông số bất kỳ máy sẽ tự động tính toán thông số còn lại |  |  |
|  | - Độ chính xác : ± 5 % theo tiêu chuẩn EN 60601-2-24 |  |  |
|  | - Điều chỉnh tốc độ truyền mà không cần dừng quá trình bơm truyền. |  |  |
|  | - Hiển thị thể tích đã truyền/ Tổng thể tích cần truyền cài đặt trước. |  |  |
|  | - Lưu lịch sử tiêm: Tối thiểu 2000 lượt tiêm theo thông tin ngày và giờ. |  |  |
|  | - Tốc độ bơm nhanh (Bolus tự động và thủ công có thể cài đặt theo chuyên môn) : |  |  |
|  | - Có thể Bolus trực tiếp, chọn trước thể tích cần bolus (1 – 500 ml), tốc độ bolus 20 – 1200ml |  |  |
|  | - Bolus tự động : Máy sẽ tự động Bolus thể tích cài sẵn theo thời gian, tốc độ và liều lượng được cài đặt trước. |  |  |
|  | - Cài đặt tốc độ bolus (tối đa 1200 ml/ giờ ). |  |  |
|  | - Cài đặt trước thể tích cần bolus (1- 500 ml) |  |  |
|  | - Thời gian giữa 2 lần bolus: tuỳ chỉnh |  |  |
|  | - Chức năng tạm dừng (Stand by) : Thời gian chờ tối đa 23 giờ 59 phút, |  |  |
|  | - Chức năng “ Standby” cho phép ngưng truyền tạm thời mà không cần TẮT thiết bị, vẫn giữ nguyên các thông số đã cài đặt. |  |  |
|  | - Xuất hiện thông báo “No User activity” nhắc nhở người sử dụng. |  |  |
|  | - Chức năng khóa bàn phím (Lock function): Bàn phím được bảo vệ nhằm tránh sự can thiệp của người không chuyên môn làm thay đổi thông số cài đặt ngoài ý muốn bằng tính năng khoá bàn phím. Đảm bảo độ an toàn trong quá trình tiêm truyền |  |  |
|  | - Cảnh báo hết dịch |  |  |
|  | - Có bọt khí ( Một bóng khí được phát hiện hoặc nhiều bóng khí phát hiện trong 15 phút ) |  |  |
|  | - Cảnh báo cửa bơm mở (Open pump door) |  |  |
|  | - Thông báo hết thời gian “Standby” |  |  |
|  | - Thông báo kết thúc quá trình truyền |  |  |
|  | - Thông báo Pin yếu (còn 15%) |  |  |
|  | - Các giới hạn chuẩn bảo vệ chống lại sự thay đổi tốc độ truyền quá lớn |  |  |
|  | - Cảnh báo khi chưa cài đặt thông số truyền hoặc chưa xử lý sự cố nhưng cho bắt đầu bơm truyền |  |  |
|  | - Chọn trước áp lực báo tắc nghẽn đường tiêm : 12 mức độ (75 ÷ 900mmHg, 0.1÷ 1.2 bar, 1.45 ÷17.40 PSI) |  |  |
|  | - Áp lực tắt nghẽn ngoài mức cài đặt |  |  |
|  | - Thiết lập các ngưỡng áp lực cảnh báo, 12 mức áp lực tắt nghẽn: |  |  |
|  | + Mức 1: 75mmHg (10 kPa, 0.1 bar, 1.45 PSI) |  |  |
|  | + Mức 2: 150mmHg (20 kPa, 0.2 bar, 2.9 PSI) |  |  |
|  | + Mức 3: 225mmHg (30 kPa, 0.3 bar, 4.35 PSI) |  |  |
|  | + Mức 4: 300mmHg (40 kPa, 0.4 bar, 5.8 PSI) |  |  |
|  | + Mức 5: 375mmHg (50 kPa, 0.5 bar, 7.25 PSI) |  |  |
|  | + Mức 6: 450mmHg (60 kPa, 0.6 bar, 8.7 PSI) |  |  |
|  | + Mức 7: 525mmHg (70 kPa, 0.7 bar, 10.15 PSI) |  |  |
|  | + Mức 8: 600mmHg (80 kPa, 0.8 bar, 11.6 PSI) |  |  |
|  | + Mức 9: 675mmHg (90 kPa, 0.9 bar, 13.05 PSI) |  |  |
|  | + Mức 10: 750mmHg (100 kPa, 1 bar, 14.5 PSI) |  |  |
|  | + Mức 11: 825mmHg (110 kPa, 1.1 bar, 15.95 PSI) |  |  |
|  | + Mức 12: 900mmHg (120 kPa, 1.2 bar, 17.4 PSI) |  |  |
|  | - Độ chính xác đo áp lực: ±15%, nhưng không thấp hơn 10 kPa(75 mmHg, 0.1 bar, 1.45 PSI) |  |  |
|  | - Có 2 mức bảo vệ an toàn bơm truyền bằng mật khẩu. Khi cần dừng bơm truyền khẩn cấp không cần khai báo “Mật Khẩu” |  |  |
|  | - Máy có thể tự động kiểm tra thiết bị (Mechanism selftest) và thông báo lỗi khi có sự cố |  |  |
|  | - Máy có thể hoạt động bơm truyền khi có hay không có bộ cảm ứng giọt. Có thể cài đặt bắt buộc dùng bộ cảm ứng giọt trong Menu cài đặt đối với trường hợp cần thiết phải dùng bộ cảm ứng giọt |  |  |
|  | - Hệ thống khóa: bảo vệ ngăn dòng chảy tự do khi cửa bơm mở (FFPC) |  |  |
|  | - Hệ thống phát hiện bọt khí trong hệ thống dây truyền |  |  |
|  | - Nhận biết bọt khí có kích thước > 0,01ml |  |  |
|  | - Báo động khi phát hiện có bọt khí ≥ 0,25ml (Mặc định) có thể cài đặt 0,05 – 0,5 ml hoặc tổng thể tích các bọt khí trong dây truyền sau 15 phút truyền bằng 0,5ml (Mặc định), có thể cài đặt 0,1 – 1,5 ml. |  |  |
|  | - Chế độ truyền giữ vein sau khi hoàn tất thể tích dịch đã truyền: 0 - 20ml/ giờ nhưng không cao hơn tốc độ truyền chính, số tăng: 0,1ml/giờ. Nếu KVO (truyền giữ vein) được giới hạn bởi tốc độ truyền sau khi hiển thị sẽ tăng 0,01 ml/ giờ |  |  |
|  | - Tự động chuyển sang dùng Pin dự phòng trong máy khi mất điện AC bên ngoài. |  |  |
|  | - Có tính năng gọi y tá, kết nối mạng LAN Bệnh viện |  |  |
|  | - Màn hình hiển thị: |  |  |
|  | + Chế độ bơm truyền, |  |  |
|  | + Tên Khoa/ Phòng/ Nồng độ thuốc/ Liều lượng thuốc/ Thông tin còn lại (Chạm trực tiếp để mở Menu), |  |  |
|  | + Tốc độ truyền (Chạm trực tiếp thông số để thay đổi nhanh giá trị), |  |  |
|  | + Trạng thái/ thanh thông tin bơm truyền (Chạm trực tiếp để xem thông tin chi tiết) |  |  |
|  | + Mức Pin (Chạm trực tiếp để xem thông tin chi tiết Pin) |  |  |
|  | + Nguồn điện chính, |  |  |
|  | + Biểu tượng bộ đếm giọt, |  |  |
|  | + Thanh Thời gian dự kiến làm việc, |  |  |
|  | + Biểu tượng nhấp nháy báo đang bơm truyền, |  |  |
|  | + Mức độ bảo vệ, Tốc độ truyền (ml/ giờ) |  |  |
|  | + Đơn vị tỉ lệ liều truyền, |  |  |
|  | + Áp lực truyền và mức áp lực tắt nghẽn đã cài đặt (chạm trực tiếp để thay đổi) |  |  |
|  | - Điện áp làm việc: 100÷240VAC; 12.4÷15.5VDC, Công suất tối đa 1A |  |  |
|  | - Pin Ni-MH, dung lượng 2000 mA/h: Thời gian làm việc 30 giờ với tốc độ tiêm 5ml/ giờ |  |  |
|  | - Thời gian sạc đầy: ≤ 5 giờ |  |  |
|  | - Thiết kế an toàn : CF Type, defibrillation resistance Class II, IP22 |  |  |
|  | - Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn: EN 60601–1, EN 60601–1–2, EN 60601–1 8, EN 60601 2 24, EN 1789, MDD93/42/EEC–Iib |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

15. Monitoring ( Máy theo dõi bệnh nhân) 3 thông số Monitor 3 thông số

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitoring ( Máy theo dõi bệnh nhân) 3 thông số | Máy | 11 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | YÊU CẦU CHUNG: |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. Có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS hoặc giấy chứng nhận lưu hành theo Điều 29 NĐ98. |  |  |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế: ISO 13485, FDA |  |  |
|  | - Nhiệt độ: |  |  |
|  | + Làm việc: 0 độ C ~ +40 độ C (32 độ F ~104 độ F) |  |  |
|  | + Với đầu dò nhiệt độ: +10 độ C ~ +40 độ C (50 độ F~104 độ F) |  |  |
|  | + Vận chuyển và bảo quản: -20 độ C ~ +55 độ C (-4 độ F ~131 độ F) |  |  |
|  | - Độ ẩm: |  |  |
|  | + Làm việc: 15% RH ~ 95% RH (không ngưng tụ) |  |  |
|  | + Vận chuyển và bảo quản:15% RH ~ 95% RH (không ngưng tụ) |  |  |
|  | - Áp suất: |  |  |
|  | + Làm việc: 86 kPa ~ 106 kPa |  |  |
|  | + Vận chuyển và bảo quản: 70 kPa ~ 106 kPa |  |  |
|  | - Điện áp làm việc: 100 V–240 V/ 50 Hz/60 Hz |  |  |
|  | - Công xuất Pmax: 70 VA |  |  |
|  | - Cầu chì: T2.0 AH250 VP |  |  |
|  | Pin dự phòng: |  |  |
|  | - Pin Li-ion |  |  |
|  | - Thời gian làm việc với Pin mới sạc đầy, tại nhiệt độ (25±2) độ C, làm việc liên tục khi theo dõi SpO2, NIBP ở chế độ tự động 15 phút đo/ lần, chế độ tự động in 10 phút/ lần: 8 giờ |  |  |
|  | Phân loại TTBYT : C |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | 1. Máy chính: 01 cái |  |  |
|  | 2. Đầu dò SpO2 dạng kẹp: 01 Cái |  |  |
|  | 3. Túi đo huyết áp + Ống nối dài: 01 Bộ |  |  |
|  | 4. Đầu dò nhiệt độ: 01 Bộ |  |  |
|  | 5. Pin dự phòng tích hợp: 01 Bộ |  |  |
|  | 6. Dây nguồn AC: 01 Cái |  |  |
|  | 7. HDSD Anh/Việt: 01 Bộ |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT: |  |  |
|  | NIBP |  |  |
|  | - Chế độ đo: Bằng tay, Tự động, Liên tục |  |  |
|  | - Khoảng thời gian đo chế độ tự động (phút): 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 10/ 15/ 30/ 60/ 90/ 120/ 240/ 480 |  |  |
|  | - Thời gian đo ở chế độ liên tục: 5 phút, Khoảng 5 giây |  |  |
|  | - Thông số đo: Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, áp suất trung bình, nhịp tim |  |  |
|  | - Dải đo: |  |  |
|  | Người lớn: |  |  |
|  | + Huyết áp tâm thu:40 mmHg ~270 mmHg |  |  |
|  | + Huyết áp tâm trương:10 mmHg ~ 215 mmHg |  |  |
|  | + Huyết áp trung bình:20 mmHg ~235 mmHg |  |  |
|  | Trẻ e |  |  |
|  | + Huyết áp tâm thu: 40 mmHg ~230 mmH |  |  |
|  | + Huyết áp tâm trương: 10 mmHg ~180 mmHg |  |  |
|  | + Huyết áp trung bình: 20 mmHg ~195 mmHg |  |  |
|  | Sơ sinh: |  |  |
|  | + Huyết áp tâm thu: 40 mmHg ~ 135 mmHg |  |  |
|  | + Huyết áp tâm trương: 10 mmHg ~100 mmHg |  |  |
|  | + Huyết áp trung bình: 20 mmHg ~110 mmHg |  |  |
|  | - Báo động: Huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương, huyết áp trung bình, nhịp tim |  |  |
|  | - Dải áp suất tại bao đo: 0 mmHg ~300 mmHg |  |  |
|  | - Độ phân giải: 1 mmHg |  |  |
|  | - Báo lỗi trung bình tối đa: ± 5 mmHg |  |  |
|  | - Độ lệch chuẩn tối đa: 8 mmHg |  |  |
|  | - Thời gian đo tối đa ở chế độ đo đơn: Người lớn/ trẻ em 120 giây, Sơ sinh 90 giây |  |  |
|  | - Thời gian đo: 20 giây ~ 35 giây (phụ thuộc vào nhịp tim/ cử động) |  |  |
|  | - Bảo vệ quá áp lực: |  |  |
|  | + Người lớn: (297±3) mmHg |  |  |
|  | + Trẻ em: (245±3) mmHg |  |  |
|  | + Sơ sinh: (147±3) mmHg |  |  |
|  | Nhịp mạch: |  |  |
|  | Dải đo: 40 bpm ~240 bpm |  |  |
|  | Độ chính xác: ±3 bpm hoặc 3.5% |  |  |
|  | SpO2 |  |  |
|  | - Dải đo: 0% ~100% |  |  |
|  | - Điều chỉnh dải giới hạn báo động: 0% ~100% |  |  |
|  | - Độ phân giải: 1% |  |  |
|  | - Khoảng thời gian cập nhật giá trị đo: 1 giây |  |  |
|  | - Độ chính xác: |  |  |
|  | + Người lớn /Trẻ em ± 2% (70%~100% SpO2), (0~69% SpO2) không xác định |  |  |
|  | + Sơ sinh ±3% (70%~100% SpO2), (0~69% SpO2) không xác định |  |  |
|  | Nhịp mạch: |  |  |
|  | - Dải đo: 25 bpm~ 300 bpm |  |  |
|  | - Điều chỉnh dải giới hạn báo động: 30 bpm~ 300 bpm |  |  |
|  | - Độ phân giải: 1 bpm |  |  |
|  | - Độ chính xác: ±2 bpm |  |  |
|  | PI – Cường độ nhịp tim |  |  |
|  | - Dải đo: 0-10. |  |  |
|  | - Độ phân giải: 1 |  |  |
|  | Nhiệt độ |  |  |
|  | - Dải đo: Chế độ theo dõi: 25 độ C ~ 45 độ C, Chế độ dự báo: 35.5 độ C ~ 42 độ C |  |  |
|  | - Nhiệt độ làm việc: 10 độ C ~40 độ C |  |  |
|  | - Kiểu cảm biến: Đo ở miệng / Nách / Hậu môn |  |  |
|  | - Điều chỉnh dải giới hạn báo động: 35.5 độ C ~ 42 độ C |  |  |
|  | - Độ phân giải: 0.1 độ C |  |  |
|  | - Độ chính xác: Chế độ theo dõi ±0.1 độ C (25 độ C~ 45 độ C) |  |  |
|  | - Thời gian đáp ứng: < 60 giây |  |  |
|  | - Thời gian cập nhật thông số: 1 giây ~ 2 giây |  |  |
|  | - Thời gian làm ấm: <10 giây |  |  |
|  | - Thời gian dự báo: <30 giây |  |  |
|  | - Thời gian hiệu chuẩn: ≤5 phút (Tự kiểm tra Seft-test) |  |  |
|  | - Chế độ đo: Chế độ trực tiếp/ Chế độ điều chỉnh |  |  |
|  | - Thời gian đáp ứng tức thời: ≤30 giây |  |  |
|  | - Ảnh hưởng lâm sàng: (-0.2 to -0.4 ) độ C |  |  |
|  | - Giới hạn cho phép: 0.49 độ C |  |  |
|  | - Độ ổn định: 0.14 độ C |  |  |
|  | In dữ liệu (Tùy chọn) |  |  |
|  | - Chiều rộng đầu in nhiệt: 48 mm |  |  |
|  | - Tốc độ in giấy: 12.5 mm/s, 25 mm/s |  |  |
|  | - Chế độ in: In danh sách thông số, In đồ thị Trend dữ liệu, Danh sách báo động, In dạng sóng thời gian thực 8 giây, In tất cả dữ liệu bệnh nhân, In báo động thời gian thực |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
|  | - Thiết kế di động nhỏ gọn |  |  |
|  | - Giao diện thân thiện với người sử dụng |  |  |
|  | - Tuỳ chọn cấu hình để đáp ứng các nhu cầu lâm sàng khác nhau |  |  |
|  | - Chế độ theo dõi huyết áp Tự động/ Thủ công/ Liên tục/ Trung bình |  |  |
|  | - Pin sạc Lithium tích hợp trong máy, thời gian làm việc liên tục 8 giờ |  |  |
|  | - Cảm biến: |  |  |
|  | + Ánh sáng đỏ: 660 ±3 nm |  |  |
|  | + Ánh sáng hồng ngoại: (905 ±10) nm |  |  |
|  | + Công suất đèn LED: <15 mW |  |  |
|  | - Phím cơ trên máy |  |  |
|  | - Màn hình: Màu TFT 5.6-inch |  |  |
|  | - Độ phân giải: 640×480 |  |  |
|  | - Hiển thị giá trị đo thời gian thực và Trend dữ liệu |  |  |
|  | - Kích thước: (174±2) mm (W)× (235±2) mm (H)×(189±2) mm(D) |  |  |
|  | - Trọng lượng: 3.5 kg (không bao gồm Pin) |  |  |
|  | - Lưu trữ dữ liệu: |  |  |
|  | + Thời gian Trend dữ liệu: 72 giờ, với chế độ trend 1 phút |  |  |
|  | + Trend kết quả NIBP: 30, 000 kết quả |  |  |
|  | - Xem lại danh sách báo động: 800 kết quả |  |  |
|  | - Trong điều kiện làm việc bình thường, đèn báo động không sáng. Khi có báo động, đèn báo động sẽ sáng hoặc nhấp nháy, màu sắc của ánh sáng đại diện cho mức báo động khác nhau. |  |  |
|  | - Hiển thị thông tin: |  |  |
|  | + LED báo nguồn màu xanh dương |  |  |
|  | + LED báo nguồn đang ON màu xanh dương |  |  |
|  | + LED báo động màu Đỏ/ Vàng nhấp nháy |  |  |
|  | + LED báo sạc màu Vàng |  |  |
|  | + LED báo động im lặng Đèn nền |  |  |
|  | + LED báo trạng thái làm việc NIBP Đèn nền |  |  |
|  | + Chỉ thị 3 chế độ báo động |  |  |
|  | - Hỗ trợ cổng USB |  |  |
|  | - Hỗ trợ quét mã vạch |  |  |
|  | - Kết nối MFM-CMS với hệ thống Monitor trung tâm Tương thích với phần mềm quản lý dữ liệu PC của PatientCare Viewer |  |  |
|  | - Hỗ trợ kết nối mạng Lan/ Wifi, hỗ trợ chuẩn HL7 qua các tệp XML hoặc MFM-CMS |  |  |
|  | - Gọi y tá |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

16. Bóng bóp giúp thở (Bóng mask (Ambu) PVC người lớn, trẻ em, sơ sinh)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bóng mask người lớn, trẻ em, sơ sinh | Cái | 30 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Bóng mask người lớn, trẻ em, sơ sinh |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: |  |  |
|  | Bóp bóng bằng nhựa PVC cỡ trẻ nhỏ/trẻ sơ sinh, Mặt nạ số # 3 hoặc 1, Túi trộn khí oxy, Dây dẫn oxy, Banh miệng cỡ số 60-70-80mm hoặc 40-50-600mm và hộp đựng bằng giấy. |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Bóng mask người lớn, trẻ em, sơ sinh |  |  |
|  | Bóp bóng bằng nhựa PVC cỡ trẻ em/trẻ sơ sinh |  |  |
|  | Loại dùng nhiều lần, hấp tiệt trùng được. |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

17. Dây thở NCPAP dùng nhiều lần

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dây thở NCPAP dùng nhiều lần | Cái | 12 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Dây thở NCPAP dùng nhiều lần |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: |  |  |
|  | Loại dùng nhiều lần, hấp tiệt trùng được. |  |  |
|  | Bộ dây thở silicon dùng nhiều lần các cỡ, 2 nhánh, có bẫy nước. |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Dây thở NCPAP dùng nhiều lần |  |  |
|  | Bộ dây thở silicon dùng nhiều lần các cỡ, 2 nhánh, có bẫy nước. |  |  |
|  | Sử dụng nhiều lần.Khử trùng được |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

18. Bộ dây thở bằng Silicon sử dụng nhiều lần cho máy Bennett 840 cho trẻ sơ sinh/ trẻ em

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ dây thở bằng Silicon sử dụng nhiều lần cho máy Bennett 840 cho trẻ sơ sinh/ trẻ em | Bộ | 11 |
| I. |  |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2022 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Bộ dây thở bằng Silicon sử dụng nhiều lần cho máy Bennett 840 cho trẻ sơ sinh/ trẻ em |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: |  |  |
|  | Loại dùng nhiều lần, hấp tiệt trùng được. |  |  |
|  | Bộ dây thở bằng Silicon dùng nhiều lần được cung cấp cho các yêu cầu đặc biệt, thiết kế với ống thở ít biến dạng dùng cho bệnh nhân sử dụng máy thở trong đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) . |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Bộ dây thở bằng Silicon sử dụng nhiều lần cho máy Bennett 840 cho trẻ sơ sinh/ trẻ em |  |  |
|  | Bộ dây thở bằng Silicon dùng nhiều lần được cung cấp cho các yêu cầu đặc biệt, thiết kế với ống thở ít biến dạng dùng cho bệnh nhân sử dụng máy thở trong đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU) . |  |  |
|  | Sử dụng nhiều lần.Khử trùng được |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

19. Bộ lọc khí thở ra sử dụng nhiều lần cho máy Bennett 840 cho trẻ sơ sinh/ trẻ em

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ lọc khí thở ra sử dụng nhiều lần cho máy Bennett 840 cho trẻ sơ sinh/ trẻ em | Bộ | 10 |
| I. |  |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Bộ lọc khí thở ra sử dụng nhiều lần cho máy Bennett 840 cho trẻ sơ sinh/ trẻ em |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: |  |  |
|  | Loại dùng nhiều lần, |  |  |
|  | Bộ lọc khí thở ra sử dụng nhiều lần |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Bộ lọc khí thở ra sử dụng nhiều lần cho máy Bennett 840 cho trẻ sơ sinh/ trẻ em |  |  |
|  | Bộ lọc khí thở ra sử dụng nhiều lần cho máy Bennett 840 cho trẻ sơ sinh/ trẻ em |  |  |
|  | Sử dụng nhiều lần |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

20. Bộ lọc khí đầu vào sử dụng nhiều lần cho máy BP 980 cho trẻ sơ sinh/ trẻ em

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Bộ lọc khí đầu vào sử dụng nhiều lần cho máy BP 980 cho trẻ sơ sinh/ trẻ em | Bộ | 20 |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Bộ lọc khí đầu vào sử dụng nhiều lần cho máy BP 980 cho trẻ sơ sinh/ trẻ em |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: |  |  |
|  | Loại dùng nhiều lần, |  |  |
|  | Dùng lọc khuẩn đầu vào máy thở |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Bộ lọc khí đầu vào sử dụng nhiều lần cho máy BP 980 cho trẻ sơ sinh/ trẻ em |  |  |
|  | Dùng lọc khuẩn đầu vào máy thở |  |  |
|  | Sử dụng nhiều lần.Khử trùng được |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

22. KỀM SINH THIẾT CỔ TỬ CUNG TISCHLER

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KỀM SINH THIẾT CỔ TỬ CUNG TISCHLER | Cái | 4 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
| - | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
| - | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
| - | Môi trường hoạt động: |  |  |
| + | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
| + | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | KỀM SINH THIẾT CỔ TỬ CUNG TISCHLER |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 121˚C |  |  |
|  | Chiều dài 28 cm |  |  |
|  | Hấp khử trùng được ( Autoclavable ) |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Làm bằng thép không gỉ, có thể hấp sấy ở nhiệt độ 121˚C |  |  |
|  | Chiều dài 28 cm |  |  |
|  | Hấp khử trùng được ( Autoclavable ) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

26. ỐNG SOI QUANG HỌC HOPKINS II 0 độ (DỤNG CỤ NỘI SOI)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ỐNG SOI QUANG HỌC HOPKINS II 0 độ | Cái | 1 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
| - | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
| - | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
| - | Môi trường hoạt động: |  |  |
| + | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
| + | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | ỐNG SOI QUANG HỌC HOPKINS II |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: 26003AA |  |  |
|  | - Góc soi thẳng 00, thị trường mở rộng |  |  |
|  | - Đường kính 10 mm |  |  |
|  | - Chiều dài 31 cm |  |  |
|  | - Hấp khử trùng được ( Autoclavable ) |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | - Góc soi thẳng 0 độ, đường kính 10 mm, dài 31 cm |  |  |
|  | - Thị trường mở rộng (Enlarged view) |  |  |
|  | - Hấp tiệt trùng được (Autoclavable) |  |  |
|  | - Dây quang học truyền ánh sáng được gắn bên trong ống soi (Fiber optic lihght transmission incorporated) |  |  |
|  | Bên trong ống soi gồm các thỏi lăng kính (Rod lens) xếp nối đuôi có khoản không gian giữa các lăng kính, cùng nằm trên một trục thẳng. độ sáng hình ảnh tăng lên 2.5 lần, độ sáng hình ảnh đồng đều từ trung tâm đến ngoại vị, giảm tối đa nguy cơ bỏng mô, tăng độ phân giải chi tiết hình ảnh. |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

27. KẸP PHẪU TÍCH LƯỠNG CỰC MANHES (DỤNG CỤ NỘI SOI)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KẸP PHẪU TÍCH LƯỠNG CỰC MANHES | Cái | 4 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | KẸP PHẪU TÍCH LƯỠNG CỰC MANHES |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: 26276HD |  |  |
|  | Cỡ 5 mm, dài 33 cm, đầu đốt 3 mm, gồm có : |  |  |
|  | - Tay cầm ( 26296HM ) |  |  |
|  | - Ống vỏ ngoài ( 26276A + 26276B ) |  |  |
|  | - Ruột kẹp lưỡng cực ( 26176 HW ) |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Cỡ 5 mm, dài 33 cm, đầu đốt 3 mm, gồm có : |  |  |
|  | - Tay cầm ( 26296HM ) |  |  |
|  | - Ống vỏ ngoài ( 26276A + 26276B ) |  |  |
|  | - Ruột kẹp lưỡng cực ( 26176 HW ) |  |  |
|  | - Hấp khử trùng được ( Autoclavable ) |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

28. RUỘT KẸP PHẪU TÍCH (DỤNG CỤ NỘI SOI)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RUỘT KẸP PHẪU TÍCH | Cái | 4 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | RUỘT KẸP PHẪU TÍCH |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: 33310ON |  |  |
|  | Hàm mở 01 bên, hàm dài 26 mm, với rãnh ngang không san chấn, có cửa sổ, cỡ 5 mm, dài 36 cm |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Ruột kẹp gắp loại CLICKLINE, hàm mịn đặc biệt không sang thương, có khía, có cửa sổ, hàm tác động đơn, cỡ 5mm, dài 36 cm |  |  |
|  | Hấp khử trùng được ( Autoclavable ) |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

29. Tay cầm nhựa có khóa (Cán Kelly) CÁN KELLY ( DỤNG CỤ NỘI SOI)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cán Kelly |  | 4 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Cán Kelly |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: 33122 |  |  |
|  | Tay cầm nhựa có khoá, với đầu nối với dây đốt điện đơn cực |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Tay cầm nhựa có khoá, với đầu nối với dây đốt điện đơn cực |  |  |
|  | Khử trùng được |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

30. VỎ KELLY (DỤNG CỤ NỘI SOI)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vỏ Kelly |  | 4 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Vỏ Kelly |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: 33300 |  |  |
|  | Ống vỏ ngoài cách điện, cỡ 5 mm, dài 36 cm, với đầu nối khóa LUER tưới rửa cho vệ sinh |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Vỏ Kelly |  |  |
|  | Tay cầm nhựa có khoá, với đầu nối với dây đốt điện đơn cực |  |  |
|  | Khử trùng được |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

31. Ruột kẹp KELLY loại CLICK'line, dài, dùng gắp và bóc tách, hàm hoạt động đôi (Ruột Kelly)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ruột Kelly | cái | 2 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Ruột Kelly |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: 33310ML |  |  |
|  | Ruột kẹp phẫu tích KELLY, hàm dài 22 mm, mở 02 bên, cỡ 5 mm, dài 36 cm |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Ruột Kelly |  |  |
|  | Ruột kẹp KELLY loại CLICK'line, dài, dùng gắp và bóc tách, hàm hoạt động đôi, cỡ 5 mm, dài 36 cm |  |  |
|  | Khử trùng được |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

32. Ruột kẹp gắp loại CLICK'line, hàm đa răng (Alix) (DỤNG CỤ NỘI SOI)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alix | Cái | 4 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Alix |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: 33310ME |  |  |
|  | Ruột kẹp phẫu tích răng chuột MANHES, hàm mở 01 bên, bề rộng hàm 4.8mm, cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Alix |  |  |
|  | Ruột kẹp phẫu tích răng chuột MANHES, hàm mở 01 bên, bề rộng hàm 4.8mm, cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm |  |  |
|  | Khử trùng được |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

33. KÉO CONG (DỤNG CỤ NỘI SOI)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kéo cong | cái | 6 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Kéo cong |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: 34310MA |  |  |
|  | Ruột kéo cắt mô loại CLICK'line, hàm cong, có khía, hàm tác động đôi, cỡ 5 mm, dài 36 cm |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Kéo cong |  |  |
|  | Ruột kéo cắt mô loại CLICK'line, hàm cong, có khía, hàm tác động đôi, cỡ 5 mm, dài 36 cm |  |  |
|  | Khử trùng được |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

34. VAN GIẢM KHẨU KÍNH 11/5MM (DỤNG CỤ NỘI SOI)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VAN GIẢM KHẨU KÍNH 11/5MM | cái | 4 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | VAN GIẢM KHẨU KÍNH 11/5MM |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: 30141DB |  |  |
|  | Dụng cụ giảm 11/5 mm |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | VAN GIẢM KHẨU KÍNH 11/5MM |  |  |
|  | Dụng cụ giảm 11/5 mm |  |  |
|  | Khử trùng được |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

35. Đầu nối ống khóa LUER

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đầu nối ống khóa LUER | cái | 4 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Đầu nối ống khóa LUER |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Đầu nối LUER ống bơm khí CO2 đường kính ống 9 mm |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Đầu nối ống khóa LUER |  |  |
|  | Đầu nối LUER ống bơm khí CO2 dùng nối với Trocar, đường kính 9 mm |  |  |
|  | Khử trùng được |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

36. TROCAR TRƠN (DỤNG CỤ NỘI SOI)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TROCAR TRƠN | Cái | 4 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | TROCAR TRƠN |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: 30103MP |  |  |
|  | Trocar kim loại trơn, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, gồm có : Nòng trong đầu nhọn hình tháp: 30103P. Vỏ ngoài : 30103H2. Van đa năng: 30103M1 |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | TROCAR TRƠN |  |  |
|  | Cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, gồm có: |  |  |
|  | - Vỏ ngoài (30103H2) |  |  |
|  | - Van đa năng (30103M1) |  |  |
|  | - Nòng trong với đầu nhọn hình tháp (30103P) |  |  |
|  | Khử trùng được |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

37. TROCAR TRƠN (DỤNG CỤ NỘI SOI)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TROCAR TRƠN | Cái | 4 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | TROCAR 5 trơn |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: 30160MP |  |  |
|  | Cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | TROCAR 5 trơn |  |  |
|  | Cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, gồm có: |  |  |
|  | Vỏ ngoài (30160H2) |  |  |
|  | Van đa năng (30160M1) |  |  |
|  | Nòng trong với đầu nhọn hình tháp (30160P) |  |  |
|  | Khử trùng được |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

38. TROCAR 6 kim loại vòng xoắn (DỤNG CỤ NỘI SOI)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TROCAR 6 kim loại vòng xoắn | Cái | 4 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | TROCAR 6 kim loại vòng xoắn |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số:30120TQX |  |  |
|  | Trocar kim loại có vòng xoắn bên ngoài, cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, gồm có: Nòng trong đầu nhọn hình tháp 30120Q. Vỏ ngoài xoắn có khoá LUER để bơm hơi ổ bụng 30120TX1. Van silicone 30120L1 |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | TROCAR 6 kim loại vòng xoắn |  |  |
|  | Cỡ 6 mm, chiều dài làm việc 6 cm, gồm có: |  |  |
|  | Vỏ ngoài vòng xoắn và van silicone (30120G) |  |  |
|  | Nòng trong với đầu nhọn hình tháp (30120K) |  |  |
|  | Khử trùng được |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

39. ĐẦU NỐI KHÓA LUER (DỤNG CỤ NỘI SOI)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ĐẦU NỐI KHÓA LUER | Cái | 4 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | ĐẦU NỐI KHÓA LUER |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: 20300184 |  |  |
|  | Đường kính ống 10 mm ( cho dây bơm khí CO2 ) |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | ĐẦU NỐI KHÓA LUER |  |  |
|  | Đường kính ống 10 mm ( cho dây bơm khí CO2 ) |  |  |
|  | Khử trùng được |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

40. ỐNG BƠM HÚT DỊCH  (DỤNG CỤ NỘI SOI)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ỐNG BƠM HÚT DỊCH | Cái | 4 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | ỐNG BƠM HÚT DỊCH |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: 26173BN |  |  |
|  | Ống bơm hút dịch, có khóa nước 02 chiều, có nhiều lổ bên đầu xa, cỡ 5mm, dài 36cm |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | ỐNG BƠM HÚT DỊCH |  |  |
|  | Ống bơm hút dịch, có khóa nước 02 chiều, có nhiều lổ bên đầu xa, cỡ 5mm, dài 36cm |  |  |
|  | Khử trùng được |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

41. Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh ống nội soi

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh ống soi | Cái | 4 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh ống soi |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: 39301BS |  |  |
|  | Nắp đậy đục lổ, kích thước : 446 x 90 x 45 mm |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh ống soi |  |  |
|  | Hộp đựng ống soi bằng Plastic, phù hợp với H2O2(Sterrad®), dùng trong tiệt trùng và bảo quản, được đục lỗ, có nắp đậy, kích thước ngoài (w x d x h): 446 x 90 x 45 mm, sử dụng cho 2 ống soi cứng có chiều dài làm việc tối đa 32 cm |  |  |
|  | Khử trùng được |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

42. HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ NỘI SOI

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ | Cái | 4 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: 39351J |  |  |
|  | Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh dụng cụ, nắp đậy đục lổ, 02 tầng, kích thước : 530 x 250 x 145 mm |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | HỘP ĐỰNG DỤNG CỤ |  |  |
|  | Hộp nhựa dùng để tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, có đục lỗ, nắp đậy trong suốt, có miếng đệm bằng silicon, 2 tầng, sử dụng cho 16 forceps và 8 dụng cụ, kích thước (w x d x h): 520 mm x 250 mm x 145 mm |  |  |
|  | Khử trùng được |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

| 43. Máy cưa xương ( Bộ cắt xương ức) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
|  | Máy cưa xương | Bộ | 1 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. Có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS hoặc giấy chứng nhận lưu hành theo Điều 29 NĐ98. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Máy cưa xương |  |  |
|  | Mã sản phẩm : |  |  |
|  | Hãng sản xuất: |  |  |
|  | Xuất xứ : |  |  |
|  | Cấu hình cung cấp: |  |  |
|  | Máy chính |  |  |
|  | Phụ kiện kèm theo máy gồm: |  |  |
|  | + 02 pin |  |  |
|  | + 01 sạc pin |  |  |
|  | + 01 ống dẫn pin |  |  |
|  | + 03 Lưỡi cưa |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | -Công suất đầu ra: ≥90w |  |  |
|  | -Wobble (OSC / phút): 0-15000 -Điện áp (V): 14.4 |  |  |
|  | -nhiệt độ khử trùng: 135°C |  |  |
|  | -Tiếng ồn (db): ≤70 |  |  |
|  | Máy cưa xương này chuyên dùng trong phẫu thuật cưa xương ức. |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

| 44. BỘ DỤNG CỤ CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT NỘI SOI BUỒNG TỬ CUNG (BỘ DỤNG CỤ NỘI SOI BUỒNG TỬ CUNG) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
|  | BỘ DỤNG CỤ CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT NỘI SOI BUỒNG TỬ CUNG | Bộ | 1 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
|  | Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | BỘ DỤNG CỤ CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT NỘI SOI BUỒNG TỬ CUNG |  |  |
|  | 1.Máy bơm và hút dịch tự động dùng trong nội soi sản phụ khoacó cổng SCB |  |  |
|  | 2. Ống soi quang học HOPKINS II, góc soi 30, đường kính 4 mm, chiều dài 30 cm, hấp khử trùng được ( autoclavable ) |  |  |
|  | 3.Vỏ ngoài thăm khám buồng tử cung (26163V), đường kính 5.1 mm, với 01 khóa LUER |  |  |
|  | 4.Dây cáp quang học, đường kính 3.5 mm, dài 230 cm, với đầu nối thẳng (Fiber optic Light Cable). |  |  |
|  | 5.Tay cắt nội soi ( Working Element ), loại tay cắt ngược |  |  |
|  | 6. Ống vỏ ngoài phẫu thuật, cỡ 26 Fr, |  |  |
|  | 7.Nòng trong đầu tù ( dùng với ống vỏ ngoài cỡ 26Fr ) |  |  |
|  | 8.Điện cực cắt đốt, cỡ 24/26 Fr, dạng vòng cắt ( Cutting loop ), với đầu cắm 01 chân |  |  |
|  | 9.Điện cực đốt cầm máu, cỡ 24/26 Fr, đầu hình banh, đường kính 5 mm, với đầu cắm 01 chân |  |  |
|  | 10.Điện cực đốt, đầu nhọn, cỡ 24/26 Fr ( Coagulating electrode, pointed ), với đầu cắm 01 chân |  |  |
|  | 11.Dây đốt điện cao tần đơn cực |  |  |
|  | 12.Ống bảo vệ điện cực cắt đốt |  |  |
|  | 13.Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh dụng cụ, nắp đậy đục lổ, kích thước : 446 x 90 x 45 mm |  |  |
|  | 14.Hộp bảo quản dụng cụ, |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | 1. a/ Máy bơm và hút dịch tự động dùng trong nội soi sản phụ khoa có cổng SCB, gồm có: |  |  |
|  | - Máy chính: |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | - Dây điện nguồn |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | b/ Bộ dây bơm hút dịch dùng trong nội soi buồng tử cung, dùng được nhiều lần |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | c/ Bộ ống hút dịch bằng silicone |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | d/ Bình chứa dịch hút, 05 lít/bình |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | e/ Nắp đậy bình |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | f/ Giá đỡ bình |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | g/ Bàn đạp (Footswitch) |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | 2. Ống soi quang học HOPKINS II, góc soi 30, đường kính 4 mm, chiều dài 30 cm, hấp khử trùng được ( autoclavable ) |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | 3.Vỏ ngoài thăm khám buồng tử cung (26163V), đường kính 5.1 mm, với 01 khóa LUER |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | 4.Dây cáp quang học, đường kính 3.5 mm, dài 230 cm, với đầu nối thẳng (Fiber optic Light Cable). |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | 5.Tay cắt nội soi ( Working Element ), loại tay cắt ngược |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | 6. Ống vỏ ngoài phẫu thuật, cỡ 26 Fr, gồm 02 phần: |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | Bao gồm: |  |  |
|  | -Vỏ bên ngoài với khóa LUER |  |  |
|  | -Vỏ bên trong với đầu cách điện ceramic |  |  |
|  | 7.Nòng trong đầu tù ( dùng với ống vỏ ngoài cỡ 26Fr ) |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | 8.Điện cực cắt đốt, cỡ 24/26 Fr, dạng vòng cắt ( Cutting loop ), với đầu cắm 01 chân |  |  |
|  | Số lượng: 06 |  |  |
|  | 9.Điện cực đốt cầm máu, cỡ 24/26 Fr, đầu hình banh, đường kính 5 mm, với đầu cắm 01 chân |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | 10.Điện cực đốt, đầu nhọn, cỡ 24/26 Fr ( Coagulating electrode, pointed ), với đầu cắm 01 chân |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | 11.Dây đốt điện cao tần đơn cực |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | 12.Ống bảo vệ điện cực cắt đốt |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | 13.Hộp nhựa cho bảo quản và vệ sinh dụng cụ, nắp đậy đục lổ, kích thước : 446 x 90 x 45 mm |  |  |
|  | Số lượng: 01 |  |  |
|  | 14.Hộp bảo quản dụng cụ, gồm: |  |  |
|  | -Khay lưới, ngăn xếp chồng lên nhau. Số lượng: 01 |  |  |
|  | -Nắp đậy. Số lượng: 01 |  |  |
|  | -Tấm đệm silicone bên trong. Số lượng: 01 |  |  |
|  | -Ghim cố định, 12 cái / bao. Số lượng: 02 |  |  |
|  | - Dây buộc silicone, 12 cái / bao. Số lượng: 02 |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

| 59. HỆ THỐNG HẠ THÂN NHIỆT CHỦ ĐỘNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
|  | HỆ THỐNG HẠ THÂN NHIỆT CHỦ ĐỘNG | Hệ thống | 1 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. Có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS hoặc giấy chứng nhận lưu hành theo Điều 29 NĐ98. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Nguồn điện: 230VAC 2,5A-3 A |  |  |
|  | Môi trường: |  |  |
|  | + Nhiệt độ: 5 độ C – 10 độ C |  |  |
|  | + Độ ẩm: 10% - 93% |  |  |
|  | Phân loại TTBYT: B |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | CẤU HÌNH CUNG CẤP: |  |  |
|  | HỆ THỐNG HẠ THÂN NHIỆT CHỦ ĐỘNG |  |  |
|  | Model: Criticool |  |  |
|  | Hãng sản xuất: Belmont Medical Technologies |  |  |
|  | Xuất xứ: Mỹ |  |  |
|  | CẤU HÌNH CUNG CẤP |  |  |
|  | 1.Máy hạ thân nhiệt kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 máy |  |  |
|  | 2.Thiết bị lưu trữ dữ liệu: 01 Cái |  |  |
|  | 3.Phụ kiện chính: |  |  |
|  | - Cảm biến nhiệt độ bề mặt da: 01 cái |  |  |
|  | - Cảm biến trung tâm (trực tràng): 01 cái |  |  |
|  | - Bộ ống dẫn nước: 01 bộ |  |  |
|  | - Áo làm lạnh trẻ sơ sinh thermowrap: 02 cái |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | 1. Máy hạ thân nhiệt |  |  |
|  | Chế độ hoạt động: |  |  |
|  | - Hạ thân nhiệt (làm lạnh): có thể cài đặt riêng cho trẻ em và người lớn |  |  |
|  | - Điều khiển làm ấm tự động |  |  |
|  | - Nhiệt độ bình thường |  |  |
|  | - Chế độ chờ |  |  |
|  | - Chế độ làm cạn nước |  |  |
|  | Màn hình LCD: |  |  |
|  | - Kích cỡ: 5,7” |  |  |
|  | - Độ phân giải: 320 x 240 pixel |  |  |
|  | - Màng hình cảm ứng điện dung đa điểm |  |  |
|  | Thông tin hiển thị: |  |  |
|  | - Chế độ hoạt động |  |  |
|  | - Nhiệt độ bệnh nhân cài đặt : khoảng từ 32°C – 38°C |  |  |
|  | - Nhiệt độ trung tâm |  |  |
|  | - Nhiệt độ bề mặt |  |  |
|  | - Trạng thái hệ thống và báo động |  |  |
|  | - Màng hình chế độ kỹ thuật |  |  |
|  | - Đồ thị các thông số |  |  |
|  | - Thể tích bình chứa nước: 6 lít |  |  |
|  | - Nhiệt độ nước:+ Nhệt độ dòng nước cài đặt: khoảng từ 13°C đến 40.8° C |  |  |
|  | + Độ chính xác nhiệt độ nước ± 0.3°C |  |  |
|  | - Hệ thống Bơm: |  |  |
|  | + Bơm nước tuần hoàn |  |  |
|  | + Tốc độ bơm tối đa: 1.2 lít/phút |  |  |
|  | + Phin lọc nước: 263 µm |  |  |
|  | - Các kênh nhiệt độ bệnh nhân: |  |  |
|  | + Sử dụng đo 2 kênh: Bề mặt, Trung tâ |  |  |
|  | + Dải nhiệt độ đo: Khoảng từ 15°C đến 44°C |  |  |
|  | + Độ chính xác: ± 0.3°C |  |  |
|  | - Cảm biến nhiệt độ: Nước vào, nước ra, nhiệt độ tĩnh |  |  |
|  | - Biện pháp an toàn |  |  |
|  | + Bảo vệ và cảnh báo quá áp |  |  |
|  | + Cảnh báo và báo động nhiệt độ bệnh nhân quá cao 38.5oC |  |  |
|  | + Cảnh báo và báo động nhiệt độ bệnh nhân quá thấp 31oC |  |  |
|  | - Xe đẩy: Di chuyển với 4 bánh xe và 2 khóa |  |  |
|  | 2. Thiết bị lưu trữ dữ liệu |  |  |
|  | - Kết nối: trực tiếp với máy hạ thân nhiệt |  |  |
|  | - Tốc độ lấy mấu: khoảng 1phút/lần |  |  |
|  | - Dung lượng bộ nhớ: 17 ngày |  |  |
|  | - Dữ liệu thu thập: |  |  |
|  | + Nhiệt độ: cài đặt, trung tâm, bề mặt |  |  |
|  | + Bật/Tắt tuần hoàn nước |  |  |
|  | + Nước làm lạnh/nóng |  |  |
|  | - Có phần mềm đọc dữ liệu trên máy tính |  |  |
|  | 3.Áo làm lạnh |  |  |
|  | - Kích thước: từ trẻ sơ sinh đến người lớn |  |  |
|  | - Bao phủ 85% bề mặt cơ thể bệnh nhân |  |  |
|  | - An toàn với tia XQuang, CT, MRI |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

60. TROCAR 11 vòng xoắn (DỤNG CỤ NỘI SOI)

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TROCAR 11 vòng xoắn | Cái | 4 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | TROCAR 11 vòng xoắn |  |  |
|  | Hãng: |  |  |
|  | Mã số: 30123TPS |  |  |
|  | Trocar kim loại có vòng xoắn bên ngoài, cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, gồm có :Nòng trong đầu nhọn hình tháp: 30123P. Vỏ ngoài xoắn có van khóa để bơm hơi ổ bụng: 30123TS1. Van silicone tự đóng: 30123L1 |  |  |
| III | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  | TROCAR 11 vòng xoắn |  |  |
|  | Cỡ 11 mm, chiều dài làm việc 10.5 cm, gồm có: |  |  |
|  | Vỏ ngoài vòng xoắn (30123TS1) |  |  |
|  | Nòng trong với đầu nhọn hình tháp ( 30123P ) |  |  |
|  | Van silicone (30123L1) |  |  |
|  | Khử trùng được |  |  |
|  | (Sử dụng cho phẫu thuật nội soi) |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

| STT No. | Mô tả cấu hình & tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đèn điều trị vàng da | Máy | 2 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. Có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS hoặc giấy chứng nhận lưu hành theo Điều 29 NĐ98. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc tương đương. |  |  |
|  | Điện áp sử dụng: 220V/ 50 Hz ± 10% hoặc 380V/ 50 Hz ± 10% (nếu có) |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
|  | Phân loại rủi ro: B |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Đèn điều trị vàng da kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó mỗi thiết bị bao gồm: |  |  |
| 1 | Đèn chính kèm xe đẩy |  |  |
| 2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh hoặc/và Tiếng Việt khi giao hàng |  |  |
| III. | Yêu cầu thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Đèn được sử dụng cho điều trị bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ |  |  |
|  | Sử dụng công nghệ LED, tuổi thọ đèn: ≥ 35,000 giờ |  |  |
|  | Số lượng đèn LED tích hợp : ≥ 20 đèn |  |  |
|  | Ánh sáng phát ra từ đèn chỉ phát xạ theo hướng đi xuống |  |  |
|  | Phân bố áng sáng/ bức xạ đồng nhất hoặc phân bổ đều |  |  |
|  | Cường độ phát xạ tại bước sóng từ 440 tới 460 nm: ≥ 44 µW/cm²/nm hoặc dải cường độ phát xạ (460 - 490 nm): >33.4 - > 85.5 µW/cm²/nm |  |  |
|  | Gắn trên xe đẩy |  |  |
| IV. | Yêu cầu khác |  |  |
|  | Thời hạn giao hàng 3-4 tuần kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Giao hàng tại đơn vị sử dụng |  |  |
|  | Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng sau khi hoàn thành lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, và ký nghiệm thu bàn giao |  |  |
|  | Bảo trì trong thời gian bảo hành: theo khuyến nghị của nhà sản xuất |  |  |
|  | Có cam kết cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ (CO), chứng nhận chất lượng (CQ) (đối với thiết bị nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng (đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam) khi giao hàng |  |  |
|  | Có cam kết cung cấp hồ sơ, tài liệu đảm bảo nhập khẩu theo quy định của TT 30, NĐ 98 |  |  |
|  | Cam kết có phụ tùng thay thế và vật tư tiêu hao trong vòng tối thiểu 5 năm. |  |  |

| STT No. | Mô tả cấu hình & tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Đèn điều trị vàng da | Máy | 2 |
| I. | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. Có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS hoặc giấy chứng nhận lưu hành theo Điều 29 NĐ98. |  |  |
|  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485 hoặc tương đương. |  |  |
|  | Điện áp sử dụng: 220V/ 50 Hz ± 10% hoặc 380V/ 50 Hz ± 10% (nếu có) |  |  |
|  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
|  | Phân loại rủi ro: B |  |  |
| II. | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  | Đèn điều trị vàng da kèm phụ kiện tiêu chuẩn, trong đó mỗi thiết bị bao gồm: |  |  |
| 1 | Đèn chính kèm xe đẩy |  |  |
| 2 | Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh hoặc/và Tiếng Việt khi giao hàng |  |  |
| III. | Yêu cầu thông số kỹ thuật |  |  |
|  | Đèn được sử dụng cho điều trị bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ |  |  |
|  | Sử dụng công nghệ LED, tuổi thọ đèn: ≥ 35,000 giờ |  |  |
|  | Số lượng đèn LED tích hợp : ≥ 20 đèn |  |  |
|  | Ánh sáng phát ra từ đèn chỉ phát xạ theo hướng đi xuống |  |  |
|  | Phân bố áng sáng/ bức xạ đồng nhất hoặc phân bổ đều |  |  |
|  | Cường độ phát xạ tại bước sóng từ 440 tới 460 nm: ≥ 44 µW/cm²/nm hoặc dải cường độ phát xạ (460 - 490 nm): >33.4 - > 85.5 µW/cm²/nm |  |  |
|  | Gắn trên xe đẩy |  |  |

61. Bộ lọc khí thở ra sử dụng nhiều lần cho máy Bennett 980 cho trẻ sơ sinh/ trẻ em

| STT No. |  | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bộ lọc khí thở ra sử dụng nhiều lần cho máy Bennett 980 cho trẻ sơ sinh/ trẻ em | Bộ | 10 |
| I. |  | Yêu cầu chung |  |  |
|  |  | Năm sản xuất: Năm 2023 trở về sau, mới 100%. |  |  |
|  |  | Nhà sản xuất phải đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng sau: ISO 13485, ISO 9001, CE hoặc tương đương. |  |  |
|  |  | Môi trường hoạt động: |  |  |
|  |  | Nhiệt độ tối đa: ≥ 30 độ C |  |  |
|  |  | Độ ẩm tối đa: ≥ 70% |  |  |
| II. |  | Yêu cầu cấu hình: |  |  |
|  |  | Bộ lọc khí thở ra sử dụng nhiều lần cho máy Bennett 980cho trẻ sơ sinh/ trẻ em |  |  |
|  |  | Hãng: |  |  |
|  |  | Mã số: |  |  |
|  |  | Loại dùng nhiều lần, |  |  |
|  |  | Lọc thở ra người lớn/trẻ em dùng nhiều lần |  |  |
| III |  | TÍNH NĂNG KỸ THUẬT: |  |  |
|  |  | Bộ lọc khí thở ra sử dụng nhiều lần cho máy Bennett 980cho trẻ sơ sinh/ trẻ em |  |  |
|  |  | Lọc thở ra người lớn/trẻ em dùng nhiều lần |  |  |
|  |  | Sử dụng nhiều lần. |  |  |
| IV. |  | Yêu cầu khác |  |  |
|  |  | - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày bàn giao thiết bị |  |  |
|  |  | - Thời gian giao hàng: từ 6-8 tuần |  |  |
|  |  | - Phải có đội ngũ kỹ sư được chính hãng sản xuất đào tạo. |  |  |
|  |  | - Là nhà phân phối chính thức sản phẩm của nhà sản xuất hoặc được uỷ quyền hợp pháp. |  |  |
|  |  | - Có cam kết cung cấp chứng chỉ chất lượng CQ và chứng chỉ xuất xứ CO khi bàn giao máy. |  |  |
|  |  | - Chế độ đào tạo, huấn luyện, chuyển giao công nghệ: Có hướng dẫn sử dụng tại chỗ cho Bác sĩ, kỹ thuật viên và hỗ trợ từ xa nếu có thắc mắc |  |  |

62. Máy đo chỉ số vàng da (Máy đo Bilirubin qua da )

| STT No. | Thông số kỹ thuật mời thầu | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Máy đo chỉ số vàng da (Máy đo Bilirubin qua da ) | Máy | 02 |
|  | 1. Yêu cầu chung Tiêu chuẩn: ISO, CE Năm sản xuất: 2023 trở về sau 2. Yêu cầu cấu hình: Máy đo cầm tay Đế sạc pin Dây cắm nguồn Cáp xuất dữ liệu ra máy tính Đĩa CD phần mềm in kết quả 3. Tính năng kỹ thuật: Máy đo chỉ số bilirubin cầm tay qua da Bộ nhớ lưu được đến 40 lần đo Màn hình cảm ứng dễ dàng thao tác Tùy chọn thao tác nhập thông tin bệnh nhân: + Không cần nhập thông tin + Nhập trực tiếp tên bệnh nhân + Quét mã Barcode của bệnh nhân Tuổi của trẻ sơ sinh : > 24 tuần tuổi Màu da: Tất cả các loại Đo trực tiếp tại vị trí tai của trẻ Tuổi sau sanh: 0-20 ngày tuổi Khoảng đo Bilirubin: 0-20 mg/dL 0-340µmol/L Tương quang: r = 0.90 Độ lập lai: ±0.7mg/dL ±12 µmol/L Độ chính xác: ±1.5mg/dL ở 66% thời gian hoặc 1 ở độ lệch chuẩn ±26 µmol/L ở 66% thời gian hoặc 1 ở độ lệch chuẩn Máy cầm tay : Kích thước: 57 x 150 x 23 mm Trọng lượng (bao gồm pin): 160g Quét mã Barcode bệnh nhân lưu thông tin bệnh nhân - Pin Loại pin: Lithium ion Điện áp: 3,7 Vol Công suất:1050 mAh Số lần đo cho 1 lần sạc: 100 lần Thời gian sạc( Lớn nhất): 4 giờ - Bộ sạc : Kích thước: 80 x 80 x 67 mm Trọng lượng: 100g - Nguồn ánh ang Loại đèn LED màu xanh lục và xanh dương Hạn sử dụng: > 200.000 lần đo - Nguồn điện cung cấp 100-24Vac, 50Hz, 150mA Ngõ ra: 5Vol, 1100mA - Kết nối Kết nối với máy tính qua cổng USB - Môi trường hoạt động Nhiệt độ hoạt động: 0-400C (32 -1040F) Độ ẩm: 30-85% không động sương Áp suất không khí: 0.78 – 1.05atm Nhiệt độ lưu trữ: -100C - +650C (14 -1490F) |  |  |