PHỤ LỤC 1

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ/ LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số 2465/BVĐN-VTTB ngày   24  tháng 10 năm 2024 của Bệnh viện Đà Nẵng)

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cassette nhựa lưu trữ bệnh phẩm | Cassette nhựa có nắp | 30.000,00 | Cái |
| 2 | Formol | Formol, đóng gói chai ≥ 1 lít | 96,00 | Chai |
| 3 | Giấy lọc thấm tròn | Giấy lọc thấm tròn. | 24,00 | Hộp |
| 4 | Lamen 22 x 22mm | Lamen 22 x 22mm. Đảm bảo trong suốt. Hộp 100 cái | 48.000,00 | Cái |
| 5 | Lưỡi dao cắt mô, bệnh phẩm | Lưỡi dao dùng để cắt mô, bệnh phẩm các cỡ; bề mặt được phủ teflon; có thể dùng trong cắt thường và cắt lạnh; kích thước 80mmx14mmx0.30mm. | 800,00 | Cái |
| 6 | Miếng lam xét nghiệm | Lam kính mài. Hộp ≥ 72 cái | 600,00 | Hộp |
| 7 | Na2HPO4 | Na2HPO4 ≥ 500gr | 15,00 | Chai |
| 8 | NaH2PO4 | NaH2PO4 ≥ 500gr | 10,00 | Chai |
| 9 | Sáp Paraphin | Sáp Paraphin | 200,00 | Kg |
| 10 | Xylen | Xylen ≥ 500ml/chai | 240,00 | Chai |
| 11 | Hóa chất Hematoxylin | Hóa chất Hematoxylin ≥ 500ml/chai(nhuộm papanicolaou) | 18,00 | Chai |
| 12 | Cồn Tuyệt đối | Cồn Tuyệt đối | 420,00 | Chai |
| 13 | Acid Nitric | Acid Nitric | 3,00 | Chai |
| 14 | Acid Clohydric 1N | Acid Clohydric 1N | 1,00 | Chai |
| 15 | Acid Acetic | Acid Acetic | 1,00 | Chai |
| 16 | Dung dịch Amoniac | NH40H | 1,00 | Chai |
| 17 | Nước cất | Nước cất. Can 10 lít | 100,00 | Can |
| 18 | Eo sin bột | Eo sin bột | 1,00 | Chai |
| 19 | EA 50 | EA 50 | 3,00 | Chai |
| 20 | Orang G-6 | Orang G-6 | 3,00 | Chai |
| 21 | Hóa chất thay thế Xylen (Sub-X) | Hóa chất thay thế Xylen (Sub-X) | 36,00 | Can |
| 22 | Keo dán lamen (Clearium) | Keo dán lamen. Đóng chai Chai ≥ 100 ml | 15,00 | Chai |
| 23 | Đĩa phản ứng ≥ 0,3 ml dùng trên máy tự động | Đĩa đựng mẫu và hóa chất thực hiện phản ứng PCR. - Đặc tính: Đĩa phản ứng PCR, 96 giếng, mỗi giếng chứa ≥ 0,3 mL - Chất liệu bằng nhựa - Hoặc tương đương | 150,00 | Cái |
| 24 | Hóa chất tách chiết DNA cho xét nghiệm EGFR | Đặc tính: Bộ tách chiết DNA từ mẫu mô khối u đã được cố định formalin vùi trong paraffin bằng công nghệ tách cột silica dùng cho xét nghiệm EGFR Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: proteinase K, DNA paraffin binding buffer, DNA wash buffer, cồn tuyệt đối, elusion buffer - Hoặc tương đương | 72,00 | Test |
| 25 | Bộ xét nghiệm định tính đột biến EGFR | Đặc tính: Bộ kit sử dụng phương pháp RT-PCR để phát hiện định tính và bán định lượng tối thiểu các loại đột biến trên exon 18,19,20 và 21 của gen mã hóa thụ thể nhân tố tăng trưởng biểu mô. - Xác định được ít nhất 42 đột biến trong đó bao gồm đột biến kháng T790M -Thành phần: tối thiểu gồm các dung dịch pha loãng DNA, chứng âm, chứng dương | 72,00 | Test |
| 26 | Bộ xét nghiệm định tính phức hợp vi khuẩn lao kèm tách chiết tự động | Bộ kít Real-time PCR phát hiện nhóm vi khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosis complex) bằng kỹ thuật Real-time PCR, kèm tách chiết tự động. Đặc tính: Phát hiện phức hợp vi khuẩn lao (MTBC) bao gồm: M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG, M. microti. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD | 3.800,00 | Test |
| 27 | Bộ xét nghiệm định tính kiểu gene HPV | Bộ xét nghiệm IVD định tính kiểu gen và định lượng từng typ cho tối thiểu 14 typ Human Papilloma virus nguy cơ cao bằng kỹ thuật Real-time PCR. | 480,00 | Test |
| 28 | Bộ kit tách chiết tự động DNA virus HPV | Bộ xét nghiệm IVD chỉ định cho quy trình tách chiết DNA vi sinh vật gây bệnh lây truyền qua đường tình dục trên hệ thống máy tách chiết tự động. Hóa chất tách chiết được đóng sẵn trong khay cùng với vật tư, thực hiện từng mẫu hoặc nhiều mẫu, không tốn thêm vật tư. - Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD - Nguồn mẫu: mẫu phết, nước tiểu, tinh dịch | 480,00 | Test |
| 29 | Bộ xét nghiệm định lượng HCV bằng kỹ thuật RT-PCR | Bộ xét nghiệm IVD định lượng Hepatitis C Virus (HCV) bằng kỹ thuật Real-time PCR.Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD Thuốc thử đóng gói dạng đông khô theo test riêng biệt | 384,00 | Test |
| 30 | Bộ xét nghiệm quy trình ly trích và tinh sạch DNA/RNA | Bộ IVD chỉ định cho quy trình ly trích DNA/RNA virus trên hệ thống máy tách chiết tự động. Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD Hóa chất tách chiết được đóng sẵn trong khay, cùng với vật tư, thực hiện từng mẫu hoặc nhiều mẫu, không tốn thêm vật tư | 384,00 | Test |
| 31 | Đĩa xử lý mẫu sử dụng cho máy xét nghiệm tự động | Đĩa xử lý mẫu tiêu hao sử dụng 1 lần trong xử lý mẫu khép kín cho xét nghiệm hoàn toàn tự động. - Hoặc tương đương | 480,00 | Đĩa |
| 32 | Đĩa phản ứng sử dụng cho máy xét nghiệm tự động | Đĩa phản ứng tiêu hao sử dụng 1 lần trong xử lý mẫu khép kín cho xét nghiệm hoàn toàn tự động. - Hoặc tương đương | 480,00 | Đĩa |
| 33 | Đĩa chất thải sử dụng cho máy xét nghiệm tự động | Đĩa đựng chất thải tiêu hao sử dụng 1 lần dùng đựng chất thải xét nghiệm cho xét nghiệm hoàn toàn tự động - Hoặc tương đương | 480,00 | Đĩa |
| 34 | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1, định lượng DNA HBV, định tính và định lượng RNA HCV | Vật liệu kiểm soát dương tính gồm 2 nồng độ: nồng độ thấp và nồng độ cao trong xét nghiệm hoàn toàn tự động - Hoặc tương đương | 204,00 | mL |
| 35 | Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm phát hiện / định tính / định lượng RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV, DNA cytomegalovirus | Vật liệu kiểm soát âm tính cho xét nghiệm hoàn toàn tự động . - Hoặc tương đương | 144,00 | mL |
| 36 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng DNA HBV | Bộ kít đóng sẵn bao gồm tích hợp quá trình tách chiết,tinh sạch acid nucleic, sau đó khuếch đại và phát hiện bằng PCR hoàn toàn tự động. Tự động pha trộn hỗn hợp cho phản ứng PCR và không phải hiệu chuẩn cho mỗi lần chạy Không phải đo kết quả sau PCR Có vật liệu kiểm soát ngoại nhiễm -Hoặc tương đương | 4.800,00 | Test |
| 37 | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm | Dung dịch thuốc thử dùng pha loãng mẫu xét nghiệm trong các xét nghiệm hoàn toàn tự động - Hoặc tương đương | 42.000,00 | mL |
| 38 | Dung dịch ly giải mẫu | Dung dịch ly giải mẫu xét nghiệm dùng trong các xét nghiệm hoàn toàn tự động - Hoặc tương đương | 49.000,00 | mL |
| 39 | Hạt thủy tinh từ tính hỗ trợ tách chiết mẫu | Hạt thủy tinh từ tính dùng trong tách chiết mẫu cho xét nghiệm hoàn toàn tự động. - Hoặc tương đương | 6.720,00 | Test |
| 40 | Dung dịch rửa hệ thống | Dung dịch rửa dùng cho hệ thống tự động hoàn toàn - Hoặc tương đương | 100,80 | Lít |
| 41 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử 1000 ul dùng trên máy xét nghiệm tự động | Đầu tip lọc 1000 ul vật liệu polypropylene-pp sử dụng trong xét nghiệm tự động hoàn toàn Đặc tính, thành phần: Đầu tip để hút mẫu, chống dính, chống nhỏ giọt, không chứa DNAse và RNAse. - Loại đầu tip phải được kiểm tra thông qua mã vạch trong bước nạp vật liệu - Bảo quản ở nhiệt độ phòng | 11.520,00 | Cái |
| 42 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử 300 ul dùng trên máy xét nghiệm tự động | Đầu tip lọc 300 ul vật liệu polypropylene-pp sử dụng trong xét nghiệm tự động hoàn toàn Đặc tính, thành phần: Đầu tip để hút mẫu, chống dính, chống nhỏ giọt, không chứa DNAse và RNAse. - Loại đầu tip phải được kiểm tra thông qua mã vạch trong bước nạp vật liệu - Bảo quản ở nhiệt độ phòng | 5.760,00 | Cái |
| 43 | Bộ xét nghiệm IVD định lượng Cytomegalovirus | Bộ xét nghiệm IVD định lượng Cytomegalovirus (CMV) bằng kỹ thuật Real-time PCR. Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD | 100,00 | Test |
| 44 | Bộ xét nghiệm IVD định tính Herpes Virus | Bộ xét nghiệm IVD định tính Herpes VirusI và II bằng kỹ thuật Real-time PCR. V) bằng kỹ thuật Real-time PCR. Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD | 100,00 | Test |
| 45 | Bộ xét nghiệm IVD định lượng BK virus | Bộ xét nghiệm IVD định lượng BK virus (BKV) bằng kỹ thuật Real-time PCR.Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD | 100,00 | Test |
| 46 | Bộ IVD kiểm soát xét nghiệm định lượng BKV | Bộ xét nghiệm IVD chỉ định làm vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng BKV.Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD | 8,00 | Ống |
| 47 | Kit phát hiện định tính Epstein-Barr Virus | Bộ xét nghiệm IVD dùng để đo tải lượng Virus Epstein-Barr (EBV) bằng kĩ thuật Real - time PCR. Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD | 100,00 | Test |
| 48 | Bộ xét nghiệm IVD chỉ định cho quy trình ly trích và tinh sạch DNA/RNA virus trên hệ thống máy tách chiết tự động | Bộ IVD chỉ định cho quy trình ly trích DNA/RNA virus trên hệ thống máy tách chiết tự động. Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD | 480,00 | Test |
| 49 | Kit định tính và phân biệt các gen kháng thuốc nhóm VIM, IMP, NDM ở vi khuẩn | Bộ xét nghiệm IVD định tính gen kháng thuốc metallo-β-lactamases (MBL) loại VIM, IMP, NDM ở họ vi khuẩn Enterobacteriaceae và vi khuẩn gram âm không lên men (NFGNB) bằng kỹ thuật Real-time PCR. Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD. Nguồn mẫu: mẫu phết, cấy máu, cấy vi khuẩn, nước tiểu | 200,00 | Test |
| 50 | Kit định tính gen KPC và OXA ở họ vi khuẩn | Bộ xét nghiệm IVD định tính gen Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) và OXA- carbapenemases ở họ vi khuẩn Enterobacteriaceae và vi khuẩn gram âm không lên men (NFGNB) bằng kỹ thuật Real-time PCR. Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD. Nguồn mẫu: mẫu phết, cấy máu, cấy vi khuẩn, nước tiểu | 200,00 | Test |
| 51 | Kit tách chiết tự động DNA bộ gen vi khuẩn | Bộ xét nghiệm IVD chỉ định cho quy trình ly trích và tinh sạch DNA bộ gen vi khuẩn Gram âm và Gram dương trên hệ thống máy tách chiết tự động. Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD, ISO. Nguồn mẫu: từ dịch nuôi cấy, dịch cơ thể không chứa tế bào, môi trường vận chuyển lỏng, nước tiểu, vật liệu từ môi trường. Hóa chất tách chiết được đóng sẵn không tốn thêm vật tư | 480,00 | Test |
| 52 | Chai cấy máu tự động | Chai cấy máu tự động giúp kích thích sự phát triển và phát hiện sinh vật hiếu khí và kỵ khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm) từ bệnh phẩm là máu và các dịch vô khuẩn khác trong cơ thể. Chai môi trường dùng một lần, thành phần tối thiểu có môi trường, hạt polymer hấp thụ chất trung hòa kháng sinh Chai môi trường sẵn sàng sử dụng ngay. Bảo quản ở nhiệt độ phòng (15-30°C). Hạn sử dụng được in trên mỗi chai. Tiêu chuẩn chất lượng: CE, FDA | 3.000,00 | Chai |
| 53 | Thẻ định danh vi khuẩn kỵ khí | Thẻ định danh vi sinh vật kỵ khí và Corynebacteria dùng để định danh hầu hết các vi khuẩn kỵ khí và các loài Corynebacteria | 20,00 | Thẻ |
| 54 | Thẻ định danh vi khuẩn gram âm | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm được sử dụng trên hệ thống để định danh tự động các trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men | 7.800,00 | Thẻ |
| 55 | Thẻ định danh vi khuẩn gram dương | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương được sử dụng trên hệ thống để định danh tự động các vi khuẩn Gram dương | 2.400,00 | Thẻ |
| 56 | Thẻ định danh nấm | Thẻ định danh nấm men được sử dụng trên hệ thống để định danh tự động các loài nấm men và các loài nấm giống nấm men | 640,00 | Thẻ |
| 57 | Thẻ kháng sinh đồ nấm | Thẻ kháng sinh đồ nấm sử dụng với hệ thống trong phòng xét nghiệm lâm sàng để xác định độ nhạy cảm của nấm men với các kháng nấm | 640,00 | Thẻ |
| 58 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn liên cầu | Thẻ kháng sinh đồ Gram dương được sử dụng với hệ thống trong phòng xét nghiệm lâm sàng để xác định độ nhạy cảm của S.pneumoniae, beta-hemolytic, Streptococcus, và Viridans Streptococcus với kháng sinh | 80,00 | Thẻ |
| 59 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm khó mọc | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm được sử dụng với hệ thống trong phòng xét nghiệm lâm sàng để xác định độ nhạy cảm của trực khuẩn Gram âm hiếu khí với các kháng sinh | 1.800,00 | Thẻ |
| 60 | Thuốc nhuộm định hướng vi sinh vật | Tím tinh thể xâm nhập nhanh vào tế bào vi sinh vật và nhuộm tế bào thành màu xanh- đen. Thuốc nhuộm thừa sẽ được rửa sạch bằng nước cất để tránh tạo tủa bên ngoài của tế bào đã bắt màu. Hoặc tương đương | 6.000,00 | mL |
| 61 | Thuốc cố định màu vi khuẩn khi nhuộm gram | I-ốt ổn định polyvinylpyrrolidone xâm nhập vào tế bào vi sinh vật và tạo phức hợp với tím tinh thể. Hoặc tương đương | 6.000,00 | mL |
| 62 | Thuốc nhuộm gram vi khuẩn màu đỏ | Fuchsin (A) hoạt động như hóa chất nhuộm ngược. Chỉ vi khuẩn Fram âm nhuộm màu đỏ - hồng. Vi khuẩn Gram dương không bị tẩy màu vẫn giữ màu xanh - den. Hoặc tương đương. | 6.000,00 | mL |
| 63 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm được sử dụng với hệ thống trong phòng xét nghiệm lâm sàng để xác định độ nhạy cảm của trực khuẩn Gram âm hiếu khí có ý nghĩa trong lâm sàng với các kháng sinh | 6.000,00 | Thẻ |
| 64 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương | Thẻ kháng sinh đồ Gram dương được sử dụng với hệ thống trong phòng xét nghiệm lâm sàng để xác định độ nhạy cảm của vi sinh vật với các kháng sinh | 1.800,00 | Thẻ |
| 65 | Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí | Chai cấy máu tự động có một cảm biến hoá học được theo dõi bởi máy cấy máu sau mỗi 10 phút để phát hiện sự gia tăng của huỳnh quang. Sử dụng trong quy trình nuôi cấy và phục hồi hiếu khí các vi sinh vật từ mẫu máu. Thành phần tối thiểu có nước đã qua xử lý, Canh trường Soybean-Casein Digest , Amino axit , Đường , Sodium Polyanetholsulfonate (SPS) , Vitamins , Chất chống oxi hóa/ Khử , Nonionic Adsorbing Resin , Cationic Exchange Resin, có bổ sung thêm CO2. | 5.000,00 | Chai |
| 66 | Máu cừu | Máu cừu 20 mL đựng trong tube vô trùng tuyệt đối. Máu cừu được kháng đông bằng bi thủy tinh để loại bỏ fibrin (không sử dụng chất kháng đông). Dùng pha chế các loại môi trường thạch nuôi cấy vi sinh. Tỷ lệ hồng cầu >50% - Hoặc tương đương | 12.000,00 | mL |
| 67 | Dụng cụ cấy mẫu | Que cấy nhựa vô trùng, bằng nhựa PP (polypropylen), kích thước vòng cấy 1 μl, cán tròn liền khối với vòng cấy. Dùng trong kỹ thuật cấy vi sinh - Hoặc tương đương | 12.000,00 | Que |
| 68 | Môi trường cơ bản được làm giàu với máu hoặc huyết thanh | Môi trường cơ bản được làm giàu với máu hoặc huyết thanh. Đáp ứng tiêu chuẩn CE-IVD | 18.000,00 | Gam |
| 69 | Môi trường để nuôi cấy cả vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí trong việc thực hiện các thử nghiệm vô trùng. | Môi trường chế canh thang dạng ống lỏng để nuôi cấy cả vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí trong việc thực hiện các thử nghiệm vô trùng. Môi trường dạng bột | 3.000,00 | Gam |
| 70 | Môi trường chọn lọc phân biệt Coliforms và vi khuẩn không lên men lactose đồng thời ức chế vi khuẩn Gram dương | Môi trường chọn lọc phân biệt tốt nhất Coliforms và vi khuẩn không lên men lactose đồng thời ức chế vi khuẩn gram Dương. Đáp ứng tiêu chuẩn CE-IVD | 18.000,00 | Gam |
| 71 | Môi trường nuôi cấy nấm | Môi trường phân lập nấm da, nấm men và nấm sợi khác. Đáp ứng tiêu chuẩn CE-IVD | 3.000,00 | Gam |
| 72 | Petri vô trùng | Hộp nhựa vô trùng có đường kính 90mm, thích hợp dùng để đựng thạch môi trường đổ sẵn | 48.000,00 | Cái |
| 73 | Bộ xét nghiệm định tính giun đầu gai kỹ thuật ELISA | Kit ứng dụng kỹ thuật ELISA để phát hiện kháng thể thuộc lớp IgG kháng giun đầu gai (Gnathostoma spinigerum) trong mẫu huyết thanh người. | 576,00 | Test |
| 74 | Bộ xét nghiệm định tính giun lươn kỹ thuật ELISA | Kit định tính kháng thể kháng Strongyloides, trong các mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme | 1.440,00 | Test |
| 75 | Bộ xét nghiệm định tính sán dãi heo kỹ thuật ELISA | Kit định tính kháng thể IgG kháng Taenia solium trong huyết thanh bằng kỹ thuật Miễn Dịch Hấp Thụ Liên Kết Enzyme | 192,00 | Test |
| 76 | Bộ xét nghiệm định tính giun đũa chó/mèo kỹ thuật ELISA | Kit định tính kháng thể IgG kháng Toxocara trong huyết thanh và huyết tương sử dụng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme | 2.400,00 | Test |
| 77 | Bộ xét nghiệm định tính amip kỹ thuật ELISA | Kit định tính các kháng thể IgG kháng Entamoeba histolytica bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme | 1.152,00 | Test |
| 78 | Bộ xét nghiệm định tính sán lá gan lớn kỹ thuật ELISA | Kit định tính các kháng thể IgG kháng Fasciola bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme | 1.440,00 | Test |
| 79 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể tự miễn IgG kháng dsDNA | Định lượng kháng thể tự miễn IgG kháng DNA mạch đôi (dsDNA) trong huyết thanh và huyết tương người. Mỗi khay giếng có 12 thanh, mỗi thanh 8 giếng có thể bẻ rời đảm bảo thực hiện được tối thiểu 96 mẫu xét nghiệm. Độ đặc hiệu ≥ 98%, độ nhạy ≥ 80% - Hoặc tương đương | 1.344,00 | Test |
| 80 | Dung dịch đệm rửa Saline | Dung môi pha huyền dịch vi khuẩn tương thích với ống tuýp pha huyền dịch | 60,00 | Lít |
| 81 | Ống pha huyền dịch vi khuẩn | Ống tuýp pha huyền dịch vi khuẩn tương thích với dung môi pha huyền dịch vi khuẩn | 18.000,00 | Ống |
| 82 | Bộ nhuộm xét nghiệm nhuộm soi tự động | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi tự động | 3.000,00 | Test |
| 83 | Môi trường canh thang | Môi trường dạng bột được dùng chế canh thang dạng ống lỏng để nuôi cấy cả vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí trong việc thực hiện các thử nghiệm vô trùng. Đáp ứng tiêu chuẩn CE-IVD | 2.000,00 | Gam |
| 84 | Môi trường thạch thường | Môi trường nuôi cấy cơ bản sử dụng nhiều mục đích khác nhau, có thể được làm giàu với tối đa 10% máu hoặc chất lỏng sinh học khác. Môi trường dạng bột. Thông số kỹ thuật Thành phần tối thiểu: `Lab-Lemco’ powder , Yeast extract , Peptone , Sodium chloride , Agar pH: 7.4 ± 0.2 tại 25°C Đáp ứng tiêu chuẩn ISO | 1.000,00 | Gam |
| 85 | Môi trường nuôi cấy sinh màu để định danh và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính gây nhiễm trùng đường tiết niệu | Môi trường nuôi cấy sinh màu để định danh và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Môi trường dạng bột, tiêu chuẩn CE-IVD. | 6.000,00 | Gam |
| 86 | Test xét nghiệm nhanh Galactomannan | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện định tính Aspergillus galactomannan trong các mẫu huyết thanh và dịch rửa phế quản phế nang. Độ nhạy trên mẫu huyết thanh ≥ 97% Độ đặc hiệu trên mẫu huyết thanh ≥ 96% | 300,00 | Test |
| 87 | Test xét nghiệm ANA test | Kit phát hiện ANA sử dụng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme | 960,00 | Test |
| 88 | Test xét nghiệm 23 kháng thể kháng nhân | Sàng lọc và định danh đồng thời 17 typ kháng thể kháng nhân bằng thanh sắc ký miễn dịch | 960,00 | Test |
| 89 | Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân | Tìm hồng cầu ẩn trong phân | 360,00 | Test |
| 90 | Hóa chất điện di mao quản HbA1c | Hóa chất phân tách và định lượng Hb A1c trong máu tĩnh mạch toàn phần ở người, bằng phương pháp điện di mao quản trong dung dịch đệm kiềm. | 16.800,00 | mL |
| 91 | Dung dịch rửa điện di mao quản | Dung dịch rửa mao quản cho các xét nghiệm điện di trên điện di mao quản ≥8 đầu di | 1.125,00 | mL |
| 92 | Chất chứng điện di mao quản HbA1c | Hóa chất kiểm chứng sử dụng để kiểm soát quá trình điện di và định lượng HbA1C với quy trình điện di mao quản | 2,00 | Hộp |
| 93 | Hóa chất hiệu chuẩn điện di mao quản HbA1c | Hóa chất hiệu chuẩn và đối chứng sự dịch chuyển của việc định lượng huyết sắc tố bị đường hóa A1c ở người bằng quy trình điện di mao quản | 2,00 | Hộp |
| 94 | Ống chiết QC | Ống và nắp để chiết tách mẫu kiểm chuẩn trong xét nghiệm điện di mao quản | 2,00 | Hộp |
| 95 | Dung dịch rửa kim | Dung dịch rửa kim hút mẫu trên máy điện di ≥ 8 đầu di | 50,00 | mL |
| 96 | Cốc thuốc thử phản ứng | Cốc thuốc thử cho máy điện di mao quản ≥ 8 đầu di | 6,00 | Hộp |
| 97 | Hóa chất điện di mao quản Protein | Hóa chất để phân tích lượng protein trong huyết thanh người bằng phương pháp điện di mao quản trong dung dịch đệm kiềm trên máy ≥ 8 đầu di | 14.700,00 | mL |
| 98 | Chất chứng cho xét nghiệm điện di định danh miễn dịch | Huyết thanh chứng để kiểm soát chất lượng việc phát hiện và mô tả đặc tính của globulin miễn dịch đơn dòng ở người với các quy trình diện di | 2,00 | mL |
| 99 | Hóa chất điện di mao quản định danh miễn dịch | Dùng để phát hiện và phân tích định tính các protein đơn dòng (immunotyping) có trong nước tiểu của người và huyết thanh bằng phương pháp điện di mao quản tự động ≥8 đầu di | 135,00 | mL |
| 100 | Hóa chất điện di mao quản Hb | Hóa chất để phân tách huyết sắc tố (A, A2, F) trong mẫu máu tĩnh mạch người, và phát hiện các biến thể (S, C, E, D) bằng phương pháp điện di mao quản trong dung dịch đệm kiềm | 8.400,00 | mL |
| 101 | Dung dịch khử khuẩn | Dung dịch cất giữ nước cất hoặc nước khử ion dùng để súc rửa mao quản trong hệ thống tự động điện di mao quản. | 10,00 | mL |
| 102 | Hóa chất kiểm chuẩn HbA2 bình thường | Chất chứng Hb A2 bình thường để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 và để đối chứng sự di chuyển của huyết sắc tố trong quy trình điện di mao quản | 2,00 | Hộp |
| 103 | Hóa chất kiểm chuẩn HbA2 bệnh lý | Chất kiểm chứng cho Hb A2 bất thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 ở người bằng quy trình điện di mao quản | 4,00 | Hộp |
| 104 | Hóa chất kiểm chuẩn điện di Protein mức bình thường | Huyết thanh kiểm chứng mức bình thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng protein, lipoprotein, cholesterol và apolopoprotein trong huyết thanh người bằng quy trình điện di mao quản | 3,00 | Hộp |
| 105 | Hóa chất kiểm chuẩn điện di Protein mức tăng Gamma | Huyết thanh kiểm chứng với mức cao gamma để kiểm soát chất lượng định lượng điện di của protein huyết thanh | 3,00 | Hộp |
| 106 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin BCG | Hoá chất định lượng Albumin trong huyết thanh hay huyết tương người, sử dụng trên máy sinh hoá tự động - Giới hạn đo dưới ≤0.3 g/dL - Giới hạn đo trên ≥ 9.4 g/dL - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 0.3 g/dl - Ngưỡng định lượng: LoQ ≤ 0.3 g/dl - Hoặc tương đương | 4.176,00 | Test |
| 107 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase | Hóa chất xét nghiệm Alanine Aminotransferase (ALT) để đo hoạt độ alanine aminotransferase trong huyết thanh hay huyết tương, sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động - Ngưỡng đo (LOQ) ≤ 7 U/L - Ngưỡng phát hiện (LOD); ≤ 2 U/L - Giới hạn đo dưới:≤ 7 U/L - Giới hạn đo trên ≥3258 U/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: b-NADH, Lactate dehydrogenase, L-Alanine, a-Ketoglutaric acid, L-Alanine - Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng - Hoặc tương đương | 43.680,00 | Test |
| 108 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ammonia | Hoá chất định lượng ammonia trong huyết tương; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 23 µg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 15 µg/dL - Giới hạn đo dưới ≤ 23μg/dL; Giới hạn đo trên ≥1700 μg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: α-ketoglutarate, NADH, GLDH, LDH; - Hoặc tương đương | 1.200,00 | Test |
| 109 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Ammonia | Chất chứng dùng cho xét nghiệm định lượng ammonia trong huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động Thành phần: Bao gồm chất chứng Ammonia với các khoảng nồng độ khác nhau, tối thiểu gồm mức nồng độ bình thường và bệnh lý - Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 110 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase | Hoá chất xét nghiệm Amylase được sử dụng để đo hoạt độ amylase trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 3 U/L - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1 U/L - Giới hạn đo dưới:≤ 3 U/L; Giới hạn đo trên ≥3300 U/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: α-glucosidase, Ethylidene-4-NP-G7 - Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng - Hoặc tương đương | 2.560,00 | Test |
| 111 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase | Hoá chất xét nghiệm dùng để đo hoạt độ aspartate aminotransferase trong huyết thanh hay huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 5 U/L - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 4 U/L - Giới hạn đo dưới: ≤5 U/L - Giới hạn đo trên ≥ 4001 U/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: β-NADH, Malate Dehydrogenase, Lactate Dehydrogenase, L-aspartic acid, α-ketoglutaric acid - Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng - Hoặc tương đương | 43.680,00 | Test |
| 112 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp | Hoá chất định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh hay huyết tương; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,1 mg/dL (1,7 µmol/L) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0.1 mg/dL (1,7 µmol/L) - Giới hạn đo dưới: ≤ 0,1 mg/dL (1,7 µmol/L); Giới hạn đo trên: ≥ 15 mg/dL (≥ 256.5 μmol/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sulfamic acid; 2, 4-dichloroaniline. Sodium nitrite, HCl- - Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng - Hoặc tương đương | 7.200,00 | Test |
| 113 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium | Hoá chất định lượng canxi trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 1,0 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,3 mg/dL - Giới hạn đo dưới: ≤ 2,0 mg/dL (≤ 0.5mmol/L); Giới hạn đo trên: ≥ 24,0 mg/dL (≥ 6.00 mmol/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: arsenazo-III dye, sodium acetate - Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng - Hoặc tương đương | 4.000,00 | Test |
| 114 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | Hóa chất Xét nghiệm định lượng cholesterol trong huyết thanh hay huyết tương; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 5 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 3 mg/dL - Giới hạn đo dưới: ≤5 mg/dL (0.13 mmol/L) - Giới hạn đo trên ≥ 743 mg/dL (19.24 mmol/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cholesterol Oxidase, Cholesterol Esterase, Peroxidase, 4-Aminoantipyrine - Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng - Hoặc tương đương | 22.400,00 | Test |
| 115 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Hoá chất xét nghiệm Creatinine để định lượng creatinine trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): Serum/plasma ≤ 0,10 mg/dL Urine ≤ 2,56 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): Serum/plasma ≤ 0,06 mg/dL; Urine ≤ 1,56 mg/dL - Khoảng đo: + Đối với mẫu huyết tương/huyết thanh: Giới hạn đo dưới ≤ 0,10 mg/dL - Giới hạn đo trên ≥ 37,3 mg/dL, + Đối với mẫu nước tiểu: Giới hạn đo dưới ≤ 2,56 mg/dL - Giới hạn đo trên ≥ 839,21 mg/dL - Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: Picric acid - Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng - Hoặc tương đương | 45.000,00 | Test |
| 116 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ethanol | Hoá chất định lượng ethanol trong mẫu huyết thanh, huyết tương, hay nước tiểu người trên hệ thống phân tích tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 2,5 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,5 mg/dL - Khoảng đo: Giới hạng đo dưới :≤ 10 mg/dL; Giới hạn đo trên: ≥ 600 mg/dL - Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: ADH, NAD. - Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng - Hoặc tương đương | 400,00 | Test |
| 117 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ethanol | Chất chuẩn để hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng ethanol (ethyl alcohol hoặc alcohol) trong nước tiểu, huyết thanh hoặc huyết tương người Bộ mẫu chuẩn gồm: Mẫu âm tính, Mẫu có nồng độ Ethanol, sẵn sàng để sử dụng. Tương thích với hóa chất xét nghiệm để định lượng Ethanol Hoặc tương đương | 18,00 | mL |
| 118 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol | Chất chứng dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Ethanol trong nước tiểu, huyết thanh hoặc huyết tương, Thành phần: Tối thiểu chứa Ethanol với 2 nồng độ khác nhau, thấp và cao, sẵn sàng sử dụng. Hoặc tương đương | 30,00 | mL |
| 119 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma-Glutamyl Transferase | Hoá chất xét nghiệm Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) được sử dụng để đo hoạt độ gamma-glutamyl transferase trong huyết thanh hoặc huyết tương; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ) ≤ 5 U/L - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 2 U/L - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤ 5 U/L; Giới hạn đo trên ≥ 7782 U/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Glycylglycine, Glupac (muối glupa-carboxylate monoammonium) - Sẵn sàng để sử dụng - Hoặc tương đương | 12.600,00 | Test |
| 120 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Hoá chất xét nghiệm định lượng nồng độ glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu hay dịch não tủy (CSF); sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: ATP 2Na, NAD. G-6-PDH, Hexokinase - Ngưỡng đo (LOQ): Serum/Plasma: ≤ 2,25 mg/dL Urine/CSF: ≤ 0,86 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): Serum/Plasma: ≤0,55 mg/dL Urine/CSF: ≤ 0,40 mg/dL - Khoảng đo: + Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: Giới hạn đo dưới: ≤ 5 mg/dL; Giới hạn đo trên: ≥ 800 mg/dL ( ≤ 0.28 đến ≥ 44.40 mmol/L). + Đối với mẫu Nước tiểu/CSF: Giới hạn đo dưới: ≤1 mg/dL; Giới hạng đo trên: ≥ 800 mg/dL ( ≤ 0.06 đến ≥44.40 mmol/L) - Hóa chất ở dạng sẵn sàng để sử dụng - Hoặc tương đương | 44.000,00 | Test |
| 121 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Sắt | Hoá chất định lượng sắt trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy phân tích sinh hóa tự động - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤4 μg/dL (0.7 μmol/L) - Ngưỡng đo LOQ: ≤ 7 μg/dL (1.3 μmol/L) - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤7 μg/dL (1.3 μmol/L); Giới hạn đo trên ≥ 1143 μg/dL (≤1.3 đến ≥ 204.6 μmol/L) - Thành phần thuốc thử: Tối thiểu gồm Guanidine hydrochloride - Thuốc thử ở dạng sẵn sàng sử dụng. - Hoặc tương đương | 5.400,00 | Test |
| 122 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactic Acid | Hoá chất định lượng acid lactic trong huyết tương người, sử dụng trên máy phân tích sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu các thành phần: Lactate oxidase, Peroxidase - Ngưỡng phát hiện: LOD ≤ 0.2 mg/dL (0.02 mmol/L) - Ngưỡng đo: LOQ: ≤ 1.5 mg/dL (≤ 0.17 mmol/L) mg/dL - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới: ≤ 1,5 mg/dL, Giới hạn đo trên: ≥ 120 mg/dL - Thuốc thử ở dạng sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 10.000,00 | Test |
| 123 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng trực tiếp LDL | Hoá chất định lượng trực tiếp cholesterol lipoprotein tỉ trọng thấp (LDL- Cholesterol) trong huyết thanh hay huyết tương người; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase; Peroxidase; 4-aminoantipyrine; Ascorbic acid oxidase, - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 1 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1 mg/dL - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới: ≤ 1 mg/dL, Giới hạn đo trên: ≥ 800 mg/dL - Sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 17.400,00 | Test |
| 124 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium | Hoá chất định lượng magie trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Thành phần thuốc thử: tối thiểu gồm các thành phần Isocitrate dehydrogenase, Muối D-Isocitrate potassium, NADP. - Ngưỡng phát hiện (LOD): Serum/Plasma: ≥ 0.11 mg/dL (0.05 mmol/L) Urine: ≤ 0.25 mg/dL (0.10 mmol/L) -Ngưỡng đo: LOQ: Serum/Plasma: ≤ 0.17 mg/dL, (0.07 mmol/L) Urine:≤ 1.68 mg/dL (0.69 mmol/L) - Khoảng đo: + Đối với mẫu huyết tương/huyết thanh: Giới hạn đo dưới ≤ 0,6 mg/dL - Giới hạn đo trên ≥ 9,5 mg/dL, + Đối với mẫu nước tiểu: Giới hạn đo dưới ≤ 1,81 mg/dL - Giới hạn đo trên ≥ 26,35 mg/dL - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 2.160,00 | Test |
| 125 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Microalbumin | Hoá chất để định lượng albumin trong nước tiểu; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 1,3 µg/mL (mg/L) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,4 µg/mL (mg/L) - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤ 5 μg/mL - Giới hạn đo trên ≥ 500 μg/mL - Thành phần; Tối thiểu gồm các thành phần: Sodium chloride. Sodium hydroxide. Antihuman albumin antibody, Sodium chloride. Hydrochloric acid - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 1.920,00 | Test |
| 126 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Microalbumin | Chất chuẩn dùng cho Xét nghiệm Microalbumin để định lượng albumin trong nước tiểu; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm albumin huyết thanh người với các mức nồng độ chuẩn khác nhau. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng Microalbumin - Hoặc tương đương | 40,00 | mL |
| 127 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein toàn phần | Hóa chất xét nghiệm Định lượng protein toàn phần trong huyết thanh hay huyết tương người. Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: đồng (II) sulfate pentahydrate. - Ngưỡng phát hiện: LOD ≤ 0.2 g/dL (2 g/L) - Ngưỡng đo: LOQ ≤ 0.2 g/dL (2 g/L) - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤ 2 g/L - Giới hạn đo trên ≥ 172 g/L - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 3.200,00 | Test |
| 128 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | Hoá chất Xét nghiệm Triglyceride để định lượng triglyceride trong huyết thanh hay huyết tương; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 5 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 2 mg/dL - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤ 5 mg/dL - Giới hạn đo trên ≥ 1505 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: adenosine-5'-triphosphate, 4-aminoantipyrine, glycerol kinase, lipoprotein lipase, L-glycerol-3-phosphate oxidase, n,n-bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline, peroxidase. - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 22.400,00 | Test |
| 129 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao | Thuốc thử để định lượng cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao (HDL- Cholesterol) trong huyết tương hay huyết thanh, sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 5 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1 mg/dL - Khoảng đo:Giới hạn đo dưới: ≤ 5 mg/dL(≤ 0.13 mmol/L); Giới hạn đo trên: ≥ 180 mg/dL (4.66 mmol/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cholesterol oxidase, Cholesterol esterase, 4-aminoantipyrine - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 19.600,00 | Test |
| 130 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric Acid | Thuốc thử để định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): Serum: ≤ 0,3 mg/dL Urine: ≤ 2.0 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): Serum: ≤ 0,3 mg/dL Urine: ≤ 1.4 mg/dL - Khoảng đo: + Đối với mẫu huyết tương/huyết thanh:Giới hạn đo dưới ≤ 0,3 mg/dL - Giới hạn đo trên ≥ 37,7 mg/dL(≤ 0,02 đến ≥ 2,22 mmol/L), + Đối với mẫu nước tiểu: Giới hạn đo dưới ≤ 2 mg/dL - Giới hạn đo trên ≥ 258,9 mg/dL (≤ 0,12 đến ≥ 15,28 mmol/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: TODB, 4-aminoantipyrine, peroxidase, uricase - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 9.600,00 | Test |
| 131 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein trong nước tiểu hoặc dịch não tủy | Thuốc thử định lượng protein trong nước tiểu hay dịch não tủy (CSF) ở người. - Ngưỡng phát hiện: LOD ≤ 2.6 mg/dL (26 mg/L) - Ngưỡng định lượng: LOQ ≤ 6.75 mg/dL (67.5 mg/L) - Giới hạn đo dưới ≤6.8 mg/dL - Giới hạn đo trên ≥ 200.0 mg/dL - Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần Dung dịch đệm Carbonate, Natri Clorua, Benzethonium Chlorid. - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 1.200,00 | Test |
| 132 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vancomycin | Thuốc thử để định lượng vancomycin trong huyết thanh hoặc huyết tương; sử dụng trên máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 1,4 μg/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,6 μg/mL - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới: ≤ 1,4 μg/mL, Giới hạn đo trên: ≥ 100 μg/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng Anti vancomycin, Vi hạt phủ Vancomycin - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 400,00 | Test |
| 133 | Dung dịch acid để rửa kim hút | Dung dịch đặt trên hệ thống, được dùng trong quy trình bảo dưỡng hằng ngày, trong một số quy trình kiểm tra, và được dùng kết hợp với tính năng rửa thông minh để giảm nhiễm chéo giữa các Xét nghiệm; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Citric acid monohydrate; Oxalic acid dihydrate; Polyethylene glycol; Methanol; Monochloroacetic - Sẵn sàng sử dụng - Hoặc tương đương | 4.520,00 | mL |
| 134 | Dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng | Dung dịch rửa có tính acid dùng để rửa hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, hỗ trợ cho xét nghiệm sinh hóa Thành phần tối thiểu gồm: citric acid monohydrate, oxalic acid dihydrate, polyethylene glycol, Methanol, Monochloro acetic acid. Dung dịch hóa chất đã sẵn sàng sử dụng -Tương thích với các hoá chất trên hệ thống và thiết bị Hoặc tương đương. | 22.000,00 | mL |
| 135 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng | Dung dịch có tính kiềm dùng để rửa hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, hỗ trợ cho xét nghiệm sinh hóa Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: NaOCl, NaOH, KOH Sẵn sàng sử dụng -Tương thích với các hoá chất xét nghiệm trên hệ thống và thiết bị Hoặc tương đương | 38.000,00 | mL |
| 136 | Dung dịch dùng để bảo dưỡng, kiểm tra và rửa hệ thống sinh hóa để giảm nhiễm chéo | Dung dịch được dùng trong quy trình bảo dưỡng hằng ngày, trong một số quy trình kiểm tra, sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 2-aminoethanol; Sodium acetate; 3-methyl- 3-methoxybutanol; Diethylene glycol monoethyl ether; Polyoxyethylene polyoxypropylene Polyoxyethylene blockpolymer; Polyoxyalkylene ether; Polyoxyethylene ether; Citric acid - Sẵn sàng sử dụng -Tương thích với các hoá chất xét nghiệm trên hệ thống và thiết bị - Hoặc tương đương | 7.910,00 | mL |
| 137 | Dung dịch kiểm tra kết hợp tính năng rửa hệ thống sinh hóa tự động để giảm nhiễm chéo | Dung dịch được dùng trong quy trình bảo dưỡng hằng ngày, trong một số quy trình kiểm tra, để giảm nhiễm chéo giữa các xét nghiệm thực hiện; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Chất cồn, C11-15-secondary, ethoxylated, Natri hydroxide - Sẵn sàng sử dụng -Tương thích với các hoá chất xét nghiệm trên hệ thống và thiết bị - Hoặc tương đương | 4.520,00 | mL |
| 138 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Transferrin | Thuốc thử được dùng để định lượng transferrin trong huyết thanh hoặc huyết tương; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 5 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 4 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Polyethylene glycol, Kháng thể kháng transferrin người - Hoặc tương đương | 800,00 | Test |
| 139 | Dung dịch bảo dưỡng hệ thống hệ thống sinh hóa tự động | Dung dịch đặt trên hệ thống, được dùng trong quy trình bảo dưỡng tự động hằng ngày và trong một số quy trình kiểm tra thực hiện trên máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần; Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch khử khuẩn bồn nước được dùng để phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn. Lyophilized Cleaning Solution. -Tương thích với các hoá chất xét nghiệm trên hệ thống thiết bị - Hoặc tương đương | 2.862,00 | mL |
| 140 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Lactic Acid, Magnesium, Phosphorus, Total Protein, Triglyceride, Urea Nitrogen và Uric Acid | Chất chuẩn chung để tạo đường chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa định lượng các chất tối thiểu gồm: Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Lactic Acid, Phosphatase, Total Protein, Triglyceride, Urea Nitrogen và Uric Acid. Phù hợp với các hoá chất xét nghiệm định lượng các chất phân tích tương ứng kể trên - Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 141 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Bilirubin | Chất chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn cho Xét nghiệm định lượng Bilirubin sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. Phù hợp với hoá chất xét nghiệm định lượng các thành phần Bilirubin - Hoặc tương đương | 90,00 | mL |
| 142 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Urine/CSF Protein | Hoá chất chuẩn xét nghiệm định lượng Protein trong nước tiểu và dịch não tủy. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Mẫu chuẩn là dung dịch có thành phần protetin người, gồm các mức nồng độ chuẩn khác nhau. - Phù hợp với hoá chất định lượng protein nước tiểu /dịch não tuỷ trên hệ thống thiết bị - Hoặc tương đương | 15,00 | mL |
| 143 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Apo A1, Apo B, Direct LDL và Ultra HDL | Chất chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn cho các xét nghiệm định lượng tối thiểu gồm Apolipoprotein A1 (Apo A1), Apolipoprotein B (Apo B), Direct Low Density Lipoprotein (LDL-Cholesterol), và Ultra High Density Lipoprotein (HDL- Cholesterol). Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: mẫu chuẩn là các chất phân tích ở trên với các mức nồng độ khác nhau của mỗi chất tương ứng từ huyết thanh người Phù hợp với hoá chất định lượng các chất sinh hoá tương ứng kể trên - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 144 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần | Hoá chất xét nghiệm Bilirubin toàn phần để định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh hay huyết tương của người trưởng thành và trẻ sơ sinh trên hệ thống phân tích tự động - Giới hạn phát hiện LOD: ≤ 0.04 mg/dL (0.68 μmol/L) - Giới hạn định lượng LOQ: ≤ 0,1 mg/dL (≤ 1,71 μmol/L). - Khoảng đo: - Giới hạn đo dưới: ≤ 0.1mg/dL (1.71 μmol/L) - Giới hạn đo trên: ≥ 25.0 mg/dL (427.5 μmol/L). Hoặc tương đương | 8.250,00 | Test |
| 145 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Amikacin, Digoxin, Gentamicin, Phenobarbital, Phenytoin, Theophylline, Valproic Acid, và Vancomycin trong huyết thanh hay huyết tương. | Hoá chất để xây dựng đường chuẩn xét nghiệm định lượng tối thiểu gồm: Amikacin, Digoxin, Gentamicin, Phenobarbital, Phenytoin, Theophylline, Valproic Acid, và Vancomycin trong huyết thanh hay huyết tương. Thành phần tối thiểu gồm các mức nồng độ chuẩn chứa chất phân tích: amikacin, carbamazepine, digoxin, gentamicin, phenobarbital, phenytoin, quinidine, theophylline, valproic acid, và vancomycin Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 146 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng transferrin trong huyết thanh hoặc huyết tương | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm định lượng tối thiểu gồm Immunoglobulin A (IgA), Immunoglobulin G (IgG), Immunoglobulin M (IgM), Bổ thể C3 (C3), Bổ thể C4 (C4), Haptoglobin, và Transferrin (Transf) Thành phần: Gồm các mức nồng độ chuẩn của các chất phân tích tối thiểu gồm: IgA, IgG, IgM, C3, C4, haptoglobin người, và các phần transferrin điều chế từ huyết thanh người Phù hợp với hoá chất định lượng các chất sinh hoá tương ứng kể trên Hoặc tương đương | 15,00 | mL |
| 147 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: 2-amino-2-methylpropanol (AMP), 4-nitrophenyl phosphate - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤ 9 U/L; Giới hạn đo trên ≥ 4522 U/L - Giới hạn phát hiện: LoD ≤ 2 U/L; - Ngưỡng đo: LoQ ≤ 9 U/L Thuốc thử sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 2.000,00 | Test |
| 148 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Complement 3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Complement 3 trong huyết thanh, huyết tương người, sử dụng trên hệ thống phân tích tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Polyethylene glycol, Kháng thể kháng C3 trong huyết thanh - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 1 mg/dL; - Ngưỡng định lượng LoQ ≤ 5 mg/dL Sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 149 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Complement 4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Complement 4 trong huyết thanh, huyết tương người, sử dụng trên hệ thống phân tích tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Polyethylene glycol, Kháng thể kháng bổ thể C4 từ huyết thanh. - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 0,2 mg/dL; Ngưỡng định lượng: LoQ ≤ 0,7 mg/dL Thuốc thử sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 150 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Albumin niệu vi thể (microalbumin) | Chất chứng dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng microalbumin niệu bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục Thành phần: Mẫu chứng có chứa albumin huyết thanh với ít nhất 2 mức nồng độ khác nhau, bình thường và bệnh lý Hoặc tương đương | 40,00 | mL |
| 151 | Thuốc thử định lượng lipase | Thuốc thử xét nghiệm lipase dùng để đo hoạt độ Lipase trong huyết thanh, huyết tương người, sử dụng trên hệ thống phân tích tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: colipase; desoxycholate ; taurodesoxycholate cơ chất lipaserate; ion canxi; taurodesoxycholate - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới: ≤ 4U/L; Giới hạn đo trên ≥ 300 U/L -Giới hạn phát hiện: LoD ≤ 0,8 U/L; Giới hạn định lượng: LoQ ≤ 4 U/L Sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 240,00 | Test |
| 152 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm lipase | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm lipase trong huyết thanh, huyết tương người Thành phần: Mẫu chuẩn chứa Lipase trong chất nền huyết thanh. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm Lipase Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 153 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 12 thông số sinh hóa | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng tối thiểu 12 thông số sinh hóa Thành phần: Mẫu chuẩn chứa các chất phân tích tối thiểu gồm có các thông số sau: albumin, calcium (canxi), cholesterol, creatinine, glucose (đường), iron (sắt), lactic acid, magnesium (magie), phosphorus (phospho), protein toàn phần, triglyceride, urea nitrogen (urea), và uric acid. Gồm 2 mức nồng độ Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng các chất trên Hoặc tương đương | 70,00 | mL |
| 154 | Thuốc thử định lượng urea nitrogen | Thuốc thử để định lượng urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu; sử dụng trên hệ thống phân tích tự động. - Ngưỡng định lượng (LOQ): Huyết thanh/ huyết tương: ≤ 3 mg/dL; Nước tiểu: ≤ 40,0 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): Huyết thanh/ huyết tương: ≤ 2 mg/dL; Nước tiểu: ≤ 16 mg/dL - Khoảng đo: + Đối với mẫu huyết tương, huyết thanh: Giới hạn đo dưới: ≤ 3 mg/dL; Giới hạn đo trên ≥ 125 mg/dL +Đối với mẫu nước tiểu: Giới hạn đo dướii: ≤40 mg/dL; Giới hạn đo trên: ≥ 1991 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: β-NADH, α-ketoglutaric acid, GLDH, urease - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng - Hoặc tương đương | 44.000,00 | Test |
| 155 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cortisol | Hoá chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang sử dụng để định lượng cortisol trong mẫu huyết thanh, huyết tương, hay nước tiểu, sử dụng trên hệ thống phân tích tự động - Giới hạn định lương (LOQ): Serum: ≤ 1,0 μg/dL; Urine: ≤ 1,0 μg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): Serum:≤ 0,7 μg/dL; Urine:≤ 0,3 μg/dL - Ngưỡng đo dưới: ≤ 1 µg/dL; Ngưỡng đo trên: ≥ 59,8 µg/dL Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-cortisol (kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp cortisol có đánh dấu acridinium - Sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 400,00 | Test |
| 156 | Huyết thanh kiểm soát chất lượng xét nghiệm miễn dịch | Huyết thanh kiểm soát chất lượng xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Chứa các chất chứng ở tối thiểu 2 khoảng nồng độ khác nhau được điều chế từ huyết thanh có sử dụng các nguyên vật liệu hóa sinh đã được tinh sạch bao gồm các chỉ tiêu xét nghiệm miễn dịch kể cả Vitamin B12 và Folate. Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 157 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa, mức độ 1 | Huyết thanh kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hóa Thành phần: Chứa các chất chứng được điều chế từ huyết thanh có sử dụng những nguyên vật liệu hóa sinh đã được tinh sạch, ở mức nồng độ thấp Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 158 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa, mức độ 2 | Huyết thanh kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hóa Thành phần: Chứa các chất chứng được điều chế từ huyết thanh có sử dụng những nguyên vật liệu hóa sinh đã được tinh sạch, ở mức nồng độ bình thường Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 159 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa, mức độ 3 | Huyết thanh kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hóa Thành phần: Chứa các chất chứng được điều chế từ huyết thanh có sử dụng những nguyên vật liệu hóa sinh đã được tinh sạch, ở mức nồng độ cao Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 160 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng khí máu cho mẫu có lactate | Hóa chất chạy mẫu có Lactate trên máy khí máu. Thành phần: Tối thiểu bao gồm các cảm biến, thuốc thử, và các thành phần chất lỏng cần thiết để phân tích mẫu bệnh phẩm và hiệu chuẩn trên hệ thống máy khí máu. Các cảm biến trong hộp có khả năng đo lường các chỉ số pH, pO2, pCO2, ion Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần (tHb), oxyhemoglobin (FO2Hb), deoxyhemoglobin (HHb), methemoglobin (MetHb), carboxyhemoglobin (COHb), và neonatal bilirubin (nBili). - Hóa chất sử dụng ổn định tối thiểu 28 ngày sau khi lắp đặt vào hệ thống. - Hoặc tương đương | 18.000,00 | Test |
| 161 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng khí máu cho mẫu có lactate mức 1 | Chất kiểm soát chất lượng mức 1 cho các thông số pH, khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống máy phân tích khí máu chuyển hóa. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ, glucose, lactate, thuốc nhuộm. - Hoặc tương đương | 30,00 | Lọ |
| 162 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng khí máu cho mẫu có lactate mức 2 | Chất kiểm soát chất lượng mức 2 cho xét nghiệm thông số pH, khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống máy phân tích khí máu. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ, glucose, lactate, thuốc nhuộm. - Hoặc tương đương | 30,00 | Lọ |
| 163 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng khí máu cho mẫu có lactate mức 3 | Chất kiểm soát chất lượng mức 3 cho xét nghiệm thông số pH, khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống máy phân tích khí máu. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ, glucose, lactate, thuốc nhuộm. - Hoặc tương đương | 30,00 | Lọ |
| 164 | Dung dịch vệ sinh hệ thống xét nghiệm khí máu | Hóa chất rửa thải được sử dụng trên hệ thống xét nghiệm khí máu, có chứa thuốc rửa để làm sạch đường dẫn mẫu sau khi phân tích và hiệu chuẩn. Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: chất rửa với muối, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản trong nước khử ion. Tương thích với thuốc thử xét nghiệm khí máu và thiết bị Hoặc tương đương. | 135,00 | Bộ |
| 165 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao mức 1 | Phân tích định lượng HbA1c trong máu toàn phần dùng trên máy phân tích HbA1c theo phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sodium azide ≤ 0.1 %; Sodium perchlorate ≤ 1% - Hoặc tương đương | 72.000,00 | mL |
| 166 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao mức 2 | Phân tích định lượng HbA1c trong máu toàn phần dùng trên máy phân tích HbA1c theo phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: : Sodium perchlorate: 1-5% ; Phosphate ≤ 2%; Sodium azide ≤ 0.1% - Hoặc tương đương | 24.000,00 | mL |
| 167 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao mức 3 | Phân tích định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần dùng trên máy phân tích hba1c theo phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: : Sodium perchlorate: ≤ 0.3% ; Sodium azide ≤ 0.1%; Phosphate ≤ 2% - Hoặc tương đương | 42.000,00 | mL |
| 168 | Dung dịch pha loãng máu toàn phần và rửa đường ống | Dung dịch pha loãng máu toàn phần và rửa đường ống dùng trên máy phân tích HbA1c phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 2-Phenoxyethanol; Sodium azide - Hoặc tương đương | 150.000,00 | mL |
| 169 | Cột sắc kí xét nghiệm định lượng HbA1c | Chất làm đầy: Hydrophilic polymer of methacrylate esters copolymer. Cột được chế tạo bằng vật liệu SUS (thép không gỉ) và nắp xoắn hai đầu được làm từ PEEK (polyether ether ketone) Hoặc tương đương | 5,00 | Hộp |
| 170 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | Hóa chất dùng kiểm tra chất lượng xét nghiệm HbA1C trên máy phân tích HbA1C theo phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: Hemoglobin human; Potassium Cyanide - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 171 | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm định lượng HbA1c | Dung dịch pha loãng dùng trong Phân tích định lượng (HbA1c) trong mẫu máu toàn phần dùng trên máy phân tích HbA1c theo phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 2-Phenoxyethanol, Polyoxyethylated Octyl phenol Hoặc tương đương | 1.250,00 | mL |
| 172 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1c dùng trên máy phân tích HbA1c theo phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao Thành phần: tôi thiểu gồm các thành phần : Hemoglobin nguồn gốc từ người với hai mức nồng độ chuẩn cao và thấp khác nhau, 2-Phenoxyethanol và Polyoxyethylated Octyl phenol Hoặc tương đương | 288,00 | mL |
| 173 | Dung dịch rửa hệ thống xét nghiệm HbA1c | Dung dịch rửa máy dùng trên máy phân tích HbA1c theo phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Nonionic Surfactant; Inorganic salf; Antiseptic; Pure water. Hoặc tương đương | 1.250,00 | mL |
| 174 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Ca, pH | Chất chứng cho xét nghiệm điện giải đồ trên máy phân tích điện giải bằng phương pháp điện cực chọn lọc trực tiếp gồm các điện cực Na, K, Cl, Ca và pH. Thành phần tối thiểu gồm: chất chứng chứa Inorganic salts của Na+, K+, Ca++, Cl- và thông số pH - Hoặc tương đương | 210,00 | mL |
| 175 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | Dung dịch rửa cho máy phân tích điện giải bằng phương pháp điện cực chọn lọc trực tiếp Thành phần: Tối thiểu gồm: Hypochlorite de sodium, Surfactant Hoặc tương đương | 3.120,00 | mL |
| 176 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Ca | Hóa chất xét nghiệm xác định nồng độ Na, K, Cl, Ca, pH trong mẫu huyết thanh, huyết tương bằng phương pháp điện cực chọn lọc trực tiếp Thành phần: Tối thiểu gồm: buffer, Inorganic salts Hoặc tương đương | 98.000,00 | mL |
| 177 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Ca, pH | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm phân tích điện giải bằng phương pháp điện cực chọn lọc trực tiếp. Thành phần tối thiểu gồm: Organic Buffer, Inorganic salts, Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 178 | Bộ xét nghiệm định lượng HbA1c trên máy sắc ký lỏng hiệu năng cao | Bộ hóa chất xét nghiệm HbA1C trên máy sắc ký lỏng hiệu năng cao -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dich Methanol, dung dich Ammonia, Dung dich Diluent. Ethanol, TRITON XI00, Sodium azide. Cột phân tích - Bộ cột và hóa chất hoàn chỉnh ≤ 500 test xét nghiệm HbA1C - Hoặc tương đương | 15.000,00 | Test |
| 179 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1C theo nguyên lí ái lực Thành phần: Tối thiểu gồm Máu toàn phần Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 180 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | Chất chứng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Glycated Hemoglobin - Thành phần: tối thiểu gồm Máu toàn phần bột đông khô. - Hoặc tương đương | 15,00 | mL |
| 181 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin trên máy sinh hóa tự động; dải đo: Ngưỡng đo dưới ≤15g/L - Ngưỡng đo trên ≥60 g/L; phương pháp: Bromocresol Green (BCG). Thành phần: Tối thiểu gồm những thành phần: Succinate buffer ; Bromocresol green - Ngưỡng phát hiện LOD ≤ 0,165±0,015 g/L - Hóa chất đậm đặc 1mL sử dụng cho ≥17 test - Hoặc tương đương | 29,00 | mL |
| 182 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP trong huyết thanh và huyết tương | Hóa chất dùng cho xét nghiệm đo hoạt độ ALP trên máy sinh hóa tự động; - Ngưỡng đo dưới: ≤5 U/L - Ngưỡng đo trên ≥1500 U/L; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol (AMP); p-Nitrophenyl phosphat , HEDTA ; Kẽm sulfat ; Magnesi acetat - Ngưỡng phát hiện LOD ≤ 2,2±0.2 U/L - Hóa chất đậm đặc 1 mL sử dụng cho ≥12 test - Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 183 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm đo hoạt độ Alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh hay huyết tương người; sử dụng cho máy sinh hóa tự động; - Ngưỡng đo dưới: ≤3 U/L - Ngưỡng đo trên ≥500U/L ; - LOD ≤ 2,2± 0,2 U/L Thành phần: Tối thiểu gồm: L-Аlanine; 2-Oxoglutarate; LDH; NADH. - Hóa chất đậm đặc 1 mL sử dung cho ≥ 13 test - Hoặc tương đương | 3.750,00 | mL |
| 184 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm đo hoạt độ Aspartate (AST) trong huyết thanh hay huyết tương người; sử dụng cho máy sinh hóa tự động. Ngưỡng đo dưới: ≤ 3 U/L - Ngưỡng đo trên: ≥1000 U/L Thành phần: Tối thiểu gồm: L-aspartate ; 2-Oxoglutarate ; LDH; MDH; NADH -LOD ≤ 1,1±0,1 U/L - Hóa chất đậm đặc. 1 mL sử dụng cho ≥19 test - Hoặc tương đương | 2.500,00 | mL |
| 185 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin trên máy phân tích sinh hóa tự động; - Ngưỡng đo dưới:≤ 0,5 μmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 513 μmol/L; phương pháp: DPD. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Caffeine; 3,5-dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate; Surfactant - Ngưỡng phát hiện: LOD ≤ 0,5±0,05 μmol/L. - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥19 test - Hoặc tương đương | 480,00 | mL |
| 186 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calci toàn phần trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Calci toàn phần trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy phân tích sinh hóa tự động. Ngưỡng đo dưới: ≤ 1 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 5 mmol/L; phương pháp: Arsenazo 3 - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Imidazole, Arsenazo III, Triton X-100 - LOD ≤ 0,033±0,003 mmol/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥45 test - Hoặc tương đương | 116,00 | mL |
| 187 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol trên máy phân tích sinh hóa tự động.; Ngưỡng đo dưới: ≤ 0,5 mmol/L - Ngưỡng đo trên: ≥18 mmol/L ; phương pháp: CHO-POD; . - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch đệm photphat; 4-Aminoantipyrine; Phenol; Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase; Peroxidase; - Ngưỡng phát hiện: LOD ≤ 0.022±0,002 mmol/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥40 test - Hoặc tương đương | 630,00 | mL |
| 188 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK (Creatine kinase) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK trên máy phân tích sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo dưới: ≤ 10 U/L - Ngưỡng đo trên ≥ 2000 U/L; - Ngưỡng phát hiện: LOD ≤ 3,3±0,3 U/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Immidazole; NADP - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥7 test - Hoặc tương đương | 32,00 | mL |
| 189 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương ngườ trên máy phân tích sinh hóa tự động. Ngưỡng đo dưới: ≤ 10 U/L - Ngưỡng đo trên ≥ 2000 U/L; phương pháp: Enzymatic immuno-inhibition (ức chế miễn dịch enzym), - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Diadenosine-pentaphosphate; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M - LOD ≤ 5,5±0,5 U/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥7 test - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 190 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB | Chất chuẩn cho xét nghiệm CK-MB. - Thành phần: Huyết thanh người chứa creatine kinase-MB isoenzyme - Phù hợp với hóa chất CK-MB - Hoặc tương đương | 1,00 | mL |
| 191 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng CK-MB | Chất chứng mức 1 cho xét nghiệm CK-MB. - Thành phần: Huyết thanh người chứa creatine kinase-MB isoenzyme ở mức nồng độ bình thường - Hoặc tương đương | 2,00 | mL |
| 192 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng CK-MB | Chất chứng mức 2 cho xét nghiệm CK-MB. - Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme ở mức nồng độ cao - Hoặc tương đương | 2,00 | mL |
| 193 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa | Dung dịch rửa sử dụng cho hệ thống sinh hóa tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm Sodium hypochlorite - Phù hợp với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng - Hoặc tương đương | 1.800,00 | mL |
| 194 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng creatinin trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine huyết thanh, huyết tương, nước tiểu người; sử dụng trên máy sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo dưới: ≤ 5 μmol/L - Ngưỡng đo trên ≥2200 μmol/L; phương pháp: Kinetic Jaffe - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Natri hiđroxit; Axit picric - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥9 test - Hoặc tương đương | 6.528,00 | mL |
| 195 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm đo hoạt độ GGT trên máy sinh hóa tự động; -Khoảng đo: Giới hạn đo dưới: ≤ 5 U/L - Giới hạn đo trên ≥ 1200 U/L; - LOD ≤ 2,2±0,2 U/L Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Glycylglycine; L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥8 test - Hoặc tương đương | 1.920,00 | mL |
| 196 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, mẫu tán huyết và dịch não tủy người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, mẫu ly giải và dịch não tủy người, trên máy sinh hóa tự động; - Ngưỡng đo dưới: ≤0.6 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥45 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic Hexokinase. Thành phần: Tối thiểu gồm: ATP, Hexokinase , G6P-DH - Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test - Hoặc tương đương | 3.840,00 | mL |
| 197 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol Huyết thanh, huyết tương người trên máy sinh hóa tự động; Phương pháp: Enzymatic colour -Ngưỡng đo dưới: ≤ 0,05 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 4,65 mmol/L - LOD ≤ 0,0022±0,0002 mmol/L; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người nồng độ thay đổi; Cholesterol esterase (CHE); Cholesterol oxidase (CHO); Peroxidase (POD); 4-Aminoantipyrine; - Hóa chất đậm đặc. Số lượng test tối thiểu/1 mL ≥ 5 test - Hoặc tương đương | 4.240,80 | mL |
| 198 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng P (Phospho) vô cơ trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Inorganic Phosphorous (phospho vô cơ) trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu người trên máy sinh hóa tự động ; Ngưỡng đo dưới: ≤0.32 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥6.4 mmol/L; Thành phần: Tối thiểu gồm Sulphuric acid ; Ammoniumheptamolybdate ; Glycine. - Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test - Hoặc tương đương | 160,00 | mL |
| 199 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fe (Sắt) trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Sắt trong Huyết thanh, huyết tương người thực hiện trên máy sinh hóa tự động; - Ngưỡng đo dưới: ≤ 2 μmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 179 μmol/L; - LOD ≤ 0,44±0,04 μmol/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Glycine buffer; L-ascorbic acid; 2,4,6-Tri (2-pyridyl)-5-triazine; - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥16 test - Hoặc tương đương | 60,00 | mL |
| 200 | Dung dịch đệm dùng cho xét nghiệm điện giải | Dung dịch đệm sử dụng cho xét nghiệm điện giải bằng phương pháp điện cực gián tiếp định lượng Na+, K+ và Cl- trên máy sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm Triethanolamine Hoặc tương đương | 80.000,00 | mL |
| 201 | Chất hiệu chuẩn mức cao xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Chất chuẩn huyết thanh mức cao dùng cho xét nghiệm điện giải bằng phương pháp điện cực gián tiếp trên máy sinh hóa tự động - Thành phần : Tối thiểu gồm chất chuẩn chứa các thành phần: Na+, K+; Cl- ở mức cao ; - Phù hợp với hóa chất điện giải ISE - Hoặc tương đương | 800,00 | mL |
| 202 | Chất hiệu chuẩn mức thấp xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải bằng phương pháp gián tiếp - Thành phần : Tối thiểu gồm các thành phần: Na+, K+; Cl-ở mức nồng độ thấp - Phù hợp với hóa chất điện giải ISE Hoặc tương đương | 800,00 | mL |
| 203 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Chất chuẩn nước tiểu mức thấp và cao dùng cho xét nghiệm điện giải bằng phương pháp gián tiếp trên máy sinh hóa tự động - Thành phần: Chất chuẩn chứa các ion Na+, K+ và Cl- ở 2 mức nồng độ thấp và cao so với mức điện giải trong nước tiểu người - Phù hợp với hóa chất điện giải ISE - Hoặc tương đương | 400,00 | mL |
| 204 | Chất hiệu chuẩn mức trung bình xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Chất chuẩn cho xét nghiệm điện giải bằng phương pháp gián tiếp trên máy sinh hóa tự động mức trung bình. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Na+ ; K + ; Cl- ; - Phù hợp với hóa chất điện giải ISE - Hoặc tương đương | 112.000,00 | mL |
| 205 | Dung dịch tham chiếu tạo điện thế cơ sở cho xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Hóa chất điện giải cho điện cực tham chiếu sử dụng cho xét nghiệm điện giải bằng phương pháp gián tiếp trên máy sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm Kali clorua - Phù hợp với hóa chất điện giải ISE Hoặc tương đương | 16.000,00 | mL |
| 206 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactat trong huyết tương và dịch não tủy | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Lactate trong Huyết tương, dịch não tủy người trên máy sinh hóa tự động; - Ngưỡng đo dưới: ≤ 0,22 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 13,32 mmol/L; - LOD ≤ 0,0011±0,0001 mmol/L. - phương pháp: Enzymatic colour. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Lactate oxidase; Peroxidase; 4-aminoantipyrine; - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥5 test Hoặc tương đương | 4,00 | Hộp |
| 207 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDH trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDH trong Huyết thanh, huyết tương người. - Ngưỡng đo dưới: ≤ 25 U/L - Ngưỡng đo trên ≥ 1200 U/L; - LOD ≤ 4,4±0,4 U/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: D(-)N-Methylglucamin buffer; Lactate; NAD + - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥10 test Hoăc tương đương | 60,00 | mL |
| 208 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol trong Huyết thanh, huyết tương người; -Ngưỡng đo dưới: ≤ 0,26 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 10,3 mmol/L; phương pháp: Enzymatic colour - LOD ≤0.0132±0,0012 mmol/L -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase; Peroxidase; Natri azit; 4-aminoantipyrine; Catalase; - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥5 test Hoặc tương đương | 4.377,60 | mL |
| 209 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin có trong nước tiểu và dịch não tủy | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy người trên máy phân tích sinh hóa tự động - Đối với mẫu nước tiểu: Ngưỡng đo dưới ≤ 7 mg/L; Ngưỡng đo trên ≥ 450 mg/L, - Đối với mẫu CSF: Ngưỡng đo dưới ≤ 10 mg/L - Ngưỡng đo trên ≥ 450 mg/L; - LOD ≤ 0,77±0,07 mg/L (nước tiểu) ; LOQ ≤ 7,7±0,7 mg/L (nước tiểu) - Phương pháp đo độ đục -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm Phosphate; Kháng thể albumin, Sodium Azide - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥3 test Hoặc tương đương | 296,00 | mL |
| 210 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng albumin có trong nước tiểu và dịch não tủy. | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Albumin trong nước tiểu/Dịch não tủy, Thành phần:chứa các chất chuẩn albumin ở các nồng độ khác nhau được truy xuất theo các nguyên liệu tham chiếu đã được chứng nhận IFCC - Phù hợp hóa chất định lượng Albumin trong nước tiểu/Dịch não tủy Hoặc tương đương | 30,00 | mL |
| 211 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thông số sinh hóa thường quy | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy; Thành phần: Chứa các mức nồng độ khác nhau của các chất phân tích, tối thiểu gồm: Alkaline Phosphatase, ALT, AST, Amylase, Cholinesterase, CK-NAC, GGT, HBDH, LDH, Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Lactate, Lipase, Total Protein, Triglyceride, UIBC, Urea, Uric Acid, Bilirubin, Inorganic Phosphorous, Calcium Hoặc tương đương | 30,00 | mL |
| 212 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Protein toàn phần trong Huyết thanh, huyết tương trên máy sinh hóa tự động ; - Ngưỡng đo dưới: ≤30 g/L - Ngưỡng đo trên ≥120 g/L ; Thành phần: Tối thiểu gồm: Sodium hydroxide ; Potassium sodium tartrate ; Copper sulphate ; Potassium iodide. - Số lượng test tối thiểu/1 mL: 10 test - Hoặc tương đương | 50,00 | mL |
| 213 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng transferrin trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Transferrin trong Huyết thanh, huyết tương người trên máy sinh hóa tự động; Ngưỡng đo dưới: ≤0.75 g/L - Ngưỡng đo trên ≥7.5 g/L; phương pháp: miễn dịch đo độ đục . Thành phần tối thiểu gồm các thành phần: Polyethylene glycol Kháng thể kháng transferrin. Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test Hoặc tương đương | 15,00 | mL |
| 214 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglyceride trong Huyết thanh, huyết tương người trên máy phân tích sinh hóa tự động. Ngưỡng đo dưới ≤ 0,1 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 11,3 mmol/L; - LOD ≤ 0,011±0,001 mmol/L - Phương pháp: GPO-POD; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Mg2+; MADB; 4-Aminoantipyrine; ATP; Lipases; Glycerol kinase ; Peroxidase; Ascorbate oxidase; Glycerol-3-phosphate oxidase. - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥12 test - Hoặc tương đương | 2.125,00 | mL |
| 215 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ure | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Urea/Urea nitrogen trên máy sinh hóa tự động ; Ngưỡng đo dưới: ≤0.8 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥50 mmol/L ; phương pháp: Urease/GLDH . Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: NADH ; 2-Oxoglutarate ; Urease ; GLDH - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥ 12 test - Hoặc tương đương | 4.800,00 | mL |
| 216 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Acid Uric | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Uric Acid trên máy sinh hóa tự động; Ngưỡng đo dưới: ≤89 µmol/L - Ngưỡng đo trên ≥1785 µmol/L; phương pháp: Enzymatic colour. Thành phần tối thiểu gồm các thành phần:Phosphate Buffer; MADB; 4-Aminophenazone; Uricase - Hóa chất đậm đặc: 1mL sử dụng cho ≥ 14test - Hoặc tương đương | 1.020,00 | mL |
| 217 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein toàn phần có trong nước tiểu và dịch não tủy | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong nước tiểu và dịch não tủy; - Ngưỡng đo dưới: ≤ 0,01 g/L - Ngưỡng đo trên ≥ 2,0 g/L; - LOD ≤ 0,0077±0,0007 g/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Pyrogallol Red; Natri Molybdate; Axit succinic, Natri Benzoat; Natri Oxalate; Chất hiệu chuẩn - Hóa chất đậm đặc, 1mL sử dụng cho ≥ 6 test Hoặc tương đương | 79,00 | mL |
| 218 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa | Dung dịch rửa sử dụng cho hệ thống máy sinh hóa tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sodium Hydroxide; Genapol X080 ; Sulfonic acids; muối natri Hoặc tương đương Tương thích với hóa chất xét nghiệm và thiết bị | 100.000,00 | mL |
| 219 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ADA | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ADENOSINE DEAMINASE, Ngưỡng đo dưới: ≤1.65 U/L - Ngưỡng đo trên ≥150 U/L, phương pháp đo: động học en zym, sử dụng men Adenosine-Glutamate dehydrogenase - Hoặc tương đương | 420,00 | mL |
| 220 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ADA | Chất chứng dùng cho kiểm soát chất lượng xét nghiệm ADA với 2 mức nồng độ khác nhau, bình thường và cao - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 221 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ADA | Chất chuẩn cho xét nghiệm ADA Thành phần: tối thiểu gồm chất chuẩn ADA với nồng độ biết trước. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm ADENOSINE DEAMINASE - Hoặc tương đương | 8,00 | mL |
| 222 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người | Hoá chất định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm sinh hoá tự động. Phương pháp xét nghiệm: Đo màu, Điểm cuối, DCA. Ngưỡng đo dưới: ≤0.1 mg/dl - Ngưỡng đo trên ≥10 mg/dl. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: EDTA-Na2, NaCl, Acid sulfamic, Muối 2,4-diclorophenyl diazoni, HCl. - Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test - Hoặc tương đương | 2.500,00 | mL |
| 223 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Lipase Huyết thanh, huyết tương trên máy sinh hóa tự động; - Ngưỡng đo dưới: ≤3 U/L - Ngưỡng đo trên ≥600 U/L ; phương pháp: Kinetic colour (đo màu động học). Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 1,2-Diglyceride substrate; Monoglyceride lipase ; Glycerol kinase ; POD ;4-Aminophenazone ; TAPS; TOOS; Chất chuẩn: Huyết thanh người chứa lipase. Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test - Hoặc tương đương | 177,60 | mL |
| 224 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số sinh hóa nước tiểu | Chất chứng cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu, gồm ≥ 2 mức nồng độ bình thường và bệnh lý của các chất phân tích, tối thiểu gồm: Amylase, Calcium, Chloride, Creatinine, Glucose, Magnesium, Microalbumin, Phosphorus, Potassium, Sodium, Protein toàn phần, Ure, Acid Uric, Cortisol Hoặc tương đương | 450,00 | mL |
| 225 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng prealbumin | Hoá chất dùng để định lượng Prealbumin trong huyết thanh huyết tương người trên máy sinh hoá tự động. Phương pháp: đo độ đục ; Ngưỡng đo dưới:≤0.83 mg/dL - Ngưỡng đo trên ≥ 80 mg/dL Thành phần: Tối thiểu gồm Kháng thể kháng Prealbumin người Hoặc tương đương | 75,00 | mL |
| 226 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng protein | Chất chuẩn cho các xét nghiệm định lượng các chất protein Dạng dung dịch sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người Thành phần: tối thiểu gồm 5 mẫu huyết thanh người có chứa một số protein tối thiểu gồm Prealbumin, Transferrin, IgA,IgG,IgM, C3, C4, α1 acid Glycoprotein ở các nồng độ khác nhau. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng các thành phần sinh hóa nêu trên Hoặc tương đương | 5,00 | mL |
| 227 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ammonia | Hóa chất đo nồng độ amoniac trong mẫu huyết tương trên máy sinh hoá tự động. Ngưỡng đo dưới ≤26,2 μmol/L - Ngưỡng đo trên ≥600 μmol/L, phương pháp đo: GLUTAMATE DEHYDROGENASE Thành phần thuốc thử: 2-oxoglutarat , NADPH, glutamat dehydrogenase Hoặc tương đương | 27,00 | Hộp |
| 228 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 | chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2. Dạng dung dịch, thành phần: dung dịch đệm, chứa: đệm amoniac, ethanol, natri hydrocarbonat. Phù hợp với hóa chất định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. - Hoặc tương đương | 10,00 | mL |
| 229 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 | Chất nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol, ammonia, Thành phần: tối thiểu gồm các chất phân tích: amoniac, ethanol, ở mức nồng độ thấp. Ở dạng dung dịch sẵn sàng sử dụng, Hoặc tương đương | 15,00 | mL |
| 230 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng amoniac, ethanol, CO2 | Chất nội kiểm cho xét nghiệm Ethanol, ammonia, Thành phần: tối thiểu gồm các chất phân tích: amoniac, ethanol, ở mức nồng độ cao. Ở dạng dung dịch sẵn sàng sử dụng, Hoặc tương đương | 15,00 | mL |
| 231 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm khí máu | Hóa chất chuẩn cho máy khí máu điện giải bằng phương pháp điện cực chọn lọc rời, đo các thông số pH, pCO2, pO2, Hct, Na+, Cl-, K+, Gluc, Lac, Bil, Co-oximetry. Hoặc tương đương | 9.100,00 | mL |
| 232 | Dung dịch rửa hệ thống xét nghiệm khí máu | Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm khí máu chứa: chất đệm, chất hoạt động bề mặt, chất khử trùng và nước khử ion. Hoặc tương đương | 45.650,00 | mL |
| 233 | Vật liệu kiểm soát 3 mức xét nghiệm khí máu | Chất chứng cho xét nghiệm khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống máy phân tích khí máu điện giải chất chuyển hóa. Bao gồm bộ đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ, glucose, lactate, thuốc nhuộm - Hoặc tương đương | 90,00 | mL |
| 234 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương người. Thành phần: Tối thiểu gồm: Huyết thanh người chứa LDL-Cholesterol (người).; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu LDL-cholesterol Phù hợp với các hóa chất xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol Hoặc tương đương | 12,00 | Hộp |
| 235 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol; Thành phần: Tối thiểu gồm Huyết thanh người chứa HDL-Cholesterol (người).; Giá trị chất hiệu chuẩn có thể được truy xuất theo phương pháp tham chiếu HDL-cholesterol, Phù hợp với các hóa chất xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol Hoặc tương đương | 24,00 | Hộp |
| 236 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Ethanol | Hóa chất đo nồng độ ethanol trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu, trên máy sinh hoá tự động. Ngưỡng đo dưới ≤2.40 mg/dL - Ngưỡng đo trên ≥300 mg/dL, phương pháp đo: ALCOHOL DEHYDROGENASE Thành phần: Tối thiểu gồm NAD, alcohol dehydrogenase Hoặc tương đương | 108,00 | Hộp |
| 237 | Hóa chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Chất kiểm chứng mức 1 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: Tối thiểu gồm Huyết thanh người chứa α-1 acidglycoprotein; Ferritin;α-1 antitrypsin; Haptoglobin; Anti-Streptolysin O; β-2 microglobulin; Immunoglobulin A; Immunoglobulin M; Immunoglobulin G; Ceruloplasmin;C3; Prealbumin; C4; Rheumatoid Factor; C-reactive protein; Transferrin ở mức nồng độ thấp Hoặc trương đương | 1,00 | Lọ |
| 238 | Hóa chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch | Chất kiểm chứng mức 2 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: Tối thiểu gồm: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin,α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin ở mức nồng độ bình thường Hoặc trương đương | 1,00 | Lọ |
| 239 | Hóa chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm miễn dịch đo độ đục | Hoá chất kiểm chứng mức 3 cho các xét nghiệm đo độ đục miễn dịch; Thành phần: huyết thanh người, α-1 acidglycoprotein, Ferritin, α-1 antitrypsin, Haptoglobin, Anti-Streptolysin O, Immunoglobulin A, β-2 microglobulin, Immunoglobulin G, Ceruloplasmin, Immunoglobulin M, Complement 3, Prealbumin, Complement 4, Rheumatoid Factor, C-reactive protein, Transferrin ở mức nồng độ cao Hoặc trương đương | 1,00 | Lọ |
| 240 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa (Chống lây nhiễm ) | Dung dịch rửa chống lây nhiễm cho hệ thống xét nghiệm sinh hóa. Thành phần: Natri hiđroxit; Alkane Sulphonate; Axit cumenesulphonic; Chất vệ sinh cô đặc Hoặc tương đương | 432,00 | Hộp |
| 241 | Định lượng C3 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C3 trong Huyết thanh, huyết tương trên máy sinh hóa tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Polyethylene glycol; Kháng thể kháng C3; Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục; - Giới hạn đo dưới: ≤ 0,15g/L – Giới hạn đo trên ≥ 5,00 g/L - Số lượng test tối thiểu/1 mL: 11 test Hoặc tương đương | 36,00 | Hộp |
| 242 | Định lượng C4 | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C4 trong huyết thanh, huyết tương trên máy sinh hóa tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Polyethylene glycol; Kháng thể kháng C4; Phương pháp: Miễn dịch đo độ đục; Giới hạn đo dưới: ≤ 0,08 g/L – Giới hạn đo trên ≥ 1,50 g/L; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 11 test Hoặc tương đương | 36,00 | Hộp |
| 243 | Đo hoạt độ Amylase | Hóa chất cho xét nghiệm α-amylase dùng để đo hoạt độ α-amylase trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu trên máy phân tích sinh hóa tự động; Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần MES; Calcium acetate; Potassium thiocyanate; CNPG3; Khoảng đo: + Huyết thanh/ huyết tương: Giới hạn đo dưới ≤ 10U/L, giới hạn đo trên ≥2000 U/L; +Nước tiểu: Giới hạn đo dưới ≤5U/L – giới hạn đo trên ≥4800 U/L Độ lặp lại: CV ≤ 1,58%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4,64%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test Hoặc tương đương | 160,00 | Hộp |
| 244 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy; Thành phần: Nước tiểu người chứa các chất phân tích tối thiểu gồm: Amylase, Canxi, Glucose, Phospho vô cơ, Urê, Axit Uric, Creatinine,Magie; Các giá trị hiệu chuẩn được xác định sử dụng các quy trình đã được chuẩn hóa, phù hợp với các hóa chất xét nghiệm định lượng các chất trên Hoặc tương đương | 192,00 | Hộp |
| 245 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa trong mẫu dịch não tủy | Chất chứng cho các xét nghiệm sinh hóa dịch não tủy. Thành phần: điều chế từ huyết thanh người,chứa các chất phân tích sinh hóa trong mẫu dịch não tủy. Hoặc tương đương | 63,00 | Hộp |
| 246 | Dung dịch rửa điện cực Na cho máy phân tích điện giải | Dùng để rửa điện cực Na của các máy điện giải bằng phương pháp điện cực chọn lọc trực tiếp. Thành phần: Tối thiểu gồm Sodium fluorite Hoặc tương đương | 90,00 | Lọ |
| 247 | Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng nước tiểu dùng cho máy tự động | Que thử dùng để định tính hoặc bán định lượng pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, thể ketone, urobilinogen, bilirubin, màu sắc và hồng cầu trong nước tiểu với máy phân tích nước tiểu tự động Thành phần: Mỗi 1 cm2 của vùng xét nghiệm chứa tối thiểu các thành phần sau: pH: Xanh bromothymol; đỏ methyl; o-cresolphthalein Bạch cầu: Ester acid indoxylcarbonic; muối methoxymorpholinobenzene diazonium Nitrite: 3-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-7,8-benzoquinoline; sulfanilamide Protein: 3’,3’’,5’,5’’- tetrachlorophenol-3,4,5,6-tetrabromosulfophthalein Glucose: 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine; GOD, POD Ketones: Natri nitroprusside Urobilinogen: 4-methoxybenzene-diazonium-tetrafluoroborate Bilirubin: 2,6-dichlorobenzene-diazonium-tetrafluoroborate Máu: 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine; 2,5-dimethyl-2,5-dihydroperoxyhexane Que thử có thành phần kháng Acid ascorbic Hoặc tương đương Sau khi nạp hộp cassette vào máy phân tích, que thử ổn định trong tối thiểu 14 ngày - Hoặc tương đương | 86.000,00 | Cái |
| 248 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính và bán định lượng nước tiểu | Que chuẩn hệ thống được sử dụng để chuẩn trên hệ thống phân tích nước tiểu tự động Thành phần: Que mẫu chuẩn sẵn sàng sử dụng được làm từ vật liệu nhựa trơ có đặc điểm độ phản xạ không đổi. Các giá trị chuẩn định được xác định tham chiếu từ một mức chuẩn trắng và được lưu trong phần mềm của máy phân tích. - Hoặc tương đương | 50,00 | Cái |
| 249 | Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng nước tiểu dùng cho máy bán tự động | Dùng để định tính hoặc bán định lượng in vitro pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, ketone, urobilinogen, bilirubin, hồng cầu và trọng lượng riêng trong nước tiểu với máy phân tích nước tiểu Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Trọng lượng riêng: Ethyleneglycol-bis(diaminoethylether)tetraacetic acid; xanh bromothymol pH: Xanh bromothymol; đỏ methyl ; phenolphthalein Bạch cầu: Ester acid indoxylcarbonic ; muối methoxymorpholinobenzene diazonium Nitrite: 3-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-7,8-benzoquinoline; sulfanilamide Protein: 3’,3’’,5’,5’’- tetrachlorophenol-3,4,5,6-tetrabromosulfophthalein Glucose: 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine; GOD, POD Ketones: Natri nitroprusside Urobilinogen: 4-methoxybenzene-diazonium-tetrafluoroborate Bilirubin: 2,6-dichlorobenzene-diazonium-tetrafluoroborate Máu: 3,3’,5,5’-tetramethylbenzidine; 2,5-dimethyl-2,5-dihydroperoxyhexane Que thử có thành phần kháng Acid ascorbic - Đóng gói ≤ 100 test/ hộp Que thử ổn định tối đa đến ngày hết hạn được in trên nhãn hộp khi được bảo quản trong lọ gốc - Hoặc tương đương | 2.000,00 | Test |
| 250 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng nước tiểu | Que mẫu chuẩn sử dụng để hiệu chuẩn cho hệ thống phân tích nước tiểu bán tự động Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Que mẫu sẵn sàng sử dụng được làm từ vật liệu nhựa trơ có đặc điểm độ phản xạ không đổi. Các giá trị chuẩn định được xác định tham chiếu từ một mức chuẩn trắng và được lưu trong phần mềm của máy phân tích tương ứng Tương thích với que thử nước tiểu và thiết bị - Hoặc tương đương | 100,00 | Test |
| 251 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hóa | Chất chuẩn chung cho các phương pháp định lượng các thông số xét nghiệm trên máy sinh hóa tự động tối thiểu các thông số sau: Glucose, Urea, Creatinin, Acid Uric, Cholesterol, Triglyceride, AST, ALT, GGT, Amylase, LDH, Lipase, CK, Acid photphatase toàn phần, Protein toàn phần, Albumin, Bilirubin toàn phần, Bilirubin trực tiếp, Canxi toàn phần, Phospho, Lactat, Magie. Thành phần tối thiểu chất đông khô lấy từ huyết thanh người, đã biết trước nồng độ các chất chuẩn ở trên. Phù hợp với các hóa chất xét nghiệm định lượng nêu trên Hoặc tương đương | 144,00 | mL |
| 252 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng mỡ máu | Chất chuẩn cho các phương pháp định lượng trên các máy sinh hóa tự động, tối thiểu gồm các thông số HDL- C, LDL-C, APOA, APOB Thành phần tối thiểu là chất đông khô từ huyết thanh người, đã biết trước nồng độ của chất cần chuẩn định ở trên. Phù hợp với các hóa chất xét nghiệm định lượng HDL- C, LDL-C, APOA, APOB - Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 253 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng creatine kinase MB | Chất chuẩn cho các phương pháp đo hoạt độ CK‐MB trên máy sinh hóa tự động Thành phần tối thiểu gồm chất đông khô chứa albumin huyết thanh đã biết trước nồng độ chất phân tích ở trên Phù hợp với hóa chất xét nghiệm creatine kinase MB - Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 254 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NH3/ETH/CO2 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. Thành phần: Tối thiểu gồm: dung dịch đệm chứa amoniac, ethanol, natri bicarbonate. Phù hợp với hóa chất định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. - Hoặc tương đương | 48,00 | mL |
| 255 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng NH3/ETH/CO2 mức bất thường | Chất chứng dùng để kiểm tra chất lượng ở mức bất thường xét nghiệm định lượng ethanol, Ammonia, Bicarbonate trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate đã biết trước dải nồng độ ở ngưỡng bệnh lý. - Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 256 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng NH3/ETH/CO2 mức bình thường | Chất chứng dùng trong kiểm tra chất lượng ở mức bình thường để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của phương pháp định lượng ethanol, Ammonia, Bicarbonate trên máy sinh hóa. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate đã biết trước dải nồng độ ở mức bình thường Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 257 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng albumin, protein | Chất hiệu chuẩn các phương pháp định lượng xét nghiệm Protein trong nước tiểu, dịch não tủy, Albumin trong nước tiểu, dịch não tủy trên máy sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm các chất chuẩn có nguồn gốc sinh học như Protein, Albumin biết trước nồng độ Sẵn sàng sử dụng. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng Protein trong nước tiểu, dịch não tủy, Albumin trong nước tiểu, dịch não tủy - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 258 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Protein, Albumin mức thường | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm Albumin trong nước tiểu, Creatinin trong nước tiểu, Protein trong nước tiểu, và protein trong dịch não tủy trên máy sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm các chất chứng có nguồn gốc sinh học như protein, Albumin với nồng độ điều chỉnh của các thành phần ở mức bình thường , Sẵn sàng sử dụng - Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 259 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Protein, Albumin mức bệnh | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm Albumin trong nước tiểu, Creatinin trong nước tiểu, Protein trong nước tiểu, và protein trong dịch não tủy trên máy sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm các chất chứng có nguồn gốc sinh học như protein, Albumin với nồng độ điều chỉnh của các thành phần thường ở ngưỡng bệnh lý. Sẵn sàng sử dụng - Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 260 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm định lượng protein đặc biệt | Chất hiệu chuẩn các phương pháp xét nghiệm định lượng C3, C4, CRP, KAPPA, LAMBDA, IGG, IGM, IGA, TRANFERRIN trên máy sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm chất chuẩn nguồn gốc sinh học như C3, C4, CRP, KAPPA, LAMBDA, IGG, IGM, IGA, TRANFERRIN có nồng độ biết trước Sẵn sàng sử dụng. Phù hợp với các hóa chất xét nghiệm các chất tương ứng trên - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 261 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Beta 2 Microglobulin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng β2 microglobulin trên máy sinh hóa tự động Thành phần tối thiểu chất đông khô lấy từ albumin huyết thanh với các chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như β2 microglobulin Phù hợp với hóa chất xét nghiệm β2-microglobulin (B2MG) - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 262 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cystatin | Hoá chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cystatin C trên máy sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm chất chuẩn cystatin C có nguồn gốc sinh học có nồng độ biết trước Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm cystatin - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 263 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Cystatin | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng cystatin C theo nguyên lý xét nghiệm vi hạt đo độ đục miễn dịch tăng cường trên máy sinh hóa tự động Thành phần tối thiểu có huyết thanh người và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học CystatinC, ở hai mức nồng độ bình thường và bệnh lý - Hoặc tương đương | 90,00 | mL |
| 264 | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm định lượng natri, kali, chloride | Hóa chất để pha loãng được dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm có Đệm HEPES, Triethanolamine Hóa chất sẵn sàng sử dụng Dải đo xét nghiệm tương ứng ngưỡng đo dưới và ngưỡng đo trên: Huyết thanh và huyết tương: Na+ ≤ 80 và ≥ 180 mmol/L K+ ≤ 1.5 và ≥ 10.0 mmol/L Cl- ≤ 60 và ≥ 140 mmol/L Nước tiểu: Na+ ≤ 20 và ≥ 250 mmol/L K+ ≤ 3 và ≥ 100 mmol/L Cl- ≤ 20 và ≥ 250 mmol/L Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 42 ngày. - Hoặc tương đương | 88.000,00 | mL |
| 265 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, chloride | Là dung dịch chuẩn nền điện giải trên máy xét nghiệm hóa sinh Hóa chất kiểm soát điện thế điện cực dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion trên máy sinh hóa tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm có Đệm HEPES, Triethanolamine, Natri chloride, Natri acetate, Kali chloride. Hóa chất sẵn sàng sử dụng Dải đo xét nghiệm tương ứng ngưỡng đo dưới và ngưỡng đo trên: Huyết thanh và huyết tương: Na+ ≤ 80 và ≥ 180 mmol/L K+ ≤ 1.5 và ≥ 10.0 mmol/L Cl- ≤ 60 và ≥ 140 mmol/L Nước tiểu: Na+ ≤ 20 và ≥ 250 mmol/L K+ ≤ 3 và ≥ 100 mmol/L Cl- ≤ 20 và ≥ 250 mmol/L Bảo quản ở 15‐25 °C. Độ ổn định trên máy phân tích tổi thiểu 42 ngày. - Hoặc tương đương | 208.000,00 | mL |
| 266 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, chloride mức cao | Là chuẩn mức cao của xét nghiệm điện giải được dùng để chuẩn điện cực chọn lọc ion trên các máy phân tích sinh hoá. *Thành phần phản ứng: Tối thiểu gồm Na+, K+,Cl- ở mức nồng độ chuẩn cao Phù hợp với hóa chất xét nghiệm điện giải trên máy sinh hóa tự động Hoặc tương đương | 90,00 | mL |
| 267 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, chloride mức thấp | Là chuẩn mức thấp của điện giải được dùng để chuẩn điện cực chọn lọc ion trên các máy phân tích sinh hoá *Thành phần: tối thiểu gồm Na+, K+,Cl- ở mức nồng độ chuẩn thấp Phù hợp với hóa chất xét nghiệm điện giải trên máy sinh hóa tự động Hoặc tương đương | 90,00 | mL |
| 268 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vancomycin | Hoá chất chuẩn các xét nghiệm định lượng digoxin, carbamazepine, gentamicin, phenytoin, phenobarbital, primidone, theophylline, tobramycin, acid valproic và vancomycin trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần: Tối thiểu gồm chất chuẩn với các nồng độ biết trước các chất digoxin, carbamazepine, gentamicin, phenytoin, phenobarbital, primidone, theophylline, tobramycin, acid valproic và vancomycin trong huyết thanh và huyết tương người. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng các chất digoxin, carbamazepine, gentamicin, phenytoin, phenobarbital, primidone, theophylline, tobramycin, acid valproic và vancomycin. - Hoặc tương đương | 160,00 | mL |
| 269 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Vancomycin | Chất chứng dùng để kiểm tra chất lượng các phương pháp định lượng các thuốc điều trị trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần: Tối thiểu gồm Huyết thanh người với thuốc điều trị được thêm vào, tối thiểu gồm digoxin, carbamazepine, gentamicin, phenytoin, phenobarbital, primidone, theophylline, tobramycin, acid valproic và vancomycin - Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 270 | Dung dịch rửa điện cực cho máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tự động | Dung dịch dùng để vệ sinh hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch tự động Thành phần: Tối thiểu gồm Natri hydroxide; Dung dịch natri hypochlorite Sẵn sàng sử dụng - Hoặc tương đương | 1.500,00 | mL |
| 271 | Cóng đựng mẫu bệnh phẩm cho hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động | Cóng chứa nhỏ bằng nhựa dùng để chứa mẫu thử, chất chuẩn, chất kiểm tra chất lượng, là một phụ kiện IVD, sử dụng cho máy sinh hóa miễn dịch tự động Thành phần cấu tạo : nhựa PS - Hoặc tương đương | 90.000,00 | Cái |
| 272 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Prealbumin, Ceruloplasmin | Chất chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn cho các xét nghiệm định lượng Prealbumin, ASLO, Ceruloplasmin trên máy sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm chất chuẩn nguồn gốc sinh học Prealbumin, ASLO, Ceruloplasmin với nồng độ biết trước của mỗi chất Phù hợp với hóa chất xét nghiệm Prealbumin, ASLO, Ceruloplasmin - Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 273 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng β2 microglobulin | Chất chứng dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng β2 microglobulin theo nguyên lý xét nghiệm đo độ đục miễn dịch trên máy sinh hóa tự động Thành phần tối thiểu gồm Albumin huyết thanh với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. - Hoặc tương đương | 8,00 | mL |
| 274 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm điện giải mức thấp | Chất chuẩn mức thấp cho xét nghiệm điện giải được dùng để chuẩn điện cực chọn lọc ion trên các máy phân tích sinh hoá tự động *Thành phần: Tối thiểu gồm các thành hần Na+, K+, Cl- với mức nồng độ thấp: ≤ 120 mmol/L Na+, ≤ 3 mmol/L K+, ≤ 80 mmol/L Cl- Hoặc tương đương | 90,00 | mL |
| 275 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c mức bình thường | Chất chứng cho xét nghiệm HbA1c bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục trên máy sinh hóa tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Máu người ly huyết, HbA1C biết trước nồng độ ở ngưỡng bình thường - Hoặc tương đương | 4,00 | mL |
| 276 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c mức bệnh lý | Chất chứng cho xét nghiệm HbA1c bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục trên máy sinh hóa tự động Ở dạng sẵn sàng sử dụng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Máu người ly huyết, HbA1c biết trước nồng độ ở mức cao - Hoặc tương đương | 4,00 | mL |
| 277 | Đèn halogen hỗ trợ hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động | Bóng đèn ha-lo-gen dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động công nghệ khuấy bằng sóng siêu âm tránh nhiễm chéo. Hoặc tương đương | 14,00 | Cái |
| 278 | Thuốc thử xét nghiệm Bicarbonat | Hóa chất dùng để định lượng bicarbonate (HCO3-) trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần: tối thiểu gồm Phosphoenolpyruvate; NADH; MDH; PEPC Ngưỡng đo dưới: ≤ 2 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 50 mmol/L Hoặc tương đương | 2.400,00 | Test |
| 279 | Thuốc thử xét nghiệm LIH | Hóa chất dùng để bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm: Natri chloride 9% Sẵn sàng sử dụng Dải đo: Huyết thanh/Huyết tương: Chỉ số L ≤ 10 đến ≥ 2000; Chỉ số H ≤ 5 đến ≥ 1200; Chỉ số I ≤ 0.5 đến ≥ 60 Hoặc tương đương | 43.500,00 | Test |
| 280 | Thuốc thử xét nghiệm GGT | Hóa chất dùng để định lượng γ-glutamyltransferase (GGT) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: glycylglycine; L--γ-glutamyl--3--carboxy--4--nitroanilide; acetate. Giới hạn đo dưới: ≤ 3 U/L - Giới hạn đo trên: ≥ 1200 U/L. Hóa chất sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 21.200,00 | Test |
| 281 | Thuốc thử xét nghiệm Lactate | Hóa chất dùng để định lượng lactate trong huyết tương người và dịch não tủy, sử dụng trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm Hydrogen donor; ascorbate oxidase; 4-Aminoantipyrine; lactate oxidase; peroxidase Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.2 mmol/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 15.5 mmol/L Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Hoặc tương đương | 46.000,00 | Test |
| 282 | Thuốc thử xét nghiệm Lipase | Hóa chất dùng để định lượng lipase trong huyết thanh và huyết tương người. sử dụng trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm colipase; Na-deoxycholate; calcium chloride; 1,2--O--dilauryl--rac--glycero--3--glutaric acid--(6-methylresorufin) ester; taurodeoxycholate Ngưỡng đo dưới: ≤ 3 U/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 300 U/L Sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 2.000,00 | Test |
| 283 | Thuốc thử xét nghiệm Creatinin | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người bằng phương pháp động học enzym, sử dụng trên máy sinh hóa tự động. Thành phần: tối thiểu gồm: creatinase; sarcosine oxidase; ascorbate oxidase; catalase; HTIB; peroxidase; 4-aminophenazone; kali hexacyanoferrate Ngưỡng đo dưới: ≤ 5 µmol/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 2700 µmol/L Hóa chất sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 97.200,00 | Test |
| 284 | Thuốc thử xét nghiệm GOT/AST | Hóa chất dùng để định lượng aspartate aminotransferase (AST) có hoạt hóa pyridoxal phosphate trong huyết thanh và huyết tương người trên hệ thống phân tích tự động Thành phần: tối thiểu gồm: L-aspartate; MDH; LDH; pyridoxamine phosphate; albumin; NADH; 2-oxoglutarate Ngưỡng đo dưới: ≤ 5 U/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 700 U/L Hóa chất sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 67.200,00 | Test |
| 285 | Thuốc thử xét nghiệm GPT/ALT | Hóa chất dùng để định lượng alanine aminotransferase (ALT) có hoạt hóa pyridoxal phosphate trong huyết thanh và huyết tương người trên hệ thống phân tích tự động Thành phần: L-alanine; LDH; pyridoxamine phosphate; albumin; NADH; 2-oxoglutarate. Ngưỡng đo dưới: ≤ 5 U/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 700 U/L Hóa chất sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 67.200,00 | Test |
| 286 | Thuốc thử xét nghiệm Ceruloplasmin | Hóa chất dùng để định lượng ceruloplasmin trong huyết thanh và huyết tương người trên hệ thống phân tích tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Chất gia tốc Polyethylene glycol (PEG); Kháng huyết thanh kháng ceruloplasmin T đặc hiệu cho ceruloplasmin người Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.03 g/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 1.4 g/L Hóa chất sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 800,00 | Test |
| 287 | Thuốc thử xét nghiệm Transferrin | Hóa chất dùng để định lượng transferrin trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần tối thiểu gồm: NaCl; polyethylene glycol; Kháng thể kháng transferrin người Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.1 g/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 5.2 g/L Thời hạn sử dụng trên hệ thống phân tích tối thiểu 182 ngày Hóa chất sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 500,00 | Test |
| 288 | Thuốc thử xét nghiệm Haptoglobin | Hóa chất dùng để định lượng haptoglobin trong huyết thanh và huyết tương người trên hệ thống phân tích tự động Thành phần tối thiểu gồm: PEG; Kháng thể kháng haptoglobin người Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.1 g/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 5.7 g/L Hóa chất sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 1.200,00 | Test |
| 289 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa | Chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm hóa sinh mức thấp - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học gồm ALT (GPT); AST (GOT); Aldolase; Alkaline phosphatase; Amylse toàn phần; Amylase tụy; Creatine kinase; CK-MB; GLDH; LDH; Lipase; Acid phosphatase; ASLO; CRP; Transferrin; Ferritin ở mức nồng độ thấp, bình thường - Hoặc tương đương | 240,00 | mL |
| 290 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa | Chất chứng được dùng trong kiểm tra chất lượng của các phương pháp định lượng quy định. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học gồm ALT (GPT); AST (GOT); Aldolase; Alkaline phosphatase; Amylse toàn phần; Amylase tụy; Creatine kinase; CK-MB; GLDH; LDH; Lipase; Acid phosphatase; ASLO; CRP; Transferrin; Ferritin ở ngưỡng cao, bệnh lý - Hoặc tương đương | 240,00 | mL |
| 291 | Thuốc thử xét nghiệm Albumin (microalbumin) | Hóa chất dùng để định lượng albumin trong nước tiểu, huyết thanh, huyết tương người và dịch não tủy (tỷ lệ albumin dịch não tủy/huyết thanh) Thành phần: tối thiểu gồm PEG, Kháng thể đa dòng kháng albumin người, Albumin trong huyết thanh pha loãng; Ngưỡng đo dưới: ≤ 3 mg/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 400 mg/L Sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 1.500,00 | Test |
| 292 | Thuốc thử bổ trợ cho xét nghiệm Albumin dịch não tủy và nước tiểu | Hóa chất dùng để phát hiện kháng nguyên dư trong các mẫu thử từ người để sử dụng kết hợp với thuốc thử xét nghiệm đo độ đục miễn dịch Thành phần: tối thiểu gồm Albumin trong huyết thanh pha loãng, NaCl Hoặc tương đương | 2.000,00 | Test |
| 293 | Thuốc thử xét nghiệm Lipoprotein A | Hóa chất dùng để định lượng lipoprotein (a) trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần: Tối thiểu gồm: BSA; Hạt latex phủ kháng thể kháng lipoprotein(a) người Khoảng đo: Ngưỡng đo dưới: ≤ 7 nmol/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 240 nmol/L Hóa chất sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 18.000,00 | Test |
| 294 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Lipoprotein A | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Lipoprotein a, trên các máy phân tích hóa sinh tự động. Thành phần: tối thiểu gồm Huyết tương người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học Lp (a) với nồng độ chuẩn biết trước. Phù hợp với hóa chất định lượng Lp (a) Sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 295 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Lipoprotein A | Chất chứng được dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của phương pháp định lượng Lp (a). Thành phần: tối thiểu gồm Huyết tương người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học Lp (a) ở hai mức nồng độ bình thường và bệnh lý Hoặc tương đương | 48,00 | mL |
| 296 | Thuốc thử xét nghiệm STFR | Hóa chất dùng để định lượng thụ thể transferrin hòa tan (sTfR) trong huyết thanh và huyết tương người trên hệ thống phân tích tự động Thành phần: Tối thiểu gồm: albumin huyết thanh; Hạt latex phủ kháng thể đơn dòng kháng sTfR người Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.50 mg/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 20.0 mg/L Sẵn sàng sử dụng Đóng gói: ≤ 100 xét nghiệm Thời gian ổn định trên hệ thống phân tích tối thiểu 26 tuần Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 297 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm STFR | Chất chứng dùng trong kiểm tra chất lượng của phương pháp định lượng thụ thể transferrin hòa tan (sTfR) Thành phần : tối thiểu gồm Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học sTfR với hai khoảng nồng độ bình thường và bệnh lý Hoặc tương đương | 48,00 | mL |
| 298 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm STFR | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng sTfR trên các máy phân tích sinh hóa tự động. Thành phần: là một mẫu chuẩn ở dạng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người, Thụ thể transferrin hòa tan trong huyết thanh người với nồng độ chuẩn biết trước. Phù hợp với hóa chất định lượng sTfR Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 299 | Thuốc thử xét nghiệm HbA1c | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ mmol/mol hemoglobin A1c (IFCC) và % hemoglobin A1c (DCCT/NGSP) trong máu toàn phần hoặc mẫu ly huyết sử dụng trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm: kháng thể HbA1c, HbA1c polyhapten Khoảng đo Hemoglobin: - Giới hạn đo dưới: : ≤ 2.48 mmol/L- Giới hạn đo trên ≥-24.8 mmol/L HbA1c:- Giới hạn đo dưới ≤0.186-mmol/L - Giới hạn đo trên ≥1.61 mmol/L Sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 400,00 | Test |
| 300 | Thuốc thử ly giải xét nghiệm HbA1c | Hóa chất được sử dụng để ly giải hồng cầu cho xét nghiệm xác định HbA1C bằng phương pháp miễn dịch ức chế đo độ đục cho máu toàn phần trên máy sinh hóa tự động Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: Hỗn hợp đệm nước, TTAB; đệm phosphate. - Hoặc tương đương | 100,00 | mL |
| 301 | Chất chuẩn cho xét nghiệm HbA1C bằng phương pháp miễn dịch | Chất chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm HbA1c trên máy sinh hóa tự động Thành phần tối thiểu có chất chuẩn nguồn gốc sinh học HbA1c có nồng độ biết trước Phù hợp với hóa chất định lượng HbA1C Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 302 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | Chất chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn cho các xét nghiệm định lượng thuốc điều trị trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần: tối thiểu gồm: Huyết thanh người với phụ gia hóa học (thuốc điều trị) tối thiểu gồm amikacin, lidocaine, N-acetylprocainamide, procainamide và quinidine Phù hợp với các hóa chất để thực hiện xét nghiệm định lượng các thuốc điều trị trên Hoặc tương đương | 40,00 | mL |
| 303 | Thuốc thử xét nghiệm Vancomycin | Hóa chất Xét nghiệm định lượng Vancomycin trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vancomycin liên hợp; Kháng thể kháng vancomycin, vi hạt latex. Hóa chất sẵn sàng sử dụng. - Ngưỡng đo dưới: ≤ 4 μg/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 80 μg/mL - Thời gian ổn định trên hệ thống phân tích tối thiểu 12 tuần. Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 304 | Điện cực tham chiếu xét nghiệm Natri, Kali, Clorid | Điện cực dùng để đo dung dịch KCL 1M. Điện áp đo được đóng vai trò là điểm tham chiếu cho tất cả các lần đo. | 4,00 | Cái |
| 305 | Điện cực xét nghiệm Clorid | Điện cực được dùng để định lượng chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu bằng phương pháp điện cực chọn lọc ion tích hợp trên máy sinh hóa tự động Khoảng đo: Cl-giới hạn đo dưới ≤ 60mmol/L- giới hạn đo trên ≥ 140 mmol/L Hoặc tương đương | 12,00 | Cái |
| 306 | Điện cực xét nghiệm Kali | Điện cực được dùng để định lượng kali trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu bằng phương pháp điện cực chọn lọc ion tích hợp trên máy sinh hóa tự động Khoảng đo: K+ giới hạn đo dưới ≤ 1.5 mmol/L- giới hạn đo trên ≥10.0 mmol/L Hoặc tương đương | 12,00 | Cái |
| 307 | Điện cực xét nghiệm Natri | Điện cực được dùng để định lượng Natri trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu bằng phương pháp điện cực chọn lọc ion tích hợp trên máy sinh hóa tự động Khoảng đo: Na+ giới hạn đo dưới ≤ 80-mmol/L- giới hạn đo trên ≥180 mmol/L Hoặc tương đương | 12,00 | Cái |
| 308 | Dung dịch bảo dưỡng điện cực ISE trên máy phân tích sinh hóa tự động | Dung dịch bảo dưỡng dùng trong hoạt động bảo dưỡng hàng ngày cho điện cực ISE, ống và kim hút mẫu. Thành phần: Tối thiểu gồm: huyết thanh người dạng đông khô. Hoặc tương đương | 324,00 | mL |
| 309 | Dung dịch vệ sinh dòng chảy xét nghiệm điện giải (Na,K,Cl) | Dung dịch vệ sinh sử dụng trên môđun ISE để làm sạch điện cực chọn lọc ion, buồng trộn và hệ thống ống trong quá trình bảo dưỡng ISE và rửa kim hút mẫu. Thành phần: Tối thiểu gồm: Natri hypochlorite (NaOCl). Phù hợp với thiết bị và hóa chất định lượng các chất điện giải tên máy phân tích tự động Hoặc tương đương | 126,00 | mL |
| 310 | Dung dịch rửa bazơ | Hóa chất dùng làm dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng và cho các kim hút mẫu. Thành phần: Tối thiểu gồm: Dung dịch natri hydroxide Phù hợp với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng để phân tích các chỉ tiêu sinh hóa Hoặc tương đương | 104.000,00 | mL |
| 311 | Dung dịch rửa acid | Được dùng làm dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng trên máy phân tích sinh hóa Thành phần: tối thiểu gồm Acid citric monohydrate; chất tẩy. Phù hợp với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng để phân tích các chỉ tiêu sinh hóa Hoặc tương đương | 12.000,00 | mL |
| 312 | Dung dịch pha loãng các xét nghiệm miễn dịch | Chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm phương pháp miễn dịch. Pha loãng mẫu cần thiết trong trường hợp nồng độ chất phân tích vượt quá khoảng đo của phương pháp xét nghiệm tương ứng. Thành phần: Đệm huyết thanh Hoặc tương đương | 108,00 | mL |
| 313 | Dung dịch pha loãng mẫu kết hợp với hóa chất xét nghiệm NSE | Hóa chất được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với xét nghiệm NSE. Pha loãng mẫu cần thiết trong trường hợp nồng độ chất phân tích vượt quá khoảng đo của phương pháp xét nghiệm tương ứng. Thành phần: Tối thiểu gồm: Huyết thanh bào thai bò Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 314 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ProGRP | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng ProGRP trong huyết tương và huyết thanh người bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên hệ thống phân tích tự động Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng ProGRP đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng ProGRP đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 3 pg/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 5000 pg/mL. Hoặc tương đương | 2.400,00 | Test |
| 315 | Chất chuẩn cho xét nghiệm Định lượng ProGRP | Chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ProGRP bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy phân tích miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: huyết thanh chứa protein proGRP với 2 mức nồng độ chuẩn. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng ProGRP Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 316 | Hóa chất xét nghiệm định lượng SCC | Hóa chất dùng để định lượng kháng nguyên ung thư tế bào vảy trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên hệ thống phân tích tự động Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng SCC đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng SCC đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.1 ng/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 70 ng/mL. Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp. Thời gian ổn định trên hệ thống phân tích tối thiểu 112 ngày Hoặc tương đương | 1.500,00 | Test |
| 317 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Beta HCG toàn phần | Hóa chất dùng để định lượng tổng của kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG) và tiểu đơn vị β hCG trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng hCG đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng hCG đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.200 mIU/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 10000 mIU/mL. Thời gian ổn định trên hệ thống phân tích tối thiểu 112 ngày Hoặc tương đương | 2.700,00 | Test |
| 318 | Chất chuẩn cho xét nghiệm Định lượng PTH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng PTH trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa PTH tổng hợp với hai khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng PTH - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 319 | Hóa chất định lượng T3 tự do | Hóa chất dùng để định lượng triiodothyronine tự do trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng T3 đánh dấu phức hợp ruthenium; T3 đánh dấu biotin Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.6-pmol/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 50 pmol/L Hoặc tương đương | 1.200,00 | Test |
| 320 | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng T3 tự do | chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng FT3 bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: huyết thanh người đông khô chứa T3 với hai mức nồng độ. Phù hợp với hóa chất định lượng T3 tự do Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 321 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcitonin | Hóa chất dùng để định lượng calcitonin người (thyrocalcitonin) trong huyết thanh và huyết tương, bằng phương pháp điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng hCT đánh dấu biotin; Kháng thể đơn dòng kháng hCT đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.5-pg/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 2000 pg/mL Sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 500,00 | Test |
| 322 | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Calcitonin | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Calcitonin bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm: huyết thanh đông khô chứa calcitonin (hCT) với nồng độ chuẩn biết trước. Phù hợp với hóa chất định lượng Calcitonin Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 323 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Everolimus | Hoá chất dùng để định lượng everolimus trong máu toàn phần người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng everolimus đánh dấu biotin, Dẫn xuất everolimus đánh dấu phức hợp ruthenium - Giới hạn đo dưới: ≤0.5ng/mL, Giới hạn đo trên: ≥30.0 ng/mL - Thời gian ổn đinh trên hệ thống sau khi mở nắp ≥ 16 tuần Hoặc tương đương | 500,00 | Test |
| 324 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Everolimus | Chất chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Everolimus trên máy miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: mẫu chuẩn đông khô lấy từ máu người chứa Everolimus với 2 khoảng nồng độ. Phù hợp với hóa chất định lượng Everolimus trên thiết bị Hoặc tương đương | 18,00 | mL |
| 325 | Chất chứng cho xét nghiệm định lương Everolimus | Chất chứng được sử dụng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Everolimus trên máy phân tích miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: mẫu chứng đông khô lấy từ máu người với ba khoảng nồng độ bao trùm giá trị bình thường và bệnh lý Hoặc tương đương | 27,00 | mL |
| 326 | Thuốc thử xét nghiệm Glucose | Hóa chất định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, và dịch não tủy ở người trên máy sinh hóa tự động. Nguyên lý xét nghiệm: động học có sự tham gia của enzym hexokinase. Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.11 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 41.6 mmol/L Thành phần tối thiểu gồm: ATP; NADP; Mg2+; HK; G-6-PDH ; Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Hoặc tương đương | 79.200,00 | Test |
| 327 | Thuốc thử xét nghiệm Ure | Hóa chất định lượng Urea/Urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm: động học với sự tham gia của urease và glutamate dehydrogenase. Thành phần: tối thiểu gồm: NaCl, 2-oxoglutarate; NADH; ADP; urease; GLDH; Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Đối với mẫu Huyết thanh/ Huyết tương: Ngưỡng đo dưới ≤ 0.5 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 40 mmol/L; Đối với mẫu Nước tiểu: Ngưỡng đo dưới ≤ 1 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 2000 mmol/L Hoặc tương đương | 96.000,00 | Test |
| 328 | Thuốc thử xét nghiệm Creatinin | Hóa chất xét nghiệm để định lượng creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo màu động học dựa trên phương pháp Jaffé. Thành phần tối thiểu Kali hydroxide; phosphate ; Acid picric Sẵn sàng sử dụng. Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: ngưỡng đo dưới ≤ 15 μmol/L - ngưỡng đo trên ≥ 2200 μmol/L; Đối với mẫu Nước tiểu ngưỡng đo dưới ≤ 375 μmol/L - ngưỡng đo trên ≥ 55000 μmol/L Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần - Hoặc tương đương | 5.000,00 | Test |
| 329 | Thuốc thử xét nghiệm Acid uric | Hóa chất định lượng Acid Uric trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm enzym so màu. Thành phần tối thiểu gồm: TOOS; fatty alcohol polyglycol ether; ascorbate oxidase; kali hexacyanoferrate; 4-aminophenazone; uricase; peroxidase Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần. Đối với mẫu Huyết thanh/ Huyết tương Ngưỡng đo dưới ≤ 11.9 µmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 1487 µmol/L; Đối với mẫu Nước tiểu Ngưỡng đo dưới ≤ 131 µmol/L và Ngưỡng đo trên ≥ 16362 µmol/L Hoặc tương đương | 19.500,00 | Test |
| 330 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất định lượng Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm enzym đo màu. Thành phần tối thiểu gồm: Mg2+; natri cholate; 4-aminoantipyrine; phenol; fatty alcohol polyglycol ether; cholesterol esterase; cholesterol oxidase; peroxidase Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Ngưỡng đo dưới ≤ 0.1 mmol/L Ngưỡng đo trên ≥ 20.7 mmol/L. Hoặc tương đương | 18.200,00 | Test |
| 331 | Thuốc thử xét nghiệm Triglycerid | Hóa chất định lượng Triglyceride trong huyết thanh, huyết tương người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo màu sử dụng men. Thành phần tối thiểu gồm: Mg2+; natri cholate; ATP; 4-aminophenazone; 4-chlorophenol; lipoprotein lipase; glycerol kinase; glycerol phosphate oxidase; peroxidase Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Ngưỡng đo dưới ≤ 0.1 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 10.0 mmol/L. Hoặc tương đương | 18.000,00 | Test |
| 332 | Thuốc thử xét nghiệm Protein toàn phần | Hóa chất xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo màu Thành phần tối thiểu: Natri hydroxide; kali natri tartrate; Natri hydroxide; kali natri tartrate; kali iodide; đồng sulfate. Sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 2.0 g/L - Ngưỡng đo trên ≥ 120 g/L - Hoặc tương đương | 7.350,00 | Test |
| 333 | Thuốc thử xét nghiệm Albumin | Hóa chất xét nghiệm định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động. Nguyên lý xét nghiệm đo màu. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm Citrate, xanh bromcresol. Sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 2 g/L - Ngưỡng đo trên ≥ 60 g/L Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần. - Hoặc tương đương | 10.500,00 | Test |
| 334 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần trong huyết thanh, huyết tương của người lớn và trẻ sơ sinh trên máy sinh hóa tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần Phosphate, Muối 3,5-dichlorophenyl diazonium Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 2.5 µmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 650 µmol/L. Hoặc tương đương | 13.650,00 | Test |
| 335 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh, huyết tương trên máy sinh hóa tự động. Nguyên lý xét nghiệm phương pháp diazo. - Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần Acid phosphoric; HEDTA; NaCl, 3,5 Dichlorophenyl diazonium Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 1.5 µmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 291 µmol/L. Hoặc tương đương | 14.000,00 | Test |
| 336 | Thuốc thử xét nghiệm Ca (Calci) | Hóa chất xét nghiệm định lượng calci trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm: NM‐BAPTA; EDTA; Sẵn sàng sử dụng. Dải đo: - Huyết thanh/huyết tương: Ngưỡng đo dưới ≤ 0.20 mmol/Lvà Ngưỡng đo trên ≥ 5.0 mmol/L, - Nước tiểu : Ngưỡng đo dưới ≤ 0.20 mmol/L - ngưỡng đo trên ≥ 7.5 mmol/L Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần - Hoặc tương đương | 9.000,00 | Test |
| 337 | Thuốc thử xét nghiệm Fe (Sắt) | Hóa chất dùng để định lượng sắt trong huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích tự động Thành phần tối thiểu gồm: Acid citric; thiourea; Natri ascorbate; FerroZine Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.90 µmol/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 179 µmol/L Sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 7.000,00 | Test |
| 338 | Thuốc thử xét nghiệm Mg (Magnesium) | Hóa chất định lượng magnesium trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo màu điểm cuối. Thành phần tối thiểu gồm: 6-aminocaproic acid; EGTA; Xanh xylidyl; chất tẩy; Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Đối với mẫu: Huyết thanh/ huyết tương ngưỡng đo dưới ≤ 0.1 mmol/L - ngưỡng đo trên ≥ 2.0 mmol/L. Đối với mẫu Nước tiểu: ngưỡng đo dưới ≤ 0.56 mmol/L - ngưỡng đo trên ≥ 11.0 mmol/L Hoặc tương đương | 1.380,00 | Test |
| 339 | Thuốc thử xét nghiệm Phospho vô cơ | Hóa chất xét nghiệm định lượng phospho trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Acid sulfuric, Ammonium molybdate; acid sulfuric; natri chloride Sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới và trên đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: ≤ 0.10 và ≥ 6.46 mmol/L. Nước tiểu: ≤ 1.1 và ≥ 92 mmol/L Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần - Hoặc tương đương | 1.500,00 | Test |
| 340 | Thuốc thử xét nghiệm CK | Hóa chất dùng để định lượng creatine kinase (CK) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm: ADP; AMP; diadenosine pentaphosphate; NADP+; N-acetylcysteine; HK; G6PDH; glucose; creatine phosphate. Ngưỡng đo dưới: ≤ 7 U/L - Ngưỡng đo trên: ≥2000 U/L Sẵn sàng sử dụng Hoặc tương đương | 6.500,00 | Test |
| 341 | Thuốc thử xét nghiệm amylase | Hóa chất đo hoạt độ α-amylase trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo màu sử dụng men theo IFCC. Thành phần tối thiểu: α--glucosidase; ethylidene-G7-PNP Sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 3 U/L - Ngưỡng đo trên ≥ 1500 U/L Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần - Hoặc tương đương | 6.750,00 | Test |
| 342 | Thuốc thử xét nghiệm lactate dehydrogenase | Hóa chất xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm UV. Thành phần tối thiểu: N-methylglucamine; lithium lactate; NAD. Sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 10 U/L - Ngưỡng đo trên ≥ 1000 U/L Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần - Hoặc tương đương | 1.700,00 | Test |
| 343 | Thuốc thử xét nghiệm Prealbumin | Hóa chất định lượng Prealbumin trong huyết thanh, huyết tương người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Polyethylene glycol (PEG); Kháng huyết thanh kháng prealbumin T đặc hiệu cho prealbumin người Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Ngưỡng đo dưới ≤ 0.03 g/L - Ngưỡng đo trên ≥ 0.8 g/L. Hoặc tương đương | 1.000,00 | Test |
| 344 | Thuốc thử xét nghiệm CK-MB | Hóa chất đo hoạt độ của tiểu đơn vị creatine kinase MB (CK‐MB) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý: ức chế miễn dịch và động học enzym. Thành phần tối thiểu gồm: ADP, AMP; diadenosine pentaphosphate; NADP; N‐acetylcysteine; HK; G6P‐DH , glucose; EDTA; creatine phosphate; kháng thể đơn dòng kháng CK‐M Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 3 U/L- Ngưỡng đo trên ≥ 2000 U/L. - Hoặc tương đương | 3.750,00 | Test |
| 345 | Thuốc thử xét nghiệm HDL-Cholesterol | Hóa chất định lượng nồng độ HDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo màu sử dụng men đồng nhất. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: ascorbate oxidase; peroxidase; cholesterol esterase; cholesterol oxidase; peroxidase; 4-amino-antipyrine Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 12 tuần. Ngưỡng đo dưới ≤ 0.08 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 3.88 mmol/L. Hoặc tương đương | 16.100,00 | Test |
| 346 | Thuốc thử xét nghiệm LDL-Cholesterol | Hóa chất định lượng LDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo màu sử dụng men đồng nhất. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: 4 aminoantipyrine, peroxidase, cholesterol esterase; cholesterol oxidase; peroxidase Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Ngưỡng đo dưới ≤ 0.1 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 14.2 mmol/L. Hoặc tương đương | 16.800,00 | Test |
| 347 | Thuốc thử xét nghiệm IgG | Hóa chất xét nghiệm định lượng IgG trong huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy và nước tiểu người, trên máy sinh hóa tự động. Nguyên lý xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. Thành phần tối thiểu gồm: polyethylene glycol; Kháng thể kháng IgG người. Sẵn sàng để sử dụng. Ngưỡng đo dưới và trên tương ứng với mấu: huyết thanh/huyết tương: ≤ 3.00 và ≥ 50.0 g/L; dịch não tủy: ≤ 4.00 và ≥ 200 mg/L; Ứng dụng nước tiểu: ≤ 4.00 và ≥ 200 mg/L Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần - Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 348 | Thuốc thử xét nghiệm C3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bổ thể C3 trong huyết thanh và huyết tương người trên máy sinh hóa tự động. Nguyên lý xét nghiệm đo độ đục miễn dịch Thành phần tối thiểu: polyethylene glycol; Kháng thể kháng C3c người Sẵn sàng sử dụng Ngưỡng đo dưới ≤ 0.04 g/L - Ngưỡng đo trên ≥ 5.0 g/L Sẵn sàng sử dụng Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 22 tuần - Hoặc tương đương | 1.050,00 | Test |
| 349 | Thuốc thử xét nghiệm C4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng C4 người trong huyết thanh và huyết tương người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. Thành phần tối thiểu: polyethylene glycol; kháng thể kháng C4 người. Sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 0.02 g/L - Ngưỡng đo trên ≥ 1.0 g/L Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 22 tuần - Hoặc tương đương | 1.050,00 | Test |
| 350 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein cho mẫu nước tiểu và dịch não tủy người | Hóa chất xét nghiệm định lượng protein trong nước tiểu và dịch não tủy người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động. Nguyên lý xét nghiệm đo độ đục. Thành phần: Tối thiểu gồm: Natri hydroxide; Benzethonium chloride Sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 40 mg/L - Ngưỡng đo trên ≥ 2000 mg/L Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần - Hoặc tương đương | 3.250,00 | Test |
| 351 | Thuốc thử xét nghiệm Amoniac | Hóa chất xét nghiệm định lượng ammonia trong huyết tương người sử dụng trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm phương pháp men, sử dụng glutamate dehydrogenase Thành phần tối thiểu: GLDH, 2-oxoglutarate; NADPH. Sẵn sàng sử dụng Ngưỡng đo dưới ≤ 10 μmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 1000 μmol/L Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 16 tuần - Hoặc tương đương | 3.000,00 | Test |
| 352 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ethanol | Hóa chất định lượng ethanol trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Nguyên lý xét nghiệm động học enzym, sử dụng alcohol dehydrogenase. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: NAD; ADH Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Dải đo:Huyết thanh/huyết tương/nước tiểu Ngưỡng đo dưới ≤ 2.20 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 108 mmol/L. Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 12 tuần - Hoặc tương đương | 10.500,00 | Test |
| 353 | Thuốc thử xét nghiệm Cystatin C (Cys C) | Hóa chất xét nghiệm định lượng cystatin C trong huyết thanh và huyết tương người, trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm vi hạt đo độ đục miễn dịch tăng cường. Thành phần tối thiểu gồm Dung dịch polymer trong đệm muối MOPS; Hạt latex phủ kháng thể kháng cystatin C trong đệm glycine; Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 0.40 mg/L - Ngưỡng đo trên ≥ 6.80 mg/L Hóa chất ổn định trên trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Hoặc tương đương | 2.500,00 | Test |
| 354 | Thuốc thử xét nghiệm Beta 2 Microglobulin | Hóa chất xét nghiệm định lượng β2‐microglobulin (B2MG) trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động. Nguyên lý xét nghiệm đo độ đục miễn dịch Thành phần tối thiểu có dung dịch đệm TRIS/HCl; Hạt latex phủ kháng thể đa dòng kháng β2-microglobulin người Sẵn sàng sử dụng Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương ngưỡng đo dưới ≤0.2 mg/L - ngưỡng đo trên ≥ 8.0 mg/L. Đối với mẫu Nước tiểu: ngưỡng đo dưới ≤0.2 mg/L - ngưỡng đo trên ≥ 5.8 mg/L. Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 12 tuần - Hoặc tương đương | 1.350,00 | Test |
| 355 | Dung dịch tham chiếu được dùng để định lượng natri, kali và chloride | Hóa chất cung cấp một điện thế tham chiếu dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu có kali chloride Dải đo: tương ứng ngưỡng đo dưới và ngưỡng đo trên như sau: Huyết thanh và huyết tương: Na+ ≤ 80 và ≥ 180 mmol/L K+ ≤ 1.5 và ≥ 10.0 mmol/L Cl- ≤ 60 và ≥ 140 mmol/L Nước tiểu: Na+ ≤ 20 và ≥ 250 mmol/L K+ ≤ 3 và ≥ 100 mmol/L Cl- ≤ 20 và ≥ 250 mmol/L Bảo quản ở 15‐25 °C. - Hoặc tương đương | 20.000,00 | mL |
| 356 | Dung dịch pha loãng mẫu | Dung dịch dùng làm chất pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm trên các hệ thống. -Thành phần: Tối thiểu gồm NaCl 9% Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị Hoặc tương đương | 1.230,00 | mL |
| 357 | Dung dịch rửa buồng ủ sinh hóa | Dung dịch Rửa máy Là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt dùng trên các hệ thống, ở dạng sẵn sàng để sử dụng. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Chất tẩy Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị Hoặc tương đương | 5.680,00 | mL |
| 358 | Hộp dung dịch rửa kim hút mẫu | Dung dịch rửa kim hút mẫu của máy sinh hóa tự động - Thuốc thử ở dạng sẵn sàng sử dụng. - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch natri hydroxide, chất tẩy Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị - Hoặc tương đương | 13.290,00 | mL |
| 359 | Dung dịch rửa kim hút thuốc thử | Được dùng làm dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng trên máy phân tích sinh hóa Thành phần: Tối thiểu gồm HCl Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị - Hoặc tương đương | 1.230,00 | mL |
| 360 | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch pha loãng chung cho các xét nghiệm miễn dịch được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm tối thiểu gồm (Prolactin II, Cortisol, HCG, P1NP toàn phần, Myoglobin, Digitoxin, proBNP II, CEA, AFP, PSA toàn phần, PSA CA 15-3, CA 125, CA 19-9, CA 72-4, CYFRA 21-1, Ferritin, Anti-HBs, Anti-HBc IgM, Anti-HAV, IgM Toxo, IgG Toxo, IgM Rubella, IgG Rubella, Digoxin, IgE II, Osteocalcin, HCG+ß, ßhCG tự do, PAPP-A, CMV IgG, CMV IgM, PTH, SCC.) Thành phần tối thiểu: Hỗn hợp protein - Hoặc tương đương | 432,00 | mL |
| 361 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP | Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng α1-fetoprotein trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.908 ng/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 1210 ng/mL - Hoặc tương đương | 3.900,00 | Test |
| 362 | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lương AFP | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng AFP bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa AFP người với 2 khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất định lượng AFP - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 363 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PTH | Hóa chất dùng để định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 1.2 pg/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 5000 pg/mL. Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp. Hoặc tương đương | 2.100,00 | Test |
| 364 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin | Hoá chất dùng để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp điện hoá phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu biotin; Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.50 µg/L - Ngưỡng đo trên ≥ 2000 µg/L. Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Hoặc tương đương | 10.200,00 | Test |
| 365 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 toàn phần | Hóa chất dùng để định lượng triiodothyronine toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đa dòng kháng T3 đánh dấu phức hợp ruthenium; ANS; T3 đánh dấu biotin Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.3-nmol/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 10 nmol/L Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Hoặc tương đương | 25.200,00 | Test |
| 366 | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lươợng Thyroglobulin | chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Tg II bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: huyết thanh ngựa đông khô chứa thyroglobulin với hai khoảng nồng độ. Phù hợp với hóa chất định lượng Thyroglobulin Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 367 | Thuốc thử định lượng TSH | Hóa chất dùng để định lượng thyrotropin trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng TSH đánh dấu biotin; Kháng thể đơn dòng kháng TSH đánh dấu phức hợp ruthenium Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.005-µIU/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 100 µIU/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Hoặc tương đương | 41.400,00 | Test |
| 368 | Thuôc thử xét nghiệm định lượng C- Peptide | Hóa chất dùng để định lượng C-peptide trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người, bằng phương pháp điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng C-peptide đánh dấu biotin; Kháng thể đơn dòng kháng C-peptide đánh dấu phức hợp ruthenium Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.02 ng/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 40 ng/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Đóng gói ≤ 100 test/ hộp Hoặc tương đương | 500,00 | Test |
| 369 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin | Hóa chất dùng để định lượng insulin người trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng insulin đánh dấu biotin; Kháng thể đơn dòng kháng insulin đánh dấu phức hợp ruthenium Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.4-μU/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 1000 μU/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp. Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 370 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgE | Hoá chất dùng để định lượng globulin miễn dịch E trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.200 IU/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 2500 IU/mL. Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp.Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 371 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Anti-CCP | Hoá chất dùng để bán định lượng tự kháng thể IgG người kháng peptide citrulline hóa dạng vòng trong huyết thanh người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Peptide citrulline hóa dạng vòng đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng IgG người đánh dấu ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 8 U/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 500 U/mL. Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp. Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 372 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng ACTH | Hoá chất dùng để định lượng nội tiết tố kích thích vỏ thượng thận (ACTH) trong huyết tương người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng ACTH đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng ACTH đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 1.5 pg/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 2000 pg/mL. Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp.Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Hoặc tương đương | 1.500,00 | Test |
| 373 | Dụng cụ lấy mẫu dùng cho xét nghiệm khí máu | Bơm tiêm khí máu động mạch 1cc tráng sẵn Li/Zn Heparin đảm bảo cân bằng Ca++ trong mẫu máu mà không cần can thiệp vào mẫu máu để cân bằng Ca++, 25u,chất liệu Polypropylene, có nắp đậy, có kèm kim. | 50.000,00 | Cái |
| 374 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm mỡ máu nồng độ thấp | Thành phần 100% từ người. Gồm tối thiểu 7 thông số về lipid máu: Cholesterol, Triglycerid, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, ở nồng độ thấp. Độ bền sau khi mở nắp, ổn đinh tối thiểu 7 ngày ở 2-8oC hoặc tối thiểu 28 ngày ở -20oC - Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 375 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm mỡ máu nồng độ trung bình | Thành phần 100% từ người. Gồm tối thiểu 7 thông số về lipid máu Cholesterol, Triglycerid, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, ở nồng độ bình thường. Độ bền sau khi mở nắp, ổn đinh tối thiểu 7 ngày ở 2-8oC hoặc tối thiểu 28 ngày ở -20oC - Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 376 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm mỡ máu nồng độ cao | Thành phần 100% từ người. Gồm tối thiểu 7 thông số về lipid máu Cholesterol, Triglycerid, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, ở nồng độ cao. Độ bền sau khi mở nắp ổn đinh tối thiểu 7 ngày ở 2-8oC hoặc tối thiểu 28 ngày ở -20oC - Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 377 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số xét nghiệm khí máu nồng độ thấp | Chất nội kiểm đáp ứng 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Bicarbonate ở nồng độ thấp. Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 1 phút cho khí máu và 1 giờ cho ion đồ hoặc tương đương | 972,00 | mL |
| 378 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số xét nghiệm khí máu nồng độ trung bình | Chất nội kiểm đáp ứng 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Bicarbonate ở nồng độ bình thường. Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 1 phút cho khí máu và 1 giờ cho ion đồ hoặc tương đương | 972,00 | mL |
| 379 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số xét nghiệm khí máu nồng độ cao | Chất nội kiểm đáp ứng 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Bicarbonate ở nồng độ cao. Bảo quản 2-8oC. Độ bền mở nắp tối thiểu 1 phút cho khí máu và 1 giờ cho ion đồ hoặc tương đương | 972,00 | mL |
| 380 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số xét nghiệm miễn dịch nồng độ thấp | Thành phần 100% từ người. Đáp ứng các thông số Miễn dịch thường quy mức thấp và CA125, CA19-9, CA15-3. Bảo quản 2-8oC. hoặc tương đương. | 480,00 | mL |
| 381 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số xét nghiệm miễn dịch nồng độ trung bình | Thành phần 100% từ người. Đáp ứng các thông số Miễn dịch thường quy mức bình thường và CA125, CA19-9, CA15-3. Bảo quản 2-8oC. hoặc tương đương. | 480,00 | mL |
| 382 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số xét nghiệm miễn dịch nồng độ cao | Thành phần 100% từ người. Đáp ứng các thông số Miễn dịch thường quy ở mức cao và CA125, CA19-9, CA15-3. Bảo quản 2-8oC. hoặc tương đương. | 480,00 | mL |
| 383 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng 13 thông số xét nghiệm nước tiểu nồng độ bình thường | Dạng lỏng sẳn sàng sử dụng. Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số trong tổng phân tích nước tiểu ở mức bình thường. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8oC hoặc tương đương | 864,00 | mL |
| 384 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng 13 thông số xét nghiệm nước tiểu nồng độ bất thường | Dạng lỏng sẳn sàng sử dụng. Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số tổng phân tích nước tiểu ở mức bất thường. Độ bền mở nắp đến hết hạn sử dụng 2-8oC hoặc tương đương | 864,00 | mL |
| 385 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 2 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa ở mức 2, được điều chế từ huyết thanh người có bổ sung một số nguyên vật liệu hóa sinh đã được tinh sạch. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc tối thiểu 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng tối thiểu 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate thường ở mức nồng độ bình thường Hoặc tương đương. | 800,00 | mL |
| 386 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 3 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa ở mức 3, được điều chế từ huyết thanh người có bổ sung một số nguyên vật liệu hóa sinh đã được tinh sạch. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 oC hoặc tối thiểu 28 ngày ở -20oC. Đáp ứng tối thiểu 65 thông số sinh hóa bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate, thường ở mức nồng độ cao, Hoặc tương đương. | 800,00 | mL |
| 387 | Vật liệu kiểm soát 3 mức xét nghiệm định lượng CK Total, CK-MB (Mass), CK-MB, CK-NAC, Myoglobin, Troponin T, CK-MB (Activity), Homocysteine, Troponin I, Hs Troponin T | Chất nội kiểm tim mạch, thành phần 100% từ người. Đáp ứng tối thiểu 7 thông số về xét nghiệm tim mạch: CK-MB (Mass), CK-MB, CK-NAC, Myoglobin, Troponin T, Homocysteine, Hs Troponin T, ở 3 mức nồng độ bao trùm giá trị bình thường và bệnh lý. Hoặc tương đương. | 90,00 | mL |
| 388 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c và Total Haemoglobin 2 mức | Chất nội kiểm xét nghiệm HbA1C. Dạng đông khô. Thành phần máu toàn phần người. Đáp ứng thông số HbA1c. Độ bền mở nắp tối thiểu 28 ngày 2-8oC hoặc tương đương | 36,00 | mL |
| 389 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH | Thuốc thử dùng để định lượng TSH (Thyroid- Stimulating Hormone) trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng TSH đánh dấu biotin, kháng thể đơn dòng kháng TSH đánh dấu phức hợp ruthenium Ngưỡng đo dưới: ≤0.005 µIU/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 100 µIU/mL Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp - Hoặc tương đương | 2.800,00 | Test |
| 390 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 | Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng triiodothyronine toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đa dòng kháng T3 đánh dấu phức hợp ruthenium, T3 đánh dấu biotin Ngưỡng đo dưới: ≤0.3 nmol/L Ngưỡng đo trên: ≥10 nmol/L Hóa chất ổn định trên hệ thống sau khi mở nắp tối thiểu 56 ngày. - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp - Hoặc tương đương | 2.400,00 | Test |
| 391 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4 | Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng T4 đánh dấu phức hợp ruthenium, T4 đánh dấu biotin Dải đo: Giới hạn đo dưới: ≤0.5 pmol/L - Giới hạn đo trên ≥100 pmol/L - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút - Hoặc tương đương | 2.800,00 | Test |
| 392 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Tg | Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang để định lượng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người; sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng Tg (chuột) đánh dấu phức hợp ruthenium. Dải đo: - Giới hạn đo dưới ≤0.04-ng/mL. -Giới hạn đo trên ≥500 ng/mL. Đóng gói: ≤100 xét nghiệm/1 hộp - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 393 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-Tg | Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang để định lượng kháng thể kháng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người; sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Tg đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu phức hợp ruthenium. Dải đo: Giới hạn đo dưới:≤10 IU/mL - Giới hạn đo trên: ≥4000 IU/mL Hóa chất ổn định trên máy sau khi mở nắp tối thiểu 42 ngày. Đóng gói: ≤100 xét nghiệm/1 hộp - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 394 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-TPO | Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang để định lượng kháng thể kháng thyroid peroxidase trong huyết thanh và huyết tương người; sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần:Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đa dòng kháng TPO đánh dấu phức hợp ruthenium, TPO đánh dấu biotin. Dải đo:- Giới hạn đo dưới: ≤5 IU/mL - Giới hạn đo trên ≥600 IU/mL . Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Đóng gói: ≤100 xét nghiệm/1 hộp - Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 395 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-TSHR | Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch sử dụng kháng thể đơn dòng kích thích tuyến giáp người được dùng để định lượng tự kháng thể kháng thụ thể TSH trong huyết thanh người. Xét nghiệm bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang. Dải đo: Giới hạn đo dưới: ≤ 0.8 IU/L - Giới hạn đo trên: ≥40 IU/L Thời gian xét nghiệm ≤ 27 phút - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng TSHR đánh dấu phức hợp ruthenium - Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 396 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PCT | Hóa chất xét nghiệm định lượng PCT (procalcitonin) trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Thành phần bộ thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng PCT đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PCT đánh dấu phức hợp ruthenium Mẫu chuẩn xét nghiệm PCT, Mẫu chứng xét nghiệm PCT Ngưỡng đo dưới: ≤0.02ng/mL; Ngưỡng đo trên: ≥100 ng/mL Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Đóng gói: ≤ 100 test/hộp - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 397 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng proBNP | Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang để định lượng N-terminal pro B-type natriuretic peptidetrong huyết thanh và huyết tương người; sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng NT-proBNP đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng NT-proBNP đánh dấu phức hợp ruthenium. Dải đo: Ngưỡng đo dưới: ≤1.18pmol/L, - Ngưỡng đo trên ≥4130 pmol/L Hóa chất ổn định trên máy sau khi mở nắp tối thiểu 56 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Đóng gói: ≤100 xét nghiệm/1 hộp - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 398 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng proBNP | Chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng proBNP trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa NT-proBNP tổng hợp với hai khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng NT-proBNP - Hoặc tương đương | 8,00 | mL |
| 399 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin T | Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng troponin T tim trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm này được dùng hỗ trợ chẩn đoán phân biệt hội chứng mạch vành cấp nhằm xác định hoại tử cơ tim. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Tổng thời gian xét nghiệm: ≤18 phút Dải đo:-Giới hạn đo dưới : ≤3 ng/L - Giới hạn đo trên: ≥10000 ng/L Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim đánh dấu phức hợp ruthenium - Đóng gói: ≤ 200 test/ hộp Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 400 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T | Dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm Định lượng Troponin T hs bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động Thành phần: Tối thiểu gồm: huyết thanh người đông khô chứa troponin T với hai khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng TroponinT - Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 401 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin T | Dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng Troponin T hs bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa troponin T và troponin I với hai khoảng nồng độ cho mỗi chất - Hoặc tương đương | 240,00 | mL |
| 402 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng CA 15-3 trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 15-3 đánh dấu phức hợp ruthenium. Dải đo: - Ngưỡng đo dưới:≤1 U/mL - Ngưỡng đo trên: ≥300 U/mL - Đóng gói ≤ 100 test/1 hộp Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút. - Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 403 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Hóa chất xét nghiệm CA 19-9 phương pháp điện hóa phát quang - Công dụng/Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CA 19-9 trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 19-9 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 19-9 đánh dấu phức hợp ruthenium Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút. - Đóng gói ≤ 100 test/1 hộp - Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 404 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 | Hóa chất định lượng CA 125 phương pháp điện hóa phát quang sử dụng trên máy miễn dịch tự động bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang. Tổng thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút. Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. Dải đo:- Giới hạn đo dưới: ≤0.6 U/mL -Giới hạn đo trên: ≥5000 U/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 đánh dấu phức hợp ruthenium - Đóng gói ≤ 100 test/1 hộp Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 405 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 72-4 bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4 đánh dấu phức hợp ruthenium. Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. Dải đo:- Giới hạn đo dưới: ≤ 0.500 U/mL - Giới hạn đo trên: ≥ 250 U/mL Tổng thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút. - Đóng gói ≤ 100 test/1 hộp - Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 406 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA | Hóa chất xét nghiệm định lượng CEA bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Là xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng nguyên ung thư phôi trong huyết thanh và huyết tương người. Tổng thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút. Dải đo: Giới hạn đo dưới: ≤0.2 ng/mL - Giới hạn đo trên ≥1000 ng/mL Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần:Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu phức hợp ruthenium - Đóng gói ≤ 100 test/ 1 hộp - Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 407 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 | Hóa chất xét nghiệm Cyfra 21-1 phương pháp điện hóa phát quang -Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng các phân đoạn của cytokeratin 19 trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Giới hạn đo dưới: ≤0.1ng/mL - Giới hạn đo trên: ≥500 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin đánh dấu phức hợp ruthenium. Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng. Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 56 ngày. - Đóng gói: ≤100 xét nghiệm/1 hộp - Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 408 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng enolase đặc hiệu thần kinh (NSE) trong huyết thanh người. *Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang, thực hiện trên máy miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng NSE đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng NSE đánh dấu phức hợp ruthenium. Các thuốc thử ở dạng sẵn sàng để sử dụng - Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.050 ng/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 370 ng/mL Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 56 ngày. - Đóng gói: ≤100 xét nghiệm/1 hộp - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 409 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA tự do | Hóa chất xét nghiệm Free PSA phương pháp điện hóa phát quang - Là xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt tự do trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang thực hiện trên máy miễn dịch tự động Giới hạn đo dưới: ≤0.01 ng/mL - Giới hạn đo trên:≥50 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu phức hợp ruthenium. Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút -Đóng gói: ≤100 xét nghiệm/1 hộp - Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 410 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA tự do | Dung dịch xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm Free PSA bằng phương pháp điện hóa phát quang, - Đặc tính: là hỗn hợp đệm/protein sẵn sàng để sử dụng chứa PSA người với hai khoảng nồng độ, Phù hợp với hóa chất định lượng Free PSA - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 411 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4 | Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng HE4 trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy miễn dịch tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng HE4 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng HE4 đánh dấu phức hợp ruthenium. Thuốc thử sẵn sàng sử dụng Ngưỡng đo dưới: ≤ 15 pmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 1500 pmol/L Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút - Đóng gói: ≤100 xét nghiệm/1 hộp - Hoặc tương đương | 400,00 | Test |
| 412 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HE4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng HE4 với thành phần tối thiểu là huyết thanh ngựa đông khô chứa protein HE4 với hai khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất định lượng HE4 - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 413 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng SCC | Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng SCC bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô với SCC protein ở 2 khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất định lượng SCC - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 414 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ung thư phổi | Hoá chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch SCC, ProGRP, CYFRA 21-1 và NSE bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người chứa tối thiểu các thành phần SCC, ProGRP, CYFRA 21-1 và NSE với 2 khoảng nồng độ - Hoặc tương đương | 48,00 | mL |
| 415 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng PIVKA-II trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng PIVKA-II đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PIVKA-II đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤3.5 ng/mL - Ngưỡng đo trên ≥12000 ng/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 56 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Đóng gói ≤ 100 test/ hôp - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 416 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch phương pháp điện hóa phát quang định lượng PIVKA-II trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: huyết thanh ngựa đông khô chứa protein người được tạo ra khi không có vitamin K hoặc chất đối vận II (PIVKA-II) với hai khoảng nồng độ khác nhau Phù hợp với hóa chất định lượng PIVKA II - Hoặc tương đương | 8,00 | mL |
| 417 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch PIVKA-II bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: huyết thanh đông khô chứa PIVKA II với 2 khoảng nồng độ khác nhau - Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 418 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin | Dung dịch hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động, gồm 2 mức nồng độ Phù hợp với hóa chất định lượng Ferritin - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 419 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vitamin B12 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng vitamin B12 trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử tiền xử lý; Vi hạt phủ Streptavidin; Yếu tố nội tại đánh dấu ruthenium tái tổ hợp, cobinamide dicyanide, chất ổn định, albumin huyết thanh người, đệm phosphate; Vitamin B12 đánh dấu biotin. Dải đo: Giới hạn đo dưới: ≤36.9pmol/L - Giới hạn đo trên: ≥1476 pmol/L Thời gian xét nghiệm ≤ 27 phút - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 420 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin B12 | Chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin B12 bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa vitamin B12 với hai khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất định lượng Vitamin B12 - Hoặc tương đương | 8,00 | mL |
| 421 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ACTH | Chất dùng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng ACTH phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa ACTH với hai khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất định lượng ACTH - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 422 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Insulin | Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Insulin trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh bò đông khô chứa insulin với hai khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất định lượng Insulin - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 423 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lương C-Peptide | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng C-Peptide trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa C-peptide ở 2 khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất định lượng C-Peptide - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 424 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng hGH | Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng nội tiết tố tăng trưởng GH ở người trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động Dải đo: Giới hạn đo dưới: ≤0.03 ng/mL - Giới hạn đo trên: ≥50.0 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng hGH đánh dấu biotin, Kháng thể đa dòng kháng hGH đánh dấu phức hợp ruthenium Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút - Hoặc tương đương | 500,00 | Test |
| 425 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hGH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng hGH trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa hGH tái tổ hợp với hai khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất định lượng hGH - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 426 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LH | Hoá chất xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng LH trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hoá phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng LH đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng LH đánh dấu phức hợp ruthenium Dải đo: Giới hạn đo dưới: ≤0.1mIU/mL - Giới hạn đo trên ≥ 200 mIU/mL Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút -Đóng gói: ≤ 100 xét nghiệm/ hộp Hoặc tương đương | 400,00 | Test |
| 427 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LH | Hóa chất được dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng LH trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa LH người với hai mức nồng độ. Phù hợp với hóa chất định lượng LH - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 428 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH | Hoá chất xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng FSH trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hoá phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng FSH đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng FSH đánh dấu phức hợp ruthenium Dải đo: Giới hạn đo dưới: ≤0.3mIU/mL - Giới hạn đo trên ≥ 200 mIU/mL Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Đóng gói ≤ 100 test/ 1 hộp Hoặc tương đương | 400,00 | Test |
| 429 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FSH | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng FSH trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa FSH với hai khoảng nồng độ. Ở dạng sẵn sàng sử dụng. Phù hợp với hóa chất định lượng FSH - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 430 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Estradiol | Hoá chất xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng Estradiol trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hoá phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng Estradiol đánh dấu biotin, Dẫn xuất Estradiol đánh dấu phức hợp ruthenium. Dải đo: Giới hạn đo dưới:≤18.4pmol/L - Giới hạn đo trên:≥ 11010 pmol/L Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Đóng gói ≤ 100 test/ 1 hộp Hoặc tương đương | 500,00 | Test |
| 431 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Estradiol | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Estradiol trên máy miễn dịch tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa estradiol với hai khoảng nồng độ, - Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng Estradiol - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 432 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng progesterone trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng progesterone đánh dấu biotin, Progesterone kết hợp với một peptide tổng hợp đánh dấu phức hợp ruthenium. Dải đo: - Giới hạn đo dưới: ≤0.159 nmol/L - Giới hạn đo trên ≥191 nmol/L Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 56 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Đóng gói: ≤100 xét nghiệm/1 hộp - Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 433 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Progesterone | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Progesterone, trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa progesterone với hai khoảng nồng độ. Phù hợp với hóa chất định lượng Progesterone - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 434 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Prolactin | Hoá chất xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng Prolactin trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hoá phát quang Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng Prolactin đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng Prolactin đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤1.0 µIU/mL - Ngưỡng đo trên ≥10000 µIU/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 56 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Đóng gói ≤ 100 test/ 1 hộp Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 435 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Prolactin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Prolactin trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp đệm huyết thanh ngựa đông khô chứa prolacitn tái tổ hợp với hai khoảng nồng độ, - Phù hợp với hóa chất định lượng prolactin - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 436 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Testosterone | Hóa chất xét nghiệm Testosterone trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng testosterone đánh dấu biotin, Dẫn xuất testosterone đánh dấu phức hợp ruthenium Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.025 ng/mL - Ngưỡng đo trên ≥15.0 ng/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 56 ngày Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Đóng gói ≤ 100 test/ 1 hộp - Hoặc tương đương | 700,00 | Test |
| 437 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Testosterone | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Testosterone trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa testosterone với hai khoảng nồng độ. Phù hợp với hóa chất định lượng Testosterone - Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 438 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HCG+β | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HCG+β bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tư động Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa hCG với 2 khoảng nồng độ. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng HCG+β - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 439 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PTH | Hóa chất xét nghiệm PTH phương pháp điện hóa phát quang - Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch công nghệ điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động. Thuốc thử sẵn sàng sử dụng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu phức hợp ruthenium Ngưỡng đo dưới: ≤ 1.2 pg/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 5000 pg/mL Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 56 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút -Đóng gói: ≤ 100 xét nghiệm/ hộp Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 440 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PTH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng PTH trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa PTH tổng hợp với hai khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng PTH - Hoặc tương đương | 8,00 | mL |
| 441 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vitamin D toàn phần | Hóa chất xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử tiền xử lý;Vi hạt phủ Streptavidin; Protein gắn kết vitamin D đánh dấu ruthenium, Vitamin D (25-OH) đánh dấu biotin. Ngưỡng đo dưới: ≤3.00 ng/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 120 ng/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 28 ngày. Đóng gói ≤ 100 test/ 1 hộp - Hoặc tương đương | 500,00 | Test |
| 442 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin D toàn phần | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng 25-hydroxyvitamin D toàn phần trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa 25-OH vitamin D3 với hai khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất định lượng Vitamin D - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 443 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-CCP | Hóa chất xét nghiệm bán định lượng tự kháng thể IgG người kháng peptide citrulline hóa dạng vòng trong huyết thanh người, bằng phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Peptide citrulline hóa dạng vòng đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng IgG người đánh dấu ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤7 U/mL - Ngưỡng đo trên ≥500 U/mL Đóng gói: ≤ 100 test/ 1 hộp Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 444 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Anti-CCP | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Anti--CCP trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ Điều kiện bảo quản: 2-8 °C - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 445 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Tacrolimus | Hóa chất xét nghiệm định lượng tacrolimus trong máu toàn phần người, bằng phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng tacrolimus đánh dấu biotin, Dẫn xuất tacrolimus đánh dấu phức hợp ruthenium. Dải đo: - Giới hạn đo dưới: ≤0.5 ng/mL - Giới hạn đo trên: ≥40 ng/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 56 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Đóng gói: ≤100 xét nghiệm/1 hộp - Hoặc tương đương | 100,00 | Test |
| 446 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Tacrolimus | chất chuẩn dùng xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Tacrolimus bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm mẫu chuẩn đông khô lấy từ máu người chứa tacrolimus với hai khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng Tacrolimus - Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 447 | Dung dịch tiền xử lý mẫu xét nghiệm định lượng cyclosporine, tacrolimus, everolimus và sirolimus | Hóa chất dùng trong chẩn đoán in vitro được dùng để tách chiết các chất phân tích đặc hiệu từ mẫu thử, được sử dụng để tách chiết cyclosporine, tacrolimus, everolimus và sirolimus từ mẫu để xác định nồng độ chất phân tích. - Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: dung dịch kẽm sulfate trong methanol và ethylene glycol. - Hoặc tương đương | 150,00 | mL |
| 448 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng cyclosporine và tacrolimus | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm Cyclosporine, Tacrolimus và Sirolimus - Thành phần tối thiểu: mẫu chứng đông khô lấy từ máu người chứa tối thiểu Cyclosporine, Tacrolimus và Sirolimus với ba khoảng nồng độ - Hoặc tương đương | 45,00 | mL |
| 449 | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch pha loãng chung cho các xét nghiệm miễn dịch - Là dung dịch pha loãng chung cho các xét nghiệm miễn dịch được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm, tối thiểu gồm (Prolactin II, Cortisol, HCG, P1NP toàn phần, Troponin T, Myoglobin, Digitoxin, proBNP II, CEA, AFP, AFP toàn phần, PSA toàn phần, PSA CA 15-3, CA 125, CA 19-9, CA 72-4, CYFRA 21-1, Ferritin, Anti-HBs, Anti-HBc IgM, Anti-HAV, IgM Toxo, IgG Toxo, IgM Rubella, IgG Rubella, Digoxin, IgE II, Osteocalcin, HCG+ß, ßhCG tự do, PAPP-A, CMV IgG, CMV IgM, PTH.) - Thành phần: Hỗn hợp protein; chất bảo quản - Hoặc tương đương | 64,00 | mL |
| 450 | Dung dịch rửa hệ thống cho máy xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch rửa hệ thống điện cực của máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Sẵn sàng để sử dụng. - Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 21 ngày. - Hoặc tương đương | 1.168.000,00 | mL |
| 451 | Dung dịch mồi phản ứng và rửa buồng đo cho các xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch rửa hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch, ở dạng sẵn sàng để sử dụng. - Thuốc thử:Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm phosphate; tripropylamine; chất tẩy - Bảo quản ở 15 - 25⁰C. - Hoặc tương đương | 240.000,00 | mL |
| 452 | Dung dịch rửa loại bỏ các chất có khả năng gây nhiễu | Dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu. Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm phosphate; natri chloride; chất tẩy; Bảo quản ở 15-25 °C. Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 28 ngày. Đóng gói: ≤ 600 mL/1bình - Hoặc tương đương | 180.000,00 | mL |
| 453 | Dung dịch rửa kim hút thuốc thử cho các xét nghiệm miễn dịch | - Là dung dịch rửa dùng cho máy miễn dịch, được sử dụng kết hợp với thuốc thử xét nghiệm và với tất cả các lô thuốc thử xét nghiệm miễn dịch. Dùng để rửa kim thuốc thử sau khi kết thúc công việc chạy mẫu; khi thay đổi thuốc thử cho một số xét nghiệm. -Thuốc thử: Tối thiểu gồm Dung dịch rửa kim thuốc thử KOH - Bảo quản ở 15-25 °C. - Hoặc tương đương | 1.680,00 | mL |
| 454 | Cốc và đầu côn phản ứng xét nghiệm miễn dịch | Cốc và đầu hút bệnh phẩm dùng trong các xét nghiệm miễn dịch theo phương pháp điện hóa phát quang. - Đầu côn hút mẫu và cốc chứa hỗn hợp phản ứng, vật liệu nhựa, dùng một lần - Bảo quản ở 15-25 °C - Hoặc tương đương | 24,00 | Hộp |
| 455 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh chứa TSH ở 2 khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất định lượng TSH - Hoặc tương đương | 32,00 | mL |
| 456 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa T3 với 2 khoảng nồng độ, Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng T3 - Hoặc tương đương | 32,00 | mL |
| 457 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng T4 đánh dấu phức hợp ruthenium, T4 đánh dấu biotin Dải đo: Ngưỡng đo dưới: ≤0.5pmol/L - Ngưỡng đo trên ≥100 pmol/L Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút - Hoặc tương đương | 41.400,00 | Test |
| 458 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 | chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng FT4 , thành phần tối thiểu gồm huyết thanh chứa FT4 với 2 khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng FT4 - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 459 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TG | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu phức hợp ruthenium. Dải đo: - Ngưỡng đo dưới: ≤0.04ng/mL - ngưỡng đo trên ≥ 500 ng/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút - Hoặc tương đương | 6.900,00 | Test |
| 460 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TG | chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Thyroglobulin Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh ngựa đông khô chứa thyroglobulin với hai khoảng nồng độ. -Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng TG - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 461 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-TG | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng kháng thể kháng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ streptavidin, Tg đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu phức hợp ruthenium. Dải đo: Ngưỡng đo dưới ≤10 IU/mL - Ngưỡng đo trên ≥4000 IU/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút - Hoặc tương đương | 6.900,00 | Test |
| 462 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-TG | chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Anti-Tg trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa kháng thể kháng Tg với hai khoảng nồng độ. Bảo quản ở 2-8 °C Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng Anti-TG - Hoặc tương đương | 48,00 | mL |
| 463 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-TPO | Hóa chất dùng để định lượng kháng thể kháng thyroid peroxidase trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động. Dải đo: Ngưỡng đo dưới: ≤9 IU/mL -ngưỡng đo trên: ≥600 IU/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đa dòng kháng TPO đánh dấu phức hợp ruthenium, TPO đánh dấu biotin Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút - Hoặc tương đương | 1.200,00 | Test |
| 464 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-TPO | chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Anti-TPO trên máy xét nghiệm miễn dịch. Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa kháng thể kháng TPO với hai khoảng nồng độ. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng Anti-TPO - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 465 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-TSHR | Hóa chất xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng thụ thể TSH trong huyết thanh người bằng phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy miễn dịch tự động. Dải đo:- Giới hạn đo dưới: ≤0.8 IU/L - Giới hạn đo trên: ≥ 40 IU/L Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Đệm phosphate, Kháng thể đơn dòng kháng TSHR đánh dấu phức hợp ruthenium . Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 27 phút - Hoặc tương đương | 1.200,00 | Test |
| 466 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-TSHR | chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng thụ thể TSH (Anti TSHR) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Thành phân tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa kháng thể kháng TSHR người với hai khoảng nồng độ. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng Anti-TSHR - Hoặc tương đương | 48,00 | mL |
| 467 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Anti-TSHR, Anti-TPO và Anti-Tg | Chất chứng dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Anti--TSHR, Anti--TPO . Thành phần tối thiểu gồm huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ của các chất Anti--TSHR và Anti-TPO. - Hoặc tương đương | 192,00 | mL |
| 468 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PCT | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng PCT (procalcitonin) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải đo: Ngưỡng đo dưới:≤ 0.02ng/mL - ngưỡng đo trên: ≥ 100 ng/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng PCT đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PCT đánh dấu phức hợp ruthenium, mẫu chuẩn xét nghiệm PCT, mẫu kiểm tra chất lượng xét nghiệm PCT Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút - Hoặc tương đương | 19.200,00 | Test |
| 469 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IL-6 | Hóa chất xét nghiệm định lượng IL-6 phương pháp điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động. - Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng Interleukin-6 (IL-6) trong huyết thanh và huyết tương. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng IL6 đánh dấu phức hợp ruthenium, Kháng thể đơn dòng kháng IL6 đánh dấu biotin - Ngưỡng đo dưới: ≤ 1,5pg/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 5000 pg/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút - Hoặc tương đương | 800,00 | Test |
| 470 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IL-6 | chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng IL-6 trên máy miễn dịch tự động, Thành phần tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa IL-6 tái tổ hợp với 2 khoảng nồng độ. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng IL-6 - Hoặc tương đương | 48,00 | mL |
| 471 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng N-terminal pro B-type natriuretic peptide trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Ngưỡng đo dưới ≤ 0.6 pmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 4130 pmol/L Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng NT-proBNP đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng NT-proBNP đánh dấu phức hợp ruthenium. Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút - Hoặc tương đương | 10.200,00 | Test |
| 472 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng proBNP cho cả hai ứng dụng xét nghiệm ProBNP cấp cứu và thông thường trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh đông khô chứa NT-proBNP tổng hợp với hai khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng NT-proBNP - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 473 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Hóa chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng tối thiểu gồm: CK-MB, CK-MB STAT, Digitoxin, Digoxin, Myoglobin, Myoglobin-STAT, proBNP, proBNP STAT và GDF-15. Thành phần tối thiểu gồm huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người chứa CK-MB, CK-MB STAT, Digitoxin, Digoxin, Myoglobin, Myoglobin-STAT, proBNP, proBNP STAT và GDF-15.với hai khoảng nồng độ bình thường và bệnh lý. - Hoặc tương đương | 192,00 | mL |
| 474 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin T | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng troponin T tim trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải đo: - Giới hạn đo dưới: ≤ 3ng/L - Giới hạn đo trên: ≥ 10000 ng/L. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim đánh dấu phức hợp ruthenium Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút - Hoặc tương đương | 39.600,00 | Test |
| 475 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T | Chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T hs bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động, sử dụng cho cả hai ứng dụng xét nghiêm troponin T cấp cứu và thông thường Thành phần tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa Troponin T với hai mức nồng độ Phù hợp với hóa chất định lượng Troponin T siêu nhạy - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 476 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng kháng nguyên ung thư phôi (CEA) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải đo: - Giới hạn đo dưới: ≤ 0.3ng/mL - Giới hạn đo trên ≥ 1000 ng/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu phức hợp ruthenium. Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút - Hoặc tương đương | 9.600,00 | Test |
| 477 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng CEA phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch. Thành phần tối thiểu gồm hỗn hợp đệm/protein chứa CEA với hai mức nồng độ Phù hợp với hóa chất định lượng CEA - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 478 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Hóa chất xét nghiệm CA 15-3 phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Công dụng/đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CA 15-3 trong huyết thanh và huyết tương người giúp hỗ trợ theo dõi bệnh nhân ung thư vú. Dải đo: - Giới hạn đo dưới: ≤ 1.5 U/mL - Giới hạn đo trên ≥ 300 U/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 15-3 đánh dấu phức hợp ruthenium Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. - Hoặc tương đương | 3.300,00 | Test |
| 479 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 | chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng CA 15-3 trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu huyết thanh người sẵn sàng sử dụng có bổ sung CA 15-3 cho người ở 2 mức nồng độ Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng CA 15-3 - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 480 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Hoá chất xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng CA 19-9 trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hoá phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải đo: -Giới hạn đo dưới: ≤ 2U/mL - Giới hạn đo trên ≥ 1000 U/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 19-9 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 19-9 đánh dấu phức hợp ruthenium. Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Hoặc tương đương | 6.900,00 | Test |
| 481 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9 | chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng CA 19-9 trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa CA 19-9 người với hai mức nồng độ. Phù hợp với hóa chất định lượng CA 19-9 - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 482 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch để định lượng các quyết định kháng nguyên phản ứng OC 125 (CA125) trong huyết thanh và huyết tương người, phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải đo:- Giới hạn đo dưới: ≤ 0.6 U/mL - Giới hạn đo trên ≥ 5000 U/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 đánh dấu phức hợp ruthenium. Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Hoặc tương đương | 2.100,00 | Test |
| 483 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 | chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng CA 125 trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh chứa CA 125 người với hai mức nồng độ chuẩn Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng CA 125 - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 484 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Hoá chất xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng CA 72-4 trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hoá phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải đo: - Giới hạn đo dưới:≤ 0.5U/mL - Giới hạn đo trên ≥ 250 U/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4 đánh dấu phức hợp ruthenium Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Hoặc tương đương | 6.600,00 | Test |
| 485 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4 | chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng CA 72-4 trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa CA 72-4 người với hai khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng CA 72-4 - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 486 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | Hóa chất định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy miễn dịch tự động Dải đo: ≤ 0.006ng/mL đến ≥ 100 ng/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu phức hợp ruthenium Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Hoặc tương đương | 6.600,00 | Test |
| 487 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng PSA toàn phần trên máy xét nghiệm miễn dịch. Thành phần tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa PSA người với hai khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng PSA toàn phần - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 488 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1 | Hóa chất dùng để định lượng các phân đoạn của cytokeratin 19 trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy miễn dịch tự động. Dải đo: -Giới hạn đo dưới:≤ 0.1 ng/mL - Giới hạn đo trên: ≥ 500 ng/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 đánh dấu phức hợp ruthenium Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Hoặc tương đương | 7.500,00 | Test |
| 489 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1 | chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng CYFRA 21-1 trên máy xét nghiệm miễn dịch. Thành phần tối thiểu là huyết thanh người đông khô chứa cytokeratin (người) với 2 khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 490 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE | Hóa chất xét nghiệm định lượng NSE trong huyết thanh người, phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải đo: - Giới hạn đo dưới: ≤ 0.075ng/mL - Giới hạn đo trên ≥ 300 ng/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng NSE đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng NSE đánh dấu phức hợp ruthenium Hóa chất ổn định trên trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Hoặc tương đương | 5.700,00 | Test |
| 491 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NSE | chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng NSE trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần tối thiểu gồm hỗn hợp đệm/protein đông khô chứa NSE với 2 mức nồng độ chuẩn Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng NSE - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 492 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HE4 trong huyết thanh và huyết tương người, phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng HE4 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng HE4 đánh dấu phức hợp ruthenium Dải đo: - Giới hạn đo dưới: ≤ 15 pmol/L - Giới hạn đo trên ≥ 1500 pmol/L Sẵn sàng sử dụng. Ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút - Hoặc tương đương | 100,00 | Test |
| 493 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HE4 | chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng HE4 trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần tối thiểu gồm huyết thanh ngựa đông khô chứa protein HE4 với 2 mức nồng độ chuẩn Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng HE4 - Hoặc tương đương | 4,00 | mL |
| 494 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HE4 | chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng HE4 bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần tối thiểu huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất định ượng HE4 - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 495 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng dấu ấn ung thư | chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm tối thiểu gồm AFP, CEA, CA 72-4, Cyfra 21-1, PSA toàn phần, PSA tự do, CA 15-3, CA 12-5, CA 19-9, Cyfra 21-1 bằng phương pháp điện hóa phát quang, Thành phân tối thiểu là huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người chứa tối thiểu AFP, CEA, CA 72-4, Cyfra 21-1, PSA toàn phần, PSA tự do, CA 15-3, CA 12-5, CA 19-9, Cyfra 21-1 với hai khoảng nồng độ khác nhau - Hoặc tương đương | 300,00 | mL |
| 496 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu | Chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm tối thiểu gồm: ACTH, C- Peptide, hGH, IL-6, Insulin, PLGF, SFLT-1 bằng phương pháp điện hóa phát quang, trên máy miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu gồm huyết thanh đông khô chứa tối thiểu ACTH, C- Peptide, hGH, IL-6, Insulin, PLGF, SFLT-1 với 2 khoảng nồng độ. - Hoặc tương đương | 132,00 | mL |
| 497 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cortisol | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol phương pháp điện hóa phát quang - Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng cortisol trong huyết thanh, huyết tương và nước bọt người bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng cortisol đánh dấu biotin, Dẫn xuất cortisol đánh dấu phức hợp ruthenium - Dải đo: ngưỡng đo dưới: ≤ 1.5 nmol/L; ngưỡng đo trên: ≥ 1750 nmol/L Hóa chất ổn định trên trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. - Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút - Hoặc tương đương | 5.400,00 | Test |
| 498 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cortisol | chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Cortisol bằng phương pháp điện hóa phát quang, trên máy miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu huyết thanh người đông khô chứa cortisol với 2 mức nồng độ chuẩn Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol và thiết bị - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 499 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, P1NP, Vitamin D | Chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm tối thiểu gồm: Vitamin B12, Ferritin, Folate, Calcitonin, PTH bằng phương pháp điện hóa phát quang, trên máy miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu gồm huyết thanh đông khô với tối thiểu Vitamin B12, Ferritin, Folate, Calcitonin, PTH với 2 khoảng nồng độ. - Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 500 | Dung dịch mồi phản ứng và rửa buồng đo cho các xét nghiệm miễn dịch | Hóa chất dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa, phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy miễn dịch tự động Dung dịch được sử dụng để thực hiện các việc sau: ▪ Phục hồi điện cực ▪ Vận chuyển hỗn hợp phản ứng thuốc thử ▪ Rửa vi hạt phủ streptavidin ▪ Phát tín hiệu - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: dung dịch đệm Đệm phosphate; tripropylaminL; chất tẩy; - Bảo quản ở 15-25 °C. Ổn định trên máy phân tích tối thiểu 21 ngày, sẵn sàng sử dụng Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 920.000,00 | mL |
| 501 | Dung dịch rửa loại bỏ chất gây nhiễu tín hiệu cho các xét nghiệm miễn dịch | Hóa chất dung dịch rửa để loại bỏ các chất có thể gây nhiễu đối với việc phát hiện các tín hiệu, dùng trong phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Đệm phosphate; natri chloride; chất tẩy; chất bảo quản. Sẵn sàng sử dụng. Bảo quản: 15-25°C. Ổn định trên máy phân tích tối thiểu 28 ngày. Tương thích với hệ thống hóa chát và thiết bị sử dụng - Hoặc tương đương | 968.000,00 | mL |
| 502 | Cóng đo và đầu côn phản ứng cho các xét nghiệm miễn dịch | Đầu tip hút mẫu và cốc đựng mẫu sử dụng trong các xét nghiệm miễn dịch theo phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy miễn dịch tự động. Đầu tip hút mẫu và cốc chứa hỗn hợp phản ứng, vật liệu nhựa, dùng một lần. Đóng gói: ≥ 3780 đầu tip hút mẫu và ≥ 3780 cốc đựng mẫu / hộp Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng - Hoặc tương đương | 544.320,00 | Cái |
| 503 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgE | Hóa chất xét nghiệm định lượng globulin miễn dịch E trong huyết thanh và huyết tương người, phương pháp điện hóa phát quang sử dụng trên máy miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu có Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu biotin; Kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu phức hợp ruthenium. Sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 0.100 IU/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 2500 IU/mL Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 504 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgE | chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgE trên máy miễn dịch tự động, phương pháp điện hóa phát quang Thành phần tối thiểu có huyết thanh được bổ sung IgE người với 2 khoảng nồng độ. Phù hợp với Thuốc thử xét nghiệm IgE - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 505 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T4 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng thyroxine tự do (Free T4) có trong huyết thanh và huyết tương - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,42 ng/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,28 ng/dL - Khoảng đo: ngưỡng đo dưới: ≤ 0.42ng/dL; ngưỡng đo trên:≥ 5ng/dL - Thành phần: Tối thiếu gồm các thành phần: anti-T4 phủ trên Vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp T3 đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Hoặc tương đương | 21.000,00 | Test |
| 506 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng alpha-fetoprotein (AFP); - Ngưỡng đo (LOQ):≤ 0,5 ng/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,04 ng/mL - Giới hạn đo dưới: ≤ 0,5 ng/mL-Giới hạn đo trên: ≥2000 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-AFP phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Anti-AFP (kháng thể đơn dòng) chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Hoặc tương đương | 9.200,00 | Test |
| 507 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP | chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để dịnh lượng alpha-fetoprotein (AFP); Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng AFP - Hoặc tương đương | 90,00 | mL |
| 508 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng B12 | Xét nghiệm yếu tố nội miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng vitamin B12 trong huyết thanh và huyết tương - Ngưỡng đo (LOQ):≤ 148 pg/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 109 pg/mL - Khoảng đo: Ngưỡng đo dưới ≤ 148 pg/mL- Ngưỡng đo trên ≥2000 pg/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Yếu tố nội phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; chất kết hợp B12 có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Hoặc tương đương | 1.000,00 | Test |
| 509 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng B12 | chất chuẩn xét nghiệm yéu tố nội miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng vitamin B12 trong huyết thanh và huyết tương - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: cyanocobalamin trong dung dịch đệm Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng B12 - Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 510 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Total β-hCG | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng và định tính beta human chorionic gonadotropin (b-hCG) trong huyết thanh và huyết tương - Ngưỡng đo (LOQ):≤ 2,30 mlU/mL (lU/L) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1.10 mlU/mL (lU/L) - Giới hạn đo dưới ≤ 2,30 mlU/mL, giới hạn đo trên ≥ 15 000 mIU/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-b-hCG ( kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong đệm; Anti-b-hCG ( kháng thể đơn dòng) chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Hoặc tương đương | 1.400,00 | Test |
| 511 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Total β-hCG | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng và định tính beta human chorionic gonadotropin (b-hCG) trong huyết thanh và huyết tương - Thành phần: làm từ huyết thanh người. gồm các mẫu chuẩn chứa Total β-hCG ở các mức nồng độ khác nhau Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng Total β-hCG - Hoặc tương đương | 54,00 | mL |
| 512 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cortisol | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng cortisol trong mẫu huyết thanh và huyết tương hoặc nước tiểu. - Thành phần: gồm các mẫu chuẩn có thành phần huyết thanh người có chứa thành phần cortisol tinh sạch với các nồng độ khác nhau. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol - Hoặc tương đương | 36,00 | mL |
| 513 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương - Ngưỡng đo (LOQ):≤ 1,98 ng/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1,04 ng/mL - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤2ng/mL - Giới hạn đo trên ≥1675 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-Ferritin (kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Anti-Ferritin (kháng thể đơn dòng) chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Hoặc tương đương | 2.000,00 | Test |
| 514 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin | chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng Ferritin trong huyết thanh và huyết tương - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: ferritin người được điều chế trong dung dịch đệm với các mức nồng độ chuẩn khác nhau Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng Ferritin - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 515 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Folate | Hóa chất xét nghiệm Protein gắn kết Folate dạng vi hạt hóa phát quang để định lượng folate trong huyết thanh, huyết tương và tế bào hồng cầu; sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Ngưỡng đo (LOQ):≤ 2,2 ng/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1,4 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Protein gắn với anti-Folate bắt cặp với vi hạt gắn kết ái lực với Folate Binding Protein; Acid Pteroic gắn chất kết hợp có đánh dấu acridinium - Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 516 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Folate | Chất chuẩn xét nghiệm Protein gắn kết Folate dạng vi hạt hóa phát quang để định lượng folate trong huyết thanh và huyết tương và tế bào hồng cầu Thành phần: Tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa Pteroylglutamic acid (PGA) với các mức nồng độ khác nhau. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng Folate - Hoặc tương đương | 36,00 | mL |
| 517 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Folate | Chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng folate trong huyết thanh, huyết tương người và tế bào hồng cầu người. - Thành phần: Tối thiểu gồm các mẫu chứng có thành phần pteroylglutamic acid (PGA) trong dung dịch đệm với các khoảng nồng độ khác nhau, bình thường và bệnh lý - Hoặc tương đương | 36,00 | mL |
| 518 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroxine tự do | Chất chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương; - Thành phần: tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa Free T4 ở các nồng độ khác nhau, được làm từ huyết thanh người. - Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng Free T4 - Hoặc tương đương | 90,00 | mL |
| 519 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | Chất chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng hormon kích thích tuyến giáp ở người (thyroid stimulating hormone - TSH) trong huyết thanh và huyết tương; sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa các thành phần: TSH (tái tổ hợp) được điều chế trong dung dịch đệm với các mức nồng độ khác nhau Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng TSH - Hoặc tương đương | 36,00 | mL |
| 520 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Chất chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng PlVKA-II trong huyết thanh và huyết tương Thành phần: Tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa PIKAII vói các mức nồng độ khác nhau. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng PIVKA II - Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 521 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Chất chứng dùng để kiểm tra chất lượng cho xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng PIVKA-II trong huyết thanh hay huyết tương; Thành phần: tối thiểu gồm các mẫu chứng chứa PIVKA II với các khoảng nồng độ bình thường và bệnh lý - Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 522 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Hoá chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng PIVKA-II trong huyết thanh và huyết tương, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: kháng thể đơn dòng kháng PIVKA-II phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp gồm kháng thể kháng prothrombin đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm. - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 3.02 mAU/mL - Ngưỡng đo dưới ≤7.60 mAU/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 30 000.00 mAU/mL - Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 523 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-CCP | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang bán định lượng kháng thể tự miễn IgG đặc hiệu với peptid citrullin hoá dạng vòng (cyclic citrullinated peptide - CCP) trong huyết thanh hay huyết tương. Thành phần: tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa Anti-CCP ở các mưc nồng độ khác nhau - Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng Anti- CCP - Hoặc tương đương | 36,00 | mL |
| 524 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Anti-CCP | Chất chứng cho xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang bán định lượng kháng thể tự miễn IgG đặc hiệu với peptid citrullin hoá dạng vòng (cyclic citrullinated peptide - CCP) trong huyết thanh hay huyết tương. Thành phần: gồm các mẫu chứng ở hai khoảng nồng độ âm tính và dương tính với anti -CCP - Hoặc tương đương | 168,00 | mL |
| 525 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-CCP | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để bán định lượng kháng thể tự miễn IgG đặc hiệu với peptid citrullin hóa dạng vòng (cyclic citrullinated peptide - CCP) trong huyết thanh và huyết tương - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: CCP phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Kháng thể chuột kháng IgG ở người chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 0.3 U/mL - Ngưỡng đo dưới ≤0.5 U/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 195.6 U/mL - Hoặc tương đương | 2.400,00 | Test |
| 526 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng SCC | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy (squamous cell carcinoma antigen SCC Ag) trong huyết thanh và huyết tương người; sử dụng cho máy miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa SCC Ag ( từ người) ở các nồng độ khác nhau được chuẩn bị trong đệm borate với chất ổn định protein . -Phù hợp với hóa chất định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy SCC - Hoặc tương đương | 36,00 | mL |
| 527 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng SCC | chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy (squamous cell carcinoma antigen SCC Ag) trong huyết thanh và huyết tương với các khoảng nồng độ bình thường và bệnh lý - Hoặc tương đương | 48,00 | mL |
| 528 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng SCC | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy (squamous cell carcinoma antigen SCC Ag) trong huyết thanh và huyết tương - Ngưỡng đo (LOQ):≤ 0,1 ng/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,1 ng/mL - Ngưỡng đo dưới ≤0.1ng/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 70.0 ng/mL. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể kháng kháng nguyên SCC phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Kháng thể kháng kháng nguyên SCC có đánh dấu acridinium - Hoặc tương đương | 400,00 | Test |
| 529 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Tacrolimus | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng Tacrolimus trong máu toàn phần - Thành phần: được điều chế với máu toàn phần người đã được xử lý, có chứa tacrolimus với các nồng độ khác nhau. - Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng tacrolimus - Hoặc tương đương | 126,00 | mL |
| 530 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Tacrolimus | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng tacrolimus trong máu toàn phần, được thực hiện trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-tacrolimus phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; chất kết hợp tacrolimus có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 0.7 nmol/L - Ngưỡng đo dưới ≤2.5 nmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 37.3 nmol/L - Hoặc tương đương | 1.200,00 | Test |
| 531 | Dung dịch tách chiết mẫu xét nghiệm định lượng Tacrolimus | Hóa chất được sử dụng để chiết tách tacrolimus từ các mẫu bệnh phẩm là máu toàn phần người, mẫu chứng và mẫu chuẩn tacrolimus, được thực hiện trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: dung dịch kẽm sulfate trong methanol và ethylene glycol. - Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng tacrolimus bằng phương pháp vi hạt hóa phát quang - Hoặc tương đương | 245,00 | mL |
| 532 | Dung dịch rửa cho xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch natri hydroxit được sử dụng để tạo ra phản ứng phát quang hóa học cung cấp kết quả đọc cuối cùng trong quy trình đo của xét nghiệm miễn dịch vi hoạt hóa phát quang Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: natri hydroxit Tương thích với hệ thống thuốc thử xét nghiệm và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 78.000,00 | mL |
| 533 | Dung dịch tiền xúc tác cho xét nghiệm miễn dịch | dung dịch hydrogen peroxide được sử dụng để tách thuốc nhuộm acridinium ra khỏi liên hợp liên kết với phức hợp vi hạt trong quy trình xét nghiệm miễn dịch vi hoạt hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: hydrogen peroxide Tương thích với hệ thống thuốc thử xét nghiệm và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 78.000,00 | mL |
| 534 | Dung dịch rửa hệ thống cho xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch nước rửa có chứa nước muối đệm phosphate và các chất kháng khuẩn dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch Tương thích với hệ thống hóa chất thuốc thử xét nghiệm và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 308.000,00 | mL |
| 535 | Dung dịch rửa kim cho xét nghiệm miễn dịch | Nước rửa kim được sử dụng như một bước trong quy trình bảo dưỡng. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: thành phần huyết tương người đã vôi hóa lại. Chất bảo quản: Tác nhân kháng vi sinh vật và ProClin 300. Tương thích với hệ thống hóa chất thuốc thử xét nghiệm và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 318,00 | mL |
| 536 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Total T3 | Hóa chất định lượng T3 toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch vi hạt hóa phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0,5 nmol/L - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤0,08 nmol/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: anti-T3 phủ vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp T3 đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Hoặc tương đương | 12.200,00 | Test |
| 537 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Total T3 | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng triiodothyronine toàn phần (Total T3) trong huyết thanh và huyết tương.Thành phần: Tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa T3 với các nồng độ khác nhau - Phù hợp với hóa chất định lượng triiodothyronine toàn phần (Total T3) - Hoặc tương đương | 108,00 | mL |
| 538 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyclosporine | chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng cyclosporine trong máu toàn phần, sử dụng cho máy miễn dịch tự động - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: máu toàn phần người đã xử lý, và cyclosporin với các mức nồng độ khác nhau. Phù hợp với hóa chất định lượng Cyclosporin - Hoặc tương đương | 90,00 | mL |
| 539 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine | Hóa chất Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng cyclosporine trong máu toàn phần, sử dụng cho máy miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Anti-cyclosporine; chất kết hợp cyclosporine có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 5.9 ng/mL - Ngưỡng đo: ≤ LoQ 18,0 ng/mL Ngưỡng đo dưới: ≤ 18.0 - Ngưỡng đo trên:≥ 1500.0 ng/mL. - Hoặc tương dương | 1.000,00 | Test |
| 540 | Dung dịch tách mẫu xét nghiệm định lượng cyclosporine | Hoá chất dùng để chiết tách cyclosporine ra khỏi mẫu (mẫu máu toàn phần ở người, mẫu chứng và mẫu chuẩn Cyclosporine). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: chất hoạt động bề mặt trong nước, dung dịch kẽm sulfate trong methanol và ethylene glycol. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng Cysclosporin - Hoặc tương đương | 573,00 | mL |
| 541 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Pepsinogen I | chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để kiểm soát độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm định lượng pepsinogen I trong huyết thanh và huyết tương. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: chứa pepsinogen I (từ người) được điều chế trong dung dịch đệm có chất ổn định protein với các khoảng nồng độ bình thường và bệnh lý Hoặc tương đương | 144,00 | mL |
| 542 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Pepsinogen I | Hóa chất Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng Pepsinogen I trong huyết thanh và huyết tương. Thành phần tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể kháng PG I người, phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm, Chất kết hợp kháng thể kháng PG I người có đánh dấu acridinium, - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 0,3ng/mL, - Ngưỡng đo: LoQ ≤ 0,6ng/mL - Ngưỡng đo dưới ≤0.6 ng/mL - Ngưỡng đo trên ≥200.0 ng/mL. - Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 543 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Pepsinogen II | Hóa chất Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng Pepsinogen II trong huyết thanh và huyết tương. Thành phần tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể kháng PG II người, phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm, Chất kết hợp kháng thể kháng PG II người có đánh dấu acridinium. - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 0,1ng/mL, - Ngưỡng đo: LoQ ≤ 0,6ng/mL - Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.6 ng/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 100.0 ng/mL. - Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 544 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH | Hóa chất Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng hormon kích thích tuyến giáp ở người (thyroid stimulating hormone - TSH) trong huyết thanh và huyết tương - Ngưỡng đo (LOQ):≤ 0,0083 μIU/mL (mlU/L) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0,0036 μIU/mL (mlU/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-β TSH (kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Hoặc tương đương | 21.000,00 | Test |
| 545 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ProGRP | chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng ProGRP trong huyết thanh và huyết tương Thành phần tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa ProGRP tổng hợp với các mức nồng độ khác nhau Phù hợp với Thuốc thử cho xét nghiệm định lượng nồng độ ProGRP - Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 546 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ProGRP | chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng ProGRP trong huyết thanh và huyết tương Thành phần tối thiểu gồm các mẫu chứng chứa ProGRP ở khoảng nồng độ bình thường và bệnh lý - Hoặc tương đương | 144,00 | mL |
| 547 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ProGRP | Hóa chất Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang định lượng ProGRP trong huyết thanh và huyết tươmg: sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dich tự động - Ngưỡng đo (LOQ): < 0,93 pg/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): < 0,69 pg/mL - Thành phần; Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-ProGRP phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp Anti-ProGRP đánh dấu acridinium - Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 548 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) trong nước tiểu | chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng licapolin có liên hệ với gelatinase của bạch cầu trung tính (neutrophil gelatinase-associated lipocalin - NGAL) trong nước tiểu. Phù hợp với hóa chất định lượng NGAL Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 549 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) trong nước tiểu | chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng licapolin có liên hệ với gelatinase của bạch cầu trung tính (neutrophil gelatinase-associated lipocalin - NGAL) trong nước tiểu dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm NGAL ở các khoảng nồng độ bình thường và bệnh lý Hoặc tương đương | 144,00 | mL |
| 550 | Thuốc thử xét nghiệm định tính neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) trong nước tiểu | Hoá chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang định lượng licapolin có liên hệ với gelatinase của bạch cầu trung tính (neutrophil gelatinase-associated lipocalin - NGAL) trong nước tiểu trên máy phân tích tự động Hoặc tương đương | 1.200,00 | Test |
| 551 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng pepsinogen I trong huyết thanh và huyết tương | chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng pepsinogen I trong huyết thanh và huyết tương. Thành phần tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa Pepsinogen I ở các nồng độ khác nhau Phù hợp với hóa chất định lượng Pepsinogen I Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 552 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng pepsinogen II trong huyết thanh và huyết tương | chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng pepsinogen II trong huyết thanh và huyết tương. Thành phần tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa Pepsinogen II ở các nồng độ khác nhau Phù hợp với hóa chất định lượng Pepsinogen II Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 553 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng pepsinogen II trong huyết thanh và huyết tương | chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng pepsinogen II trong huyết thanh và huyết tương. Thành phần tối thiểu gồm các mẫu chứng chứa Pepsinogen II ở khoảng nồng độ đích thấp, trung bình và cao bao trumg giá trị bình thường và bệnh lý Hoăc tương đương | 144,00 | mL |
| 554 | Cốc phản ứng xét nghiệm miễn dịch tự động | Cốc phản ứng bằng nhựa dùng cho phản ứng phát quang tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động vi hoạt hóa phát quang. | 160.000,00 | Cái |
| 555 | Nắp thay thế thuốc thử hỗ trợ hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động | Nắp thay thế hộp hóa chất Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng | 100,00 | Cái |
| 556 | Ống tiền xử lý cho xét nghiệm định lượng thuốc chống thải ghép | Ống tiền xử lý cho xét nghiệm định lượng thuốc chống thải ghép bằng phương pháp vi hoạt hóa phát quang dùng trong ghép tạng, thực hiện trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Hoặc tương đương | 1.200,00 | Ống |
| 557 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các thuốc chống thải ghép | Chất chứng cho các xét nghiệm định lượng các thuốc chống thải ghép bằng phương pháp vi hoạt hóa phát quang dùng trong ghép tạng, bằng phương pháp vi hạt hóa phát quang với 3 mức nồng độ các thuốc chống thải ghép bao trùm giá trị bình thường và bệnh lý | 288,00 | mL |
| 558 | Que thử sinh hóa nước tiểu 13 thông số trên máy phân tích nước tiểu tự động | Que nhúng sử dụng trên máy phân tích nước tiểu tự động cho kết quả xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu gồm tối thiểu các thông số: Urobilinogen, Máu, Protein, Glucose, Xeton, Nitrit, Bilirubin, Bạch cầu, pH, Creatinin, Albumin, Protein/Creatinine và Albumin/ Creatinine, Specific Gravity (tỷ trọng), Độ đục. Hoặc tương đương | 20.000,00 | Test |
| 559 | Chất hiệu chuẩn máy tổng phân tích nước tiểu tự động | Chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu trên máy phân tích nước tiểu tự động. Phù hợp với phương pháp xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu và tương thích với thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 920,00 | mL |
| 560 | Dung dịch rửa hệ thống trên máy phân tích nước tiểu tự động | Hóa chất dùng làm dung dịch rửa cho máy xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu tự động Hoặc tương đương. | 208,00 | mL |
| 561 | Hóa chất kiểm tra chất lượng cho máy xét nghiệm nước tiểu (Mức 1) | Chất chứng dùng để kiểm tra độ tin cậy cho xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu tự động ở mức bất thường Hoặc tương đương | 720,00 | mL |
| 562 | Hóa chất kiểm chuẩn cho máy xét nghiệm nước tiểu (Mức 2) | Chất chứng dùng để kiểm tra độ tin cậy cho xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu tự động ở mức bình thường Hoặc tương đương | 720,00 | mL |
| 563 | Cóng phân tích cho máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu tự động | Cóng phân tích cho xét nghiệm cặn lắng trên máy xét nghiệm cặn lắng tự động 14 thông số. Chất liệu Polycarbon Hoặc tương đương | 18.000,00 | Cái |
| 564 | Ống đựng mẫu nước tiểu trên máy phân tích nước tiểu tự động | - Ống nghiệm đựng bệnh phẩm (nước tiểu) đáy tròn, miệng rộng, có nắp vặn kín. - Chiều dài: 100 -110 mm. - Đường kính nhỏ nhất: 16 mm ở khoảng 1/2-2/3 dưới của ống - Đường kính lớn nhất: 20 mm ở 1/3-1/2 thân trên của ống - Có nắp vặn chặt - Chất liệu: Nhựa PP, trong suốt ống có thể quan sát được màu sắc của nước tiểu - Không chứa hóa chất bên trong, lọ sạch - Chịu được lực quay ly tâm tối thiểu với vận tốc 2.000 - 3.000 vòng/phút thời gian từ 5 - 10 phút. Hoặc tương đương | 96.000,00 | Cái |
| 565 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | Hóa chất xét nghiệm định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hóa phát quang thực hiện trên máy miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu phức hợp ruthenium Dải đo:- Giới hạn đo dưới: ≤0.006 ng/mL - Giới hạn đo trên ≥100 ng/mL - Đóng gói ≤ 100 test/ 1hộp Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 566 | Hóa chất nội kiểm dùng cho máy phân tích điện giải mức bất thường | Chất nội kiểm dùng cho máy phân tích điện giải. sẵn sàng sử dụng. Thành phần: Tối thiểu gồm: Organic buffer < 5%; Inorganic salts < 1%; Preservative < 0.5% Hoặc tương đương | 220,00 | mL |
| 567 | Vật liệu Ngoại kiểm Sinh Hóa | Mẫu ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số sinh hóa thường quy hoặc tương đương, bao gồm cả thông số eGFR (estimated glomerular filtration rate). Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm, tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 568 | Vật liệuNgoại kiểm Miễn Dịch | Mẫu ngoại kiểm miễn dịch đáp ứng trên 48 thông số trên hệ thống máy miễn dịch hoặc tương đương, bao gồm cả thông số PTH và 1-25-(OH)2-Vitamin D. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 569 | Vật liệu Ngoại kiểm HbA1c | Mẫu ngoại kiểm HbA1c đáp ứng ≥2 thông số hoặc tương đương. Tối thiểu phải bao gồm thông số HbA1C và total hemoglobin. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 570 | Vật liệu Ngoại kiểm nước tiểu | mẫu ngoại kiểm nước tiểu đáp ứng ≥14 thông số tổng phân tích nước tiểu hoặc tương đương. Thành phần: 100% nước tiểu người. Chu kỳ bắt đầu từ tháng 1-12 hàng năm. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn trong nước hoặc quốc tế. | 72,00 | mL |
| 571 | Vật liệu ngoại kiểm Khí Máu | Mẫu ngoại kiểm Khí máu đáp ứng trên 10 thông số khí máu hoặc tương đương, bao gồm cả thông số Bicarbonate và CO2 (total). Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm.Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩnchất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 21,60 | mL |
| 572 | Vật liệu Ngoại kiểm Tim Mạch | Mẫu ngoại kiểm Tim mạch đáp ứng trên 10 thông số dấu ấn tim mạch hoặc tương đương, bao gồm cả thông số CK-MB. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 573 | Vật liệu Ngoại kiểm Ammonia/Ethanol | Mẫu ngoại kiểm Ammonia/Ethanol đáp ứng 2 thông số Ammonia và Ethanol. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 24,00 | mL |
| 574 | Vật liệu Ngoại kiểm Miễn Dịch Đặc Biệt I | Mẫu ngoại kiểm miễn dịch đặc biệt 1 đáp ứng tối thiểu 9 thông số hoặc tương đương, bao gồm cả thông số 1-25-(OH)2-Vitamin D, Anti-TG, Anti-TPO, Anti-TG và PTH. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 575 | Vật liệu Ngoại kiểm Dịch Não Tủy | Mẫu ngoại kiểm Dịch não tủy đáp ứng tối thiểu 7 thông số hoặc tương đương.Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 576 | Vật liệu Ngoại kiểm đinh lượng Sinh hóa Nước tiểu | Mẫu ngoại kiểm định lượng Sinh hóa nước tiểu đáp ứng tối thiểu 25 thông số hoặc tương đương, bao gồm cả thông số ACR, Amylase, Copper. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 577 | Vật liệu Ngoại kiểm Cyfra21-1 | Mẫu ngoại kiểm Cyfra đáp ứng thông số Cyfra 21-1 (Cytokeratin 19) hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu từ tháng 3 hàng năm. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 578 | Vật liệu Ngoại kiểm Anti TSH Receptor | Mẫu ngoại kiểm Anti TSH receptor đáp ứng thông số Anti-TSH Receptor (TRAb) hoặc tương đương. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩnchất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 579 | Vật liệu Ngoại kiểm Protein Đặc Hiệu hàng tháng | Mẫu ngoại kiểm Protein đặc hiệu đáp ứng tối thiểu 25 thông số hoặc tương đương, bao gồm cả Complement C3, Complement C4, IgA, IgE, IgG, IgM. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 580 | Vật liệu Ngoại kiểm Cytokines | Mẫu ngoại kiểm Cytokines dạng đông khô. Bao gồm hơn 10 thông số Cytokine Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |

PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số          /BVĐN-VTTB ngày       tháng       năm 2024 của Bệnh viện Đà Nẵng)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Đà Nẵng

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số … /BVĐN-VTTB ngày … tháng … năm … của Bệnh viện Đà Nẵng, chúng tôi … [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

| STT | STT (theo PL 1) | Danh mục thiết bị y tế (2) | Tên thương mại, nhãn hiệu | Ký, mã hiệu, model (3) | Mã HS (4) | Năm sản xuất (5) | Hãng sản xuất | Xuất xứ (6) | Đơn vị tính (7) | Số lượng/ khối lượng (8) | Quy cách (9) | Đơn giá (10) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (11) (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (12) (VND) | Thành tiền (13) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 150 ngày], kể từ ngày … tháng … năm … [Ghi ngày … tháng … năm … kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 – Yêu cầu báo giá]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | … , ngày … tháng … năm … Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (13) (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục” trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục” trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể đơn vị tính theo yêu cầu của Bệnh viện.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể quy cách đóng gói của thiết bị y tế.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(13) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(14) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dâu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu vào báo giá.