| BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ D’.CAPITALE | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026 |
| --- | --- |

THƯ MỜI

CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

## Về việc “Cải tạo, sửa chữa sân chơi Trẻ em Nhà chung cư D’.Capitale”

| Kính gửi: | - Các Quý Nhà thầu, tổ chức quan tâm (“Quý Nhà thầu”) - Các Quý Chủ sở hữu |
| --- | --- |

Ban Quản trị Nhà chung cư D’.Capitale trân trọng kính mời Quý Nhà thầu tham gia chào giá cạnh tranh cho gói thầu “Cải tạo, sửa chữa sân chơi Trẻ em Nhà chung cư D’.Captitale” với các thông tin như sau:

- Tên gói thầu: Cải tạo, sửa chữa sân chơi Trẻ em Nhà chung cư D’.Captitale

- Dự án: Nhà chung cư D’.Capitale

- Địa chỉ: Số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Mời chào giá cạnh tranh rộng rãi.

- Phương thức lựa chọn: 01 túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Kinh phí bảo trì Nhà chung cư D’.Capitale.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng và bàn giao mặt bằng.

- Phạm vi công việc: Thực hiện tháo dỡ, cải tạo nền và thi công mới sàn cao su EPDM, hoàn trả thiết bị và bàn giao hoàn thiện theo Hồ sơ mời chào giá đính kèm.

- Giá gói thầu: Giá gói thầu tối đa không quá 1.440.000.000 VNĐ (đã bao gồm thuế, phí và các chi phí nhân công, vật tư cũng như các chi phí khác cần thiết để hoàn thành gói thầu).

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 17h00’ ngày 12/05/2026.

Phí thẩm định hồ sơ dự thầu: 1.000.000 đồng/Nhà thầu (Bằng tiền mặt).

- Các công ty, doanh nghiệp, tổ chức quan tâm có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ mời do Ban quản trị cung cấp, phát hành để chuẩn bị lập hồ sơ dự chào giá đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn, yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

- Thời gian khảo sát hiện trường từ 09h00 ngày 06/5/2026 đến 17h00 ngày 10/05/2026, Ban quản trị tạo điều kiện cho các đơn vị mua hồ sơ đến tìm hiểu thực tế tại chung cư D’.Capitale 119 Trần Duy Hưng (Liên hệ BQT hoặc BQL và thực hiện đúng nội quy quản lý Chung cư). Tên người liên hệ: Phùng Văn Như – thành viên BQT, SĐT: 091 434 9436 hoặc Nguyễn Trọng Tuấn – BQL, SĐT: 098 952 9809.

- Thời gian đóng thầu: 17h05’ ngày 12/05/2026.

- Địa điểm phát hành/nhận hồ sơ và đóng/mở thầu: Hồ sơ dự chào giá phải được gửi đến địa chỉ: Văn phòng Ban Quản trị - Tầng 6 Tòa C7 Nhà chung cư D’.Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội,  chậm nhất là trước 17h00’ ngày 12/05/2026. Đại diện BQT nhận Hồ sơ dự chào giá: Bùi Thị Oanh, SĐT: 098 890 7342.

Thời gian mở thầu: 18h00’ ngày 12/05/2026 tại Văn phòng Ban Quản trị

Ban Quản trị trân trọng kính mời các công ty, doanh nghiệp, tổ chức/nhà thầu quan tâm, đủ điều kiện tham gia dự thầu.

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban quản lý (thay thông báo); - Lưu: BQT. | T/M. BAN QUẢN TRỊ PHÓ TRƯỞNG BAN Phạm Đăng Dụ |
| --- | --- |

HỒ SƠ MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời Chào giá cạnh tranh gói thầu “Cải tạo, sửa chữa sân chơi Trẻ em Nhà chung cư D’.Capitale”)

## I. Phạm vi công việc:

Thực hiện tháo dỡ, cải tạo nền và thi công mới sàn cao su EPDM, hoàn trả thiết bị và bàn giao hoàn thiện theo Mục III dưới đây.

## II. Quy mô và vị trí công trình:

- Địa điểm: Sân chơi trẻ em (06 sân) trong nội khu D’.Capitale, 119 Trần Duy Hưng, P.Yên Hòa, Hà Nội.

- Diện tích sàn EPDM cần sửa chữa: Căn cứ trên đo đạc thực tế (m2 mặt sàn) của từng sân (cần sửa chữa, cải tạo), dự kiến khoảng 750 m2

- Khu vực sử dụng: khu vui chơi trẻ em ngoài trời (không có mái che)

- Hiện trạng: Sàn cao su EPDM bị bong tróc, nứt, phồng rộp, bạc màu do thời tiết và tác động cơ học, đôi chỗ đọng nước, đã xuống cấp theo thời gian sử dụng (khoảng 06 năm).

Nhà thầu chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường phục vụ cho việc lập HSĐX. Bên mời thầu tạo điều kiện, hướng dẫn nhà thầu đi khảo sát hiện trường theo đề nghị của Nhà thầu. Chi phí khảo sát hiện trường để phục vụ cho việc lập HSĐX thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

## III. Nội dung công việc cụ thể:

- Cải tạo nền sàn, sửa chữa các modul trò chơi (nếu có)

  - Bóc bỏ lớp EPDM cũ đã hư hỏng, và chuyển đi, vận chuyển bỏ đi đúng quy định.

  - Vệ sinh và xử lý cos nền betong: kiểm tra độ dốc nền, xử lý đổ bù betong hoặc ximang cát đối với các vị trí bị đọng nước.. test độ dốc thoát nước sau khi hoàn thiện phần cos nền. Tạo rãnh thoát các vị trí viền đá để thoát nước (nếu có)

  - Kiểm tra toàn bộ các chân/đế cấu kiện của các trò chơi được gắn trên sàn:

  - Xử lý hàn gia cố các chân đế bằng sắt bị nứt, gãy thủng đảm bảo chắc chắn, an toàn cho trẻ khi chơi. Hoàn thiện sơn như mục “1.6” bên dưới.

  - Thay thế các bulong bắt chân đế cấu kiện bị hoen rỉ, bị gãy sơn lại (như mục “1.6” bên dưới) sau khi hoàn thiện.

  - Sơn các vị trí chân đế bị hoen rỉ bằng sơn: 02 lớp sơn chống rỉ + 2 lớp sơn màu (loại cùng màu hoặc tương đồng với màu thảm sàn cao su, vết sơn mới tùy từng vị trí cần sơn theo cách khoanh vòng quanh theo 1 cao độ nhất định: 10cm tính từ nền thảm cao su hoàn thiện).

  - Báo giá riêng chi phí tháo lắp cấu kiện các trò chơi. Đề xuất sửa chữa những thiết bị hư hỏng nếu cần thiết với báo giá chi tiết.

  - Đơn vị thi công cần nêu ra cụ thể biện pháp thì công và giải pháp triển khai đảm bảo yêu cầu kỹ thuật công trường từ Ban quản lý (Công tác bao che, tập kết chạc thải, khung giờ thi công,…)

Chú ý: Tùy từng loại cấu kiện trò chơi thực tế ngoài hiện trường phải tính toán để:

- Lắp đặt chắc chắn trước khi thi công hoàn thiện sàn cao su, độ phủ của sàn cao su phải mịn, kín khít với chân đế của cấu kiện trò chơi.

- Đối với các cấu kiện lắp đặt sau khi hoàn thiện sàn cao su phải đảm bảo không được để nhô các đầu nhọn hoặc đầu ecu quá dài gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

- Các đầu ecu bắt chân đế (loại nổi trên bề mặt sàn cao su) phải có ốc mũ chống trầy xước nếu va chạm.

2. Thi công lớp cao su EPDM mới, độ dầy mặt sân trung bình là 35mm:

  - Lót lớp cao su đệm SBR: dày trung bình 25 mm

  - Thi công lớp mặt EPDM: dày 10 mm. Cao độ rìa ngoài ở các vị trí tiếp giáp với đường dạo, bắt buộc phải cao hơn đường dạo xung quanh để đảm bảo độ dốc và tránh nước từ bên ngoài chảy vào khu vực sân chơi.

  - Keo chuyên dụng PU + máy ép tạo phẳng (Máy là nhiệt)

Lưu ý: Thi công lớp thảm cao su đánh cos từ giữa sân dốc đều ra xung quanh để đảm bảo thoát nước khi trời mưa.

3. Hoàn thiện:

- Bảo dưỡng bề mặt 48 giờ.

- Kiểm tra độ kết dính, độ êm đều các vị trí, đảm bảo tính thẩm mỹ.

- Nghiệm thu, bàn giao và vệ sinh công trường.

- Hoàn trả mặt bằng sân mới, các thiết bị được lắp đặt chắc chắn, an toàn về đúng vị trí ban đầu.

# IV. Yêu cầu kỹ thuật

- Vật liệu EPDM: Hạt cao su EPDM (loại 1), kích cỡ hạt 2–5 mm, chống tia UV, độ bền màu trên 5 năm (Vật liệu cao su Suka Việt Nam hoặc Malaysia).

- Keo PU chuyên dụng: 2 thành phần, phù hợp điều kiện ngoài trời, độ bám dính cao.

- Độ dày sàn hoàn thiện:  trung bình 35 mm (SBR + EPDM).

- Khả năng chịu lực, chống trơn trượt, đảm bảo an toàn cho trẻ em theo tiêu chuẩn TCVN hoặc EN1177.

- Màu sắc, hoa văn: Theo thiết kế ban đầu của CĐT. Hoặc màu sắc mới theo đề xuất.

# V. Điều kiện an toàn đối với đơn vị thi công:

CBNV nhà thầu thực hiện tại hiện trường cần đáp ứng các yêu cầu sau:

  - Khu vực tổ chức thi công là khu vực “CẤM HÚT THUÔC” dưới mọi hình thức.

  - Phải có biện pháp thi công và biện pháp an toàn lao động. Trong đó nêu rõ các qui trình thực hiện, mô tả các bước thi công hoàn thiện từng giai đoạn, nghiệm thu chuyển bước. và mô tả các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho người lao động.

  - CCDC phù hợp theo nhu cầu và tính chất công việc. CBNV thi công tại hiện trường phải có chứng chỉ an toàn lao động (ATLD) theo qui định. Và chứng chỉ chuyên môn (VD: các công việc đặc thù liên quan hàn/cắt kim loại, PCCC, thi công điện, hóa chất…)

  - Đồng phục gọn gàng sạch sẽ, đồng nhất. giầy, mũ bảo hộ đầy đủ, không được đi dép kể cả dép quai hậu.

  - Toàn bộ khu vực thi công phải quây hoarding (Bạt Hiflex, khung xương thép hộp) che chắn, ngăn cách khu vực thi công với các khu vực đang vận hành. Chiều cao hoarding 1.8m ~ 2m có in cảnh báo “ Nguy hiểm: Khu vực đang thi công – Xin lỗi đã làm phiền”.

# VI. Yêu cầu nhà thầu

- Có kinh nghiệm thi công sàn cao su EPDM ≥ 3 công trình tương tự (Có ít nhất 03 Hợp đồng tương tự có giá trị tương đương 50 - 70% gói thầu trở lên)

- Cung cấp mẫu vật liệu, chứng chỉ chất lượng (CO, CQ).

- Có thiết bị chuyên dụng phù hợp thi công ngoài trời. Sử dụng máy trộn hạt, máy là nhiệt cầm tay

- Thời gian thi công: 20 ngày (điều kiện thời tiết thuận lợi, nắng ráo, không có mưa)

# VII. Hồ sơ yêu cầu báo giá cần nêu rõ

- Giá vật tư và nhân công theo m2 sàn hoặc theo gói (tùy hạng mục cụ thể)

- Tách riêng giá thi công sàn cao su, giá sửa sân bê tông và giá tháo lắp / sửa thiết bị đồ chơi thép

- Đơn giá đã bao gồm đầy đủ VTVL (2 lớp cấu tạo SBR và EPDM), nhân công và thuế (Kê khai rõ VAT cho từng loại)

- Thời gian thi công 20 ngày, bảo hành tối thiểu 12 tháng.

- Các chi phí phát sinh khác nếu có.

- Mẫu tiêu bản lớp SBR và EPDM

(Nhà thầu chào giá theo Mẫu số 01 đính kèm)

## VIII. Hồ sơ chứng minh tư cách hợp lệ năng lực của nhà thầu

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ:

  - Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập (đối với tổ chức không có Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư) trong đó có xác nhận đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

  - Hồ sơ năng lực, giới thiệu về nhà thầu;

# CÁC BIỂU MẪU

Mẫu số 01:

# ĐƠN ĐỀ XUẤT MỨC GIÁ DỊCH VỤ

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2026

Kính gửi: 	Ban quản trị Nhà chung cư D’.Capitale

Sau khi nghiên cứu Thư mời chào giá cạnh tranh và hồ sơ yêu cầu đính kèm, Công ty …….. cam kết thực hiện cung cấp dịch đối với gói thầu “Cải tạo, sửa chữa sân chơi Trẻ em Nhà chung cư D’.Capitale” với chào giá cụ thể như sau:

(Nhà thầu nêu cụ thể Tên hạng mục, đặc tính kỹ thuật, đơn vị tính, khối lượng, đơn giá chưa bao gồm VAT, VAT, thành tiền sau khi đã có VAT… theo các yêu cầu nêu trong Thư mời chào giá cạnh tranh và đầu công việc cụ thể sau đây (chào giá theo từng đầu việc cụ thể):

- Tháo dỡ EPDM cũ, chuyển đi đến bãi quy định, bảo quản.

- Kiểm tra toàn bộ các chân/đế cấu kiện của các trò chơi được gắn trên sàn:B13:C15+A13:I15 lý hàn gia cố các chân đế bằng sắt bị nứt, gãy thủng đảm bảo chắc chắn, an toàn cho trẻ khi chơi. Hoàn thiện sơn theo yêu cầu;

- Thay thế các bulong bắt chân đế cấu kiện bị hoen rỉ, bị gãy sơn lại sau khi hoàn thiện. Sơn các vị trí chân đế bị hoen rỉ bằng sơn: 02 lớp sơn chống rỉ + 2 lớp sơn màu (loại cùng màu hoặc tương đồng với màu thảm sàn cao su, vết sơn mới tùy từng vị trí cần sơn theo cách khoanh vòng quanh theo 1 cao độ nhất định: 10cm tính từ nền thảm cao su hoàn thiện).D20

- Khoan cấy và lắp đặt thiết bị sân chơi, hoàn trả lại theo thiết kế ban đầu

- Tháo dỡ EPDM cũ, chuyển đi đến bãi quy định.

- Định vị mặt bằng, công tác coppha để chuẩn bị cho công tác đổ bê tông;

- Đổ Bê tông đá 1x2, Mác 250 có khe lún, dày tối thiểu 5cm,  tiêu chuẩn R7 để đẩy nhanh tiến độ,  độ sụt 12+-2. Đánh mặt bê tông đảm bảo bề mặt thi công sàn EPDM.

- Thi công sân EPDM độ dày mặt sân trung bình: 35mm. Đảm bảo:

- Lớp bám dính lớp hạt cao su SBR ( hạt cao su đen ) với lớp mặt nền, tỷ lệ 0,2 kg / m2

- Lớp hạt cao su SBR dày 25 mm dùng cao su đen SBR( Việt Nam hoặc Malaysia) trộn với keo cán làm lớp đế.

- Tỷ lệ lớp đế là 1 kg keo trộn 7.5kg hạt. Độ dày  25 mm cần tương đương 11.25kg hạt và 1.5kg keo.

- Lớp keo bám dính giữa lớp hạt đen và hạt màu  tỷ lệ 0.15 kg / m2

- Lớp hạt cao su EPDM dày 10 mm -Kích thước hạt 1-4mm (Suka Việt Nam hoặc Malaysia).  Hạt cao su EPDM màu trộn với keo làm lớp mặt. Tỷ lệ trộn 1 kg keo trộn 5 kg hạt EPDM. Độ dày 10mm cần tương đương 9 kg hạt và 1.8 kg keo.

- Khảo sát gia cố defix sân gym C7

Lưu ý: Các công tác trên là dự tính, nhà thầu cần khảo sát và lên phương án kỹ lưỡng, tư vấn giải pháp với tiêu chí tiết giảm hạng mục không cần thiết. Nhà thầu ghi chú rõ nguồn gốc suất xứ/hãng sản xuất vật liệu thi công. Nhà thầu phải có bạt che chắn trong suốt quá trình thi công.

Mức phí trên đã bao gồm các khoản thuế, phí doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Nhà thầu có (hoặc không có – đề nghị ghi rõ) ủng hộ quỹ hoạt động Ban quản trị là……… đồng.

Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin trong hồ sơ đề xuất là chính xác và không thay đổi hồ đề xuất trong thời gian hồ sơ đề xuất có hiệu lực là 30 ngày, kể từ thời điểm đóng thầu.

## Đại diện hợp pháp của nhà thầu(1)

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Ghi chú: Người đại diện theo pháp luật hoặc ủy quyền hợp pháp của nhà thầu

(1) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký đơn đề xuất mức phí thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền.

Mẫu số 02:

THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÀ THẦU

Tên nhà thầu: ........................................................................... .......... .......... ..........

- Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................

Số Telex(fax).............................................................................................

Số điện thoại:..............................................................................................

- Địa chỉ văn phòng địa phương (nếu có)

Số Telex(fax)............................................................................................

Số điện thoại:.............................................................................................

- Nơi và năm được thành lập

(Kèm theo bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp)............................

- Các ngành kinh doanh chính

a/ ................................................từ.....................................................

b/ ................................................từ.....................................................

c/ ................................................từ.....................................................

d/ ......................................từ.....................................................

v	v.

….. , ngày ........... tháng ...... năm …...

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 03:

NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU

, ngày 	tháng 	năm

Tên nhà thầu: 	(ghi tên đầy đủ của nhà thầu)

## Năng lực nhân sự của nhà thầu

    - Tổng cộng cán bộ công nhân viên:

Trong đó số lượng nhân sự tham gia gói thầu là:………., bao gồm

      - Số lượng Kỹ sư xây dựng:

      - Công nhân xây dựng:

      - …..

(Nêu cụ thể tổng số nhân sự và kinh nghiệm/chứng chỉ nếu có)

## Kinh Nghiệm hoạt động trong lĩnh vực gói thầu:

    - Số năm hoạt động trong lĩnh thi công, cải tạo sân chơi TE:

    - Số hợp đồng tương tự:

Ghi chú: Kèm theo Hợp đồng hoặc các văn bản hợp pháp chứng minh.

Nhà thầu phải gửi kèm theo bản sao hợp lệ các văn bản, tài liệu có liên quan để chứng minh.

## Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)