PHỤ LỤC 1

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ/ LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số              /BVĐN-VTTB ngày        tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện Đà Nẵng)

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng/ khối lượng | ĐVT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acid Acetic | Acid Acetic ≥ 99,5%. Đóng gói chai ≥ 500ml. Sử dụng cho chẩn đoán IVD( In Vitro Diagnostic) | 1,00 | Chai |
| 2 | Cassette nhựa lưu trữ bệnh phẩm | Cassette nhựa có nắp | 42.000,00 | Cái |
| 3 | Formol | - Formalin (10% đệm trung tính) là chất cố định được sử dụng rộng rãi nhất để ngăn ngừa sự suy thoái mô. - Dạng lỏng không màu, pH 7.0±0.1, không nổ. Thuốc thử này chứa formaldehyde và đệm phosphate trong dung dịch nước. - Sử dụng cho chẩn đoán IVD (In Vitro Diagnostic) - Thành phần: Formalin (37-40% Formaldehyde) 10%, Methanol 3% - Bảo quản: nhiệt độ phòng | 1.200,00 | Lít |
| 4 | Lamen 22 x 22mm | Lamen 22 x 22mm. Đảm bảo trong suốt. Hộp ≥ 100 cái | 60.000,00 | Cái |
| 5 | Sáp Paraphin | Sáp Paraphin. Đóng gói 1kg/ đơn vị đóng gói nhỏ nhất | 216,00 | Kg |
| 6 | Xylen | Xylen ≥ 500ml/chai | 120.000,00 | mL |
| 7 | Hóa chất Hematoxylin | Hóa chất Hematoxylin ≥ 500ml/chai (nhuộm papanicolaou) | 12.000,00 | mL |
| 8 | Cồn Tuyệt đối | Cồn Tuyệt đối. Đóng gói chai ≥ 1 lít | 444,00 | Chai |
| 9 | Hóa chất thay thế Xylen (Sub-X) | Hóa chất thay thế Xylen (Sub-X). Đóng gói can ≥ 3 lít | 48,00 | Can |
| 10 | Keo dán lamen (Clearium) | Keo dán lamen. Đóng Chai ≥ 100ml | 15,00 | Chai |
| 11 | Lưỡi dao cắt mô, bệnh phẩm | Lưỡi dao dùng để cắt mô, được làm bằng vật liệu thép không rỉ; kích thước 80mmx8mmx0.25mm. Góc nghiêng 35 độ, cắt được hầu hết các loại mô. | 1.000,00 | Cái |
| 12 | Acid Nitric | Acid Nitric. Chai đóng gói ≥ 500ml Sử dụng cho chẩn đoán IVD( In Vitro Diagnostic) | 3,00 | Chai |
| 13 | Dung dịch Amoniac | NH40H. Chai đóng gói ≥ 500ml | 1,00 | Chai |
| 14 | EA 50 | EA-50 papanicolaou Stain | 3.000,00 | mL |
| 15 | ORANG G-6 | ORANG G-6 papanicolaou Stain | 3.000,00 | mL |
| 16 | Eosin bột | Eosin bột. Đóng gói tối thiểu 35gam/ lọ | 6,00 | Lọ |
| 17 | Acid clohydric | Acid clohydric. Sử dụng cho chẩn đoán IVD( In Vitro Diagnostic) | 500,00 | mL |
| 18 | Nước cất | Nước cất | 900,00 | Lít |
| 19 | Miếng lam xét nghiệm | Miếng lam xét nghiệm | 52.000,00 | Cái |
| 20 | Giấy lọc thấm tròn | Giấy lọc thấm diện tích # 95cm2 (hoặc tương tương) | 36.000,00 | Tờ |
| 21 | Dung dịch dầu hữu cơ chống bay hơi thuốc thử trên tiêu bản | Dung dịch dầu hữu cơ tỉ trọng nhẹ hơn nước chống bay hơi thuốc thử trên tiêu bản ứng dụng cho nhuộm hóa mô miễn dịch, hóa tế bào miễn dịch và lai tại chỗ sử dụng trên máy tự động. | 68.000,00 | mL |
| 22 | Dung dịch loại bỏ paraffin trên mẫu mô | Dung dịch loại bỏ paraffin trên mẫu mô trong phản ứng nhuộm hóa mô miễn dịch và lai tại chỗ dạng đậm đặc sử dụng trên máy tự động. | 16.000,00 | mL |
| 23 | Dung dịch có khả năng thủy phân các liên kết cộng hóa trị (dung dịch bộc lộ kháng nguyên) | Dung dịch thủy phân các liên kết cộng hóa trị được hình thành bởi mô cố định formalin và formaldehyde và các cầu methylene liên kết ngang các protein của mô. Việc loại bỏ các liên kết này cho phép tái cấu trúc các phân tử protein và tăng khả năng tiếp cận kháng thể hoặc mẫu dò sử dụng trên máy tự động. | 16.000,00 | mL |
| 24 | Dung dịch rửa tiêu bản giữa các bước giữa các bước nhuộm | Dung dịch rửa tiêu bản giữa các bước nhuộm và cung cấp môi trường nước ổn định cho hóa mô miễn dịch, sử dụng trên máy tự động Ventana- Benchmark XT.Thành phần: dung dịch đệm TRIS, 0,05% Proclin 300 và chất bảo quản.Thể tích: hộp từ 2 lít trở lên. | 20.000,00 | mL |
| 25 | Dung dịch đệm natri clorua natri xitrat được sử dụng để rửa nghiêm ngặt | Dung dịch đệm natri clorua natri xitrat được sử dụng để rửa nghiêm ngặt và rửa các tiêu bản giữa các bước nhuộm và cung cấp môi trường nước ổn định cho các phản ứng lai tại chỗ. sử dụng trên máy tự động. | 2.000,00 | mL |
| 26 | Thuốc nhuộm hematoxylin theo Mayer đã được điều chỉnh. Dạng pha sẵn | Thuốc nhuộm hematoxylin theo Mayer đã được điều chỉnh dành cho mục đích sử dụng trong phòng thí nghiệm trong việc nhuộm nhân tế bào trên các tiêu bản chứa các tế bào từ mô đông lạnh, hoặc mô nhúng paraffin, đủ dùng cho ≤ 250 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động. | 2.500,00 | Test |
| 27 | Dung dịch đệm chứa lithium cacbonat, được sử dụng trong phòng thí nghiệm để điều chỉnh màu sắc của hematoxylin. Dạng pha sẵn. | Dung dịch đệm chứa lithium cacbonat, được sử dụng trong phòng thí nghiệm để điều chỉnh màu sắc của hematoxylin sang màu xanh lam, đủ dùng cho ≤ 250 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động. | 2.500,00 | Test |
| 28 | Bộ kháng thể 2 phát hiện cho tín hiệu trong kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch. Dạng pha sẵn, bao gồm 5 thành phần | Bộ phát hiện cho tín hiệu màu nâu (DAB), dạng pha sẵn, dùng trong kỹ thuật nhuộm hóa mô miễn dịch, đủ dùng cho ≤ 250 xét nghiệm. Gồm 5 thành phần: DAB Inhibitor; HRP Multimer; DAB Chromogen; DAB H2O2 và Copper được đóng gói trong các ống phân phối sử dụng trên máy tự động. | 2.500,00 | Test |
| 29 | Bộ kháng thể 2 phát hiện là một hệ thống gián tiếp, không chứa biotin. Dạng pha sẵn, bao gồm 6 thành phần. | Bộ phát hiện là một hệ thống gián tiếp, không chứa biotin để phát hiện IgG của chuột, IgM của chuột và các kháng thể sơ cấp của thỏ dạng pha sẵn. Bộ này dùng để xác định các mục tiêu bằng hóa mô miễn dịch (IHC) trong các phần mô được cố định bằng formalin, nhúng parafin và đông lạnh, đủ dùng cho ≤ 250 xét nghiệm. Bao gồm 6 thành phần: Peroxidase Inhibitor; HQ Universal linker; HRP Multimer; DAB contains; H2O2 contains và Copper sử dụng trên máy tự động. | 750,00 | Test |
| 30 | Bộ khuếch đại tín hiệu (kết hợp kháng thể 2) dùng trong kỹ thuật hóa mô miễn dịch. Dạng pha sẵn, phù hợp để sử dụng với bộ phát hiện loại 6 thành phần. | Bộ khuếch đại tín hiệu dạng pha sẵn gồm 3 thành phần: Amplifier chứa tyramide cùng với một chất kết nối chứa HQ; Amplification Multimer chứa một kháng thể đơn dòng từ chuột kháng HQ được đánh dấu H; Amplification H 2 O 2 chứa 0.04% hydrogen peroxide sử dụng cùng với bộ phát hiện gián tiếp nhằm tăng cường độ nhuộm màu của các kháng thể sơ cấp của chuột và thỏ. Bộ dụng cụ này được sử dụng để nhuộm định tính mô được cố định bằng formalin, nhúng parafin, hoặc mô đông lạnh. Đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động. | 100,00 | Test |
| 31 | Nhãn in mã vạch (phù hợp với yêu cầu của máy nhuộm HMMD tự động) | Nhãn in mã vạch cho tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch (theo khuyến nghị của thiết bị) sử dụng trên máy tự động. | 5,00 | Cuộn |
| 32 | Mực in dùng in nhãn mã vạch dán trên tiêu bản hóa mô miễn dịch (phù hợp với yêu cầu của máy nhuộm HMMD tự động) | Mực in dùng in nhãn mã vạch dán trên tiêu bản hóa mô miễn dịch (theo khuyến nghị của thiết bị) sử dụng trên máy tự động. | 1,00 | Cuộn |
| 33 | Tiêu bản nhuộm hóa mô miễn dịch (IHC adhesion slides) độ kết dính cao, góc 90 độ. | Thành phần: Thủy tinh Soda- Lime và hàm lượng (wt.%/phần trăm theo trọng lượng) các thành phần cơ bản: - SiO2 (silicon dioxide):70-74%. AL2O3 (aluminum oxide):0-3%. CaO (calcium oxide);6-12%. MgO (magnesium oxide):0-6%. Na2O (sodium oxide):12-16%. Titanium oxide:0.0045-0.0065. Điểm nóng chảy: điểm làm mềm của phần thủy tinh là khoảng 730 độ C. | 3.000,00 | Tấm |
| 34 | Kháng thể đơn dòng kháng CD79a, dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng CD79a được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 35 | Kháng thể đơn dòng kháng CD5, dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng CD5 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Sử dụng trên máy tự động | 100,00 | Test |
| 36 | Kháng thể đơn dòng kháng CD56, dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng CD56, được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 37 | Kháng thể đơn dòng kháng CD10, dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng CD10 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 100,00 | Test |
| 38 | Kháng thể đơn dòng kháng CD15 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng CD15 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 39 | Kháng thể đơn dòng kháng CD20 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng CD20 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm. Sử dụng trên máy tự động | 100,00 | Test |
| 40 | Kháng thể đơn dòng kháng CD3 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng CD3 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 100,00 | Test |
| 41 | Kháng thể đơn dòng kháng CD30 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng CD30 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 42 | Kháng thể đơn dòng kháng CD34 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng CD34 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 100,00 | Test |
| 43 | Kháng thể đơn dòng kháng CD45 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng CD45 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 44 | Kháng thể đơn dòng kháng CD68 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng CD68 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 45 | Kháng thể đơn dòng kháng Ki-67 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng Ki-67 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 200,00 | Test |
| 46 | Kháng thể đơn dòng kháng bcl-2 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng bcl-2 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 100,00 | Test |
| 47 | Kháng thể đơn dòng kháng bcl-6 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng bcl-6 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động. | 100,00 | Test |
| 48 | Kháng thể đơn dòng kháng MUM1 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng MUM1 dạng pha sẵn, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 49 | Kháng thể đơn dòng kháng Cyclin D1 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng Cyclin D1, được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 100,00 | Test |
| 50 | Kháng thể đơn dòng kháng PAX8 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng PAX8, được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 51 | Kháng thể đơn dòng kháng CD31 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng CD31 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 52 | Kháng thể đơn dòng kháng PAX5 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng PAX5 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 53 | Kháng thể đơn dòng kháng CD23 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng CD23 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 54 | Kháng thể đơn dòng kháng CD-138 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng CD-138 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 55 | Kháng thể đơn dòng kháng CDX-2 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng CDX-2 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 100,00 | Test |
| 56 | Kháng thể đơn dòng kháng Olig2 dạng pha sẵn | Một ống thuốc thử kháng thể Olig2 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 57 | Kháng thể đơn dòng kháng p53 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng p53, được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 100,00 | Test |
| 58 | Kháng thể đơn dòng kháng P16, dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng p16 dạng pha sẵn đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 59 | Kháng thể đơn dòng kháng MLH1 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng MLH1 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động. | 100,00 | Test |
| 60 | Kháng thể đơn dòng kháng MSH2 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng MSH2 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động. | 100,00 | Test |
| 61 | Kháng thể đơn dòng kháng MSH6 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng MSH6 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động. | 100,00 | Test |
| 62 | Kháng thể đơn dòng kháng PMS2 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng PMS2 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động. | 100,00 | Test |
| 63 | Kháng thể đơn dòng kháng CD21 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng CD21 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 64 | Kháng thể đơn dòng kháng PR dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng PR, được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 65 | Kháng thể đơn dòng kháng ER dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng ER, được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm | 50,00 | Test |
| 66 | Kháng thể đơn dòng kháng HER2/Neu dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng HER2/Neu, được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 67 | Kháng thể đơn dòng kháng IDH1 dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng IDH1 được đóng gói trong ống phân phối sử dụng một lần, đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động | 50,00 | Test |
| 68 | Kháng thể đơn dòng kháng NAPSIN A (MRQ-60), dạng pha sẵn | Kháng thể đơn dòng kháng NAPSIN A (MRQ-60), được đóng gói trong ống phân phối (dispenser), đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động. | 50,00 | Test |
| 69 | Kháng thể đa dòng kháng TdT (polyclonal), dạng pha sẵn | Kháng thể đa dòng kháng TdT (polyclonal) được đóng gói trong ống phân phối (dispenser), đủ dùng cho ≤ 50 xét nghiệm sử dụng trên máy tự động. | 50,00 | Test |
| 70 | Dung dịch khuếch đại kháng thể 2 cho xét nghiệm hóa mô miễn dịch | Bộ kít lên màu dùng cho kháng thể từ chuột và thỏ. Thành phần bao gồm: Peroxidase Blocker Solution, Anti-Mouse/Rabbit Link Solution, Fab HRP Label solution, DAB Buffer, và DAB Chromogen solution. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ y tế. | 3,00 | Bộ |
| 71 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể NSE bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độ C. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 200 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ Và có GPNK của Bộ y tế. Tương thích với kít nhuộm ImmunoDetector HRP | 200,00 | µl |
| 72 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể GATA3 bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độ C. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 200 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ Và có GPNK của Bộ y tế. Tương thích với kít nhuộm ImmunoDetector HRP | 200,00 | µl |
| 73 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể E-Cadherin bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độ C. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 200 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ Và có GPNK của Bộ y tế. Tương thích với kít nhuộm ImmunoDetector HRP | 200,00 | µl |
| 74 | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm hóa mô miễn dịch | Thành phần TBST pH 7.6 cùng albumin huyết thanh bò, huyết thanh động vật, bảo quản với chất kháng khuẩn chứa sodium azide. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. | 400,00 | mL |
| 75 | Dung dịch phá vỡ thành tế báo cho xét nghiệm hóa mô miễn dịch | Dung dịch bộc lộ bằng Citrate, dạng cô đặc, có thể pha loãng 20 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. | 2.000,00 | mL |
| 76 | Dung dịch rửa đệm cho xét nghiệm hóa mô miễn dịch | Dạng cô đặc, có thể pha loãng 20 lần. Thành phần gồm dung dịch đệm và Tween 20. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế | 3.000,00 | mL |
| 77 | Lam kính xét nghiệm hóa mô miễn dịch | Slide tích điện dương phù hợp cho IHC, ICC, CISH, FISH. Bề mặt ưa nước giúp hóa chất, chất thử bám tốt trên bề mặt hỗ trợ nhuộm. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. | 3.200,00 | Cái |
| 78 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể P40 bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 200 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 100,00 | µl |
| 79 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể Dog1 bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 100,00 | µl |
| 80 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể Cromogranin A bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 1000 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 100,00 | µl |
| 81 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể Tinto p63 bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng pha sẵn. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 6.000,00 | µl |
| 82 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể Synaptophysin bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 100,00 | µl |
| 83 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể PNL2 bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 100,00 | µl |
| 84 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể Desmin bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 100 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 100,00 | µl |
| 85 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể Calretinin bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 100,00 | µl |
| 86 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể CEA bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 1000 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 500,00 | µl |
| 87 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể Cytokeratin 20 bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 500,00 | µl |
| 88 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể Cytokeratin 7 bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 500,00 | µl |
| 89 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể Cytokeratin Cocktail, AE1&AE3 bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 500,00 | µl |
| 90 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể EMA bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 1000 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 500,00 | µl |
| 91 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể GFAP bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 1000 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 200,00 | µl |
| 92 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể Actin Smooth Muscle bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 1000 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 500,00 | µl |
| 93 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể TTF-1 bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 1000 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 200,00 | µl |
| 94 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể Vimentin bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 1000 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 200,00 | µl |
| 95 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể CD117 bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 100,00 | µl |
| 96 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể S100A1 bằng phương pháp hóa mô miễn dịch | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 100 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 300,00 | µl |
| 97 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể WT1 | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 200,00 | µl |
| 98 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể CK 19 | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 200,00 | µl |
| 99 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể Myogenin | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 200 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 100,00 | µl |
| 100 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể HEPATOCYTE | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 500 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 100,00 | µl |
| 101 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể MART-1 / Melan A | Hạn sử dụng trên 6 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 1000 lần. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ và có GPNK của Bộ Y Tế. Tương thích với kit nhuộm ImmunoDetector HRP | 100,00 | µl |
| 102 | Test phát hiện đột biến gen KRAS | Bộ kit dùng để phát hiện đột biến chính các codon 12, 13, 59, 61, 117 và 146 trên gen KRAS bằng kỹ thuật Real-Time PCR Mẫu bệnh phẩm: Mẫu mô (tươi, đông lạnh, FFPE) hoặc huyết tương Thành phần: - Các dải 8 giếng được nạp sẵn hỗn hợp khuếch đại ở dạng đông khô, sẵn sàng cho phản ứng PCR - Chứng âm và chứng dương - Hóa chất tách chiết DNA mẫu mô (FFPE) - Giới hạn phát hiện LOD: 1%- 10% Tiêu chuẩn:CE-IVD | 48,00 | Test |
| 103 | Test phát hiện đột biến gen BRAF | Bộ kit dùng để phát hiện đột biến chính của Codon 600 trên gene BRAF bằng kỹ thuật Real-Time PCR Mẫu bệnh phẩm: mẫu mô (tươi, đông lạnh, mẫu sinh thiết tuyến giáp, FFPE) hoặc huyết tương Thành phần: - Các dải 8 giếng được nạp sẵn hỗn hợp khuếch đại ở dạng đông khô, sẵn sàng cho phản ứng PCR - Chứng âm và chứng dương - Hóa chất tách chiết DNA mẫu mô (FFPE) Giới hạn phát hiện LOD: 0.5%- 1% Tiêu chuẩn:CE-IVD | 48,00 | Test |
| 104 | Test phát hiện đột biến gen EGFR | Bộ kit phát hiện 86 đột biến trên gen EGFR bằng kỹ thuật Real-Time PCR Mẫu bệnh phẩm: Mẫu mô (tươi, đông lạnh, FFPE) hoặc huyết tương Thành phần: - Các dải 8 giếng được nạp sẵn hỗn hợp khuếch đại ở dạng đông khô, sẵn sàng cho phản ứng PCR - Chứng âm và chứng dương - Hóa chất tách chiết DNA mẫu mô (FFPE) Giới hạn phát hiện LOD: 0.5%- 7% Tiêu chuẩn: CE-IVD | 48,00 | Test |
| 105 | Test phát hiện đột biến gen NRAS | Bộ kit dùng để phát hiện đột biến chính trên codon 12,13,59,61,117 và 146 trên gene NRAS bằng kỹ thuật Real-Time PCR Mẫu bệnh phẩm: Mẫu mô (tươi, đông lạnh, FFPE) hoặc huyết tương Thành phần: - Các dải 8 giếng được nạp sẵn hỗn hợp khuếch đại ở dạng đông khô, sẵn sàng cho phản ứng PCR - Chứng âm và chứng dương - Hóa chất tách chiết DNA mẫu mô đi kèm Giới hạn phát hiện LOD: 0.5%- 7% Tiêu chuẩn: CE-IVD | 48,00 | Test |
| 106 | Test phát hiện đột biến gen ALK/ROS/RET/MET | Bộ xét nghiệm dùng để phát hiện định tính đột biến trên 4 gene ALK, ROS1, RET và MET trên exon 14 trong các mẫu RNA được phân lập từ mô khối u (tươi, đông lạnh hoặc formalin cố định nhúng parafin (FFPE) trong 1 lần chạy bằng kỹ thuật One step Real-Time RT- PCR. _ ALK : đánh giá biểu hiện mất cân đối vùng 5P và 3P _ ROS1 phát hiện đột biến ở exon 32, 34, 35-36 _ RET phát hiện đột biến ở exon 12, 8-11 _ MET phát hiện đột biến ở exon 14 _ Mẫu bệnh phẩm: Mẫu mô (tươi, đông lạnh, FFPE) _ Độ nhạy phân tích : 2,5ng / phản ứng Thành phần: - Các dải 8 giếng được nạp sẵn hỗn hợp khuếch đại ở dạng đông khô, sẵn sàng cho phản ứng PCR - Chứng âm và chứng dương Tiêu chuẩn: CE-IVD | 48,00 | Test |
| 107 | ATRX | Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 200 lần. Tương thích với bộ kít Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ. Kháng thể đơn dòng có nguồn gốc từ thỏ/chuột | 100,00 | µl |
| 108 | CD99 | Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 200 lần. Tương thích với bộ kít Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ. Kháng thể đơn dòng có nguồn gốc từ chuột. | 100,00 | µl |
| 109 | INI-1 | Hạn sử dụng trên 12 tháng, bảo quản tại 2-8 độC. Sử dụng cho xét nghiệm IVD. Dạng cô đặc, có thể pha loãng 100 lần. Tương thích với bộ kít Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown. Đạt chứng chỉ của FDA Mỹ. Kháng thể đơn dòng có nguồn gốc từ thỏ. | 100,00 | µl |
| 110 | Chai cấy máu hiếu khí tự động | Chai cấy máu hiếu khí tự động giúp kích thích sự phát triển và phát hiện sinh vật hiếu khí và kỵ khí tùy tiện (vi khuẩn và nấm) từ bệnh phẩm là máu và các dịch vô khuẩn khác trong cơ thể. Chai môi trường dùng một lần, thành phần tối thiểu có môi trường, hạt polymer hấp thụ chất trung hòa kháng sinh như penicillins, glycylcyclines, macrolides, aminoglycosides, fluoroquinolones, lincosamides, glycopeptides. Thành phần môi trường ít nhất gồm peptone/chiết xuất sinh học, chất chống đông máu, axit amin, carbohydrate phức hợp khác trong nước tinh khiết, N2, O2, CO2 trong chân không. Chai môi trường sẵn sàng sử dụng ngay. Bảo quản ở nhiệt độ phòng (15-30°C). Hạn sử dụng được in trên mỗi chai. Tiêu chuẩn chất lượng: CE,FDA | 3.000,00 | Chai |
| 111 | Chai cấy máu kị khí tự động | Chai cấy máu kỵ khí tự động chứa môi trường nuôi cấy kỵ khí được sử dụng để tăng cường phục hồi và phát hiện các vi sinh vật kỵ khí từ máu và các dịch vô khuẩn khác trong cơ thể. Chai môi trường dùng một lần, thành phần gồm dung dịch hỗn hợp môi trường và các hạt polymer hấp phụ trung hòa kháng sinh tối thiếu như: imipenem, meropenem, oxacillin, glycylcyclines, macrolides, cefoxitin, ceftaroline, aminoglycosides, fluoroquinolones, lincosamides, và glycopeptides. Thành phần môi trường ít nhất gồm peptone/chiết xuất sinh học, chất chống đông máu, axit amin, carbohydrate phức hợp khác trong nước tinh khiết, N2, CO2 trong chân không. Chai môi trường sẵn sàng sử dụng ngay. Bảo quản ở nhiệt độ phòng (15-30°C). Hạn sử dụng được in trên mỗi chai. Tiêu chuẩn chất lượng: CE,FDA | 3.000,00 | Chai |
| 112 | Thẻ định danh vi khuẩn kỵ khí | Thẻ định danh vi sinh vật kỵ khí và Corynebacteria dùng để định danh hầu hết các vi khuẩn kỵ khí và các loài Corynebacteria trên hệ thống Vitek 2 hoặc tương đương | 240,00 | Thẻ |
| 113 | Thẻ định danh vi khuẩn gram âm | Thẻ định danh vi khuẩn Gram âm được sử dụng trên hệ thống để định danh tự động các trực khuẩn Gram âm lên men và không lên men trên hệ thống Vitek 2 hoặc tương đương | 5.200,00 | Thẻ |
| 114 | Thẻ định danh vi khuẩn gram dương | Thẻ định danh vi khuẩn Gram dương được sử dụng trên hệ thống để định danh tự động các vi khuẩn Gram dương trên hệ thống Vitek 2 hoặc tương đương | 1.760,00 | Thẻ |
| 115 | Thẻ định danh nấm | Thẻ định danh nấm men được sử dụng trên hệ thống để định danh tự động các loài nấm men và các loài nấm giống nấm men trên hệ thống Vitek 2 hoặc tương đương | 340,00 | Thẻ |
| 116 | Thẻ kháng sinh đồ nấm | Thẻ kháng sinh đồ nấm sử dụng với hệ thống Vitek 2 trong phòng xét nghiệm lâm sàng để xác định độ nhạy cảm của nấm men với các kháng nấm | 340,00 | Thẻ |
| 117 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn liên cầu | Thẻ kháng sinh đồ Gram dương được sử dụng với hệ thống trong phòng xét nghiệm lâm sàng để xác định độ nhạy cảm của S.pneumoniae, beta-hemolytic, Streptococcus, và Viridans Streptococcus với kháng sinh trên hệ thống Vitek 2 hoặc tương đương | 100,00 | Thẻ |
| 118 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm khó mọc | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm được sử dụng với hệ thống trong phòng xét nghiệm lâm sàng để xác định độ nhạy cảm của trực khuẩn Gram âm hiếu khí với các kháng sinh trên hệ thống Vitek 2 hoặc tương đương | 1.800,00 | Thẻ |
| 119 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn gram âm | Thẻ kháng sinh đồ Gram âm được sử dụng với hệ thống trong phòng xét nghiệm lâm sàng để xác định độ nhạy cảm của trực khuẩn Gram âm hiếu khí có ý nghĩa trong lâm sàng với các kháng sinh trên hệ thống Vitek 2 hoặc tương đương | 4.000,00 | Thẻ |
| 120 | Thẻ kháng sinh đồ vi khuẩn gram dương | Thẻ kháng sinh đồ Gram dương được sử dụng với hệ thống trong phòng xét nghiệm lâm sàng để xác định độ nhạy cảm của vi sinh vật với các kháng sinh trên hệ thống Vitek 2 hoặc tương đương | 1.000,00 | Thẻ |
| 121 | Dung dịch đệm rửa Saline | Dung môi pha huyền dịch vi khuẩn tương thích với ống tuýp pha huyền dịch trên hệ thống Vitek 2 hoặc tương đương | 60,00 | Lít |
| 122 | Ống pha huyền dịch vi khuẩn | Ống tuýp pha huyền dịch vi khuẩn tương thích với dung môi pha huyền dịch vi khuẩn trên hệ thống Vitek 2 hoặc tương đương | 16.000,00 | Ống |
| 123 | Thuốc nhuộm định hướng vi sinh vật | Tím tinh thể xâm nhập nhanh vào tế bào vi sinh vật và nhuộm tế bào thành màu xanh- đen. Thuốc nhuộm thừa sẽ được rửa sạch bằng nước cất để tránh tạo tủa bên ngoài của tế bào đã bắt màu. Hoặc tương đương | 6.000,00 | mL |
| 124 | Thuốc cố định màu vi khuẩn khi nhuộm gram | I-ốt ổn định polyvinylpyrrolidone xâm nhập vào tế bào vi sinh vật và tạo phức hợp với tím tinh thể. Hoặc tương đương | 6.000,00 | mL |
| 125 | Thuốc nhuộm gram vi khuẩn màu đỏ | Fuchsin (A) hoạt động như hóa chất nhuộm ngược. Chỉ vi khuẩn gram âm nhuộm màu đỏ - hồng. Vi khuẩn Gram dương không bị tẩy màu vẫn giữ màu xanh - đen. Hoặc tương đương. | 6.000,00 | mL |
| 126 | Bộ nhuộm xét nghiệm nhuộm soi tự động | Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi tự động. Tiêu chuẩn CE-IVD hoặc FDA | 7.000,00 | Test |
| 127 | Môi trường BHI | Môi trường chế BHI dạng ống lỏng để nuôi cấy cả vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí trong việc thực hiện các thử nghiệm vô trùng. Môi trường dạng bột. Thành phần tối thiểu gồm: Brain infusion solids, Beef heart infusion solids, Proteose peptone, Sodium chloride, Glucose, Disodium phosphate, Agar. Đáp ứng tiêu chuẩn CE-IVD hoặc FDA | 2.000,00 | Gram |
| 128 | Môi trường chọn lọc phân biệt Coliforms và vi khuẩn không lên men lactose đồng thời ức chế vi khuẩn Gram dương | Môi trường chọn lọc phân biệt tốt nhất Coliforms và vi khuẩn không lên men lactose đồng thời ức chế vi khuẩn gram Dương. Thành phần tối thiểu: Peptone, Lactose, Bile salts, Sodium chloride 5, Neutral red, Crystal violet, Agar. Đáp ứng tiêu chuẩn CE-IVD hoặc FDA | 17.000,00 | Gram |
| 129 | Môi trường nuôi cấy nấm | Môi trường phân lập nấm da, nấm men và nấm sợi khác. Thành phần tối thiểu: Mycological peptone, Glucose (dextrose), Agar. Đáp ứng tiêu chuẩn CE-IVD hoặc FDA | 2.500,00 | Gram |
| 130 | Môi trường canh thang | Môi trường dạng bột được dùng chế canh thang dạng ống lỏng để nuôi cấy cả vi sinh vật hiếu khí và kỵ khí trong việc thực hiện các thử nghiệm vô trùng. Đáp ứng tiêu chuẩn CE-IVD hoặc FDA | 2.000,00 | Gram |
| 131 | Môi trường nuôi cấy sinh màu để định danh và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính gây nhiễm trùng đường tiết niệu | Môi trường nuôi cấy sinh màu để định danh và phân biệt tất cả các vi sinh vật chính gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Môi trường dạng bột, tiêu chuẩn CE-IVD hoặc FDA | 3.000,00 | Gram |
| 132 | Dụng cụ cấy mẫu | Que cấy nhựa vô trùng, bằng nhựa PP (polypropylen), kích thước vòng cấy 1μl, cán tròn liền khối với vòng cấy. Dùng trong kỹ thuật cấy vi sinh - Hoặc tương đương | 4.000,00 | Que |
| 133 | Môi trường cơ bản được làm giàu với máu hoặc huyết thanh | Môi trường cơ bản được làm giàu với máu hoặc huyết thanh. Thành phần tối thiểu gồm: Lab-lemco' powder, Peptone Neutralised, Sodium chloride, agar. Đáp ứng tiêu chuẩn CE-IVD | 15.000,00 | Gram |
| 134 | Petri vô trùng | Hộp nhựa vô trùng có đường kính 90mm, thích hợp dùng để đựng thạch môi trường đổ sẵn | 41.000,00 | Cái |
| 135 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng kháng thể tự miễn IgG kháng dsDNA trên máy ELISA tự động | Định lượng kháng thể tự miễn IgG kháng DNA mạch đôi (dsDNA) trong huyết thanh và huyết tương người chạy trên máy ELISA tự động - Hoặc tương đương | 1.152,00 | Test |
| 136 | Test xét nghiệm ANA test trên máy ELISA tự động | Kit phát hiện ANA sử dụng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme chạy trên máy ELISA tự động | 960,00 | Test |
| 137 | Bộ xét nghiệm định type kiểu gene HPV | Bộ xét nghiệm IVD phát hiện tối thiểu 22 typ Human Papilloma virus từ mẫu phết cổ tử cung, âm đạo, niệu đạo, hậu môn, mô FFPE bằng kỹ thuật Real-time PCR. Bộ kit bao gồm PCR master mix sẵn sàng sử dụng, chứa tất cả thuốc thử cần thiết cho phản ứng giúp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ lần khuếch đại trước. | 600,00 | Test |
| 138 | Bộ kit tách chiết tự động DNA virus HPV | Bộ xét nghiệm IVD chỉ định cho quy trình tách chiết DNA vi sinh vật gây bệnh lây truyền qua đường tình dục trên hệ thống máy tách chiết tự động. Hóa chất tách chiết được đóng sẵn trong khay cùng với vật tư, thực hiện từng mẫu hoặc nhiều mẫu, không tốn thêm vật tư. - Nguồn mẫu: mẫu phết, nước tiểu, tinh dịch | 624,00 | Test |
| 139 | Bộ xét nghiệm định lượng HCV bằng kỹ thuật RT-PCR | Bộ xét nghiệm IVD định lượng Hepatitis C Virus (HCV) bằng kỹ thuật Real-time PCR. Thuốc thử đóng gói dạng đông khô theo test riêng biệt | 672,00 | Test |
| 140 | Bộ xét nghiệm quy trình ly trích và tinh sạch DNA/RNA | Bộ IVD chỉ định cho quy trình ly trích DNA/RNA virus trên hệ thống máy tách chiết tự động. Hóa chất tách chiết được đóng sẵn trong khay, cùng với vật tư, thực hiện từng mẫu hoặc nhiều mẫu, không tốn thêm vật tư. Nguồn mẫu: huyết tương, huyết thanh, và các loại dịch cơ thể khác | 994,00 | Test |
| 141 | Bộ xét nghiệm IVD định lượng Cytomegalovirus | Bộ xét nghiệm IVD định lượng Cytomegalovirus (CMV) bằng kỹ thuật Real-time PCR. PCR master mix pha sẵn, chứa màu tham chiếu để chuẩn hóa thiết bị, và chất giúp ngăn chặn nguy cơ nhiễm từ lần khuếch đại trước. - Mẫu đầu vào: máu toàn phần, huyết tương, huyết thanh, dịch não tủy (CSF), dịch ối, nước tiểu, cặn tế bào lympho và mẫu phết máu. - Cung cấp kèm bộ chuẩn để định lượng | 200,00 | Test |
| 142 | Kiṭ xét nghiệm đính tính và phân biệt Herpes Viruses I và II | Bộ thuốc thử Real-time PCR phát hiện và phân biệt virus Herpes I và II từ máu toàn phần, huyết tương, dịch não tủy, mô, dịch tuyến tiền liệt, tinh dịch, mẫu phết sinh dục, mẫu phết cổ tử cung. - Phát hiện phân biệt: HSV I và HSV II; - Thành phần: Hỗn hợp phản ứng PCR 1 ; Hỗn hợp phản ứng PCR 2; Enzyme TaqF Polymerase; Chứng dương C+; Chứng âm C-; Chứng nội IC; Đệm DNA. | 200,00 | Test |
| 143 | Bộ xét nghiệm IVD định lượng BK virus | Bộ xét nghiệm định lượng BK virus (BKV) từ nguồn mẫu: Mẫu máu, huyết tương, nước tiểu, dịch não tuỷ bằng kỹ thuật Real-time PCR. Bộ kit bao gồm PCR master mix sẵn sàng sử dụng, chứa tất cả thuốc thử cần thiết cho phản ứng cũng như chất giúp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ lần khuếch đại trước. | 200,00 | Test |
| 144 | Bộ IVD kiểm soát xét nghiệm định lượng BKV | Bộ xét nghiệm IVD chỉ định làm vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng BKV. Bộ cung cấp 4 nồng độ chất chuẩn. | 1,00 | Bộ |
| 145 | Bộ xét nghiệm định tính, định lượng DNA của Epstein Barr Virus (EBV) | Bộ kít xét nghiệm định tính và định lượng Epstein Barr virus (EBV) bằng phương pháp Real-time PCR, có thành phần PCR master mix pha sẵn, chứa màu tham chiếu để chuẩn hóa thiết bị, và chất giúp ngăn chặn nguy cơ nhiễm từ lần khuếch đại trước. - Mẫu đầu vào: máu toàn phần ngoại vi, huyết tương, huyết thanh, dịch não tủy và cặn tế bào Lympho Độ đặc hiệu: 100%; Độ nhạy: ≥ 97% - Cung cấp kèm bộ chuẩn để định lượng bao gồm 4 điểm chuẩn | 200,00 | Test |
| 146 | Bộ xét nghiệm định tính DNA để phân biệt các gen kháng kháng sinh carbapenemase và colistin | Bộ xét nghiệm dùng để xác định các carbapenemases Ambler loại A, B và D chính chịu trách nhiệm kháng kháng sinh carbapenem và gen kháng colistin từ nguồn mẫu phết trực tràng và khuẩn lạc vi khuẩn bằng phương pháp Real-time PCR. Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD hoặc FDA. - Tính năng kỹ thuật: Phát hiện ít nhất các gen kháng kháng sinh carbapenem: IMP, VIM, NDM, KPC, OXA-48. Phát hiện các gen kháng Colistin: mcr1, 2, 4 Hóa chất PCR master mix sẵn sàng sử dụng. | 400,00 | Test |
| 147 | Kit tách chiết tự động DNA bộ gen vi khuẩn | Bộ xét nghiệm IVD chỉ định cho quy trình ly trích và tinh sạch DNA bộ gen vi khuẩn Gram âm và Gram dương trên hệ thống máy tách chiết tự động. Có cung cấp kèm buffer chuyên dùng để ly giải thành tế bào vi khuẩn. Nguồn mẫu: từ dịch nuôi cấy, dịch cơ thể không chứa tế bào, môi trường vận chuyển lỏng, nước tiểu, vật liệu từ môi trường. Hóa chất tách chiết được đóng sẵn không tốn thêm vật tư | 480,00 | Test |
| 148 | Máu cừu | Máu cừu vô trùng khử sợi huyết, không sử dụng chất chống đông, hồng cầu đỏ tươi, tỉ lệ hồng cầu >50% dùng bổ sung pha chế các loại môi trường nuôi cấy Đóng gói: 10mL/ống hoặc 20mL/ống | 14.400,00 | mL |
| 149 | Test xét nghiệm nhanh Galactomannan | Xét nghiệm sắc ký miễn dịch để phát hiện định tính Aspergillus galactomannan trong các mẫu huyết thanh và dịch rửa phế quản phế nang. Độ nhạy trên mẫu huyết thanh ≥ 97% Độ đặc hiệu trên mẫu huyết thanh ≥ 96% | 100,00 | Test |
| 150 | Đĩa xử lý mẫu sử dụng cho máy xét nghiệm tự động | Đĩa xử lý mẫu tiêu hao sử dụng 1 lần trong xử lý mẫu khép kín cho xét nghiệm hoàn toàn tự động. - Hoặc tương đương | 360,00 | Đĩa |
| 151 | Đĩa phản ứng sử dụng cho máy xét nghiệm tự động | Đĩa phản ứng tiêu hao sử dụng 1 lần trong xử lý mẫu khép kín cho xét nghiệm hoàn toàn tự động. - Hoặc tương đương | 360,00 | Đĩa |
| 152 | Đĩa chất thải sử dụng cho máy xét nghiệm tự động | Đĩa đựng chất thải tiêu hao sử dụng 1 lần dùng đựng chất thải xét nghiệm cho xét nghiệm hoàn toàn tự động - Hoặc tương đương | 360,00 | Đĩa |
| 153 | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm định tính và định lượng RNA HIV-1, định lượng DNA HBV, định tính và định lượng RNA HCV | Vật liệu kiểm soát dương tính gồm 2 nồng độ: nồng độ thấp và nồng độ cao trong xét nghiệm hoàn toàn tự động - Hoặc tương đương | 156,00 | mL |
| 154 | Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm phát hiện / định tính / định lượng RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV, DNA cytomegalovirus | Vật liệu kiểm soát âm tính cho xét nghiệm hoàn toàn tự động. - Hoặc tương đương | 112,00 | mL |
| 155 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng DNA HBV | Bộ kít đóng sẵn bao gồm tích hợp quá trình tách chiết,tinh sạch acid nucleic, sau đó khuếch đại và phát hiện bằng PCR hoàn toàn tự động. Tự động pha trộn hỗn hợp cho phản ứng PCR và không phải hiệu chuẩn cho mỗi lần chạy Không phải đo kết quả sau PCR Có vật liệu kiểm soát ngoại nhiễm -Hoặc tương đương | 5.376,00 | Test |
| 156 | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm | Dung dịch thuốc thử dùng pha loãng mẫu xét nghiệm trong các xét nghiệm hoàn toàn tự động. - Hoặc tương đương. | 31.500,00 | mL |
| 157 | Dung dịch ly giải mẫu | Dung dịch ly giải mẫu xét nghiệm dùng trong các xét nghiệm hoàn toàn tự động - Hoặc tương đương | 49.000,00 | mL |
| 158 | Hạt thủy tinh từ tính hỗ trợ tách chiết mẫu | Hạt thủy tinh từ tính dùng trong tách chiết mẫu cho xét nghiệm hoàn toàn tự động. - Hoặc tương đương | 6.720,00 | Test |
| 159 | Dung dịch rửa hệ thống | Dung dịch rửa dùng cho hệ thống tự động hoàn toàn. - Hoặc tương đương | 92,40 | Lít |
| 160 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử 1000 ul dùng trên máy xét nghiệm tự động | Đầu tip lọc 1000 ul vật liệu polypropylene-pp sử dụng trong xét nghiệm tự động hoàn toàn Đặc tính, thành phần: Đầu tip để hút mẫu, chống dính, chống nhỏ giọt, không chứa DNAse và RNAse. - Loại đầu tip phải được kiểm tra thông qua mã vạch trong bước nạp vật liệu - Bảo quản ở nhiệt độ phòng | 11.520,00 | Cái |
| 161 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử 300 ul dùng trên máy xét nghiệm tự động | Đầu tip lọc 300 ul vật liệu polypropylene-pp sử dụng trong xét nghiệm tự động hoàn toàn Đặc tính, thành phần: Đầu tip để hút mẫu, chống dính, chống nhỏ giọt, không chứa DNAse và RNAse. - Loại đầu tip phải được kiểm tra thông qua mã vạch trong bước nạp vật liệu - Bảo quản ở nhiệt độ phòng | 5.760,00 | Cái |
| 162 | Bộ xét nghiệm định tính giun đầu gai kỹ thuật ELISA tự động | Kit ứng dụng kỹ thuật ELISA để phát hiện kháng thể thuộc lớp IgG kháng giun đầu gai (Gnathostoma spinigerum) trong mẫu huyết thanh người chạy trên máy ELISA tự động | 576,00 | Test |
| 163 | Bộ xét nghiệm định tính giun đầu gai kỹ thuật ELISA tự động | Kit ứng dụng kỹ thuật ELISA để phát hiện kháng thể thuộc lớp IgM kháng giun đầu gai (Gnathostoma spinigerum) trong mẫu huyết thanh người chạy trên máy ELISA tự động | 576,00 | Test |
| 164 | Bộ xét nghiệm định tính giun lươn kỹ thuật ELISA tự động | Kit định tính kháng thể IgG kháng Strongyloides, trong các mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme chạy trên máy ELISA tự động | 1.248,00 | Test |
| 165 | Bộ xét nghiệm định tính giun lươn kỹ thuật ELISA tự động | Kit định tính kháng thể IgM kháng Strongyloides, trong các mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme chạy trên máy ELISA tự động | 1.248,00 | Test |
| 166 | Bộ xét nghiệm định tính sán dải heo kỹ thuật ELISA tự động | Kit định tính kháng thể IgG kháng Taenia solium trong huyết thanh bằng kỹ thuật Miễn Dịch Hấp Thụ Liên Kết Enzyme chạy trên máy ELISA tự động | 192,00 | Test |
| 167 | Bộ xét nghiệm định tính sán dải heo kỹ thuật ELISA tự động | Kit định tính kháng thể IgM kháng Taenia solium trong huyết thanh bằng kỹ thuật Miễn Dịch Hấp Thụ Liên Kết Enzyme chạy trên máy ELISA tự động | 192,00 | Test |
| 168 | Bộ xét nghiệm định tính giun đũa chó/mèo kỹ thuật ELISA tự động | Kit định tính kháng thể IgG kháng Toxocara trong huyết thanh và huyết tương sử dụng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme chạy trên máy ELISA tự động | 2.208,00 | Test |
| 169 | Bộ xét nghiệm định tính giun đũa chó/mèo kỹ thuật ELISA tự động | Kit định tính kháng thể IgM kháng Toxocara trong huyết thanh và huyết tương sử dụng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme chạy trên máy ELISA tự động | 2.208,00 | Test |
| 170 | Bộ xét nghiệm định tính amip kỹ thuật ELISA tự động | Kit định tính các kháng thể IgG kháng Entamoeba histolytica bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme chạy trên máy ELISA tự động | 768,00 | Test |
| 171 | Bộ xét nghiệm định tính amip kỹ thuật ELISA tự động | Kit định tính các kháng thể IgM kháng Entamoeba histolytica bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme chạy trên máy ELISA tự động | 960,00 | Test |
| 172 | Bộ xét nghiệm định tính sán lá gan lớn kỹ thuật ELISA tự động | Kit định tính các kháng thể IgG kháng Fasciola bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme chạy trên máy ELISA tự động | 1.440,00 | Test |
| 173 | Bộ xét nghiệm định tính sán lá gan lớn kỹ thuật ELISA tự động | Kit định tính các kháng thể IgM kháng Fasciola bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme chạy trên máy ELISA tự động | 1.440,00 | Test |
| 174 | Bộ xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM kháng Leptospira bằng kỹ thuật ELISA tự động | Kit định tính các kháng thể IgM kháng Leptospira bằng kỹ thuật xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzyme chạy trên máy ELISA tự động | 192,00 | Test |
| 175 | Chai cấy máu phát hiện vi sinh vật hiếu khí | Chai cấy máu tự động có một cảm biến hóa học được theo dõi bởi máy cấy máu sau mỗi 10 phút để phát hiện sự gia tăng của huỳnh quang. Sử dụng trong quy trình nuôi cấy và phục hồi hiếu khí các vi sinh vật từ mẫu máu. Thành phần tối thiểu có nước đã qua xử lý, Canh trường Soybean-Casein Digest, Amino axit, Đường, Sodium Polyanetholsulfonate (SPS), Vitamins, Chất chống oxi hóa/ Khử, Nonionic Adsorbing Resin, Cationic Exchange Resin, có bổ sung thêm CO2. | 3.000,00 | Chai |
| 176 | Chai cấy máu kị khí | Chai cấy máu tự động có một cảm biến hóa học được theo dõi bởi máy cấy máu sau mỗi 10 phút để phát hiện sự gia tăng của huỳnh quang. Sử dụng trong quy trình nuôi cấy và phục hồi vi sinh vật kỵ khí từ mẫu máu. Thành phần tối thiểu có nước đã qua xử lý, nước đã qua xử lý, Canh trường Soybean-Casein Digest, Cao nấm men, Thành phần Mô Động vật, Dextrose, Hemin, Menadione, Sodium Citrate, Thiols, Sodium Pyruvate, Saponin, Chất chống tạo bọt, Sodium Polyanetholsulfonate (SPS), có bổ sung thêm CO2 và N2. | 3.000,00 | Chai |
| 177 | Bộ xét nghiệm định tính phức hợp vi khuẩn lao kèm tách chiết tự động | Bộ kít Real-time PCR phát hiện nhóm vi khuẩn lao (Mycobacterium tuberculosis complex) bằng kỹ thuật Real-time PCR từ nguồn mẫu: dịch khớp, dịch não tủy, đàm, dịch rửa khí quản, phế quản, mô, máu toàn phần, cặn nước tiểu, dịch nuôi cấy vi khuẩn, kèm tách chiết tự động. Đặc tính: Phát hiện phức hợp vi khuẩn lao (MTBC) bao gồm: M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. bovis BCG, M. microti. Cung cấp kèm bộ tách chiết và tinh sạch DNA vi khuẩn lao trên hệ thống máy tách chiết tự động. Hóa chất tách chiết được đóng sẵn trong khay cùng với vật tư, thực hiện từng mẫu hoặc nhiều mẫu, không tốn thêm vật tư. | 3.400,00 | Test |
| 178 | Môi trường thạch thường | Môi trường nuôi cấy cơ bản sử dụng nhiều mục đích khác nhau, có thể được làm giàu với tối đa 10% máu hoặc chất lỏng sinh học khác. Môi trường dạng bột. Thông số kỹ thuật Thành phần tối thiểu: `Lab-Lemco’ powder, Yeast extract, Peptone, Sodium chloride, Agar pH: 7.4 ± 0.2 tại 25°C | 1.000,00 | Gram |
| 179 | H. pylori IgG | Phát hiện kháng thể kháng H. PYLORI trên máy ELISA tự động | 1.920,00 | Test |
| 180 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgM kháng virus rubella | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định lượng kháng thể IgM đặc hiệu với virus rubella trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm huyết thanh hoặc huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử, chất hiệu chuẩn có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ phủ kháng thể IgG (đơn dòng, chuột) kháng IgM của người; chất hiệu chuẩn 1: huyết thanh/ huyết tương người, kháng thể IgM kháng virus rubella ở nồng độ thấp; chất hiệu chuẩn 2: huyết thanh/ huyết tương người, kháng thể IgM kháng virus rubella ở nồng độ cao; kháng nguyên: hạt virus rubella (chủng HPV 77) đã được bất hoạt; chất cộng hợp: kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng virus rubella cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol, IgG không đặc hiệu (đa dòng, chuột). | 500,00 | Test |
| 181 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgM kháng virus rubella | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm định lượng kháng thể IgM đặc hiệu với virus rubella trên máy miễn dịch tự động. Vật liệu kiểm soát có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm vật liệu kiểm soát âm tính: huyết thanh/ huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng virus rubella; vật liệu kiểm soát dương tính: huyết thanh/ huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgM kháng virus rubella. | 5,60 | mL |
| 182 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng và định tính kháng thể IgG đặc hiệu với virus rubella | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định lượng và định tính kháng thể IgG đặc hiệu với virus rubella trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử, chất hiệu chuẩn có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ phủ các hạt virus rubella (dòng HPV 77) đã được bất hoạt; chất hiệu chuẩn 1: huyết thanh người/ huyết tương người, kháng thể IgG kháng virus rubella ở nồng độ thấp; chất hiệu chuẩn 2: huyết thanh người/ huyết tương người, kháng thể IgG kháng virus rubella ở nồng độ cao; chất cộng hợp: kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng IgG người cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol. | 500,00 | Test |
| 183 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng và định tính kháng thể IgG đặc hiệu với virus rubella | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm định lượng và định tính kháng thể IgG đặc hiệu với virus rubella trên máy miễn dịch tự động. Vật liệu kiểm soát có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm vật liệu kiểm soát âm tính chứa huyết thanh người hoặc huyết tương người (đã loại fibrin) không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng virus rubella; vật liệu kiểm soát dương tính chứa huyết thanh người hoặc huyết tương người (đã loại fibrin) phản ứng đối với kháng thể IgG kháng virus rubella. | 6,40 | mL |
| 184 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng CMV | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với hCMV (human Cytomegalovirus) trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm huyết thanh hoặc huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử, chất hiệu chuẩn có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ phủ kháng nguyên hCMV đã được bất hoạt (chủng AD 169); chất hiệu chuẩn 1: huyết thanh người/huyết tương người có chứa nồng độ thấp kháng thể IgG kháng hCMV; chất hiệu chuẩn 2: huyết thanh người/huyết tương người có chứa nồng độ cao kháng thể IgG kháng hCMV; chất cộng hợp: kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng IgG người cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol. | 500,00 | Test |
| 185 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng CMV | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng CMV trên máy miễn dịch tự động. Vật liệu kiểm soát có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm vật liệu kiểm soát âm tính: huyết thanh người/huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng CMV; vật liệu kiểm soát dương tính: huyết thanh người/huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgG kháng CMV. | 7,20 | mL |
| 186 | Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgM kháng CMV | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgM đặc hiệu với hCMV (human Cytomegalovirus) trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm huyết thanh hoặc huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử, chất hiệu chuẩn có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ phủ kháng nguyên hCMV đã được bất hoạt (chủng AD 169); chất hiệu chuẩn 1: huyết thanh người/ huyết tương người có chứa nồng độ thấp kháng thể IgM kháng hCMV; chất hiệu chuẩn 2: huyết thanh người/ huyết tương người có chứa nồng độ cao kháng thể IgM kháng hCMV; chất cộng hợp: kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng IgM người cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol, kháng thể IgG (chuột, đa dòng) không đặc hiệu. | 500,00 | Test |
| 187 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgM kháng CMV | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm bán định lượng kháng thể IgM kháng CMV trên máy miễn dịch tự động. Vật liệu kiểm soát có thể sử dụng được ngay Thành phần tối thiểu gồm Vật liệu kiểm soát âm tính: huyết thanh người/huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng CMV; vật liệu kiểm soát dương tính: huyết thanh người/huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgM kháng CMV. | 6,40 | mL |
| 188 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgG đặc hiệu với HSV-1 và/hoặc HSV-2 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định tính kháng thể IgG đặc hiệu với virus Herpes simplex típ 1 và/ hoặc típ 2 (HSV-1 và/hoặc HSV-2) trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm huyết thanh hoặc huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử, chất hiệu chuẩn có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ được phủ protein HSV tái tổ hợp; chất hiệu chuẩn 1: huyết thanh/ huyết tương người chứa IgG kháng HSV ở nồng độ thấp; chất hiệu chuẩn 2: huyết thanh/ huyết tương người chứa IgG kháng HSV ở nồng độ cao; chất cộng hợp: kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng IgG người cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol. | 500,00 | Test |
| 189 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgG đặc hiệu với HSV-1 và/hoặc HSV-2 | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm định tính kháng thể IgG đặc hiệu với HSV-1 và/hoặc HSV-2 trên máy miễn dịch tự động. Vật liệu kiểm soát có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm vật liệu kiểm soát âm tính: huyết thanh/ huyết tương người “không phản ứng” đối với xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG kháng HSV-1/2; vật liệu kiểm soát dương tính: huyết thanh/ huyết tương người “phản ứng” đối với xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG kháng HSV-1/2. | 10,40 | mL |
| 190 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với HSV-1 và/hoặc HSV-2 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với virus Herpes simplex típ 1 và/hoặc típ 2 (HSV-1 và/hoặc HSV-2) trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm huyết thanh hoặc huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử, chất hiệu chuẩn có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ được phủ phức hợp chất ly giải virus HSV được làm giàu bởi protein tái tổ hợp; chất hiệu chuẩn 1: huyết thanh/ huyết tương người chứa IgM kháng HSV ở nồng độ thấp; chất hiệu chuẩn 2: huyết thanh/ huyết tương người chứa IgM kháng HSV ở nồng độ cao; chất cộng hợp: kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng IgM người cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol, IgG (đa dòng, chuột) không đặc hiệu. | 500,00 | Test |
| 191 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với HSV-1 và/hoặc HSV-2 | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với HSV-1 và/hoặc HSV-2 trên máy miễn dịch tự động. Vật liệu kiểm soát có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm Vật liệu kiểm soát âm tính: huyết thanh/ huyết tương người không phản ứng đối với xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM kháng HSV; vật liệu kiểm soát dương tính: huyết thanh/ huyết tương người phản ứng đối với xét nghiệm phát hiện kháng thể IgM kháng HSV. | 9,60 | mL |
| 192 | Bộ thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Mycoplasma pneumoniae | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định tính kháng thể IgM đặc hiệu với Mycoplasma pneumoniae trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử, chất hiệu chuẩn có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ phủ sản phẩm ly giải của Mycoplasma và peptid tái tổ hợp P1 (thu được từ E. coli); chất hiệu chuẩn 1: BSA, đệm phosphat; chất hiệu chuẩn 2: kháng thể IgM tái tổ hợp đặc hiệu với Mycoplasma pneumoniae; chất cộng hợp: Kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng IgM người cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol. | 500,00 | Test |
| 193 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Mycoplasma pneumoniae | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng Mycoplasma pneumoniae trên máy miễn dịch tự động. Vật liệu kiểm soát có thể sử dụng được ngay Thành phần tối thiểu gồm vật liệu kiểm soát âm tính chứa huyết thanh người/huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng Mycoplasma pneumoniae; vật liệu kiểm soát dương tính chứa kháng thể IgM tái tổ hợp phản ứng đối với Mycoplasma pneumoniae. | 5,60 | mL |
| 194 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần kháng HAV | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần kháng virus viêm gan A (anti-HAV) trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử, chất hiệu chuẩn có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ phủ kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng HAV; chất hiệu chuẩn 1: huyết thanh bào thai bê, anti-HAV (nồng độ cao); chất hiệu chuẩn 2: huyết thanh/huyết tương người; HAV: HAV, IgG không đặc hiệu (chuột, đơn dòng); chất cộng hợp: kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng HAV liên kết với dẫn xuất isoluminol. | 500,00 | Test |
| 195 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần kháng HAV | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm định tính kháng thể toàn phần kháng HAV trên máy miễn dịch tự động. Vật liệu kiểm soát có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm vật liệu kiểm soát âm tính: huyết thanh/ huyết tương người không chứa kháng thể kháng virus viêm gan A (anti-HAV); vật liệu kiểm soát dương tính: huyết thanh/ huyết tương người có chứa anti-HAV (người), huyết thanh bào thai bê. | 28,00 | mL |
| 196 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định tính globulin miễn dịch IgM kháng virus viêm gan A (IgM anti-HAV) trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử, chất hiệu chuẩn có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ phủ kháng thể IgG (chuột, đơn dòng) kháng IgM (người); chất hiệu chuẩn 1: huyết thanh/huyết tương người chứa IgM anti-HAV ở nồng độ thấp (đã được pha loãng với IgG (người, đa dòng) không đặc hiệu), IgG (chuột, đơn dòng) không đặc hiệu; chất hiệu chuẩn 2: huyết thanh/huyết tương người chứa IgM anti-HAV ở nồng độ cao (đã được pha loãng với IgG (người, đa dòng) không đặc hiệu); chất cộng hợp: kháng thể (chuột, đơn dòng) kháng HAV cộng hợp với dẫn xuất isoluminol, huyết thanh/huyết tương người; HAV: huyết thanh/huyết tương người, HAV. | 500,00 | Test |
| 197 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HAV trên máy miễn dịch tự động. Vật liệu kiểm soát có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm vật liệu kiểm soát âm tính: huyết thanh/huyết tương người không chứa kháng thể IgM kháng HAV; Vật liệu kiểm soát dương tính: huyết thanh/huyết tương người chứa kháng thể IgM (người) kháng HAV. | 5,60 | mL |
| 198 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng HDV | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm xác định định tính các kháng thể kháng virus viêm gan D (anti-HDV) trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử, chất hiệu chuẩn có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ phủ HDAg (tái tổ hợp, thu được từ E. coli) đã biotinyl hóa; chất hiệu chuẩn 1 không chứa anti-HDV; chất hiệu chuẩn 2: huyết thanh/huyết tương chứa nồng độ thấp anti-HDV đã được pha loãng và bất hoạt; chất cộng hợp: kháng thể IgG (chuột, đơn dòng) kháng IgG người và kháng thể IgG (chuột, đơn dòng) kháng IgM người cộng hợp với một dẫn xuất của isoluminol, IgG chuột không đặc hiệu. | 500,00 | Test |
| 199 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng HDV | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm định tính kháng thể kháng HDV trên máy miễn dịch tự động. Vật liệu kiểm soát có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm vật liệu kiểm soát âm tính: huyết thanh/huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể kháng HDV; vật liệu kiểm soát dương tính: huyết thanh/huyết tương người phản ứng đối với kháng thể kháng HDV (đã bất hoạt). | 8,00 | mL |
| 200 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng HEV | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm xác định định lượng kháng thể IgG kháng virus viêm gan E (Anti-HEV IgG) trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử, chất hiệu chuẩn có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ phủ kháng nguyên tái tổ hợp (thu được từ baculovirus); chất hiệu chuẩn 1: huyết thanh/huyết tương người chứa anti-HEV IgG ở nồng độ thấp; chất hiệu chuẩn 2: huyết thanh/huyết tương người chứa anti-HEV IgG ở nồng độ cao; chất cộng hợp: kháng thể IgG (chuột, đơn dòng) kháng IgG người cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol. | 500,00 | Test |
| 201 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng HEV | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng HEV trên máy miễn dịch tự động. Vật liệu kiểm soát có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm vật liệu kiểm soát âm tính: huyết thanh người không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng virus viêm gan E (anti-HEV IgG); vật liệu kiểm soát dương tính: huyết thanh hoặc huyết tương đã loại fibrin người phản ứng đối với anti-HEV IgG. | 5,60 | mL |
| 202 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm xác định định tính kháng thể IgM kháng virus viêm gan E (Anti-HEV IgM) trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm huyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử, chất hiệu chuẩn có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ phủ kháng nguyên tái tổ hợp (thu được từ baculovirus), chất hiệu chuẩn 2: Anti-HEV IgM tái tổ hợp; chất cộng hợp: kháng thể IgG (chuột, đơn dòng) kháng IgM người cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol. | 500,00 | Test |
| 203 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng HEV trên máy miễn dịch tự động. Vật liệu kiểm soát có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm vật liệu kiểm soát âm tính: huyết thanh người không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng virus viêm gan E (anti-HEV IgM); vật liệu kiểm soát dương tính: Anti-HEV IgM tái tổ hợp được pha loãng trong huyết thanh/huyết tương đã loại fibrin người. | 5,60 | mL |
| 204 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgM kháng kháng nguyên vỏ capsid của EBV | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định lượng kháng thể IgM đặc hiệu với các kháng nguyên vỏ capsid (viral capsid antigens - VCA) của virus Epstein-Barr trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử, chất hiệu chuẩn có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ được phủ các kháng nguyên vỏ capsid của virus Epstein-Barr; chất hiệu chuẩn 1: huyết thanh/ huyết tương người chứa IgM kháng EBV ở nồng độ thấp; chất hiệu chuẩn 2: huyết thanh/ huyết tương người chứa IgM kháng EBV ở nồng độ cao; chất cộng hợp: kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng IgM người cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol, IgG (chuột, đa dòng) không đặc hiệu. | 500,00 | Test |
| 205 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgM kháng kháng nguyên vỏ capsid của EBV | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm định lượng kháng thể IgM kháng kháng nguyên vỏ capsid của EBV trên máy miễn dịch tự động. Vật liệu kiểm soát có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm Vật liệu kiểm soát âm tính: huyết thanh/ huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng kháng nguyên vỏ capsid (VCA) của virus Epstein-Barr (EBV); Vật liệu kiểm soát dương tính: huyết thanh/ huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgM kháng VCA. | 7,20 | mL |
| 206 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với VCA | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với kháng nguyên vỏ capsid của virus Epstein-Barr (Epstein-Barr viral capsid antigen – VCA) trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm huyết thanh hoặc huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử, chất hiệu chuẩn có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ được phủ kháng nguyên vỏ capsid của virus Epstein-Barr (VCA); chất hiệu chuẩn 1: huyết thanh/ huyết tương người chứa IgG kháng EBV VCA ở nồng độ thấp; chất hiệu chuẩn 2: huyết thanh/ huyết tương người chứa IgG kháng EBV VCA ở nồng độ cao; chất cộng hợp: kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng IgG người cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol. | 500,00 | Test |
| 207 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với VCA | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với VCA trên máy miễn dịch tự động. Vật liệu kiểm soát có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm vật liệu kiểm soát âm tính: huyết thanh/ huyết tương người không phản ứng đối với kháng thể IgG kháng kháng nguyên vỏ capsid của virus Epstein Barr (VCA); vật liệu kiểm soát dương tính: huyết thanh/ huyết tương người phản ứng với kháng thể IgG kháng VCA. | 7,20 | mL |
| 208 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgM đặc hiệu với Toxoplasma gondii | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định lượng kháng thể IgM đặc hiệu với Toxoplasma gondii trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm huyết thanh hoặc huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử, chất hiệu chuẩn có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ (≥ 0,25% pha rắn) phủ IgG (chuột, đơn dòng) kháng IgM người; chất hiệu chuẩn 1: huyết thanh/ huyết tương người chứa IgM kháng Toxoplasma gondii ở nồng động thấp; chất hiệu chuẩn 2: huyết thanh/ huyết tương người chứa IgM kháng Toxoplasma gondii ở nồng động cao; kháng nguyên: Toxoplasma gondii đã bất hoạt (chủng RH) thu được từ các thể tư dưỡng bằng cách phá vỡ và chiết xuất (với chất tẩy rửa) đệm PBS; chất cộng hợp: kháng thể (đơn dòng, chuột) kháng kháng nguyên bề mặt chính (SAG1) của Toxoplasma gondii cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol, kháng thể IgG (chuột, đa dòng) không đặc hiệu. | 500,00 | Test |
| 209 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgM đặc hiệu với Toxoplasma gondii | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để kiểm soát chất lượng của xét nghiệm định lượng kháng thể IgM đặc hiệu với Toxoplasma gondii trên máy miễn dịch tự động. Vật liệu kiểm soát có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm Vật liệu kiểm soát âm tính: huyết thanh/ huyết tương người ổn định trong đệm muối phosphat (PBS), không phản ứng đối với kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii; Vật liệu kiểm soát dương tính: huyết thanh/ huyết tương người phản ứng đối với kháng thể IgM kháng Toxoplasma gondii, ổn định trong đệm PBS. | 5,60 | mL |
| 210 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với Toxoplasma gondii | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn được sử dụng để thực hiện xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với Toxoplasma gondii trên máy miễn dịch tự động. Loại mẫu tối thiểu gồm huyết thanh hoặc huyết tương người. Nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử, chất hiệu chuẩn có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm hạt từ phủ Toxoplasma gondii đã bất hoạt (chủng RH), thu được từ các thể tư dưỡng bằng cách siêu âm và chiết xuất (với chất tẩy rửa); chất cộng hợp: Kháng thể IgG (chuột, đơn dòng) kháng IgG người cộng hợp với một dẫn xuất isoluminol; chất hiệu chuẩn 1: Huyết thanh/huyết tương người chứa IgG kháng Toxoplasma gondii ở nồng độ thấp; chất hiệu chuẩn 2: Huyết thanh/huyết tương người chứa IgG kháng Toxoplasma gondii ở nồng độ cao. | 500,00 | Test |
| 211 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgG đặc hiệu với Toxoplasma gondii | Vật liệu kiểm soát được sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Toxo IgG trên máy miễn dịch tự động. Vật liệu kiểm soát có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm vật liệu kiểm soát âm tính: Huyết thanh/huyết tương người ổn định trong đệm muối phosphat (PBS) không phản ứng với kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii; vật liệu kiểm soát dương tính: Huyết thanh/huyết tương người phản ứng với kháng thể IgG kháng Toxoplasma gondii. | 4,80 | mL |
| 212 | IVD là dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch dùng để rửa hệ thống kim hút và ống của máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm dung dịch đệm phosphate. | 12.000,00 | mL |
| 213 | IVD kích hoạt phản ứng hóa phát quang trong xét nghiệm miễn dịch | Hóa chất dùng để tạo tín hiệu hóa phát quang, cho phép bộ phận nhân quang của máy miễn dịch tự động phát hiện phản ứng miễn dịch. Hóa chất có thể sử dụng được ngay. Thành phần tối thiểu gồm chất xúc tác (deuteroferriheme) trong dung dịch natri hydroxid, dung dịch hydrogen peroxid. | 19.320,00 | mL |
| 214 | Đầu côn dùng một lần sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Đầu côn dùng một lần được sử dụng trên máy miễn dịch tự động Kích thước khay tip (dài × rộng × cao): 96.5 x 75.95 x 10.8 mm Khối lượng 1 đầu tip: 0.46 g | 8.064,00 | Cái |
| 215 | Cu-vét dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Vật chứa mẫu dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch Khối lượng 1 cuvette: 0.6 g Kích thước (dài x rộng x cao): 14 x 11 x 30.26 mm | 23.400,00 | Cái |
| 216 | IVD làm sạch dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch | Bộ sản phẩm được sử dụng để làm sạch ống và kim rửa cho máy miễn dịch tự động. Bộ sản phẩm đủ dùng cho ít nhất 20 phiên bảo dưỡng thiết bị. | 15,00 | Bộ |
| 217 | Dung dịch hỗ trợ máy xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch hỗ trợ máy xét nghiệm miễn dịch được sử dụng để kiểm tra hoạt động của bộ phận đo và hút mẫu. Bột đông khô cần hoàn nguyên. Thành phần tối thiểu gồm chất cộng hợp isoluminol. | 60,00 | Lọ |
| 218 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CRP | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang để xác định định lượng CRP trong máu toàn phần/huyết thanh/huyết tương của người. | 10.080,00 | Test |
| 219 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng CRP | 6,00 | mL |
| 220 | Hộp ủ kỵ khí | Hộp chứa túi ủ vi khuẩn, sức chứa 2.5L Điều kiện bảo quản: 2- 25oC | 3,00 | Cái |
| 221 | Túi ủ kỵ khí | Túi ủ nuôi cấy nhóm vi khuẩn vi hiếu khí Điều kiện bảo quản: 2- 25oC | 240,00 | Túi |
| 222 | Chất bổ sung (supplement) sự phát triển Helicobacter pylori | Chất bổ sung cho môi trường Helicobacter Pylori Thành phần cho mỗi lọ (cho 500 mL môi trường): Vancomycin 5 mg, Trimethoprim 2,5 mg, Cefsulodin 2,5 mg, Amphotericin B 2,5 mg Hộp/ 10 lọ | 40,00 | Lọ |
| 223 | Môi trường nuôi cấy vi khuẩn khó mọc | Môi trường đa năng, không chọn lọc, có thể được làm giàu bằng máu hoặc chất bổ sung nhằm mục đích phân lập và nuôi cấy các vi sinh vật khó mọc từ các mẫu lâm sàng Thông số kỹ thuật Thành phần (g/l): Special peptone 23.0, Starch 1.0, Sodium chloride 5.0, Agar 10.0 pH: 7.3 ± 0.2 tại 25°C Bảo quản: 10-30°C Đóng gói: Hộp/500g Tiêu chuẩn CE-IVD | 2.000,00 | Gram |
| 224 | Khay kháng sinh đồ dành cho vi khuẩn kỵ khí (vi pha loãng) | Khay kháng sinh đồ dành cho vi khuẩn kỵ khí Khay 96 giếng được sử dụng trong chẩn đoán in-vitro (IVD), sử dụng phương pháp vi pha loãng Được đóng gói riêng trong túi giấy bạc kèm chất chống ẩm. Thành phần kháng sinh: Penicillin, Amoxicillin, Amoxicillin / clavulanic acid tỉ lệ 2:1, Piperacillin / tazobactam liều cố định 4, Piperacillin, Cefoxitin, Imipenem, Chloramphenicol, Erythromycin , Clindamycin, Metronidazole, Moxifloxacin, Tetracycline, Vancomycin. | 240,00 | Khay |
| 225 | Môi trường canh thang Muler Hilton (Kháng sinh đồ vi pha loãng) | Môi trường canh thang Mueller Hinton có điều chỉnh cation và bổ sung đệm TES (CAMHBT) Thành phần: Dung dịch chứa các ion canxi, ion magiê, canh thang Mueller Hinton và đệm TES - Đóng gói 11ml trong ống có nắp vặn chất liệu borosilicate. Hộp/100 ống | 240,00 | Ống |
| 226 | Môi trường canh thang Brucella Broth cho vi khuẩn kỵ khí | Môi trường canh thang cho vi khuẩn kỵ khí | 240,00 | Ống |
| 227 | Khay kháng sinh đồ Colistin (kỹ thuật vi pha loãng) | Khay 96 giếng và được sử dụng trong chẩn đoán in-vitro (IVD) - Mỗi khay được nhỏ liều kháng sinh ở độ pha loãng thích hợp và được đóng gói riêng trong túi giấy bạc kèm theo gói hút ẩm silica gel. - Khay kháng sinh đồ cho phép chạy đồng thời 8 mẫu xét nghiệm kiểm tra nhạy kháng với Colistin - Thành phần kháng sinh (dải nồng độ - µg/ml): Colistin (0.12-128) x 8 hàng | 240,00 | Khay |
| 228 | Thuốc thử xác định MIC Clarithromycin | Etest sử dụng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Clarithromycin chống lại các vi sinh vật sau Vi sinh vật hiếu khí: ◦ Hiếu khí Gram dương: Staphylococcus • Streptococcus pneumoniae • Haemophilus influenzae Phạm vi nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Clarithromycin 0.016-256 μg /ml Hóa chất phải được bảo quản ở 2-30°C đến khi hết hạn sử dụng chỉ ra trên nhãn của ống Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD hoặc FDA. | 240,00 | Test |
| 229 | Thuốc thử xác định MIC Amoxicillin | Etest sử dụng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Amoxicillin chống lại các vi sinh vật sau Sinh vật hiếu khí: Streptococcus pneumoniae Phạm vi nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Amoxicillin 0.016-256 μg /ml Hóa chất phải được bảo quản đến khi hết hạn sử dụng chỉ ra trên nhãn của ống Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD hoặc FDA. | 240,00 | Test |
| 230 | Thuốc thử xác định MIC Levofloxacin | Sử dụng để xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Levofloxacin chống lại các vi sinh vật sau Vi sinh vật hiếu khí: ◦ Sinh vật hiếu khí Gram âm: Enterobacterales, Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas maltophilia • Sinh vật hiếu khí Gram dương: Staphylococcus, Enterococcus • Phế cầu khuẩn • Haemophilus influenzae Phạm vi nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Levofloxacin 0.002-32 μg /ml Hóa chất phải được bảo quản đến khi hết hạn sử dụng chỉ ra trên nhãn của ống Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD hoặc FDA. | 240,00 | Test |
| 231 | Thuốc thử xác định MIC Metronidazole | - Loại Etest này có thể được sử dụng để xác định nồng độ MIC của METRONIDAZOLE chống lại các vi sinh vật sau: Sinh vật kỵ khí: Sinh vật kỵ khí gram âm: Fusobacterium, Sinh vật kỵ khí gram dương:Clostridium, cầu khuẩn gram dương '-Phạm vi nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của METRONIDAZOLE 0.016-256pg/ml Hóa chất phải được bảo quản đến khi hết hạn sử dụng chỉ ra trên nhãn của ống Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD hoặc FDA. | 240,00 | Test |
| 232 | Thuốc thử xác định MIC Tetracycline | Etest sử dụng để xác định MIC của Tetracycline chống lại các vi sinh vật sau: • Sinh vật hiếu khí o Sinh vật hiếu khí Gram âm: Enterobacterales o Sinh vật hiếu khí Gram dương: Staphylococcus, Enterococcus, Streptococcus • Haemophilus influenzae • Phế cầu khuẩn • Neisseria gonorrhoeae • Sinh vật kỵ khí: o Sinh vật hiếu khí Gram âm: Bacteroides, Fusobacterium, Prevotella o Sinh vật hiếu khí Gram dương: Clostridium, thanh Gram dương không hình thành bào tử, cầu khuẩn Gram dương Phạm vi nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của Tetracycline 0.016-256pg/ml Hóa chất phải được bảo quản đến khi hết hạn sử dụng chỉ ra trên nhãn của ống Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD hoặc FDA. | 240,00 | Test |
| 233 | Đĩa thạch môi trường Mueller Hinton pha máu ngựa và β-NAD | Mueller Hinton agar: 5% máu ngựa + 20 mg/l ß-NAD. Môi trường thử nghiệm tính nhạy cảm của sự khuếch tán kháng sinh đối với các vi sinh vật khó nuôi cấy (pneumococci and other streptococci, Haemophilus, and Moraxella) Thành phần: Môi trường pha sẵn gồm: Casein peptone; Chiết xuất thịt ; Tinh bột khoai tây; Thạch (Agar) ; Máu (ngựa) ; P-NAD ; Nước tinh khiết Bảo quản: 2 – 8C đến khi hết hạn sử dụng Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD hoặc FDA. | 240,00 | Cái |
| 234 | Khay phản ứng tích hợp hóa chất xét nghiệm định danh vi khuẩn thực hiện trên hệ thống tự động | - Thẻ xét nghiệm để định danh vi sinh vật theo phương pháp khối phổ MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser Desorption Ionisation-Time Of Flight). - Mỗi thẻ định danh gồm ít nhất 48 điểm phân tích và 3 điểm căn chuẩn. Thẻ định danh chỉ sử dụng cho 1 lần - Chỉ sử dụng cho chẩn đoán in vitro và kiểm soát vi sinh. - Phải được bảo quản trong hộp nhựa hoặc hộp bìa cứng ở 15-25°C đến khi hết hạn sử dụng - Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD hoặc FDA. | 64,00 | Lam |
| 235 | Hóa chất nền cho phản ứng định danh vi khuẩn thực hiện trên hệ thống tự động | - Chất nền được sử dụng với hệ thống cho phép định danh vi sinh vật. Chất nền hấp thụ nguồn laser và chuyển chất nền này đến vi sinh vật để ion hóa - Thành phần tối thiểu: Alpha-cyano-4-hydroxy-cinnamic, Ethanol, Acetonitrile, Chất hòa tan (để thành 100 mL) - Chỉ sử dụng cho chẩn đoán in vitro và kiểm soát vi sinh - Gồm 5 ống x 0.5 mL - Trước khi sử dụng, bảo quản các ống ở 2-8°C tránh ánh sáng - Chất nền có thể bảo quản và sử dụng trong 1 tuần sau khi khi ống tuýp được mở. - Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn chất lượng: CE-IVD hoặc FDA. | 5,00 | mL |
| 236 | Dung dịch pha loãng dùng cho xét nghiệm huyết học | Dung dịch pha loãng. Sử dụng như một dung dịch đệm pha loãng. - Dung dịch tương thích với các hóa chất đi cùng để xét nghiệm Tổng phân tích tế bào máu tự động laser. - Hóa chất thực hiện trên máy phân tích được ≥ 30 thông số tế bào máu, có các thông số hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết. Trong đó thành phần bạch cầu tối thiểu thực hiện phân tích năm thành phần bạch cầu trong một mẫu máu bằng công nghệ laser hoặc tương đương. - Công suất 100 test/giờ/1 máy. - Tổng lượng hóa chất thực hiện ≥ 157.044 xét nghiệm. - Đạt tiêu chuẩn CE-IVD hoặc FDA. | 11.680.000,00 | mL |
| 237 | Dung dịch ly giải dùng cho xét nghiệm huyết học | Chất ly giải hồng cầu để định lượng hemoglobin, đếm NRBC, đếm và đo kích thước bạch cầu trên hệ thống phân tích tế bào máu huyết học. - Hóa chất tương thích với hóa chất và dung dịch đi cùng để xét nghiệm Tổng phân tích tế bào máu tự động. - Hóa chất thực hiện trên máy phân tích được ≥ 30 thông số tế bào máu. Trong đó hóa chất tối thiểu thực hiện phân tích năm thành phần bạch cầu trong một mẫu máu bằng công nghệ laser. Có các thông số hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết hoặc tương đương. - Công suất 100 test/giờ/1 máy. - Tổng hóa chất dự thầu thực hiện ≥ 157.044 xét nghiệm. - Đạt tiêu chuẩn CE-IVD hoặc FDA. | 265.000,00 | mL |
| 238 | Hóa chất dùng để đo các thành phần bạch cầu | Hóa chất để thực hiện tối thiểu phân tích năm thành phần bạch cầu trong một mẫu máu bằng công nghệ laser. - Hóa chất tương thích với hóa chất và dung dịch đi cùng để xét nghiệm Tổng phân tích tế bào máu tự động. - Hóa chất thực hiện trên máy phân tích được ≥ 30 thông số tế bào máu. Có các thông số hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết hoặc tương đương. - Công suất 100 test/giờ/ 1 máy. - Tổng hóa chất thực hiện ≥ 157.044 xét nghiệm. - Đạt tiêu chuẩn CE-IVD hoặc FDA. | 200.750,00 | mL |
| 239 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | Hóa chất để sử dụng như một chất làm sạch cho các bộ phận của máy phân tích tế bào tự động khi tiếp xúc với máu. - Hóa chất tương thích với hóa chất đi cùng để xét nghiệm Tổng phân tích tế bào máu tự động. Có các thông số hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết hoặc tương đương. - Hóa chất thực hiện trên máy phân tích được ≥ 30 thông số tế bào máu. Trong đó hóa chất tối thiểu thực hiện phân tích năm thành phần bạch cầu trong một mẫu máu bằng công nghệ laser. - Công suất 100 test/giờ/ 1 máy. - Tổng hóa chất thực hiện ≥ 157.044 xét nghiệm. - Đạt tiêu chuẩn CE-IVD hoặc FDA. | 360.000,00 | mL |
| 240 | Chất kiểm chuẩn dùng trên máy phân tích huyết học | Hóa chất kiểm chuẩn huyết học được sử dụng để theo dõi sự hoạt động của máy phân tích huyết học. - Quy cách 1 hộp có 3 mức kiểm chuẩn. - Hóa chất tương thích với hóa chất đi cùng để xét nghiệm Tổng phân tích tế bào máu tự động. Có các thông số hỗ trợ chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết hoặc tương đương. - Hóa chất thực hiện trên máy phân tích được ≥ 30 thông số tế bào máu. Trong đó hóa chất tối thiểu thực hiện phân tích năm thành phần bạch cầu trong một mẫu máu bằng công nghệ laser. - Tổng hóa chất thực hiện ≥ 157.044 xét nghiệm. - Đạt tiêu chuẩn CE-IVD hoặc FDA. | 546,00 | mL |
| 241 | Chất chứng mức cao cho xét nghiệm tổng phân tích bằng máy đếm laser | Chất chứng mức cao cho xét nghiệm tổng phân tích bằng máy đếm laser. Máy phân tích được tối thiểu 46 thông số, phân tích 6 thành phần bạch cầu, tiểu cầu non. - Đạt tiêu chuẩn CE-IVD hoặc FDA. | 72,00 | mL |
| 242 | Chất chứng mức bình thường cho xét nghiệm tổng phân tích bằng máy đếm laser | Chất chứng mức bình thường cho xét nghiệm tổng phân tích bằng máy đếm laser. Máy phân tích được tối thiểu 46 thông số, phân tích 6 thành phần bạch cầu, tiểu cầu non. Hóa chất nội kiểm cho máu toàn phần mức bình thường; dành cho máy huyết học . - Đạt tiêu chuẩn CE-IVD hoặc FDA. | 72,00 | mL |
| 243 | Chất chứng mức thấp cho xét nghiệm tổng phân tích bằng máy đếm laser | Chất chứng mức thấp cho xét nghiệm tổng phân tích bằng máy đếm laser. Máy phân tích được tối thiểu 46 thông số, phân tích 6 thành phần bạch cầu, tiểu cầu non. Hóa chất nội kiểm cho máu toàn phần mức thấp; dành cho máy huyết học. - Đạt tiêu chuẩn CE-IVD hoặc FDA. | 72,00 | mL |
| 244 | Chất ly giải hồng cầu | Hóa chất cho xét nghiệm đo hemoglobin thực hiện cho xét nghiệm tổng phân tích tế bào bằng máy đếm laser tự động. Máy phân tích được tối thiểu 46 thông số. | 22.500,00 | mL |
| 245 | Chất ly giải khi đo bạch cầu | Hóa chất cho xét nghiệm đo các thành phần bạch cầu thực hiện cho xét nghiệm tổng phân tích tế bào bằng máy đếm laser tự động. Máy phân tích được tối thiểu 46 thông số. | 70.000,00 | mL |
| 246 | Hóa chất ly giải khi đo bạch cầu ưa baso và hồng cầu nhân | Hóa chất ly giải khi đo bạch cầu ưa bazơ và hồng cầu nhân thực hiện cho xét nghiệm tổng phân tích tế bào bằng máy đếm laser. Máy phân tích được tối thiểu 46 thông số. | 70.000,00 | mL |
| 247 | Chất pha loãng mẫu | Hóa chất pha loãng mẫu của máy xét nghiệm huyết học và kéo lam tự động. Thực hiện xét nghiệm tổng phân tích bằng máy đếm laser. Máy phân tích được tối thiểu 46 thông số. | 1.520.000,00 | mL |
| 248 | Chất rửa máy huyết học | Hóa chất rửa máy huyết học. Thực hiện trên hệ thống xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu bằng máy đếm laser tối thiểu 46 thông số. | 1.460,00 | mL |
| 249 | Hóa chất dùng để nhuộm tế bào nhân và đếm số lượng bạch cầu | Hóa chất đo bạch cầu,thực hiện cho xét nghiệm tổng phân tích tế bào bằng máy đếm laser tự động tối thiểu 46 thông số. | 924,00 | mL |
| 250 | Hóa chất dùng để nhuộm tế bào nhân và đếm số lượng hồng cầu | Hóa chất dùng để nhuộm nhân và đo hồng cầu,thực hiện cho xét nghiệm tổng phân tích tế bào tự động bằng máy đếm laser tối thiểu 46 thông số. - Đạt tiêu chuẩn CE-IVD hoặc FDA. | 984,00 | mL |
| 251 | Dung dịch pha loãng bạch cầu | Dung dịch đệm đẳng trương để bao phủ và pha loãng bạch cầu (WBC), nhằm xác định và phân biệt các tế bào máu và đo hematocrit trên các máy đếm tế bào máu tự động laser 5 thành phần bạch cầu. - Nhiệt độ bảo quản: + Điều kiện bảo quản (trước khi mở): 18-25°C (65-77°F). + Độ ổn định sau khi mở: Tối đa 6 tháng ở 18-25°C (65-77°F). - Đạt tiêu chuẩn CE-IVD hoặc FDA. - Quy cách đóng gói ≤ 20L. - Tổng lượng mẫu xét nghiệm: ≥ 73.000. | 2.560.000,00 | mL |
| 252 | Dung dịch ly giải hồng cầu xác định bạch cầu và hemoglobin | Dung dịch ly giải hồng cầu (RBC) và xác định bạch cầu & hemoglobin trên các máy đếm tế bào máu laser. - Hệ thống tương thích có khả năng báo cáo ≥ 5 thông số về thành phần bạch cầu chưa trưởng thành/ không điển hình ngoài 5 thành phần bạch cầu cơ bản. | 38.000,00 | mL |
| 253 | Dung dịch enzym thủy phân protein | Dung dịch enzym thuỷ phân protein để làm sạch các máy đếm tế bào máu. - Hệ thống tương thích có khả năng báo cáo ≥ 5 thông số về thành phần bạch cầu chưa trưởng thành/ không điển hình ngoài 5 thành phần bạch cầu cơ bản | 74.000,00 | mL |
| 254 | Dung dịch ly giải hồng cầu đếm bạch cầu và phân loại bạch cầu | Dung dịch ly giải hồng cầu (RBC) và đếm loại bạch cầu (WBC), phân loại bạch cầu trên các máy đếm tế bào máu laser - Hệ thống tương thích có khả năng báo cáo các thông số về thành phần bạch cầu chưa trưởng thành/ không điển hình ngoài 5 thành phần bạch cầu cơ bản | 350.000,00 | mL |
| 255 | Dung dịch ly giải phân biệt các quần thể phụ có nhân | Dung dịch ly giải phân biệt các quần thể phụ có nhân trên các máy đếm tế bào máu laser - Hệ thống tương thích có khả năng báo cáo các thông số về thành phần bạch cầu chưa trưởng thành/ không điển hình ngoài 5 thành phần bạch cầu cơ bản | 76.000,00 | mL |
| 256 | Dung dịch làm sạch máy | Dung dịch làm sạch máy đếm tế bào máu laser - Hệ thống tương thích có khả năng báo cáo các thông số về thành phần bạch cầu chưa trưởng thành/ không điển hình ngoài 5 thành phần bạch cầu cơ bản | 6.000,00 | mL |
| 257 | Chất đối chiếu (control) đa thông số mức bình thường | Chất đối chiếu (control) đa thông số mức thấp để sử dụng trong việc theo dõi độ đúng và độ chính xác của các máy đếm tế bào máu Về cảm quan giống với máu tươi toàn phần. - Hệ thống tương thích có khả năng báo cáo các thông số về thành phần bạch cầu chưa trưởng thành/ không điển hình ngoài 5 thành phần bạch cầu cơ bản | 48,00 | mL |
| 258 | Chất đối chiếu (control) đa thông số mức thấp | Chất đối chiếu (control) đa thông số mức thấp để sử dụng trong việc theo dõi độ đúng và độ chính xác của các máy đếm tế bào máu Về cảm quan giống với máu tươi toàn phần. - Hệ thống tương thích có khả năng báo cáo về thành phần bạch cầu chưa trưởng thành/ không điển hình ngoài 5 thành phần bạch cầu cơ bản | 48,00 | mL |
| 259 | Chất đối chiếu (control) đa thông số mức cao | Chất đối chiếu (control) đa thông số mức cao để sử dụng trong việc theo dõi độ đúng và độ chính xác của các máy đếm tế bào máu Về cảm quan giống với máu tươi toàn phần. - Hệ thống tương thích có khả năng báo cáo các thông số về thành phần bạch cầu chưa trưởng thành/ không điển hình ngoài 5 thành phần bạch cầu cơ bản | 48,00 | mL |
| 260 | Vật liệu kiểm soát hồng cầu lưới mức 1 và 3 | Hóa chất kiểm tra chất lượng cho xét nghiệm hồng cầu lưới cho máy tổng phân tích tự động | 24,00 | mL |
| 261 | Vật liệu kiểm soát hồng cầu lưới mức 2 | Hóa chất kiểm tra chất lượng cho xét nghiệm hồng cầu lưới cho máy tổng phân tích tự động | 24,00 | mL |
| 262 | Hóa chất chạy hồng cầu lưới | Hóa chất chạy xét nghiệm hồng cầu lưới cho mây tổng phân tích tự động. | 1.500,00 | mL |
| 263 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học tự động laser ≥ 46 thông số. Tổng xét nghiệm ≥ 40.000 XN. | 1.800.000,00 | mL |
| 264 | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học tự động laser ≥ 46 thông số. Tổng xét nghiệm ≥ 40.000 XN. | 22.000,00 | mL |
| 265 | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học tự động laser ≥ 46 thông số. Tổng xét nghiệm ≥ 40.000 XN. | 68.000,00 | mL |
| 266 | Dung dịch nhuộm tế bào | Dung dịch nhuộm dùng cho kênh hỗ trợ phân biệt 5 thành phần Bạch cầu dùng cho máy phân tích huyết học tự động laser ≥ 46 thông số. Tổng xét nghiệm ≥ 40.000 XN. | 924,00 | mL |
| 267 | Dung dịch pha loãng | Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học tự động laser ≥ 46 thông số. Tổng xét nghiệm ≥ 40.000 XN. | 1.500,00 | mL |
| 268 | Dung dịch nhuộm hồng cầu lưới | Dung dịch nhuộm dùng đo hồng cầu lưới dùng cho máy phân tích huyết học laser ≥ 46 thông số. Tổng xét nghiệm ≥ 40.000 XN. | 36,00 | mL |
| 269 | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu | Dung dịch ly giải, phá vỡ hồng cầu đếm bạch cầu dùng cho máy phân tích huyết học laser ≥ 46 thông số. Tổng xét nghiệm ≥ 40.000 XN | 72.000,00 | mL |
| 270 | Dung dịch nhuộm tế bào non và bạch cầu | Dung dịch nhuộm cho kênh đếm tế bào non và bạch cầu chưa trưởng thành dùng cho máy phân tích huyết học laser ≥ 46 thông số. Tổng xét nghiệm ≥ 40.000 XN | 902,00 | mL |
| 271 | Dung dịch nhuộm tiểu cầu | Dung dịch nhuộm cho kênh đo tiểu cầu dùng cho máy phân tích huyết học laser ≥ 46 thông số. Tổng xét nghiệm ≥ 40.000 XN | 36,00 | mL |
| 272 | Dung dich rửa | Dung dịch rửa các protein và các hạt ảnh hưởng đến việc đếm tế bào thực hiện cho máy phân tích huyết học laser ≥ 46 thông số. Tổng xét nghiệm ≥ 40.000 XN | 2.500,00 | mL |
| 273 | Chất chuẩn mức cao | Chất chuẩn mức cao dùng cho máy phân tích huyết học thực hiện cho máy phân tích huyết học laser ≥ 46 thông số. | 36,00 | mL |
| 274 | Chất chuẩn mức trung bình | Chất chuẩn mức trung bình dùng cho máy phân tích huyết học thực hiện cho máy phân tích huyết học laser ≥ 46 thông số. | 36,00 | mL |
| 275 | Chất chuẩn mức thấp | Chất chuẩn mức thấp dùng cho máy phân tích huyết học laser ≥ 46 thông số. | 36,00 | mL |
| 276 | Chất hiệu chuẩn | Chất hiệu chuẩn dùng cho máy phân tích huyết học laser ≥ 46 thông số. | 3,00 | mL |
| 277 | Dung dịch pha loãng | Chất pha loãng máy phân tích huyết học hoạt động như một chất ổn định thể tích tế bào và chất điện phân để đếm tế bào hồng cầu và tiểu cầu. Được sử dụng với dung dịch ly giải để đếm và phân hóa các tiểu quần thể bạch cầu và đo hemoglobin. Máy thực hiện phân tích tối thiểu 10 thông số tế bào theo nguyên lý điện trở kháng hoặc tương đương. Tổng hóa chất thực hiện ≥ 4200 xét nghiệm. | 90.000,00 | mL |
| 278 | Dung dịch ly giải | Dung dịch ly giải chứa tác nhân ly giải hồng cầu, không chứa Cyanid, được sử dụng cho mục đích chuẩn bị các mẫu máu toàn phần (đã pha loãng) cho xét nghiệm định lượng hemoglobin, xét nghiệm đếm và xác định công thức bạch cầu. Máy thực hiện phân tích tối thiểu 10 thông số tế bào theo nguyên lý điện trở kháng hoặc tương đương. Tổng hóa chất thực hiện ≥ 4200 xét nghiệm. | 3.500,00 | mL |
| 279 | Dung dịch rửa | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học tự động. Máy thực hiện phân tích tối thiểu 10 thông số tế bào theo nguyên lý điện trở kháng hoặc tương đương. Tổng hóa chất thực hiện ≥ 4200 xét nghiệm. | 6.500,00 | mL |
| 280 | Chất kiểm chuẩn | Chất kiểm chuẩn dùng trên máy phân tích huyết học. Máy thực hiện phân tích tối thiểu 10 thông số tế bào theo nguyên lý điện trở kháng. | 82,80 | mL |
| 281 | Chất chuẩn máy | Chất chuẩn máy dùng trên máy phân tích huyết học. Máy thực hiện phân tích tối thiểu 10 thông số tế bào theo nguyên lý điện trở kháng. | 4,00 | mL |
| 282 | Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO | Xét nghiệm định tính định nhóm máu hệ ABO trên lam kính và trong ống nghiệm. Kháng thể đơn dòng Anti AB. Độ ngưng kết rõ, màu sắc phân biệt giữa các kháng thể khác. Mỗi lọ thực hiện ≥ 100 nhóm máu. | 4.770,00 | mL |
| 283 | Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu hệ Rh | Xét nghiệm định tính định nhóm máu hệ Rh trên lam kính và trong ống nghiệm, xét nghiệm định tính kháng nguyên Du của hệ Rh trong ống nghiệm. Độ ngưng kết rõ, màu sắc phân biệt giữa các kháng thể khác. Mỗi lọ thực hiện ≥ 100 nhóm máu | 11.060,00 | mL |
| 284 | Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO | Xét nghiệm định tính định nhóm máu hệ ABO trên lam kính và trong ống nghiệm. Kháng thể đơn dòng Anti A. Độ ngưng kết rõ, màu sắc phân biệt giữa các kháng thể khác. Mỗi lọ thực hiện ≥ 100 nhóm máu. | 11.600,00 | mL |
| 285 | Thuốc thử xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO hoặc tương đương | Xét nghiệm định tính định nhóm máu hệ ABO trên lam kính và trong ống nghiệm. Kháng thể đơn dòng Anti B. Mỗi lọ thực hiện ≥ 100 nhóm máu. | 12.760,00 | mL |
| 286 | Huyết thanh kháng Globulin | Sử dụng trong các xét nghiệm miễn dịch huyết học để phát hiện kháng thể IgG hoặc bổ thể bám trên bề mặt hồng cầu như xét nghiệm coombs, phản ứng hòa hợp, sàng lọc và định danh kháng thể bất thường bằng phương pháp thủ công. Chứa dung dịch anti human globulin hoặc tương đương. | 40,00 | mL |
| 287 | Anti-D (IgG) | Chứa kháng thể đơn dòng kháng IgG người loại Anti-D. Xác định nhóm máu Rh(D), sàng lọc kháng nguyên D yếu bằng kỹ thuật ống nghiệm. | 20,00 | mL |
| 288 | Hóa chất dùng để chuẩn máy | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm đông máu tự động bằng phương pháp đo quang như Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. - Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu. hoặc tương đương - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. | 60,00 | mL |
| 289 | Hóa chất dùng để pha loãng chất chuẩn máy trên hệ thống phân tích đông máu | Hóa chất dùng để pha loãng xét nghiệm chuẩn máy trên hệ thống đông máu trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. - Có 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu. - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. | 5.700,00 | mL |
| 290 | Hóa chất chuẩn mức thấp | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu tự động bằng phương pháp đo quang như PT, APTT, TT, Fibrinogen, Antithrombin, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bất thường thấp. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. | 160,00 | mL |
| 291 | Hóa chất kiểm chuẩn mức bình thường | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm đông máu tự động bằng phương pháp đo quang như PT, APTT, TT, Fibrinogen, các loại yếu tố, yếu tố Von Willebrand, Antithrombin, Plasminogen, Plasmin Inhibitor, Protein S, Protein C, Hepatocomplex ở dải đo bình thường. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. - Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. | 170,00 | mL |
| 292 | Dung dịch rửa dùng cho máy đông máu tự động | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên hệ thống phân tích đông máu tự động bằng phương pháp đo quang. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. -Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. - Tổng lượng hóa chất thực hiện ≥ 160.160 xét nghiệm. | 1.440.000,00 | mL |
| 293 | Cóng đo phù hợp cho máy xét nghiệm đông máu | Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang. - Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Y cụ tương thích với hóa chất đi cùng để xét nghiệm các chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. - Tổng lượng hóa chất thực hiện ≥ 160.160 xét nghiệm. | 196.800,00 | Cái |
| 294 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Fibrinogen | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Fibrinogen trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. - Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. - Tổng lượng hóa chất thực hiện ≥ 33.575 xét nghiệm. | 1.940,00 | mL |
| 295 | Hóa chất đo thời gian APTT | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian APTT trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang . - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. -Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. - Tổng lượng hóa chất thực hiện ≥ 41.982 xét nghiệm. | 5.300,00 | mL |
| 296 | Hóa chất đo thời gian PT | Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian PT trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang . - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. - Tổng lượng hóa chất thực hiện ≥ 80275 xét nghiệm. | 17.800,00 | mL |
| 297 | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm | Hóa chất dung dịch dùng để làm sạch và tẩy nhiễm trên hệ thống máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. | 3.200,00 | mL |
| 298 | Dung dịch rửa | Hóa chất dung dịch dùng để xúc rửa trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. | 42.500,00 | mL |
| 299 | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng D-Dimer | Hóa chất cho xét nghiệm định lượng D-Dimer trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang hoặc đo cơ - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. - Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Tổng hóa chất thực hiện ≥ 4174 xét nghiệm. | 1.216,00 | mL |
| 300 | Hóa chất chạy nội kiểm cho xét nghiệm D-Dimer | Hóa chất chạy nội kiểm cho xét nghiệm D-Dimer trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang hoặc đo cơ - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. -Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu | 10,00 | mL |
| 301 | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định nồng độ của yếu tố V | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định hoạt độ của yếu tố V trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. -Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. | 10,00 | mL |
| 302 | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định nồng độ của yếu tố VII | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định hoạt độ của yếu tố VII trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. -Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. | 10,00 | mL |
| 303 | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Anti Xa | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm đông máu Heparin 3 mức trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. -Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu .- Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. | 9,00 | mL |
| 304 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng hoạt động kháng nguyên VWF | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng kháng nguyên yếu tố VW trong huyết tương người theo phương pháp đo quang trên máy đông máu tự động - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. -Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. | 14,00 | Hộp |
| 305 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng hoạt độ VWFRco | Hóa chất dùng để xác định hoạt tính đồng yếu tố ristocetin của yếu tố von Willebrand trong mẫu huyết tương người theo phương pháp đo quang trên máy đông máu tự động - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. | 14,00 | Hộp |
| 306 | Hóa chất dùng để phát hiện kháng thể gắn Heparin trong rối loạn HIT trong huyết tương người | Hóa chất bán định lượng dùng để xét nghiệm đánh giá các immunoglobulin toàn phần kháng yếu tố 4 của tiểu cầu ở bệnh nhân có hội chứng giảm tiểu cầu khi dùng Heparin (HIT) bằng phương pháp đo quang trên máy đông máu tự động. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. -Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. | 27,20 | mL |
| 307 | Chất kiểm chứng dùng để phát hiện kháng thể gắn Heparin trong rối loạn HIT trong huyết tương người | Hóa chất dùng để kiểm chứng cho xét nghiệm HIT đánh giá hội chứng giảm tiểu cầu khi dùng Heparin bằng phương pháp đo quang trên máy đông máu tự động. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. -Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu | 6,00 | mL |
| 308 | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng hoạt độ VWF | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng hoạt độ VWF - Hóa chất thực hiện cho xét nghiệm đông máu tự động .Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu trên máy tự động. | 18,00 | mL |
| 309 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm thiếu yếu tố IX | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm thiếu yếu tố IX - Hóa chất thực hiện cho xét nghiệm đông máu tự động.Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu trên máy tự động. | 40,00 | mL |
| 310 | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm thiếu yếu tố VIII | Hóa chất sử dụng cho xét nghiệm thiếu yếu tố VIII. - Hóa chất thực hiện cho xét nghiệm đông máu tự động.Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. -Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu trên máy tự động. | 20,00 | mL |
| 311 | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định Protein C | Hóa chất dùng để xác định xét nghiệm Protein C trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. - Tổng lượng hóa chất dự thầu thực hiện ≥ 154 xét nghiệm. | 72,00 | mL |
| 312 | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định hoạt độ của Protein S | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định hoạt độ của Protein S trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. - Tổng hóa chất dự trù ≥ 108 xét nghiệm. | 90,00 | mL |
| 313 | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định nồng độ của yếu tố VII | Hóa chất dùng để xét nghiệm xác định hoạt độ của yếu tố VII trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu - Nhà thầu cam kết hỗ trợ toàn bộ chi phí hóa chất và phí tham gia chương trình ngoại kiểm tra. | 10,00 | mL |
| 314 | Hóa chất dùng để xác định hoạt độ Heparin không phân đoạn hoặc Heparin trọng lượng phân tử thấp | Hóa chất dùng để xác định hoạt độ heparin không phân đoạn hoặc Heparin trọng lượng phân tử thấp, các chất ức chế trực tiếp yếu tố FXa như Rivaroxaban, Apixaban trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. - Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu | 27,50 | mL |
| 315 | Hóa chất dùng cho XN định lượng Antithrombin | Hóa chất dùng để xét nghiệm định lượng Antithrombin trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. - Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu | 108,00 | mL |
| 316 | Chất kiểm chứng dùng cho XN định lượng Anti Xa (LMW Heparin) | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm xác định Heparin trọng lượng phân tử thấp trong dải đo thấp và dải đo cao trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu | 10,00 | mL |
| 317 | Chất kiểm chứng dùng cho XN định lượng Anti Xa (UF Heparin) | Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét nghiệm xác định Heparin không phân đoạn trong dải đo thấp và dải đo cao trên máy đông máu tự động bằng phương pháp đo quang. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đông máu tự động thực hiện trên cùng 1 nguyên lý xét nghiệm. Máy có thể nạp mẫu và hóa chất mà không cần dừng máy. - Có ≥ 40 vị trí chứa thuốc thử trên máy. Có ≥ 80 vị trí đặt mẫu. Có chương trình quản lý chất lượng xét nghiệm (biểu đồ Levey Jenning/ X-bar). Có khả năng phân tích chất lượng mẫu, gồm: kiểm tra lượng mẫu, đánh giá chất lượng mẫu | 10,00 | mL |
| 318 | Ống lấy mẫu xét nghiệm máu lắng | Ống lấy mẫu cho xét nghiệm máu lắng tự động. Ống lấy mẫu tương thích với máy ESR 3000 | 3.000,00 | Cái |
| 319 | Hóa chất kiểm chuẩn | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy đo tốc độ máu lắng tự động ESR 3000 | 36,00 | mL |
| 320 | Thẻ nạp mẫu xét nghiệm cho máy đo tốc độ máu lắng | Thẻ kiểm tra nhằm mục đích xử lý và phân tích các mẫu máu lắng thực hiện trên máy phân tích tự động. | 4.000,00 | Cái |
| 321 | Dung dịch rửa cho máy đo tốc độ máu lắng | Dung dịch rửa máy đo tốc độ máu lắng tự động | 16.000,00 | mL |
| 322 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm tốc độ máu lắng | Thành phần, nồng độ: gồm các tế bào hồng cầu ổn định của con người lơ lửng trong một chất đệm lỏng và chất bảo quản. Ổn định sau mở nắp trong vòng 60 ngày | 32,00 | mL |
| 323 | Chất hiệu chuẩn mức bình thường | Hóa chất: Điều chế từ plasma người. - Hóa chất hiệu chỉnh ở mức bình thường. - Hóa chất tương thích với Hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đàn hồi cục máu. - Hoặc tương đương | 60,00 | Test |
| 324 | Chất hiệu chuẩn mức bất thường | Hóa chất: Điều chế từ plasma người. - Hóa chất hiệu chỉnh ở mức bất thường. - Hóa chất tương thích với Hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đàn hồi cục máu. - Hoặc tương đương | 60,00 | Test |
| 325 | Thuốc thử xét nghiệm định tính và định lượng quá trình đông máu ức chế tiêu sợi huyết | Hóa chất ức chế hệ tiêu sợi huyết. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đàn hồi cục máu. - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 326 | Hóa chất tái khởi động quá trình đông máu | Hóa chất tái khởi động quá trình đông máu. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đàn hồi cục máu. - Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 327 | Hóa chất ức chế tiểu cầu | Hóa chất ức chế tiểu cầu. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đàn hồi cục máu. - Hoặc tương đương | 150,00 | Test |
| 328 | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường ngoại sinh | Thành phần: yếu tố tái tổ hợp mô yếu tố mô và phospholipid, chất ức chế heparin, chất bảo quản, dung dịch đệm. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đàn hồi cục máu. - Hoặc tương đương | 500,00 | Test |
| 329 | Hóa chất kích hoạt đông máu con đường nội sinh | Hóa chất kích hoạt đông máu nội sinh. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đàn hồi cục máu. - Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 330 | Hóa chất ức chế heparin | Hóa chất chứa heparinase I, chất đệm và chất bảo quản. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đàn hồi cục máu. - Hoặc tương đương | 210,00 | Test |
| 331 | Chén đựng mẫu và que khuấy | Thành phần: nhựa y tế, tráng collagen mặt trong của cup và pin, hỗ trợ sự kết dính của các tập hợp tiểu cầu và fibrin. - Y cụ tương thích với hóa chất đi kèm để xét nghiệm chức năng đàn hồi cục máu. | 1.144,00 | Chiếc |
| 332 | Đầu côn | Thành phần: nhựa y tế, chống bám dính hóa chất và máu. - Y cụ tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm chức năng đàn hồi cục máu. - Hoặc tương đương | 2.880,00 | Chiếc |
| 333 | Thẻ xét nghiệm định tính nhóm máu hệ ABO và Rh | Thẻ có chứa phân tử gel 6 giếng (1 test/card) gồm: - Từ cột 1 - 3: Anti A – Anti B – Anti D dùng để định nhóm máu xuôi (phương pháp huyết thanh mẫu). - Từ cột 4 - 6: cột Control để làm chứng âm – A1 – B dùng để định nhóm máu ngược (phương pháp hồng cầu mẫu). - Thực hiện trên máy định nhóm tự động. - Hoặc tương đương | 38.184,00 | Thẻ |
| 334 | Thẻ xét nghiệm định tính hòa hợp và nghiệm pháp Coombs | Thẻ có chứa phân tử gel 6 giếng (6 test/ card). Dùng làm xét nghiệm Coombs trực tiếp; Coombs gián tiếp bao gồm phản ứng hòa hợp, sàng lọc kháng thể bất thường và định danh kháng thể bất thường ở nhiệt độ 37 độ C. Thẻ thực hiện trên máy xét nghiệm tự động. - Hoặc tương đương | 5.328,00 | Thẻ |
| 335 | Dung dịch đệm lực ion yếu | Dung dịch đệm lực ion yếu ứng dụng trong xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu trên máy xét nghiệm nhóm máu tự động. - Hoặc tương đương | 36.000,00 | mL |
| 336 | Thẻ xét nghiệm định nhóm máu ABO | Thẻ có gắn huyết thanh mẫu dùng để xét nghiệm định tính định nhóm máu ABO theo phương pháp huyết thanh mẫu cho bệnh nhân. Mỗi thẻ thực hiện ≥ 2 nhóm máu. Mỗi nhóm có ô control để kiểm tra. Thẻ thực hiện tách đôi được bằng tay hoặc tương đương. | 47.100,00 | Test |
| 337 | Thẻ xét nghiệm định tính kháng thể bất thường, hòa hợp và định nhóm máu hệ ABO | Xét nghiệm định tính sàng lọc, định tính kháng thể bất thường, hòa hợp miễn dịch phát máu và định nhóm máu hệ ABO theo phương pháp hồng cầu mẫu. 1 card ≥ 6 ô môi trường nước muối. Thực hiện trên máy định nhóm máu tự động. | 8.376,00 | Thẻ |
| 338 | Hóa chất xác định nhóm máu ABO-RH1 | Hóa chất tráng sẵn xác định nhóm máu trên plate. Thực hiện trên máy định nhóm máu tự động. - Hóa chất tương thích với hóa chất và y cụ đi kèm để xét nghiệm nhóm máu. - Hóa chất tương thích với dung dịch từ tính để xét nghiệm định nhóm máu trên máy xét nghiệm tự động hoặc tương đương - Tổng hóa chất dự trù ≥ 12.000 xét nghiệm | 12.000,00 | Test |
| 339 | Đĩa pha loãng | Đĩa pha loãng để xét nghiệm nhóm máu. - Y cụ đi kèm để xét nghiệm nhóm máu - Y cụ tương thích với dung dịch từ tính để xét nghiệm kháng thể bất thường trên máy xét nghiệm nhóm máu tự động. | 1.920,00 | Test |
| 340 | Hóa chất đệm | Hóa chất đệm dùng để thực hiện các bước trung gian để xét nghiệm nhóm máu. - Hóa chất tương thích với dung dịch từ tính để xét nghiệm kháng thể bất thường trên máy xét nghiệm nhóm máu tự động hoặc tương đương - Tổng hóa chất đề xuất cho ≥ 12.000 xét nghiệm. | 6.500,00 | mL |
| 341 | Dung dịch rửa | Dung dịch rửa để đảm bảo xét nghiệm nhóm máu đơn vị máu. Thực hiện trên máy xét nghiệm tự động. - Hóa chất tương thích với dung dịch từ tính để xét nghiệm kháng thể bất thường trên máy xét nghiệm tự động hoặc tương đương - Tổng hóa chất đề xuất cho ≥ 53.600 xét nghiệm. | 4.000,00 | mL |
| 342 | Đĩa kháng thể AHG | Đĩa phủ sẵn AHG để xét nghiệm kháng thể bất thường trên máy xét nghiệm tự động. Hoặc tương đương - Tổng y cụ dự trù thực hiện ≥ 41.600 xét nghiệm. | 46.080,00 | Test |
| 343 | Dung dịch pha loãng hồng cầu | Dung dịch pha loãng hồng cầu để xét nghiệm kháng thể bất thường trên máy xét nghiệm tự động. Thực hiện trên máy định nhóm máu tự động hoặc tương đương - Tổng hóa chất dự trù thực hiện ≥ 53.600 xét nghiệm | 2.300,00 | mL |
| 344 | Dung dịch từ tính hồng cầu | Dung dịch từ tính hồng cầu để thực hiện xét nghiệm để xét nghiệm kháng thể bất thường trên máy xét nghiệm tự động hoặc tương đương - Tổng hóa chất dự trù thực hiện ≥ 53.600 xét nghiệm. | 64,00 | mL |
| 345 | Panel hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường | Panel hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường hoặc tương đương. Hồng cầu O 1%. Gồm 03 lọ chứa HC nhóm O và mang các kháng nguyên của ≥ 8 hệ nhóm máu (Rh, Kell, Duffy, Kidd, MNS, Lewis, P1Pk, lua). | 720,00 | mL |
| 346 | Phiến vi giếng có mã vạch (Microplate Barcoded) | Phiến vi giếng (Microplate) loại 96 giếng, có dán mã vạch (barcode), chuyên dùng cho xét nghiệm định nhóm máu tự động , hoặc tương đương. | 25,00 | Hộp |
| 347 | Dung dịch pha loãng | Dung dịch pha loãng hồng cầu từ mẫu máu dùng cho xét nghiệm định nhóm máu tự động, hoặc tương đương | 15.000,00 | mL |
| 348 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên A trên hồng cầu | Kháng huyết thanh A: Chứa kháng thể IgM đơn dòng dùng cho xét nghiệm định nhóm máu tự động, hoặc tương đương | 500,00 | mL |
| 349 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên B trên hồng cầu | Kháng huyết thanh B: Chứa kháng thể IgM đơn dòng, hoặc tương đương | 500,00 | mL |
| 350 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên AB trên hồng cầu | Kháng huyết thanh AB: Chứa hỗn hợp các kháng thể IgM đơn dòng dùng cho xét nghiệm định nhóm máu tự động, hoặc tương đương | 500,00 | mL |
| 351 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên D (RH1) trên hồng cầu | Kháng huyết thanh D IgM + IgG, chứa kháng thể đơn dòng IgM Anti-D và kháng thể đơn dòng IgG Anti-D của người, hoặc tương đương | 500,00 | mL |
| 352 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định danh nhóm máu | Mẫu chứng nhóm máu được sử dụng để kiểm tra song song với kháng huyết thanh đơn dòng định nhóm máu nhằm chỉ ra liệu kháng huyết thanh có thể cho kết quả dương tính giả do các bất thường của mẫu dùng cho xét nghiệm định nhóm máu tự động. Hoặc tương đương | 500,00 | mL |
| 353 | Dung dịch đệm | Dung dịch đệm phosphat đậm đặc được sử dụng để pha chế dung dịch muối đẳng trương hoặc ngưng kết hồng cầu dùng cho xét nghiệm định nhóm máu tự động. Hoặc tương đương | 14.400,00 | mL |
| 354 | Thuốc thử xét nghiệm định danh nhóm máu ABO | Hồng cầu mẫu nhóm A1, A2, B và O dùng cho xét nghiệm định nhóm máu tự động. Hoặc tương đương | 20.000,00 | mL |
| 355 | Bi khuấy từ | Bi khuấy từ dùng cho lọ hồng cầu mẫu, hồng cầu chỉ thị dùng cho xét nghiệm định nhóm máu tự động | 2,00 | Hộp |
| 356 | Thuốc thử xét nghiệm phát hiện RNA HIV-1 Nhóm M, RNA HIV-1 Nhóm O, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV | Thuốc thử xét nghiệm phát hiện RNA HIV-1 Nhóm M, RNA HIV-1 Nhóm O, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV. Hóa chất sàng lọc máu NAT tự động hoàn toàn. Tổng lượng hóa chất thực hiện ≥ 9367 xét nghiệm/pool 6. | 9.600,00 | Test |
| 357 | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm phát hiện RNA HIV-1 Nhóm M, RNA HIV-1 Nhóm O, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV | Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm phát hiện RNA HIV-1 Nhóm M, RNA HIV-1 Nhóm O, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV. Hóa chất tương thích với các hoá chất đi kèm với Hoá chất sàng lọc máu NAT tự động hoàn toàn. . | 360,00 | mL |
| 358 | Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm phát hiện / định tính / định lượng RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV, DNA cytomegalovirus | Vật liệu kiểm soát âm tính xét nghiệm phát hiện/ định tính/ định lượng RNA HIV-1, RNA HIV-2, RNA HCV, DNA HBV, DNA cytomegalovirus. Hóa chất tương thích với các hoá chất đi kèm với Hoá chất sàng lọc máu NAT tự động hoàn toàn. | 128,00 | mL |
| 359 | Hóa chất rửa hệ thống | Hoá chất rửa hệ thống. Hoá chất tương thích với các hoá chất đi kèm với Hóa chất sàng lọc máu NAT tự động hoàn toàn. Tổng lượng hóa chất thực hiện ≥ 9600 nghiệm/pool 6. | 184.800,00 | mL |
| 360 | Hóa chất pha loãng mẫu | Hoá chất pha loãng mẫu. Hoá chất tương thích với các hoá chất đi kèm với Hóa chất sàng lọc máu NAT tự động hoàn toàn. Tổng lượng hóa chất thực hiện ≥ 9600 xét nghiệm/pool 6. | 38.500,00 | mL |
| 361 | Hóa chất ly giải | Hoá chất ly giải mẫu. Hoá chất tương thích với các hoá chất đi kèm với Hóa chất sàng lọc máu NAT tự động hoàn toàn.Tổng lượng hóa chất thực hiện≥ 9600 xét nghiệm/pool 6. | 77.000,00 | mL |
| 362 | Hạt bi từ | Hạt thủy tinh từ tính, đệm. Hoá chất tương thích với các hoá chất đi kèm với Hóa chất sàng lọc máu NAT tự động hoàn toàn. Tổng lượng hóa chất thực hiện ≥ 9600 xét nghiệm/pool 6. | 9.600,00 | Test |
| 363 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử | Đầu tip lọc vật liệu polypropylene-pp sử dụng trong xét nghiệm tự động hoàn toàn. Đặc tính, thành phần: Đầu tip để hút mẫu, chống dính, chống nhỏ giọt, không chứa DNAse và RNAse. - Loại đầu tip phải được kiểm tra thông qua mã vạch trong bước nạp vật liệu. - Bảo quản ở nhiệt độ phòng. - Y cụ tương thích với các hoá chất đi kèm với Hóa chất sàng lọc máu NAT tự động hoàn toàn. - Tổng lượng hóa chất thực hiện ≥ 9600 xét nghiệm/pool 6. | 12.000,00 | Cái |
| 364 | Đĩa xử lý mẫu 24 vị trí | Đĩa xử lý mẫu tiêu hao sử dụng 1 lần trong xử lý mẫu khép kín cho xét nghiệm sàng lọc các tác nhân lây qua đường truyền máu (HBsAg, HCV, Giang mai, HIV) bằng kỹ thuật NAT hoàn toàn tự động. Tổng lượng hóa chất thực hiện≥ 9600 xét nghiệm/pool 6. | 600,00 | Cái |
| 365 | Đĩa chất thải lỏng 24 vị trí | Đĩa đựng chất thải tiêu hao sử dụng 1 lần dùng đựng chất thải xét nghiệm cho xét nghiệm sàng lọc các tác nhân lây qua đường truyền máu (HBsAg, HCV, Giang mai, HIV) bằng kỹ thuật NAT hoàn toàn tự động. - Y cụ tương thích với các hoá chất đi kèm với Hóa chất sàng lọc máu NAT tự động hoàn toàn. Tổng lượng hóa chất dự trù thực hiện ≥ 9600 xét nghiệm/pool 6. | 600,00 | Cái |
| 366 | Đĩa phản ứng 24 vị trí | Đĩa phản ứng tiêu hao sử dụng 1 lần trong xử lý mẫu khép kín cho xét nghiệm sàng lọc các tác nhân lây qua đường truyền máu (HBsAg, HCV, Giang mai, HIV) bằng kỹ thuật NAT hoàn toàn tự động. Y cụ tương thích với các hóa chất đi kèm với Hoá chất sàng lọc máu NAT tự động hoàn toàn. Tổng lượng hóa chất thực hiện ≥ 9600 xét nghiệm. | 600,00 | Cái |
| 367 | Đầu típ hút mẫu và thuốc thử | Đầu tip lọc vật liệu polypropylene-pp sử dụng trong xét nghiệm tự động hoàn toàn. Đặc tính, thành phần: Đầu tip để hút mẫu, chống dính, chống nhỏ giọt, không chứa DNAse và RNAse. - Loại đầu tip phải được kiểm tra thông qua mã vạch trong bước nạp vật liệu sử dụng cho xét nghiệm sàng lọc các tác nhân lây qua đường truyền máu (HBsAg, HCV, Giang mai, HIV). - Bảo quản ở nhiệt độ phòng. - Y cụ tương thích với các hoá chất đi kèm với Hóa chất sàng lọc máu NAT tự động hoàn toàn. Tổng lượng hóa chất thực hiện≥ 9600 xét nghiệm/pool 6. | 69.120,00 | Cái |
| 368 | Ống thứ cấp tiêu hao phụ trợ cho các hệ thống xét nghiệm Acid nucleic và máy hút mẫu tự động | Ống đựng mẫu thứ cấp sử dụng cho hệ thống máy xét nghiệm sàng lọc các tác nhân lây qua đường truyền máu (HBsAg, HCV, Giang mai, HIV). Y cụ tương thích với các hóa chất, y cụ đi kèm với Hóa chất sàng lọc máu NAT tự động hoàn toàn. Tổng lượng hóa chất thực hiện ≥ 9600 xét nghiệm/pool 6. có pool 6/mẫu. | 10.500,00 | Cái |
| 369 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C | Được sử dụng để hiệu chuẩn hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể kháng virus viêm gan C (Anti-HCV) theo nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Mẫu chuẩn được điều chế trong huyết tương người đã canxi hóa (bất hoạt); có phản ứng với anti-HCV. Hóa chất này tương thích với hóa chất và y cụ khác để cùng thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HBeAg...) | 8,00 | mL |
| 370 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C | Được sử dụng để kiểm tra việc hiệu chuẩn hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể kháng virus viêm gan C (Anti-HCV) theo nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Thành phần: Được điều chế trong huyết tương người đã canxi hóa (bất hoạt). Mẫu chứng dương có phản ứng với anti-HCV. - Hóa chất này tương thích với hóa chất và y cụ khác để cùng thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HBeAg...). | 64,00 | mL |
| 371 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C | Xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang. Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Độ đặc hiệu ≥ 99,43% ; độ nhạy 100%. Dung tích 100 test/hộp | 12.000,00 | Test |
| 372 | Dung dịch đệm rửa | Thành phần: dung dịch muối đệm phosphate với chất kháng khuẩn. Được sử dụng xuyên suốt quá trình xử lý xét nghiệm và được bơm rửa cóng thuốc thử, ống mẫu và 2 vùng rửa. Hóa chất thực hiện trên máy hoá phát quang tự động. Hóa chất này tương thích với hóa chất và y cụ khác để cùng thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HBeAg...) | 124.800,00 | mL |
| 373 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg | Được sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện định tính và khẳng định có kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B Thành phần: chứa HBsAg người tinh sạch dạng bất hoạt, huyết tương người đã canxi hóa. Hóa chất này tương thích với hóa chất và y cụ khác để cùng thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HCV, HBeAg...) | 16,00 | mL |
| 374 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg | Được dùng để ước tính độ chính xác của xét nghiệm và phát hiện độ lệch hệ thống khi thực hiện xét nghiệm định tính và khẳng định có kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) Thành phần: Mẫu chứng âm có chứa huyết tương người đã vôi hóa. Mẫu chứng dương có chứa HBsAg người dạng tinh sạch đã bất hoạt. | 48,00 | mL |
| 375 | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg | Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg thực hiện Xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang. Dung tích 100 test/hộp. Hóa chất này tương thích với hóa chất và y cụ khác để cùng thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HCV, HBeAg...) | 12.000,00 | Test |
| 376 | Dung dịch xúc tác phản ứng miễn dịch | Để tạo ra phản ứng phát quang hóa học cung cấp kết quả đọc cuối cùng. Hóa chất này tương thích với hóa chất và y cụ khác để cùng thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAg...) | 54.600,00 | mL |
| 377 | Dung dịch tiền phản ứng | Để tách thuốc nhuộm ra khỏi liên hợp liên kết. Xét nghiệm hóa phát quang. Hóa chất này tương thích với hóa chất và y cụ khác để cùng thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAg...). | 31.200,00 | mL |
| 378 | Dung dịch dưỡng kim | Được sử dụng như một bước trong quy trình Bảo dưỡng hàng ngày thực hiện trên máy hóa phát quang (CMIA) tự động. Thành phần: huyết tương người đã canxi hóa lại.. Hóa chất này tương thích với hóa chất và y cụ khác để cùng thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAg...) | 200,00 | mL |
| 379 | Cóng phản ứng | Cóng đựng mẫu dùng một lần, làm nơi cho phản ứng xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang diễn ra. Y cụ này tương thích với hóa chất và y cụ khác để cùng thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAg...) | 36.000,00 | Cái |
| 380 | Nắp cao su tự kín | Nắp cao su tự kín gắn trên hóa chất tránh bay hơi, nhiễm bẩn, cho kim hút xuyên qua và tự đóng kín lại sau khi kim rút ra. | 400,00 | Cái |
| 381 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HIV | Được sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người týp 1 và/hoặc týp 2 (HIV-1/HIV-2) trong mẫu huyết thanh và huyết tương người. Hóa chất này tương thích với các hóa chất khác để xét nghiệm phát hiện vi rút viêm gan, Giang mai trên cùng một máy thực hiện theo phương pháp hóa phát quang. Hóa chất được khuyến cáo xét nghiệm cho sàng lọc máu | 9,00 | mL |
| 382 | Hóa chất kiểm tra chất lượng cho xét nghiệm HIV | Được dùng để ước tính độ chính xác và phát hiện sai số cho xét nghiệm phát hiện kháng nguyên HIV p24 và kháng thể kháng virus suy giảm miễn dịch loại 1 và/hoặc loại 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương người. Hóa chất này tương thích với các hóa chất khác để xét nghiệm phát hiện vi rút viêm gan, Giang mai trên cùng một máy thực hiện theo phương pháp hóa phát quang. Hóa chất được khuyến cáo xét nghiệm cho sàng lọc máu. | 96,00 | mL |
| 383 | Hóa chất xét nghiệm định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người loại 1 và/hoặc loại 2 | Xét nghiệm định tính phát hiện đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng virus gây suy giảm miễn dịch ở người týp 1 và/hoặc týp 2 (HIV-1/HIV-2) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Hóa chất này tương thích với các hóa chất khác để xét nghiệm phát hiện vi rút viêm gan, giang mai trên cùng một máy miễn dịch tự động. Hóa chất có khuyến cáo để chạy sàng lọc máu. Hóa chất thực hiện trên máy theo nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. - Dung tích ≥ 1200 test/hộp | 24.000,00 | Test |
| 384 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B | Được sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện xét nghiệm phát hiện định tính và khẳng định sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Hóa chất này tương thích với các hóa chất khác để xét nghiệm phát hiện vi rút viêm gan, HIV, giang mai trên cùng một máy xét nghiệm miễn dịch tự động, thực hiện theo phương pháp hóa phát quang. Hóa chất được khuyến cáo xét nghiệm cho sàng lọc máu. | 18,00 | mL |
| 385 | Hóa chất kiểm tra chất lượng cho xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B | Được sử dụng để ước tính độ chính xác và phát hiện sai số khi thực hiện xét nghiệm phát hiện định tính và khẳng định sự hiện diện của kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. Hóa chất này tương thích với các hóa chất khác để xét nghiệm phát hiện vi rút viêm gan, HIV, giang mai trên cùng một máy miễn dịch tự động thực hiện theo phương pháp hóa phát quang. Hóa chất được khuyến cáo Xét nghiệm cho sàng lọc máu | 48,00 | mL |
| 386 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B | Xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang sử dụng để phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B (HBsAg). Hóa chất này tương thích với các hóa chất khác để xét nghiệm phát hiện vi rút viêm gan, HIV, giang mai trên cùng một máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Hóa chất được khuyến cáo để chạy sàng lọc máu. - Dung tích ≥ 1200 test/hộp | 24.000,00 | Test |
| 387 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C | Được sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Hóa chất này tương thích với các hóa chất khác để xét nghiệm phát hiện vi rút viêm gan, HIV, giang mai trên cùng một máy xét nghiệm miễn dịch tự động, thực hiện theo phương pháp hóa phát quang. Hóa chất được khuyến cáo xét nghiệm cho sàng lọc máu | 9,00 | mL |
| 388 | Hóa chất kiểm tra chất lượng cho xét nghiệm xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C | Được sử dụng để kiểm tra hiệu chuẩn khi thực hiện phát hiện định tính kháng thể kháng virus HCV. Gồm 2 mức nồng độ. Hóa chất này tương thích với các hóa chất khác để xét nghiệm phát hiện vi rút viêm gan, HIV, giang mai trên cùng một máy xét nghiệm miễn dịch tự động hóa phát quang. | 48,00 | mL |
| 389 | Hóa chất xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C | Xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang sử dụng để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. Hóa chất này tương thích với các hóa chất khác để xét nghiệm phát hiện vi rút viêm gan, HIV, giang mai trên cùng một máy miễn dịch tự động. Hóa chất được khuyến cáo để chạy sàng lọc máu. Hóa chất thực hiện trên máy theo nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Dung tích ≥ 1000 test/hộp. | 24.000,00 | Test |
| 390 | Hóa chất hiệu chuẩn cho định tính phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum | Được sử dụng để hiệu chuẩn khi thực hiện định tính phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum trong huyết thanh và huyết tương người. Hóa chất này tương thích với các hóa chất khác để xét nghiệm phát hiện vi rút viêm gan, HIV trên cùng một máy miễn dịch tự động, thực hiện theo phương pháp hóa phát quang. Hóa chất được khuyến cáo xét nghiệm cho sàng lọc máu. | 9,00 | mL |
| 391 | Hóa chất kiểm tra chất lượng cho định tính phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum | Được sử dụng để ước tính độ chính xác và phát hiện độ lệch sai số khi thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum trong huyết thanh và huyết tương người. Hóa chất này tương thích với các hóa chất khác để xét nghiệm phát hiện vi rút viêm gan trên cùng một máy miễn dịch tự động, thực hiện theo phương pháp hóa phát quang. Hóa chất được khuyến cáo xét nghiệm cho sàng lọc máu. | 48,00 | mL |
| 392 | Hóa chất xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum | Xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang sử dụng để phát hiện định tính các kháng thể kháng Treponema pallidum. Hóa chất này tương thích với các hóa chất khác để xét nghiệm phát hiện vi rút viêm gan, HIV trên cùng một máy miễn dịch tự động. Hóa chất được khuyến cáo để chạy sàng lọc máu. Hóa chất thực hiện trên máy theo nguyên lý miễn dịch hóa phát quang. Dung tích ≥ 1200 test/hộp | 24.000,00 | Test |
| 393 | Dung dịch xúc tác | Dung dịch xúc tác phản ứng miễn dịch. Hóa chất này tương thích với các hóa chất khác để xét nghiệm phát hiện vi rút viêm gan, HIV, Giang mai trên cùng một máy miễn dịch tự động, thực hiện theo phương pháp hóa phát quang. Hóa chất được khuyến cáo xét nghiệm cho sàng lọc máu. Tổng lượng hóa chất thực hiện ≥ 96.000 xét nghiệm | 78.000,00 | mL |
| 394 | Dung dịch tiền xúc tác | Dung dịch tiền xúc tác phản ứng, dùng trong phản ứng xét nghiệm miễn dịch. Hóa chất này tương thích với các hóa chất khác để xét nghiệm phát hiện vi rút viêm gan, HIV, giang mai trên cùng một máy miễn dịch tự động theo nguyên lý hóa phát quang. Hóa chất được khuyến cáo xét nghiệm cho sàng lọc máu. | 66.300,00 | mL |
| 395 | Dung dịch đệm rửa | Dung dịch đệm rửa dùng cho máy xét nghiệm. Dung dịch này tương thích với các hóa chất khác để xét nghiệm phát hiện vi rút viêm gan, HIV, Giang mai trên cùng một máy miễn dịch tự động, thực hiện theo phương pháp hóa phát quang. Hóa chất được khuyến cáo xét nghiệm cho sàng lọc máu. Tổng lượng hóa chất dự trù thực hiện ≥ 96.000 xét nghiệm | 368.000,00 | mL |
| 396 | Dung dịch bảo dưỡng máy hàng ngày | Được sử dụng như một bước trong quy trình bảo dưỡng. Sau khi kim hút mẫu được vệ sinh, sử dụng dung dịch này để bảo vệ kim. Hóa chất này tương thích với các hóa chất khác để xét nghiệm phát hiện vi rút viêm gan, HIV, giang mai trên cùng một máy miễn dịch tự động theo nguyên lý hóa phát quang. Hóa chất được khuyến cáo xét nghiệm cho sàng lọc máu. | 127,20 | mL |
| 397 | Cóng phản ứng | Cóng phản ứng được dùng cho phân tích mẫu được dùng như phụ kiện trong xét nghiệm chẩn đoán in-vitro. Y cụ này tương thích với hóa chất xét nghiệm các tác nhân lây qua đường truyền máu như virus viêm gan, HIV, Giang mai trên cùng 1 máy miễn dịch tự động hóa phát quang. | 120.000,00 | Cái |
| 398 | Hóa chất xét nghiệm Anti-HCV | Hóa chất miễn dịch dùng cho chẩn đoán sử dụng để phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C trong mẫu huyết tương/ huyết thanh người. Hóa chất này tương thích máy với các hóa chất xét nghiệm kháng thể kháng virút viêm gan B, HIV, giang mai. Thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang tự động. Dung tích ≥ 300 text/hộp | 46.200,00 | Test |
| 399 | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti-HCV | Bộ mẫu chứng âm/ dương cho xét nghiệm HCV, sử dụng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm. Hóa chất này tương thích máy với các hóa chất xét nghiệm và hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm viêm gan khác thực hiện được trên cùng một máy xét nghiệm. Thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang tự động. | 104,00 | mL |
| 400 | Hóa chất xét nghiệm HBsAG | Hóa chất miễn dịch dùng cho chẩn đoán sử dụng để phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B trong mẫu huyết tương/ huyết thanh người. Hóa chất này tương thích máy với các hóa chất xét nghiệm viêm gan, HIV khác thực hiện được trên cùng một máy xét nghiệm. Thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang tự động. Dung tích ≥ 300 test/hộp | 51.000,00 | Test |
| 401 | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm HBsAg | Bộ mẫu chứng âm/ dương cho xét nghiệm HBsAg, sử dụng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm. Hóa chất này tương thích máy với các hóa chất xét nghiệm viêm gan, HIV khác thực hiện được trên cùng một máy xét nghiệm. Thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang tự động. | 104,00 | mL |
| 402 | Bộ kit dùng để định tính HIV: (HIV-1, p24 và KT kháng HIV-1, bao gồm nhóm O và HIV-2) trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất miễn dịch dùng cho chẩn đoán sử dụng để phát hiện định tính kháng nguyên/ kháng thể kháng virus HIV trong mẫu huyết tương/ huyết thanh người. Hóa chất này tương thích máy với các hóa chất xét nghiệm và hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm viêm gan khác thực hiện được trên cùng một máy xét nghiệm. Thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang tự động. | 26.700,00 | Test |
| 403 | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm HIV | Bộ mẫu chứng âm/ dương cho xét nghiệm HIV, sử dụng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm. Hóa chất này tương thích máy với các hóa chất xét nghiệm và hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm viêm gan khác thực hiện được trên cùng một máy xét nghiệm. Thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang tự động. | 60,00 | mL |
| 404 | Hóa chất xét nghiệm phát hiện khuẩn giang mai Syphilis | Hóa chất miễn dịch, thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang tự động dùng cho chẩn đoán sử dụng để phát hiện kháng thể kháng Treponema pallidum trong mẫu huyết tương/ huyết thanh người. Dung tích ≥ 300 test/hộp. Hóa chất này tương thích máy với các hóa chất xét nghiệm và hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAg, HBsAg..), HIV thực hiện được trên cùng một máy xét nghiệm. | 24.000,00 | Test |
| 405 | Hóa chất sinh phẩm sử dụng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm syphilis | Bộ mẫu chứng âm/ dương cho xét nghiệm Giang mai, sử dụng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm. Thực hiện theo nguyên lý điện hoá phát quang tự động. Hóa chất này tương thích máy với các hóa chất xét nghiệm và hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAg, HBsAg..), HIV thực hiện được trên cùng một máy xét nghiệm. Thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang tự động. | 24,00 | mL |
| 406 | Hóa chất dùng để định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) | Hóa chất dùng để định tính kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy miễn dịch tự động. Dung tích ≥ 300 xn/hộp. Hóa chất phải tương thích với hóa chất y cụ thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAb, HBsAg..) phải thực hiện đồng bộ trên cùng 1 nguyên lý điện hóa phát quang. | 4.200,00 | Test |
| 407 | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm định tính HBeAg | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm định tính HBeAg trên máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: huyết thanh chứng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người ở khoảng nồng độ âm và lấy từ đệm ở khoảng nồng độ dương. Hóa chất phải tương thích với hóa chất y cụ thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAb, HBsAg..) phải thực hiện đồng bộ trên cùng 1 nguyên lý điện hóa phát quang. | 41,60 | mL |
| 408 | Hóa chất dùng để định tính kháng thể của người kháng kháng nguyên e của vi rút viêm gan B Anti-HBe | Hóa chất dùng để định tính kháng thể của người kháng kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng cho máy miễn dịch tự động.Hóa chất phải tương thích với hóa chất y cụ thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAb, HBsAg..) phải thực hiện đồng bộ trên cùng 1 nguyên lý điện hóa phát quang. | 2.100,00 | Test |
| 409 | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm Anti-HBe | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên e của vi rút viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng cho máy miễn dịch tự động. Hóa chất phải tương thích với hóa chất y cụ thực hiện các xét nghiệm viêm gan phải thực hiện đồng bộ trên cùng 1 nguyên lý điện hóa phát quang. | 62,40 | mL |
| 410 | Hóa chất dùng để định lượng Anti-HBs | Hóa chất dùng để định lượng kháng thể của người kháng kháng nguyên bề mặt của vi rút viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng cho máy miễn dịch tự động. Hóa chất phải tương thích với hóa chất y cụ thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAb, HBsAg..) phải thực hiện đồng bộ trên cùng 1 nguyên lý điện hóa phát quang. Dung tích ≥ 300 test | 3.600,00 | Test |
| 411 | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm Anti-HBs | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm Anti-HBs trên máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: huyết thanh chứng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người ở cả khoảng nồng độ âm và dương. Hóa chất phải tương thích với hóa chất y cụ thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAb, HBsAg..) phải thực hiện đồng bộ trên cùng 1 nguyên lý điện hóa phát quang. | 62,40 | mL |
| 412 | Hóa chất dùng để định tính kháng thể Anti-HBc | Hóa chất dùng để định tính kháng thể IgG và IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp điện hóa phát quang sử dụng cho máy miễn dịch tự động. Thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang tự động. Dung tích ≥ 300 test.Hóa chất phải tương thích với hóa chất y cụ thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAb, HBsAg..) thực hiện trên cùng 1 nguyên lý điện hóa phát quang. | 300,00 | Test |
| 413 | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng Anti-HBc | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm Anti-HBc trên máy miễn dịch tự động. Thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang. Thành phần tối thiểu gồm: huyết thanh chứng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người ở cả khoảng nồng độ âm và dương. Hóa chất phải tương thích với hóa chất y cụ thực hiện các xét nghiệm viêm gan thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang. | 16,00 | mL |
| 414 | Hóa chất dùng để định tính kháng thể Anti-HBc IgM | Hóa chất dùng để định tính kháng thể Anti-HBc IgM kháng kháng nguyên lõi của vi rút viêm gan B trong huyết thanh và huyết tương người. Thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang. Dung tích ≥ 300 XN/hộp. Hóa chất phải tương thích với hóa chất y cụ thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAb, HBsAg..) thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang. | 300,00 | Test |
| 415 | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng Anti-HBc IgM | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm Anti-HBc IgM trên máy miễn dịch tự động. Thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang tự động. Thành phần tối thiểu gồm: huyết thanh chứng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người ở cả khoảng nồng độ âm và dương.Hóa chất phải tương thích với hóa chất y cụ thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAb, HBsAg..) thực hiện trên cùng 1 nguyên lý điện hóa phát quang | 16,00 | mL |
| 416 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng cytomegalovirus (CMV) | Hóa chất dùng để định tính kháng thể IgM kháng cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương người. Thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang. Dung tích ≥ 300 XN/hộp. | 300,00 | Test |
| 417 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính kháng thể IgM kháng cytomegalovirus (CMV) | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm CMV IgM trên máy miễn dịch tự động. Thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang tự động. Thành phần tối thiểu gồm: huyết thanh chứng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người | 16,00 | mL |
| 418 | Thuốc thử, chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng CMV | Hóa chất dùng để định lượng kháng thể IgG kháng cytomegalovirus trong huyết thanh và huyết tương người. Thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang. Dung tích ≥ 300 XN/hộp. | 300,00 | Test |
| 419 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgG kháng Cytomegalovirus (CMV) | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm CMV IgG trên máy miễn dịch tự động. Thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang tự động. Thành phần tối thiểu gồm: huyết thanh chứng sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người | 16,00 | mL |
| 420 | Dung dịch pha loãng các xét nghiệm miễn dịch | Chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm phương pháp miễn dịch. Pha loãng mẫu cần thiết trong trường hợp nồng độ chất phân tích vượt quá khoảng đo của phương pháp xét nghiệm tương ứng. Thành phần: Đệm huyết thanh. | 36,00 | mL |
| 421 | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch pha loãng chung cho các xét nghiệm miễn dịch được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm tối thiểu gồm Anti-HBs, Anti-HBc IgM, CMV IgG, CMV IgM. | 108,00 | mL |
| 422 | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu cho máy | Dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa cho máy phân tích xét nghiệm miễn dịch tự động. Dung dịch này tương thích máy với các hóa chất xét nghiệm và hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAg, HBsAg..), HIV thực hiện được trên cùng một máy xét nghiệm. Thực hiện theo nguyên lý điện hóa phát quang tự động. | 420.000,00 | mL |
| 423 | Nước rửa hệ thống | Dung dịch vệ sinh hệ thống máy miễn dịch tự động. Dung dịch này phải tương thích với hóa chất y cụ thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAg, HBsAg..), HIV, Giang mai phải thực hiện đồng bộ trên cùng 1 nguyên lý điện hóa phát quang. | 700.000,00 | mL |
| 424 | Dung dịch rửa loại bỏ các chất có khả năng gây nhiễu | Dung dịch rửa dùng để loại bỏ các chất có tiềm năng gây nhiễu việc phát hiện các tín hiệu trong các xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. hóa chất phải tương thích với hóa chất y cụ thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg, HCV, HBeAg, HBsAg..), HIV, Giang mai phải thực hiện đồng bộ trên cùng 1 nguyên lý điện hóa phát quang. | 324.000,00 | mL |
| 425 | Đầu tip hút mẫu và ống đựng mẫu | Đầu tip hút mẫu và ống đựng mẫu xét nghiệm miễn dịch nguyên lý miễn dịch điện hóa phát quang. Y cụ phải tương thích với hóa chất y cụ thực hiện các xét nghiệm viêm gan, HIV, Giang mai phải thực hiện đồng bộ trên cùng 1 nguyên lý điện hóa phát quang. Đầu tip hút mẫu và cốc chứa hỗn hợp phản ứng, vật liệu nhựa, dùng một lần. | 370.440,00 | Cái |
| 426 | Dung dịch rửa điện cực | Dung dịch dùng vệ sinh hệ thống xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang hoặc hóa phát quang tự động. Hóa chất phải tương thích với hóa chất y cụ thực hiện các xét nghiệm viêm gan (HBsAg,HCV, HBeAg,HBsAg..), HIV, Giang mai phải thực hiện đồng bộ trên cùng 1 nguyên lý điện hóa phát quang. | 1.500,00 | mL |
| 427 | Dung dịch rửa trong xét nghiệm protein huyết tương | Mục đích sử dụng: được sử dụng như một dung dịch làm sạch cho các xét nghiệm xác định bằng kỹ thuật hóa miễn dịch. | 60,00 | mL |
| 428 | Dung dịch đệm trong xét nghiệm protein huyết tương | Mục đích sử dụng: một môi trường phản ứng cho các xét nghiệm xác định bằng kỹ thuật hóa miễn dịch. | 30.000,00 | mL |
| 429 | Cóng dùng cho máy xét nghiệm protein huyết tương | Mục đích sử dụng: Phân đoạn cóng phản ứng sử dụng trên máy phân tích cho các xét nghiệm xác định bằng kỹ thuật hóa miễn dịch. Cóng dùng cho máy xét nghiệm protein huyết tương | 300,00 | Cái |
| 430 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng các chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu kappa | Mục đích sử dụng: định lượng các chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu kappa, tương ứng trong huyết thanh người, huyết tương người kháng đông bằng heparin, huyết tương người kháng đông bằng EDTA, nước tiểu và CSF của người bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục hạt tăng cường - Thành phần: Dung dịch huyền phù chứa các hạt polystyrene được bọc bằng kháng thể đơn dòng (của chuột) kháng FLC kappa của người. Chất bảo quản: natri azit < 1g/L. | 40,80 | mL |
| 431 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng các chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu lambda | Mục đích sử dụng: định lượng các chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu lambda, tương ứng trong huyết thanh người, huyết tương người kháng đông bằng heparin, huyết tương người kháng đông bằng EDTA, nước tiểu và CSF của người bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục hạt tăng cường - Thành phần: Dung dịch huyền phù chứa các hạt polystyrene được bọc bằng kháng thể đơn dòng (của chuột) kháng FLC lambda của người. Chất bảo quản: natri azit < 1 g/L. | 44,10 | mL |
| 432 | Dung dịch bổ sung trong xét nghiệm protein huyết tương để xét nghiệm xác định chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu kappa và kiểu lambda | Mục đích sử dụng: Thuốc thử bổ sung cho xét nghiệm xác định chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu kappa và kiểu lambda - Thành phần: A: Có chứa globulin miễn dịch của chuột trong dung dịch đệm. Chất bảo quản: Natri azit < 1 g/L; B: Gồm có một dung dịch muối đệm chứa chất tẩy rửa. | 37,50 | mL |
| 433 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu kappa và kiểu lambda | Thiết lập các đường cong tham chiếu để xác định các chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu kappa và kiểu lambda - Thành phần: Các chất lỏng đã được làm ổn định có chứa các protein chuỗi nhẹ tự do của người, albumin huyết thanh người và các chất ức chế protease. Chất bảo quản: Natri azit < 1 g/L. | 6,00 | mL |
| 434 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm FLC mức 1 | Mục đích sử dụng: được dùng làm các chất đối chứng độ chính xác và chất đối chứng độ chụm được xét nghiệm trong xét nghiệm xác định chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu κ và kiểu λ - Thành phần: Các chất lỏng đã được làm ổn định có chứa các protein chuỗi nhẹ tự do của người, albumin huyết thanh người và các chất ức chế protease. Chất bảo quản: Natri azit (< 1 g/L). Nồng độ của các chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu kappa và kiểu lambda được hiệu chuẩn theo các chế phẩm chuẩn và phụ thuộc vào lô. | 12,00 | mL |
| 435 | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm FLC mức 2 | Mục đích sử dụng: được dùng làm các chất đối chứng độ chính xác và chất đối chứng độ chụm được xét nghiệm trong xét nghiệm xác định chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu κ và kiểu λ - Thành phần: Các chất lỏng đã được làm ổn định có chứa các protein chuỗi nhẹ tự do của người, albumin huyết thanh người và các chất ức chế protease. Chất bảo quản: Natri azit (< 1 g/L). Nồng độ của các chuỗi nhẹ tự do (FLC), kiểu kappa và kiểu lambda được hiệu chuẩn theo các chế phẩm chuẩn và phụ thuộc vào lô. | 12,00 | mL |
| 436 | Dung dịch pha loãng trong xét nghiệm protein huyết tương | Mục đích sử dụng: dùng để chuẩn bị các mẫu pha loãng cho các xét nghiệm xác định bằng kỹ thuật hóa miễn dịch - Thành phần: Dung dịch muối đệm phosphate | 40.000,00 | mL |
| 437 | Hóa chất định kiểu miễn dịch của của các quần thể tế bào tạo máu chưa trưởng thành bất thường | Thuốc thử xét nghiệm định tính kiểu hình miễn dịch của quần thể tế bào tạo máu chưa trưởng thành (dòng lympho và dòng tủy). Gồm kháng thể có gắn huỳnh quang ở dạng công thức đông khô tối ưu: - Kháng thể MPO gắn màu FITC - Kháng thể CD79a gắn màu PE - Kháng thể CD3 gắn màu V450 - Kháng thể CD34 gắn màu PerCP-Cy5.5 - Kháng thể CD19 gắn màu PE-Cy7 -Kháng thể CD7 gắn màu APC - Kháng thể CD3 gắn màu APC-H7 - Kháng thể CD45 gắn màu V500-C. Hóa chất này tương thích với các hóa chất và y cụ cùng thực hiện trên cùng 1 máy xét nghiệm tự động.- Hoặc tương đương | 140,00 | Test |
| 438 | Dấu ấn miễn dịch Anti-HLA-DR | Anti-HLA-DR được cấu tạo bởi chuỗi nặng IgG2a và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu V450. -Nồng độ: 50 µg/Ml. -Hóa chất này tương thích với các hóa chất và y cụ cùng thực hiện trên cùng 1 máy xét nghiệm tự động. -Hoặc tương đương. | 200,00 | Test |
| 439 | Dấu ấn miễn dịch CD45 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD45, bao gồm chuỗi nặng IgG1 và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu V500-C. -Nồng độ: 100 µg/mL. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương. | 500,00 | Test |
| 440 | Dấu ấn miễn dịch CD15 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD15, kháng thể IgM, kappa, gắn màu FITC - Hoá chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 441 | Dấu ấn miễn dịch CD13 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD13, bao gồm chuỗi nặng IgG1 và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu PE - Nồng độ: : 25 µg/mL - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy.- Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 442 | Dấu ấn miễn dịch CD34 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD34, bao gồm chuỗi nặng IgG1 và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu huỳnh quang PerCP-Cy5.5 - Nồng độ: 12.5 µg/mL - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy.- Hoặc tương đương | 350,00 | Test |
| 443 | Dấu ấn miễn dịch CD117 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD117, bao gồm chuỗi nặng IgG1 và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu huỳnh quang PE-Cy7 - Nồng độ: 12.5 µg/mL - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 444 | Dấu ấn miễn dịch CD 11b | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD11b, bao gồm chuỗi nặng IgG2a và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu APC. - Nồng độ: 50 µg/mL. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 100,00 | Test |
| 445 | Dấu ấn miễn dịch CD14 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD14, bao gồm chuỗi nặng IgG2b và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu FITC. - Nồng độ: 25 µg/mL. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 446 | Dấu ấn miễn dịch CD10 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD10, bao gồm chuỗi nặng IgG1 và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu APC. - Nồng độ: 25 µg/mL. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 447 | Dấu ấn miễn dịch CD71 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD71, bao gồm chuỗi nặng IgG2a và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu FITC. - Nồng độ: 100 µg/mL. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 100,00 | Test |
| 448 | Dấu ấn miễn dịch CD33 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD33, bao gồm chuỗi nặng IgG1 và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu huỳnh quang APC. - Nồng độ: 12.4 μg/mL. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 449 | Dấu ấn miễn dịch Anti-TdT | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên Anti-TdT, bao gồm chuỗi nặng IgG1 và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu FITC. - Nồng độ: 12.5 µg/mL. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 50,00 | Test |
| 450 | Dấu ấn miễn dịch CD56 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD56, bao gồm chuỗi nặng IgG2b và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu APC. - Nồng độ: 12 µg/mL. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 150,00 | Test |
| 451 | Dấu ấn miễn dịch CD20 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD20, bao gồm chuỗi nặng IgG1 và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu V450. Nồng độ: 100 µg/mL. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 452 | Dấu ấn miễn dịch CD8 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD8, bao gồm chuỗi nặng IgG1 và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu huỳnh quang APC-Cy7. -Nồng độ: 50 µg/mL. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 453 | Dấu ấn miễn dịch CD38 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD38, bao gồm chuỗi nặng IgG1 và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu huỳnh quang FITC. Nồng độ: 6 µg/mL. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 100,00 | Test |
| 454 | Dấu ấn miễn dịch CD1a | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD1a, bao gồm chuỗi nặng IgG2b và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu PE. Nồng độ: 25 µg/mL. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 50,00 | Test |
| 455 | Dấu ấn miễn dịch CD5 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD5, bao gồm chuỗi nặng IgG2a và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu PerCP-Cy5.5. Nồng độ: 3 µg/mL. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 50,00 | Test |
| 456 | Dấu ấn miễn dịch CD4 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD4, bao gồm chuỗi nặng IgG và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu huỳnh quang PE-Cy7. Nồng độ 12 µg/mL. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 457 | Dấu ấn miễn dịch CD16 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD16, bao gồm chuỗi nặng IgG và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu huỳnh quang PE-Cy7. Nồng độ 100 µg/mL. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 458 | Hóa chất chạy xét nghiệm song song để định kiểu miễn dịch của tế bào huyết tương trong tủy xương | Thuốc thử xét nghiệm định tính kiểu hình miễn dịch của rối loạn tương bào. Gồm 1 ống chứa các kháng thể: -Kháng thể CD38 gắn màu FITC -Kháng thể CD28 gắn màu PE -Kháng thể CD27 gắn màu PerCP-Cy5.5 -Kháng thể CD19 gắn màu PE-Cy7 -Kháng thể CD117 gắn màu APC -Kháng thể CD81 gắn màu APC-H7 -Kháng thể CD45 gắn màu V450 -Kháng thể CD138 gắn màu V500-C -Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. -Hoặc tương đương | 80,00 | Test |
| 459 | Hóa chất định kiểu miễn dịch của tế bào huyết tương trong tủy xương | Thuốc thử xét nghiệm sàng lọc định tính kiểu hình miễn dịch của quần thể tương bào. Gồm 2 ống chứa các kháng thể: Ống S: -Kháng thể CD38 gắn màu FITC -Kháng thể CD56 gắn màu PE -Kháng thể β2-Microglobulin gắn màu PerCP-Cy5.5 -Kháng thể CD19 gắn màu PE-Cy7 -Kháng thể CD45 gắn màu V450 -Kháng thể CD138 gắn màu V500-C. Ống C: -Kháng thể Anti-Kappa gắn màu APC -Kháng thể Anti-Lambda gắn màu APC-H7. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 80,00 | Test |
| 460 | Hóa chất xác định kiểu miễn dịch của tế bào T, B, NK trong máu ngoại vi, tủy xương và hạch bạch huyết | Thuốc thử xét nghiệm sàng lọc định tính kiểu hình miễn dịch của quần thể tế bào lympho trưởng thành. Phân biệt các tế bào B, tế bào T và tế bào NK bất thường huyết học với các tế bào bình thường của chúng. Thành phần thuốc thử bao gồm: Anti-Lambda FITC, CD8 FITC, CD56 PE, Anti-Kappa PE, CD5 PerCP-Cy5.5, CD19 PE-Cy7, Anti-TCRγ/δ PE-Cy7, CD3 APC, CD38 APC-H7, CD4 V450, CD20 V450, CD45 V500-C. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương. | 80,00 | Test |
| 461 | Hóa chất kết hợp để định kiểu miễn dịch tế bào B | Thuốc thử xét nghiệm định tính kiểu hình miễn dịch của quần thể tế bào lympho B trưởng thành. - Thành phần: + Kháng thể CD23 FITC + Kháng thể CD10 PE + Kháng thể CD79b PerCP-Cy5.5 + Kháng thể CD19 PE-Cy7 + Kháng thể CD200 APC + Kháng thể CD43 APC-H7 + Kháng thể CD20 V450 + Kháng thể CD45 V500-C. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương. | 80,00 | Test |
| 462 | Hóa chất điều chỉnh tín hiệu điện thế, thiết lập bù trừ tín hiệu huỳnh quang và để theo dõi hiệu suất vận hành hệ thống hàng ngày | Các hạt được sử dụng để điều chỉnh tín hiệu điện thế, thiết lập bù trừ tín hiệu huỳnh quang và để theo dõi hiệu suất vận hành hệ thống hàng ngày. Mỗi ống có có chứa hỗn hợp gồm các hạt bead 4-μm và 6-μm dạng đông khô. Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 25,00 | Test |
| 463 | Thuốc thử cố định và ổn định tế bào để nhuộm các mục tiêu nội bào | Thuốc thử sử dụng để cố định và thẩm thấu tế bào nhằm hỗ trợ nhuộm các đích tế bào và giảm tối đa ảnh hưởng các việc nhuộm các kháng nguyên bề mặt tế bào trước đó. Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 400,00 | Test |
| 464 | Hóa chất sử dụng để thiết lập máy, thực hiện QC hàng ngày và xác định cài đặt ứng dụng lyse/wash | Sử dụng để thiết lập máy, thực hiện QC hàng ngày. Gồm số lượng bằng nhau của các hạt beads polystyrene sáng 3-µm, trung gian 3-µm, và mờ 2-µm, dung dịch muối đệm phosphate (PBS) với albumin huyết thanh bò (BSA) và 0.1% sodium azide. Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 50,00 | Test |
| 465 | Hóa chất sử dụng để thiết lập bù quang phổ | Dùng để xác định các giá trị chồng lấp (SOV) để bù trừ huỳnh quang trên hệ thống máy xét nghiệm tế bào dòng chảy. Gồm các hạt bead polystyrene 3 µm kết hợp với huỳnh quang màu và được sấy khô trong các ống 12 x 75-mm sử dụng một lần. | 5,00 | Test |
| 466 | Hóa chất sử dụng để thiết lập điện áp thích hợp cho thí nghiệm nhiều màu | Dùng để cài đặt điện thế phù hợp cho xét nghiệm tế bào dòng chảy. Là các hạt huỳnh quang được sử dụng để cài đặt điện thế ống nhân quang (PMTV) của bộ thu nhận tín hiệu máy xét nghiệm tế bào dòng chảy cho xét nghiệm ống nhiều màu, được cung cấp trong dung dịch muối đệm phosphate (PBS) với albumin huyết thanh bò (BSA) và 0.1% sodium azide. Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 25,00 | Test |
| 467 | Hóa chất phát hiện kháng nguyên HLA-B27 trong việc chẩn đoán bệnh viêm cột sống dính khớp | Dùng để phát hiện kháng nguyên HLA-B27 trong máu toàn phần đã ly giải hồng cầu sử dụng hệ thống máy xét nghiệm tế bào dòng chảy. Thành phần gồm: + 1 lọ chứa kháng thể đơn dòng kháng HLA-B27 FITC/CD3 PE + 1 lọ chứa dung dịch ly giải + 1 lọ chứa hạt bead tiêu chuẩn | 400,00 | Test |
| 468 | Hóa chất cung cấp khả năng liệt kê đồng thời các quần thể tế bào gốc tạo máu | Có khả năng xác định tổng số lượng tế bào gốc máu sống dương tính đồng thời với CD45/CD34, tổng số lượng tế bào gốc CD34 cũng như phần trăm tế bào CD34 trong tổng số tế bào bạch cầu sống. Thành phần bao gồm: Thuốc thử tế bào gốc CD45 FITC /CD34 PE, 7-ADD, Dung dịch ly giải hồng cầu, Ống Trucount. Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 150,00 | Test |
| 469 | Hóa chất ly giải các tế bào hồng cầu sau khi nhuộm | Hoá chất ly giải các tế bào hồng cầu cho ứng dụng đếm tế bào dòng chảy. Dung dịch ly giải có nồng độ 10X được cung cấp dưới dạng 100 ml dung dịch chứa diethylene glycol, formaldehyde và methanol. Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 400,00 | mL |
| 470 | Dung dịch hỗ trợ hệ thống phân tích tế bào dòng chảy | Dung dịch tạo dòng chảy trên thiết bị phân tích tế bào dòng chảy. Thành phần gồm: Sodium Fluoride (NaF). - Hoặc tương đương. | 280.000,00 | mL |
| 471 | Ống lấy máu chân không | - Ống lấy máu chân không dạng vô trùng. - Giúp phân tách tế bào đơn nhân từ máu toàn phần - Chất liệu: thủy tinh hoặc tương đương - Chất bổ sung: Natri Citrate/FICOLL. - Thể tích: 4ml - Kích thước: 13x100mm. - Vô khuẩn bằng phương pháp chiếu xạ hoặc tương đương - Tiêu chuẩn chất lượng: CE,FDA. | 6.000,00 | Cái |
| 472 | Dấu ấn miễn dịch CD22 | Sử dụng để phát hiện các tế bào có biểu hiện kháng nguyên CD22, bao gồm chuỗi nặng IgG2b và chuỗi nhẹ kappa của chuột, gắn màu PE. Nồng độ: 12.5 µg/mL. - Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 473 | Hóa chất kiểm soát quy trình hoàn chỉnh, kiểu miễn dịch và liệt kê bạch cầu | Là mẫu kiểm soát hai mức, kiểm soát toàn bộ quy trình xác định kiểu hình miễn dịch và đếm số lượng bạch cầu bằng kỹ thuật tế bào dòng chảy. Thành phần chứa bạch cầu người ổn định, hồng cầu, và tế bào CD34+ máu ngoại vi huy động, trong môi trường bảo quản lỏng. Mẫu kiểm soát đã được xác định hoạt tính miễn dịch CD34. Hóa chất này tương thích với các hóa chất xét nghiệm các dấu ấn miễn dịch khác trên cùng 1 hệ thống máy. - Hoặc tương đương | 15,00 | Test |
| 474 | Thuốc thử kháng thể đơn dòng xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD19 | Kháng thể CD19 gắn màu PE-Cy7 | 200,00 | Test |
| 475 | Thuốc thử kháng thể đơn dòng xác định các tế bào biểu hiện kháng nguyên CD3 | Kháng thể IgG1, clone: SK7, gắn màu APC | 200,00 | Test |
| 476 | Kháng thể IgG | Kháng thể IgG1, κ; clone: G18-145; gắn màu FITC | 200,00 | Test |
| 477 | Thuốc thử chặn Fc người | Thuốc thử để khóa và làm giảm đáng kể các liên kết không đặc hiệu do liên kết với thụ thể trên IgG. hệ thống phân tích tế bào dòng chảy. | 1,00 | Lọ |
| 478 | Dung dịch rửa máy | Dung dịch rửa máy, Sử dụng tương thích với hệ thống máy phân tích dòng chảy tế bào dòng chảy - Hoặc tương đương | 1,00 | Thùng |
| 479 | Dung dịch tắt máy | Dung dịch tắt máy. Sử dụng tương thích với hệ thống máy phân tích dòng chảy tế bào - Hoặc tương đương | 2,00 | Thùng |
| 480 | Ống nghiệm đáy tròn 5 ml dùng cho máy tế bào dòng chảy | Kích thước: φ12 x 75mm Vật liệu nắp hai vị trí: PE (Polyetylen) tiệt trùng Dung tích: 5mL Chất liệu: PS (polystyrene) | 250,00 | Cái |
| 481 | Bộ kit xác định kháng thể kháng HLA đặc hiệu trong huyết thanh | Bộ kít xác định kháng thể HLA đặc hiệu trong huyết thanh. Chứa sẵn ≥55 kháng nguyên lớp I và ≥ 30 kháng nguyên lớp II | 20,00 | Test |
| 482 | Bộ xét nghiệm 21 đột biến gen Alpha Thalassemia | Xét nghiệm phát hiện đồng thời 21 đột biến alpha-thalassemia. Bộ kit thực hiện bằng phương pháp StripAssay, gồm thuốc thử cho phản ứng PCR, thanh lai, các hóa chất lai, vật tư tiêu hao. | 100,00 | Test |
| 483 | Bộ xét nghiệm 22 đột biến gen Beta Thalassemia | Xét nghiệm phát hiện đồng thời 22 đột biến beta-thalassemia. Bộ kit thực hiện bằng phương pháp StripAssay, gồm thuốc thử cho tách chiết DNA, phản ứng PCR, thanh lai, các hóa chất lai, vật tư tiêu hao. | 80,00 | Test |
| 484 | Bộ kit tách chiết DNA từ máu toàn phần | Tách DNA từ máu toàn phần. Thành phần: cột lọc, ống thu, đệm AL, đệm ATL, dung dịch rửa 1, 2; đệm AE, protease, protein K. | 4,00 | Hộp |
| 485 | Kim chọc hút tủy xương dùng 1 lần | Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. - Kích cỡ kim 16G - Chiều dài kim ≥ 43 mm, điều chỉnh được từ từ 23-60mm - Đầu kim cannula được mài sắc kiểu 3 cạnh, cứng - Có nút xoay điều chỉnh độ sâu, có thang vạch trên thân kim. Đầu nối luer chuẩn kết nối với xy lanh - Tay cầm tiện lợi và vững chắc giúp giữ áp lực tốt, đảm bảo chọc thành công, không gãy kim - Vô trùng - Đóng gói riêng biệt. | 530,00 | Cái |
| 486 | Kim sinh thiết tủy xương 1 lần. | Kim sinh thiết tủy xương 1 lần. - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE - Vô trùng - Cỡ kim: 8G. - Chiều dài kim 10 cm, đường kính nòng kim 4.0mm - Có ống thông thích hợp để lấy mẫu, Đầu kim sắc nhọn giúp chọc qua vỏ xương và tiến sâu vào tuỷ xương dễ dàng. Kim thông dạng trụ, giúp dễ dàng hút, đẩy mảnh xương và giữ toàn vẹn mẫu tuỷ xương thu được. đầu kim chắc chắn không bị gãy khi thực hiện thủ thuật. - Có đầu nối, thanh đẩy lấy mẫu - Có thể kiểm tra được độ dài của mẫu trong khi sinh thiết - Có đầu khóa để nối với ống tiêm (syringe) | 120,00 | Cái |
| 487 | Dây truyền máu | Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE. - Đóng gói vô trùng, tiệt trùng bằng khí EO - Đầu cắm hình côn và phù hợp với túi máu - Bầu đếm giọt trong suốt, có màng lọc, đường kính lỗ lọc khoảng (175- 210) µm - Chiều dài dây truyền máu ≥ 160 cm - Cỡ dây truyền: 20 giọt/ml - Có kèm kim chọc tĩnh mạch vát 3 cạnh, cỡ 18G - Dây truyền chất liệu PVC trong suốt, không tạo bọt khi đuổi khí và trong quá trình truyền máu - Đầu khóa vặn xoắn - Khóa lăn điều chỉnh giọt | 12.361,00 | Bộ |
| 488 | Túi lấy máu ba loại đỉnh - đỉnh 350ml có kèm bộ lấy chân không | Thực hiện phù hợp được trên máy ép tự động và bàn ép đạt chất lượng. Túi lấy máu ba loại đỉnh- đỉnh 350ml có kèm bộ lấy chân không, bao gồm: túi lấy mẫu, kim lấy mẫu chân không và giá cố định ống nghiệm. Khóa kẹp trên đường ống lấy mẫu và thu thập máu. 1. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE 2. Bộ túi có mã sản phẩm và lô bằng mã vạch trên các túi. Có túi bảo quản tiểu cầu PVC (bảo quản tiểu cầu tối thiểu 5 ngày) Dây lấy máu dài 1000-1200mm, có ≥ 10 đoạn mã số. Dãy số ký hiệu trên dây lấy máu khắc bằng laser. Kích thước đừơng ống trên bộ túi: đường kính ngoài 4.5 ± 0.2 mm và đường kính trong 3 ± 0.2 mm. Có cấu trúc bao gồm 3 túi: a Túi 1: Dung tích ≥ 350ml. Chứa ≥ 49ml dung dịch chống đông CPD, dùng để thu thập máu toàn phần. Chiều dài đường ống từ túi 1 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài ≥ 250mm, trên đường ống có ≥ 3 đoạn mã số. Túi 2: Túi rỗng bảo quản thành phần máu. Dung tích: ≥ 300ml. Chiều dài đường ống từ túi 2 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài ≥ 260mm, trên đường dây có ≥ 3 đoạn mã số Túi 3: Túi chứa ≥ 78 ml dung dịch bảo quản hồng cầu SAGM. Dung tích: ≥ 350ml. Dung dịch SAGM giúp bảo quản khối hồng cầu lên đến 42 ngày ở 4oC ± 2oC. Chiều dài đường ống từ túi 3 đến chạc chữ Y nối ba túi: dài ≥ 240mm, trên đường dây có ≥ 3 đoạn mã số. 3. Sức bền của túi: - Sức bền ly tâm (Centrifugation resistance): ≥ 5000 x g trong 10 phút - Sức bền áp lực (Pressure resistance): ≥ 0,7 kg/cm2 trong 10 phút - Sức bền nhiệt độ (Thermal resistance): Trong khoảng (-80 độ C tới 37 độ C ± 2 độ C) 4. Túi máu chưa sử dụng có thể lưu trữ ≥ 15 ngày sau khi bóc túi nhôm - Các túi máu được đóng từ 3-5 bộ trong túi nhôm nhằm đảm bảo vô trùng. Dải nhiệt độ bảo quản túi chưa sử dụng: bao phủ được khoảng từ 1 độ đến 30 độ. 5. Nhãn bằng chất liệu polyme. | 7.664,00 | Bộ |
| 489 | Kít thu nhận tiểu cầu / hồng cầu / huyết tương | Kít thu nhận tiểu cầu / hồng cầu / huyết tương. Thực hiện phù hợp trên máy tách tự động. - Cấu hình bộ kit : + 01 kim cỡ 15-17G. + 02 túi nhựa đựng tiểu cầu, . Cho phép thu nhận 2 đơn vị tiểu cầu người hiến/1 lần thu + ≥ 01 bộ lọc - Tiệt trùng bằng chiếu xạ hoặc ETO - Các đường chất lỏng vô trùng. - Bộ kit tráng tự động với dung dịch chống đông - Yêu cầu tối thiểu cho gạn tách khối tiểu cầu : + Bộ kit hoặc túi chuyển giảm thiểu bạch cầu. + Sản lượng tiểu cầu trung bình với mỗi đơn vị thu nhận: ≥ 3x10^11/1 đơn vị. Tiêu chuẩn CE hoặc FDA. | 50,00 | Bộ |
| 490 | Kít thu nhận tiểu cầu / hồng cầu / huyết tương | Kít thu nhận tiểu cầu / hồng cầu / huyết tương. Thực hiện phù hợp trên máy tách tự động. - Cấu hình bộ kit : + 01 kim cỡ 17G. + 01 túi nhựa đựng tiểu cầu, dung tích 1000ml. Cho phép thu nhận 1 đơn vị tiểu cầu người hiến. + ≥ 01 bộ lọc + 01 túi chưa bằng nhựa dung tích ≥800ml + ≥ 01 túi chứa bằng nhựa dung tích ≥ 600ml - Tiệt trùng bằng chiếu xạ hoặc ETO - Các đường chất lỏng vô trùng. - Bộ kit tráng tự động với dung dịch ACD và nước muối. - Yêu cầu tối thiểu cho gạn tách khối tiểu cầu : + Có hệ thống bù dịch tự động, nhằm bù thể tích máu lấy ra ngoài cơ thể làm giảm nguy cơ tai biến cho người hiến máu. + Sản lượng tiểu cầu trung bình với mỗi đơn vị thu nhận: ≥ 3x10^11/1 đơn vị. Tiêu chuẩn CE hoặc FDA. | 256,00 | Bộ |
| 491 | Mối nối vô trùng (dùng cho sản xuất các chế phẩm máu) | Mối nối vô trùng (dùng cho sản xuất các chế phẩm máu) - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA - Chứa 1000 lần nối - Nối được dây có kích thước: + Độ dày thành dây trong khoảng 0,5 đến 0,9 mm + Đường kính ngoài: từ 3,8 đến 5 mm + Đường kính trong: từ 2,7 đến 3,5 mm - Thời gian nối 1 mối hàn: <= 25 giây - Sử dụng công nghệ hàn nhiệt không tiếp xúc và không sử dụng vật liệu kết dính | 1.000,00 | Mối nối |
| 492 | Phin lọc bạch cầu truyền tiểu cầu | - Vỏ ngoài làm bằng chất liệu đảm bảo có độ trong suốt để quan sát dòng chảy bên trong. Vỏ bộ lọc cứng giúp ổn định màng lọc - Chất liệu màng lọc bạch cầu đảm bảo có tính tương đồng sinh học cao. - Kiểu màng lọc đảm bảo lượng bạch cầu tồn dư ≤ 1x10^6 - Có loại dùng tại giường - Năng lực lọc: Lọc được tối thiểu 1 đơn vị khối tiểu cầu pool (từ 4-6 đơn vị) hoặc 1 đơn vị khối tiểu cầu máy. - Không cần mồi trước với nước muối - Tiệt trùng. Tiêu chuẩn CE hoặc FDA | 10,00 | Cái |
| 493 | Túi lấy máu ba loại đỉnh - đáy 350ml có kèm bộ lấy chân không | Thực hiện phù hợp được trên máy tách thành phần máu tự động. 1. Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA 2. Bộ túi có cấu trúc, sơ đồ nối dây phù hợp theo phương pháp điều chế khối tiểu cầu từ buffy coat kiểu đỉnh đáy. Có mã sản phẩm và lô bằng mã vạch trên các túi. - Chiều dài dây lấy máu 1000-1200 mm, gồm các đoạn có mã số với trên 12 mã. Dãy số ký hiệu trên dây lấy máu khắc bằng laser. Kích thước đừơng ống trên bộ túi: dây lấy máu có đường kính ngoài 4.5 ± 0.1 mm và đường kính trong 3 ± 0.2 mm. Bao gồm 3 túi: a, Túi 1: - Dung tích 350 ml chứa máu toàn phần phù hợp với kỹ thuật điều chế của khoa Huyết học Truyền máu. - Túi chứa 49ml dung dịch chống đông và bảo quản CPD hoặc tương đương - Có túi chứa máu để lấy mẫu xét nghiệm. - Giá đỡ chuyển đổi kim tiêm cho phép lấy nhiều mẫu bằng ống chân không - Kim lấy máu cỡ 16G b, Túi 2: - Dung tích ≥ 300 ml, để chứa huyết tương hoặc tiểu cầu. Túi rỗng bảo quản thành phần máu. Chiều dài đường ống từ túi 2 đến túi 1: dài ≥ 540mm, trên đường dây có ≥ 6 đoạn mã số. c, Túi 3: - Dung tích ≥ 300 ml, Túi chứa ≥70ml dung dịch bảo quản hồng cầu SAGM hoặc tương đương, cho phép bảo quản khối hồng cầu ≥ 42 ngày ở nhiệt độ 4 độ C ± 2 độ C Chiều dài đường ống từ túi 3 đến túi 1: dài ≥ 400mm; đường kính trong ≥ 3,3 mm; đường kính ngoài ≥ 4,5 mm. Trên túi có đoạn dây lưu mẫu: dài ≥ 500mm, trên đường dây có ≥ 6 đoạn mã số. 3. Sức bền của túi: - Sức bền ly tâm (Centrifugation resistance): ≥ 5000 x g trong 10 phút - Sức bền áp lực (Pressure resistance): ≥ 0,7 kg/cm2 trong 10 phút - Sức bền nhiệt độ (Thermal resistance): Trong khoảng (-80 độ C tới 37 độ C ± 2 độ C) 4.Túi máu chưa sử dụng có thể lưu trữ được ≥ 15 ngày sau khi bóc túi nhôm. - Các túi máu được đóng từ 3-5 bộ trong túi nhôm nhằm đảm bảo vô trùng. - Dải nhiệt độ bảo quản túi chưa sử dụng: bao phủ được khoảng từ 0 độ đến 30 độ 5.Nhãn bằng chất liệu polyme. | 4.044,00 | Túi |
| 494 | Bộ túi thu nhận tiểu cầu và lọc bạch cầu dùng cho sản xuất khối tiểu cầu Pool | - Bộ kit thu nhận tiểu cầu và lọc bạch cầu dùng cho sản xuất khối tiểu cầu pool. Thực hiện phù hợp được trên máy tách tự động, bàn tách. - Phù hợp với phương pháp pool tiểu cầu từ Buffy Coat. - Bộ kít có cấu trúc đỉnh đỉnh, sử dụng được với cả máy ép tự động và bàn ép thủ công và phù hợp với phương pháp điều chế đỉnh đỉnh. Gồm có: • 07 đầu kết nối vô trùng với túi Buffy Coat và dung dịch nuôi dưỡng phù hợp. • Có van khóa dạng bẻ ở túi chuyển tránh thành phần máu tràn vào bộ lọc trước khi điều chế tách tiểu cầu và lọc bạch cầu. • Một túi chứa Buffy Coat transfer. • Một túi bảo quản tiểu cầu được làm từ chất liệu giúp bảo quản tiểu cầu đến 5- 7 ngày, thể tích túi (1500-1800) ml. • Một túi lấy mẫu gắn liền túi bảo quản tiểu cầu. - Số lượng bạch cầu còn lại trong túi chế phẩm ≤ 1 x 10^6 - Thời gian lọc: dưới 5 phút bằng bàn ép thủ công và dưới 3 phút bằng máy ép tự động | 558,00 | Bộ |
| 495 | Bộ kít thu nhận tiểu cầu túi đơn (đã bao gồm túi chống đông ACD-A) | Bộ kít thu nhận tiểu cầu kèm túi chống đông ACD-A ≥ 500ml phù hợp với máy tách thành phần máu tự động, bầu ly tâm dung tích >= 200 ml , bộ kít sử dụng 01 kim, túi đựng sản phẩm tiểu cầu lên đến 1000ml. Có túi transfer giữ lớp tiểu cầu giàu bạch cầu, giúp hạn chế tối đa lượng bạch cầu tồn dư trong túi sản phẩm tiểu cầu, thể tích túi transfer ≥100ml hoặc có cấu tạo đảm bảo chức năng tương đương. Số lượng thu thập tiểu cầu đơn:>=3 x10^11. Tiêu chuẩn CE hoặc FDA | 600,00 | Bộ |
| 496 | Túi lấy máu ba loại đỉnh- đỉnh 250ml có kèm bộ lấy chân không | Túi lấy máu ba loại đỉnh - đỉnh 250ml có kèm bộ lấy chân không. Thực hiện phù hợp được trên máy ép tự động và bàn ép đạt chất lượng. 1. Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc CE 2. Bộ túi có mã sản phẩm và lô bằng mã vạch trên các túi. Dãy số ký hiệu trên dây lấy máu khắc bằng laser. Kích thước đường ống trên bộ túi: đường kính ngoài 4.5 ± 0.1 mm và đường kính trong 3.0± 0.2 mm. Có cấu trúc bao gồm 3 túi: a, Túi 1: - Dung tích 250 ml chứa máu toàn phần phù hợp với kỹ thuật điều chế của khoa Huyết học Truyền máu - Túi chứa 35 ml dung dịch chống đông và bảo quản CPD hoặc tương đương - Chiều dài ống dây nối túi máu toàn phần (túi 1) đến chạc Y ≥ 260 mm, có ≥ 4 dãy số - Dây lấy máu dài 1000-1200 mm, có ≥ 10 dãy số, có kẹp để khóa. Nắp bọc đầu kim trượt qua kim và được khóa lại sau khi lấy kim ra khỏi mạch máu. - Có túi chứa máu để lấy mẫu xét nghiệm. - Giá đỡ chuyển đổi kim tiêm cho phép lấy nhiều mẫu bằng ống chân không - Kim lấy máu cỡ 16G b, Túi 2: - Dung tích ≥ 250 ml, để chứa huyết tương hoặc tiểu cầu. - Dây dài ≥ 250 mm, có ≥ 3 dãy số - Bảo quản được tiểu cầu ≥ 5 ngày. c, Túi 3: - Dung tích ≥ 250 ml, chứa dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5/ SAG-M hoặc tương đương, cho phép bảo quản khối hồng cầu ≥ 42 ngày ở nhiệt độ 4 độ C ± 2 độ C - Dây dài ≥ 250 mm, có ≥ 3 dãy số 3. Sức bền của túi: - Sức bền ly tâm (Centrifugation resistance): ≥ 5000 x g trong 10 phút - Sức bền áp lực (Pressure resistance): ≥ 0,7 kg/cm2 trong 10 phút - Sức bền nhiệt độ (Thermal resistance): Trong khoảng (-80 độ C tới 37 độ C ± 2 độ C) - Túi máu chưa sử dụng có thể lưu trữ ≥ 15 ngày sau khi bóc túi nhôm. - Các túi máu được đóng từ 3-5 bộ trong túi nhôm nhằm đảm bảo vô trùng. - Dải nhiệt độ bảo quản túi chưa sử dụng: bao phủ được khoảng từ 1 độ đến 30 độ. 4. Nhãn bằng chất liệu polyme. | 8.784,00 | Bộ |
| 497 | Dao nối vô trùng (dùng cho sản xuất các chế phẩm máu). | Dao nối vô trùng (dùng cho sản xuất các chế phẩm máu). - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA - Chứa 300 lần nối - Nối được dây có kích thước: + Độ dày thành dây trong ≥ 0.5 mm + Đường kính ngoài: ≤ 5.0 mm + Đường kính trong: ≥ 2.7mm + Độ dài ống dây tối thiểu khi nối: 45 mm(± 10 %) - Thời gian nối 1 mối hàn: <= 22 giây - Sử dụng dao kim loại để cắt và nối dây | 1.800,00 | Dao nối/ Lần nối |
| 498 | Phin lọc bạch cầu truyền hồng cầu | Phin lọc bạch cầu truyền hồng cầu - Đạt tiêu chuẩn CE hoặc FDA - Vô trùng và đóng gói riêng biệt - Bộ lọc bạch cầu có gắn túi bảo quản hồng cầu - Khả năng lọc loại bỏ >= 99.9% bạch cầu trong đơn vị maú và lượng bạch cầu tồn dư <= 1x 10^6/ túi - Phin lọc gồm có: + Bầu đếm giọt: bầu + Van 1 chiều trên ống rẽ nhánh: 1 cái. + Có 1 bầu lọc bạch cầu + Ống rẽ nhánh: 1 cái + Túi bảo quản hồng cầu: 1 túi + Mã vạch trên túi đựng chế phẩm. | 43,00 | Cái |
| 499 | Cuvette sử dụng cho máy đo nồng độ Hemoglobin nhanh | Có thể sử dụng cho cả lấy máu mao mạch và tĩnh mạch. Thể tích lấy máu thấp chỉ≤ 10 µL. Cho ra kết quả nhanh chỉ trong ≤ 2 giây. | 25.000,00 | Cái |
| 500 | Kit thu nhận tế bào gốc | Kít dùng để gạn tách tế bào gốc máu ngoại vi. Thực hiện phù hợp trên máy tách tự động. Bộ kít gồm các hệ thống dây, túi thu sản phẩm, kênh ly tâm. Đóng gói vô trùng | 30,00 | Bộ |
| 501 | Giem sa | Giêm sa dùng để nhuộm các mẫu máu, tủy xương, mẫu parafin, các mẫu mô và tế bào học. | 6.000,00 | mL |
| 502 | Đồng sulfat | Công thức hóa học: CuSO4. H2O. Chứa trên 99% là CuSO4. H2O. Dễ tan trong nước, độ tinh khiết đạt tiêu chuẩn TCVN 3291:1980. | 12.000,00 | Gram |
| 503 | Dụng cụ lấy mẫu dùng cho xét nghiệm khí máu | Bơm kim 1mL dùng thu thập mẫu máu toàn phần nhằm phục vụ cho các xét nghiệm in vitro, tối thiểu gồm pH, khí máu, điện giải, canxi ion hóa, chất chuyển hóa và co-oximetry. Sản phẩm vô trùng, đường kính ngoài khoảng 10-12mm, chứa chất chống đông Lithium Heparin cân bằng canxi dạng khô, sấy phun với hàm lượng phù hợp với dung tích bơm tiêm và bảo đảm nồng độ Lithium Heparin cuối cùng trong mẫu máu không vượt quá 50 IU/mL khi lấy đúng thể tích danh định, đảm bảo không ảnh hưởng kết quả điện giải; chất liệu Polypropylene, màu sắc trong suốt, có nắp đậy, có kèm kim. Hoặc tương đương | 57.200,00 | Cái |
| 504 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Albumin BCG | Hóa chất định lượng Albumin trong huyết thanh hay huyết tương người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động - Giới hạn đo dưới ≤ 0.3 g/dL - Giới hạn đo trên ≥ 9.4 g/dL - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 0.3 g/dL - Ngưỡng định lượng: LoQ ≤ 0.3 g/dL - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 5.220,00 | Test |
| 505 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Amylase | Hóa chất xét nghiệm Amylase được sử dụng để đo hoạt độ amylase trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 3 U/L - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1 U/L - Giới hạn đo dưới:≤ 3 U/L; Giới hạn đo trên ≥ 3300 U/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: α-glucosidase, Ethylidene-4-NP-G7 - Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng - có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 1.920,00 | Test |
| 506 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin trực tiếp | Hóa chất định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh hay huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0.1 mg/dL (1.7 µmol/L) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0.1 mg/dL (1.7 µmol/L) - Giới hạn đo dưới: ≤ 0.1 mg/dL (1.7 µmol/L); Giới hạn đo trên: ≥ 15 mg/dL (≥ 256.5 μmol/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sulfamic acid; 2, 4-dichloroaniline. Sodium nitrite - Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng - có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 4.320,00 | Test |
| 507 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calcium | Hóa chất định lượng canxi trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu; sử dụng cho máy xét nghiệm phân tích sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Arsenazo III, natri azide. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 1.0 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0.7 mg/dL - Giới hạn đo dưới: ≤ 1.0 mg/dL (≤ 0.25 mmol/L); Giới hạn đo trên: ≥ 24.0 mg/dL (≥ 6.00 mmol/L) - Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 3.120,00 | Test |
| 508 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm định lượng cholesterol trong huyết thanh hay huyết tương; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 5 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 3 mg/dL - Giới hạn đo dưới: ≤ 5 mg/dL (0.13 mmol/L) - Giới hạn đo trên ≥ 743 mg/dL (19.24 mmol/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cholesterol Oxidase, Cholesterol Esterase, Peroxidase, 4-Aminoantipyrine - Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 9.600,00 | Test |
| 509 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Creatinine | Hóa chất xét nghiệm Creatinine để định lượng creatinine trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu; sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): Serum/plasma ≤ 0.10 mg/dL Urine ≤ 2.56 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): Serum/plasma ≤ 0.06 mg/dL; Urine ≤ 1.56 mg/dL - Khoảng đo: + Đối với mẫu huyết tương/huyết thanh: Giới hạn đo dưới ≤ 0.10 mg/dL (8.84 µmol/L) - Giới hạn đo trên ≥ 37.3 mg/dL (3297.32µmol/L) + Đối với mẫu nước tiểu: Giới hạn đo dưới ≤ 2.56 mg/dL (0.226 mmol/L) - Giới hạn đo trên ≥ 839.21 mg/dL (74.186 mmol/L) - Thành phần: tối thiểu gồm: Picric acid - Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 27.000,00 | Test |
| 510 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ethanol | Hóa chất định lượng ethanol trong mẫu huyết thanh, huyết tương, hay nước tiểu người trên hệ thống phân tích tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 2.5 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0.5 mg/dL - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới: ≤ 10 mg/dL; Giới hạn đo trên: ≥ 600 mg/dL - Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: ADH, NAD. - Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 400,00 | Test |
| 511 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ethanol | Chất chuẩn để hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng ethanol (ethyl alcohol hoặc alcohol) trong nước tiểu, huyết thanh hoặc huyết tương người Bộ mẫu chuẩn gồm: Mẫu âm tính, Mẫu có nồng độ Ethanol, sẵn sàng để sử dụng. Tương thích với hóa chất xét nghiệm để định lượng Ethanol - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 18,00 | mL |
| 512 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ethanol | Chất chứng dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Ethanol trong nước tiểu, huyết thanh hoặc huyết tương, Thành phần: Tối thiểu chứa Ethanol với 2 nồng độ khác nhau, thấp và cao, sẵn sàng sử dụng. - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 513 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Gamma-Glutamyl Transferase | Hóa chất xét nghiệm Gamma-Glutamyl Transferase (GGT) được sử dụng để đo hoạt độ gamma-glutamyl transferase trong huyết thanh hoặc huyết tương; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ) ≤ 5 U/L - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 2 U/L - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤ 5 U/L; Giới hạn đo trên ≥ 7782 U/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Glycylglycine, Glupac (muối glupa-carboxylate monoammonium) - Sẵn sàng để sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 6.300,00 | Test |
| 514 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Glucose | Hóa chất xét nghiệm định lượng nồng độ glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu hay dịch não tủy (CSF); sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: ATP 2Na, NAD. G-6-PDH, Hexokinase - Ngưỡng đo (LOQ): Serum/Plasma: ≤ 2.25 mg/dL Urine/CSF: ≤ 0.86 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): Serum/Plasma: ≤ 0.55 mg/dL Urine/CSF: ≤ 0.40 mg/dL - Khoảng đo: + Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: Giới hạn đo dưới: ≤ 5 mg/dL; Giới hạn đo trên: ≥ 800 mg/dL ( ≤ 0.28 đến ≥ 44.40 mmol/L). + Đối với mẫu Nước tiểu/CSF: Giới hạn đo dưới: ≤ 1 mg/dL; Giới hạn đo trên: ≥ 800 mg/dL (≤ 0.06 đến ≥ 44.40 mmol/L) - Hóa chất ở dạng sẵn sàng để sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 20.000,00 | Test |
| 515 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Sắt | Hóa chất định lượng sắt trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy phân tích sinh hóa tự động - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 4 μg/dL (0.7 μmol/L) - Ngưỡng đo LOQ: ≤ 7 μg/dL (1.3 μmol/L) - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤ 7 μg/dL (1.3 μmol/L); Giới hạn đo trên ≥ 1143 μg/dL (≤ 1.3 đến ≥ 204.6 μmol/L) - Thành phần thuốc thử: Tối thiểu gồm Guanidine hydrochloride - Thuốc thử ở dạng sẵn sàng sử dụng. - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 3.600,00 | Test |
| 516 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Lactic Acid | Hóa chất định lượng acid lactic trong huyết tương người, sử dụng trên máy phân tích sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu các thành phần: Lactate oxidase, Peroxidase - Ngưỡng phát hiện: LOD ≤ 0.2 mg/dL (0.02 mmol/L) - Ngưỡng đo: LOQ: ≤ 1.5 mg/dL (≤ 0.17 mmol/L) - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới: ≤ 1.5 mg/dL, Giới hạn đo trên: ≥ 120 mg/dL - Thuốc thử ở dạng sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 31.600,00 | Test |
| 517 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng trực tiếp LDL | Hóa chất định lượng trực tiếp cholesterol lipoprotein tỉ trọng thấp (LDL- Cholesterol) trong huyết thanh hay huyết tương người; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase; Peroxidase; 4-aminoantipyrine; Ascorbic acid oxidase, - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 1 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1 mg/dL - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới: ≤ 1 mg/dL, Giới hạn đo trên: ≥ 800 mg/dL - Sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 6.960,00 | Test |
| 518 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Magnesium | Hóa chất định lượng magie trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người. Thành phần thuốc thử: tối thiểu gồm các thành phần Isocitrate dehydrogenase, Muối D-Isocitrate potassium, NADP. - Ngưỡng phát hiện (LOD): Serum/Plasma: ≥ 0.11 mg/dL (0.05 mmol/L) Urine: ≤ 0.25 mg/dL (0.10 mmol/L) - Ngưỡng đo: LOQ: Serum/Plasma: ≤ 0.17 mg/dL, (0.07 mmol/L) Urine:≤ 1.68 mg/dL (0.69 mmol/L) - Khoảng đo: + Đối với mẫu huyết tương/huyết thanh: Giới hạn đo dưới ≤ 0.6 mg/dL - Giới hạn đo trên ≥ 9.5 mg/dL + Đối với mẫu nước tiểu: Giới hạn đo dưới ≤ 1.81 mg/dL - Giới hạn đo trên ≥ 26.35 mg/dL - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 2.160,00 | Test |
| 519 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Microalbumin | Hóa chất để định lượng albumin trong nước tiểu; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 1.3 µg/mL (mg/L) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0.4 µg/mL (mg/L) - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤ 5 μg/mL - Giới hạn đo trên ≥ 500 μg/mL - Thành phần; Tối thiểu gồm các thành phần: Sodium chloride. Sodium hydroxide. Antihuman albumin antibody, Sodium chloride. Hydrochloric acid - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 1.280,00 | Test |
| 520 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Microalbumin | Chất chuẩn dùng cho Xét nghiệm Microalbumin để định lượng albumin trong nước tiểu; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm albumin huyết thanh người với các mức nồng độ chuẩn khác nhau. - Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Microalbumin và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 521 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Protein toàn phần | Hóa chất xét nghiệm Định lượng protein toàn phần trong huyết thanh hay huyết tương người. Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: đồng (II) sulfate pentahydrate. - Ngưỡng phát hiện: LOD ≤ 0.2 g/dL (2 g/L) - Ngưỡng đo: LOQ ≤ 0.2 g/dL (2 g/L) - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤ 2 g/L - Giới hạn đo trên ≥ 172 g/L - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 6.400,00 | Test |
| 522 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Triglyceride | Hóa chất Xét nghiệm Triglyceride để định lượng triglyceride trong huyết thanh hay huyết tương; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 5 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 2 mg/dL - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤ 5 mg/dL - Giới hạn đo trên ≥ 1505 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: adenosine-5'-triphosphate, 4-aminoantipyrine, glycerol kinase, lipoprotein lipase, L-glycerol-3-phosphate oxidase, n,n-bis(4-sulfobutyl)-3-methylaniline, peroxidase. - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 8.400,00 | Test |
| 523 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao | Thuốc thử để định lượng cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao (HDL- Cholesterol) trong huyết tương hay huyết thanh, sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 5 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1 mg/dL - Khoảng đo:Giới hạn đo dưới: ≤ 5 mg/dL(≤ 0.13 mmol/L); Giới hạn đo trên: ≥ 180 mg/dL (4.66 mmol/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cholesterol oxidase, Cholesterol esterase, 4-aminoantipyrine - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 7.000,00 | Test |
| 524 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Uric Acid | Thuốc thử để định lượng acid uric trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): Serum: ≤ 0.3 mg/dL; Urine: ≤ 2.0 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): Serum: ≤ 0.3 mg/dL; Urine: ≤ 1.4 mg/dL - Khoảng đo: + Đối với mẫu huyết tương/huyết thanh:Giới hạn đo dưới ≤ 0.3 mg/dL - Giới hạn đo trên ≥ 37.7 mg/dL + Đối với mẫu nước tiểu: Giới hạn đo dưới ≤ 2 mg/dL - Giới hạn đo trên ≥ 258.9 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: TODB, 4-aminoantipyrine, peroxidase, uricase - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 4.480,00 | Test |
| 525 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein trong nước tiểu hoặc dịch não tủy | Thuốc thử định lượng protein trong nước tiểu hay dịch não tủy (CSF) ở người. - Ngưỡng phát hiện: LOD ≤ 2.6 mg/dL (26 mg/L) - Ngưỡng định lượng: LOQ ≤ 6.75 mg/dL (67.5 mg/L) - Giới hạn đo dưới ≤ 6.8 mg/dL - Giới hạn đo trên ≥ 200.0 mg/dL - Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần Dung dịch đệm Carbonate, Natri Clorua, Benzethonium Chlorid. - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 1.200,00 | Test |
| 526 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Vancomycin | Thuốc thử để định lượng vancomycin trong huyết thanh hoặc huyết tương; sử dụng trên máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 1.4 μg/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0.6 μg/mL - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới: ≤ 1.4 μg/mL, Giới hạn đo trên: ≥ 100 μg/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể đơn dòng kháng Anti vancomycin, Vi hạt phủ Vancomycin - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 400,00 | Test |
| 527 | Dung dịch acid để rửa kim hút | Dung dịch đặt trên hệ thống, được dùng trong quy trình bảo dưỡng hằng ngày, trong một số quy trình kiểm tra, và được dùng kết hợp với tính năng rửa thông minh để giảm nhiễm chéo giữa các Xét nghiệm; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Citric acid monohydrate; Oxalic acid dihydrate; Polyethylene glycol; Methanol; Monochloroacetic - Sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 3.390,00 | mL |
| 528 | Dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng | Dung dịch rửa có tính acid dùng để rửa hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, hỗ trợ cho xét nghiệm sinh hóa Thành phần tối thiểu gồm: citric acid monohydrate, oxalic acid dihydrate, polyethylene glycol, Methanol, Monochloro acetic acid. Dung dịch hóa chất đã sẵn sàng sử dụng - Tương thích với các hóa chất trên hệ thống và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương. | 20.000,00 | mL |
| 529 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng | Dung dịch có tính kiềm dùng để rửa hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa, hỗ trợ cho xét nghiệm sinh hóa Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: NaOCl, NaOH, KOH Sẵn sàng sử dụng - Tương thích với các hóa chất xét nghiệm trên hệ thống và thiết bị - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 30.000,00 | mL |
| 530 | Dung dịch dùng để bảo dưỡng, kiểm tra và rửa hệ thống sinh hóa để giảm nhiễm chéo | Dung dịch được dùng trong quy trình bảo dưỡng hằng ngày, trong một số quy trình kiểm tra, sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 2-aminoethanol; Sodium acetate; 3-methyl- 3-methoxybutanol; Diethylene glycol monoethyl ether; Polyoxyethylene polyoxypropylene Polyoxyethylene blockpolymer; Polyoxyalkylene ether; Polyoxyethylene ether; Citric acid - Sẵn sàng sử dụng - Tương thích với các hóa chất xét nghiệm trên hệ thống và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 7.910,00 | mL |
| 531 | Dung dịch kiểm tra kết hợp tính năng rửa hệ thống sinh hóa tự động để giảm nhiễm chéo | Dung dịch được dùng trong quy trình bảo dưỡng hằng ngày, trong một số quy trình kiểm tra, để giảm nhiễm chéo giữa các xét nghiệm thực hiện; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Chất cồn, C11-15-secondary, ethoxylated, Natri hydroxide - Sẵn sàng sử dụng - Tương thích với các hóa chất xét nghiệm trên hệ thống và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 3.390,00 | mL |
| 532 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Transferrin | Thuốc thử được dùng để định lượng transferrin trong huyết thanh hoặc huyết tương; sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 5 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 4 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Polyethylene glycol, Kháng thể kháng transferrin người - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 1.600,00 | Test |
| 533 | Dung dịch bảo dưỡng hệ thống hệ thống sinh hóa tự động | Dung dịch đặt trên hệ thống, được dùng trong quy trình bảo dưỡng tự động hằng ngày và trong một số quy trình kiểm tra thực hiện trên máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. - Thành phần; Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch khử khuẩn bồn nước được dùng để phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn. Lyophilized Cleaning Solution. - Tương thích với các hóa chất xét nghiệm trên hệ thống thiết bị - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 2.862,00 | mL |
| 534 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Lactic Acid, Magnesium, Phosphorus, Total Protein, Triglyceride, Urea Nitrogen và Uric Acid | Chất chuẩn chung để tạo đường chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa định lượng các chất tối thiểu gồm: Albumin, Calcium, Cholesterol, Creatinine, Glucose, Lactic Acid, Phosphatase, Total Protein, Triglyceride, Urea Nitrogen và Uric Acid. Tương thích với các hóa chất xét nghiệm định lượng các chất phân tích tương ứng kể trên và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 535 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Bilirubin | Chất chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn cho Xét nghiệm định lượng Bilirubin sử dụng cho máy Xét nghiệm sinh hóa tự động. Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng các thành phần Bilirubin và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 60,00 | mL |
| 536 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Urine/CSF Protein | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng Protein trong nước tiểu và dịch não tủy. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Mẫu chuẩn là dung dịch có thành phần protein người, gồm các mức nồng độ chuẩn khác nhau. - Tương thích với hóa chất định lượng protein nước tiểu /dịch não tuỷ trên hệ thống thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 30,00 | mL |
| 537 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Apo A1, Apo B, Direct LDL và Ultra HDL | Chất chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn cho các xét nghiệm định lượng tối thiểu gồm Apolipoprotein A1 (Apo A1), Apolipoprotein B (Apo B), Direct Low Density Lipoprotein (LDL-Cholesterol), và Ultra High Density Lipoprotein (HDL- Cholesterol). Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: mẫu chuẩn là các chất phân tích ở trên với các mức nồng độ khác nhau của mỗi chất tương ứng từ huyết thanh người Tương thích với hóa chất định lượng các chất sinh hóa tương ứng kể trên và thiết bị sử dụng. - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 18,00 | mL |
| 538 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin toàn phần | Hóa chất xét nghiệm Bilirubin toàn phần để định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh hay huyết tương của người trưởng thành và trẻ sơ sinh trên hệ thống phân tích tự động - Giới hạn phát hiện LOD: ≤ 0.07 mg/dL (1.197 μmol/L) - Giới hạn định lượng LOQ: ≤ 0.1mg/dL (≤ 1.71 μmol/L). - Khoảng đo: - Giới hạn đo dưới: ≤ 0.1mg/dL (1.71 μmol/L) - Giới hạn đo trên: ≥ 25.0 mg/dL (427.5 μmol/L). - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 3.500,00 | Test |
| 539 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Amikacin, Digoxin, Gentamicin, Phenobarbital, Phenytoin, Theophylline, Valproic Acid, và Vancomycin trong huyết thanh hay huyết tương. | Hóa chất để xây dựng đường chuẩn xét nghiệm định lượng tối thiểu gồm: Amikacin, Digoxin, Gentamicin, Phenobarbital, Phenytoin, Theophylline, Valproic Acid, và Vancomycin trong huyết thanh hay huyết tương. Thành phần tối thiểu gồm các mức nồng độ chuẩn chứa chất phân tích: amikacin, carbamazepine, digoxin, gentamicin, phenobarbital, phenytoin, quinidine, theophylline, valproic acid, và vancomycin Tương thích với các hóa chất định lượng các chất tương ứng kế trên và thiết bị sử dụng. - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 36,00 | mL |
| 540 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng transferrin trong huyết thanh hoặc huyết tương | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm định lượng tối thiểu gồm Immunoglobulin A (IgA), Immunoglobulin G (IgG), Immunoglobulin M (IgM), Bổ thể C3 (C3), Bổ thể C4 (C4), Haptoglobin, và Transferrin (Transf) Thành phần: Gồm các mức nồng độ chuẩn của các chất phân tích tối thiểu gồm: IgA, IgG, IgM, C3, C4, haptoglobin người, và các phần transferrin điều chế từ huyết thanh người Tương thích với hóa chất định lượng các chất sinh hóa tương ứng kể trên và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 15,00 | mL |
| 541 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Alkaline Phosphatase Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: 2-amino-2-methylpropanol (AMP), 4-nitrophenyl phosphate - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤ 9 U/L; Giới hạn đo trên ≥ 4522 U/L - Giới hạn phát hiện: LoD ≤ 2 U/L; - Ngưỡng đo: LoQ ≤ 9 U/L Thuốc thử sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 2.000,00 | Test |
| 542 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Complement 3 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Complement 3 trong huyết thanh, huyết tương người, sử dụng trên hệ thống phân tích tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Polyethylene glycol, Kháng thể kháng C3 trong huyết thanh - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 1 mg/dL; - Ngưỡng định lượng LoQ ≤ 5 mg/dL Sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 900,00 | Test |
| 543 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Complement 4 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Complement 4 trong huyết thanh, huyết tương người, sử dụng trên hệ thống phân tích tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Polyethylene glycol, Kháng thể kháng bổ thể C4 từ huyết thanh. - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 0.2 mg/dL; Ngưỡng định lượng: LoQ ≤ 0.7 mg/dL Thuốc thử sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 900,00 | Test |
| 544 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Albumin niệu vi thể (microalbumin) | Chất chứng dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng microalbumin niệu bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục Thành phần: Mẫu chứng có chứa albumin huyết thanh với ít nhất 2 mức nồng độ khác nhau, bình thường và bệnh lý - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 545 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng 12 thông số sinh hóa | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng tối thiểu 12 thông số sinh hóa Thành phần: Mẫu chuẩn chứa các chất phân tích tối thiểu gồm có các thông số sau: albumin, calcium (canxi), cholesterol, creatinine, glucose (đường), iron (sắt), lactic acid, magnesium (magie), phosphorus (phospho), protein toàn phần, triglyceride, urea nitrogen (urea), và uric acid. Gồm 2 mức nồng độ Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng các chất trên và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 69,60 | mL |
| 546 | Thuốc thử định lượng urea nitrogen | Thuốc thử để định lượng urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương hay nước tiểu; sử dụng trên hệ thống phân tích tự động. - Ngưỡng định lượng (LOQ): Huyết thanh/ huyết tương: ≤ 3 mg/dL; Nước tiểu: ≤ 40.0 mg/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): Huyết thanh/ huyết tương: ≤ 2 mg/dL; Nước tiểu: ≤ 40 mg/dL - Khoảng đo: + Đối với mẫu huyết tương, huyết thanh: Giới hạn đo dưới: ≤ 3 mg/dL; Giới hạn đo trên ≥ 125 mg/dL +Đối với mẫu nước tiểu: Giới hạn đo dưới: ≤ 40 mg/dL; Giới hạn đo trên: ≥ 1991 mg/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: NADH, α-ketoglutaric acid, GLD, urease - Thuốc thử sẵn sàng sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 24.000,00 | Test |
| 547 | Huyết thanh kiểm soát chất lượng xét nghiệm miễn dịch | Huyết thanh kiểm soát chất lượng xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Chứa các chất chứng ở tối thiểu 2 khoảng nồng độ khác nhau được điều chế từ huyết thanh có sử dụng các nguyên vật liệu hóa sinh đã được tinh sạch bao gồm các chỉ tiêu xét nghiệm miễn dịch kể cả Vitamin B12 và Folate. - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 60,00 | mL |
| 548 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa, mức độ 1 | Huyết thanh kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hóa Thành phần: Chứa các chất chứng được điều chế từ huyết thanh có sử dụng những nguyên vật liệu hóa sinh đã được tinh sạch, ở mức nồng độ thấp - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 60,00 | mL |
| 549 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa, mức độ 2 | Huyết thanh kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hóa Thành phần: Chứa các chất chứng được điều chế từ huyết thanh có sử dụng những nguyên vật liệu hóa sinh đã được tinh sạch, ở mức nồng độ bình thường - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 60,00 | mL |
| 550 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa, mức độ 3 | Huyết thanh kiểm soát chất lượng xét nghiệm sinh hóa Thành phần: Chứa các chất chứng được điều chế từ huyết thanh có sử dụng những nguyên vật liệu hóa sinh đã được tinh sạch, ở mức nồng độ cao - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 60,00 | mL |
| 551 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T4 | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng thyroxine tự do (Free T4) có trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0.42 ng/dL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0.28 ng/dL - Khoảng đo: ngưỡng đo dưới: ≤ 0.42ng/dL; ngưỡng đo trên: ≥ 5ng/dL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: anti-T4 phủ trên Vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp T3 đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 8.000,00 | Test |
| 552 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng alpha-fetoprotein (AFP) trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0.5 ng/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0.04 ng/mL - Giới hạn đo dưới: ≤ 2 ng/mL - Giới hạn đo trên: ≥ 2000 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-AFP phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Anti-AFP (kháng thể đơn dòng) chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 1.800,00 | Test |
| 553 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng AFP | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng alpha-fetoprotein (AFP) trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng AFP - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 554 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng B12 | Xét nghiệm yếu tố nội miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng vitamin B12 trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 148 pg/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 109 pg/mL - Khoảng đo: Ngưỡng đo dưới ≤ 148 pg/mL- Ngưỡng đo trên ≥ 2000 pg/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Yếu tố nội phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; chất kết hợp B12 có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 1.000,00 | Test |
| 555 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng B12 | Chất chuẩn xét nghiệm yếu tố nội miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng vitamin B12 trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: cyanocobalamin trong dung dịch đệm Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng B12 và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 556 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Total β-hCG | Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng và định tính beta human chorionic gonadotropin (b-hCG) trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 2.30 mlU/mL (lU/L) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1.10 mlU/mL (lU/L) - Giới hạn đo dưới ≤ 2.30 mlU/mL, giới hạn đo trên ≥ 15 000 mIU/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-b-hCG ( kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong đệm; Anti-b-hCG ( kháng thể đơn dòng) chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 557 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Total β-hCG | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng và định tính beta human chorionic gonadotropin (b-hCG) trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động - Thành phần: làm từ huyết thanh người. gồm các mẫu chuẩn chứa Total β-hCG ở các mức nồng độ khác nhau Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Total β-hCG và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 54,00 | mL |
| 558 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động - Ngưỡng đo (LOQ):≤ 1.98 ng/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1.04 ng/mL - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤ 2 ng/mL - Giới hạn đo trên ≥ 1675 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-Ferritin (kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Anti-Ferritin (kháng thể đơn dòng) chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 2.200,00 | Test |
| 559 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng Ferritin trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: ferritin người được điều chế trong dung dịch đệm với các mức nồng độ chuẩn khác nhau Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Ferritin và hệ thống thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 560 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Folate | Hóa chất xét nghiệm Protein gắn kết Folate dạng vi hạt hóa phát quang để định lượng folate trong huyết thanh, huyết tương và tế bào hồng cầu; sử dụng cho máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 2.2 ng/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 1.4 ng/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Protein gắn với anti-Folate bắt cặp với vi hạt gắn kết ái lực với Folate Binding Protein; Acid Pteroic gắn chất kết hợp có đánh dấu acridinium - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 800,00 | Test |
| 561 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Folate | Chất chuẩn xét nghiệm Protein gắn kết Folate dạng vi hạt hóa phát quang để định lượng folate trong huyết thanh và huyết tương và tế bào hồng cầu trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động Thành phần: Tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa Pteroylglutamic acid (PGA) với các mức nồng độ khác nhau. Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Folate và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 54,00 | mL |
| 562 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Folate | Chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng folate trong huyết thanh, huyết tương người và tế bào hồng cầu người trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các mẫu chứng có thành phần pteroylglutamic acid (PGA) trong dung dịch đệm với các khoảng nồng độ khác nhau, bình thường và bệnh lý - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 96,00 | mL |
| 563 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroxine tự do | Chất chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng thyroxine tự do (Free T4) trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động - Thành phần: tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa Free T4 ở các nồng độ khác nhau, được làm từ huyết thanh người. Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Free T4 và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 564 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | Chất chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng hormon kích thích tuyến giáp ở người (thyroid stimulating hormone - TSH) trong huyết thanh và huyết tương; sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa các thành phần: TSH (tái tổ hợp) được điều chế trong dung dịch đệm với các mức nồng độ khác nhau Phù hợp với hóa chất xét nghiệm định lượng TSH - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 30,00 | mL |
| 565 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Chất chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng PlVKA-II trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động Thành phần: Tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa PIVKA II với các mức nồng độ khác nhau. Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng PIVKA II và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 36,00 | mL |
| 566 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Chất chứng dùng để kiểm tra chất lượng cho xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng PIVKA-II trong huyết thanh hay huyết tương; Thành phần: tối thiểu gồm các mẫu chứng chứa PIVKA II với các khoảng nồng độ bình thường và bệnh lý - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 48,00 | mL |
| 567 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hoá phát quang để định lượng PIVKA-II trong huyết thanh và huyết tương, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: kháng thể đơn dòng kháng PIVKA-II phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp gồm kháng thể kháng prothrombin đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm. - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 3.02 mAU/mL - Ngưỡng đo dưới ≤7.60 mAU/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 30 000.00 mAU/mL - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 400,00 | Test |
| 568 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-CCP | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang bán định lượng kháng thể tự miễn IgG đặc hiệu với peptid citrullin hoá dạng vòng (cyclic citrullinated peptide - CCP) trong huyết thanh hay huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa Anti-CCP ở các mức nồng độ khác nhau - Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Anti- CCP và hệ thống thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 54,00 | mL |
| 569 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Anti-CCP | Chất chứng cho xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang bán định lượng kháng thể tự miễn IgG đặc hiệu với peptid citrullin hoá dạng vòng (cyclic citrullinated peptide - CCP) trong huyết thanh hay huyết tương. Thành phần: gồm các mẫu chứng ở hai khoảng nồng độ âm tính và dương tính với anti -CCP - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 168,00 | mL |
| 570 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-CCP | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để bán định lượng kháng thể tự miễn IgG đặc hiệu với peptid citrullin hóa dạng vòng (cyclic citrullinated peptide - CCP) trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: CCP phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Kháng thể chuột kháng IgG ở người chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 0.3 U/mL - Ngưỡng đo dưới ≤0.5 U/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 195.6 U/mL - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 2.400,00 | Test |
| 571 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng SCC | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy (squamous cell carcinoma antigen SCC Ag) trong huyết thanh và huyết tương người; sử dụng cho máy miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa SCC Ag ( từ người) ở các nồng độ khác nhau được chuẩn bị trong đệm borate với chất ổn định protein . - Tương thích với hóa chất định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy SCC và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 36,00 | mL |
| 572 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng SCC | Chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy (squamous cell carcinoma antigen SCC Ag) trong huyết thanh và huyết tương với các khoảng nồng độ bình thường và bệnh lý - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 48,00 | mL |
| 573 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng SCC | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng kháng nguyên ung thư biểu mô tế bào vảy (squamous cell carcinoma antigen SCC Ag) trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0.1 ng/mL - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0.1 ng/mL - Ngưỡng đo dưới ≤ 0.1ng/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 70.0 ng/mL. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể kháng kháng nguyên SCC phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; Kháng thể kháng kháng nguyên SCC có đánh dấu acridinium - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 574 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Tacrolimus | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng Tacrolimus trong máu toàn phần trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động - Thành phần: được điều chế với máu toàn phần người đã được xử lý, có chứa tacrolimus với các nồng độ khác nhau. - Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng tacrolimus và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 158,00 | mL |
| 575 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Tacrolimus | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng tacrolimus trong máu toàn phần, được thực hiện trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-tacrolimus phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; chất kết hợp tacrolimus có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 0.7 nmol/L - Ngưỡng đo dưới ≤ 2.5 nmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 37.3 nmol/L - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 1.400,00 | Test |
| 576 | Dung dịch tách chiết mẫu xét nghiệm định lượng Tacrolimus | Hóa chất được sử dụng để chiết tách tacrolimus từ các mẫu bệnh phẩm là máu toàn phần người, mẫu chứng và mẫu chuẩn tacrolimus, được thực hiện trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: dung dịch kẽm sulfate trong methanol và ethylene glycol. - Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng tacrolimus bằng phương pháp vi hạt hóa phát quang - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 286,00 | mL |
| 577 | Dung dịch rửa cho xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch natri hydroxit được sử dụng để tạo ra phản ứng phát quang hóa học cung cấp kết quả đọc cuối cùng trong quy trình đo của xét nghiệm miễn dịch vi hoạt hóa phát quang trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: natri hydroxit Tương thích với hệ thống thuốc thử xét nghiệm và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 46.800,00 | mL |
| 578 | Dung dịch tiền xúc tác cho xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch hydrogen peroxide được sử dụng để tách thuốc nhuộm acridinium ra khỏi liên hợp liên kết với phức hợp vi hạt trong quy trình xét nghiệm miễn dịch vi hoạt hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: hydrogen peroxide Tương thích với hệ thống thuốc thử xét nghiệm và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 46.800,00 | mL |
| 579 | Dung dịch rửa hệ thống cho xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch nước rửa có chứa nước muối đệm phosphate và các chất kháng khuẩn dùng cho hệ thống máy xét nghiệm miễn dịch tự động Tương thích với hệ thống hóa chất thuốc thử xét nghiệm và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 120.000,00 | mL |
| 580 | Dung dịch rửa kim cho xét nghiệm miễn dịch | Nước rửa kim được sử dụng như một bước trong quy trình bảo dưỡng sử dụng cho hệ thống phân tích miễn dịch tự động vi hạt hóa phát quang Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: thành phần huyết tương người đã vôi hóa lại. Chất bảo quản: Tác nhân kháng vi sinh vật và ProClin 300. Tương thích với hệ thống hóa chất thuốc thử xét nghiệm và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 318,00 | mL |
| 581 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Total T3 | Hóa chất định lượng T3 toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch vi hạt hóa phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0.5 nmol/L - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0.08 nmol/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: anti-T3 phủ vi hạt trong dung dịch đệm; Chất kết hợp T3 đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 4.400,00 | Test |
| 582 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Total T3 | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng triiodothyronine toàn phần (Total T3) trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động.Thành phần: Tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa T3 với các nồng độ khác nhau - Trương thích với hóa chất định lượng triiodothyronine toàn phần (Total T3) và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 583 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyclosporine | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng cyclosporine trong máu toàn phần, sử dụng cho máy miễn dịch tự động - Thành phần:Tối thiểu gồm các thành phần: máu toàn phần người đã xử lý, và cyclosporin với các mức nồng độ khác nhau. Tương thích với hóa chất định lượng Cyclosporin và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 95,00 | mL |
| 584 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyclosporine | Hóa chất Xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng cyclosporine trong máu toàn phần, sử dụng cho máy miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Anti-cyclosporine; chất kết hợp cyclosporine có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 5.9 ng/mL - Ngưỡng đo: ≤ LoQ 18.0 ng/mL Ngưỡng đo dưới: ≤ 18.0 ng/mL.- Ngưỡng đo trên: ≥ 1500.0 ng/mL. - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương dương | 600,00 | Test |
| 585 | Dung dịch tách mẫu xét nghiệm định lượng cyclosporine | Hóa chất dùng để chiết tách cyclosporine ra khỏi mẫu (mẫu máu toàn phần ở người, mẫu chứng và mẫu chuẩn Cyclosporine). - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: chất hoạt động bề mặt trong nước, dung dịch kẽm sulfate trong methanol và ethylene glycol. Tương thích với hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang định lượng Cysclosporin và hệ thống thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 345,00 | mL |
| 586 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Pepsinogen I | Chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để kiểm soát độ đúng và độ chính xác của xét nghiệm định lượng pepsinogen I trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: chứa pepsinogen I (từ người) được điều chế trong dung dịch đệm có chất ổn định protein với các khoảng nồng độ bình thường và bệnh lý - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 587 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Pepsinogen I | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng Pepsinogen I trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể kháng PG I người, phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm, Chất kết hợp kháng thể kháng PG I người có đánh dấu acridinium, - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 0.3ng/mL, - Ngưỡng đo: LoQ ≤ 0.6ng/mL - Ngưỡng đo dưới ≤ 0.6 ng/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 200.0 ng/mL. - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 400,00 | Test |
| 588 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Pepsinogen II | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng Pepsinogen II trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể kháng PG II người, phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm, Chất kết hợp kháng thể kháng PG II người có đánh dấu acridinium. - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 0.1ng/mL; - Ngưỡng đo: LoQ ≤ 0.6ng/mL; - Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.6 ng/mL; - Ngưỡng đo trên ≥ 100.0 ng/mL. - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 400,00 | Test |
| 589 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TSH | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng hormon kích thích tuyến giáp ở người (thyroid stimulating hormone - TSH) trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 0.0083 μIU/mL (mlU/L) - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 0.0036 μIU/mL (mlU/L) - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-β TSH (kháng thể đơn dòng) phủ trên vi hạt trong dung dịch đệm; chất kết hợp có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 8.000,00 | Test |
| 590 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) trong nước tiểu | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang định lượng licapolin có liên hệ với gelatinase của bạch cầu trung tính (neutrophil gelatinase-associated lipocalin - NGAL) trong nước tiểu. Tương thích với hóa chất định lượng NGAL và hệ thống thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 36,00 | mL |
| 591 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) trong nước tiểu | Chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang định lượng licapolin có liên hệ với gelatinase của bạch cầu trung tính (neutrophil gelatinase-associated lipocalin - NGAL) trong nước tiểu dùng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm NGAL ở các khoảng nồng độ bình thường và bệnh lý - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 592 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng pepsinogen I trong huyết thanh và huyết tương | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng pepsinogen I trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa Pepsinogen I ở các nồng độ khác nhau Tương thích với hóa chất định lượng Pepsinogen I và hệ thống thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 593 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng pepsinogen II trong huyết thanh và huyết tương | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng pepsinogen II trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm các mẫu chuẩn chứa Pepsinogen II ở các nồng độ khác nhau Tương thích với hóa chất định lượng Pepsinogen II và hệ thống thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 594 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng pepsinogen II trong huyết thanh và huyết tương | Chất chứng xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng pepsinogen II trong huyết thanh và huyết tương. Thành phần tối thiểu gồm các mẫu chứng chứa Pepsinogen II ở khoảng nồng độ đích thấp, trung bình và cao bao trùm giá trị bình thường và bệnh lý - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 595 | Cốc phản ứng xét nghiệm miễn dịch tự động | Cốc phản ứng bằng nhựa dùng cho phản ứng phát quang tương thích với máy phân tích miễn dịch tự động vi hoạt hóa phát quang. - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương | 80.000,00 | Cái |
| 596 | Ống tiền xử lý cho xét nghiệm định lượng thuốc chống thải ghép | Ống tiền xử lý cho xét nghiệm định lượng thuốc chống thải ghép bằng phương pháp vi hoạt hóa phát quang dùng trong ghép tạng, thực hiện trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 1.500,00 | Ống |
| 597 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các thuốc chống thải ghép | Chất chứng cho các xét nghiệm định lượng các thuốc chống thải ghép dùng trong ghép tạng, bằng phương pháp vi hạt hóa phát quang với 3 mức nồng độ các thuốc chống thải ghép bao trùm giá trị bình thường và bệnh lý - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 144,00 | mL |
| 598 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng khí máu cho mẫu có lactate | Hóa chất chạy mẫu trên máy khí máu. Thành phần: Tối thiểu bao gồm các cảm biến, thuốc thử, và các thành phần chất lỏng cần thiết để phân tích mẫu bệnh phẩm và hiệu chuẩn trên hệ thống máy khí máu. Các cảm biến trong hộp có khả năng đo lường các chỉ số tối thiểu gồm: pH, pO2, pCO2, ion Na+, K+, Ca++, Cl-, glucose, lactate, hemoglobin toàn phần (tHb), oxyhemoglobin (FO2Hb), deoxyhemoglobin (HHb), methemoglobin (MetHb), carboxyhemoglobin (COHb), và neonatal bilirubin (nBili). - Hóa chất sử dụng ổn định tối thiểu 28 ngày cho tối đa 400 test/ 1 đơn vị đóng gói sau khi lắp đặt vào hệ thống. - Tương thích với hệ thống thiết bị phân tích khí máu đang sử dụng (Hãng siemens, model RAPIDpoint 500e) - Hoặc tương đương | 38.400,00 | Test |
| 599 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng khí máu cho mẫu có lactate mức 1 | Chất kiểm soát chất lượng mức 1 cho các thông số pH, khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống máy phân tích khí máu chuyển hóa. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ, glucose, lactate, thuốc nhuộm. Tương thích với hệ thống thiết bị phân tích khí máu đang sử dụng (Hãng siemens, model RAPIDpoint 500e) - Hoặc tương đương | 30,00 | Lọ |
| 600 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng khí máu cho mẫu có lactate mức 2 | Chất kiểm soát chất lượng mức 2 cho xét nghiệm thông số pH, khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống máy phân tích khí máu. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ, glucose, lactate, thuốc nhuộm. Tương thích với hệ thống thiết bị phân tích khí máu đang sử dụng (Hãng siemens, model RAPIDpoint 500e) - Hoặc tương đương | 30,00 | Lọ |
| 601 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng khí máu cho mẫu có lactate mức 3 | Chất kiểm soát chất lượng mức 3 cho xét nghiệm thông số pH, khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống máy phân tích khí máu. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ, glucose, lactate, thuốc nhuộm Tương thích với hệ thống thiết bị phân tích khí máu đang sử dụng (Hãng siemens, model RAPIDpoint 500e) - Hoặc tương đương | 360,00 | Lọ |
| 602 | Dung dịch vệ sinh hệ thống xét nghiệm khí máu | Hóa chất rửa thải được sử dụng trên hệ thống xét nghiệm khí máu, có chứa thuốc rửa để làm sạch đường dẫn mẫu sau khi phân tích và hiệu chuẩn. Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: chất rửa với muối, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản trong nước khử ion. Tương thích với hệ thống thiết bị phân tích khí máu đang sử dụng (Hãng siemens, model RAPIDpoint 500e) Hoặc tương đương. | 288,00 | Bộ |
| 603 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao mức 1 | Phân tích định lượng HbA1c trong máu toàn phần dùng trên máy phân tích HbA1c theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sodium azide ≤ 0.1 %; Sodium perchlorate ≤ 1% - Hoặc tương đương | 72.000,00 | mL |
| 604 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao mức 2 | Phân tích định lượng HbA1c trong máu toàn phần dùng trên máy phân tích HbA1c theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sodium perchlorate: 1-5%; Phosphate ≤ 2%; Sodium azide ≤ 0.1% - Hoặc tương đương | 24.000,00 | mL |
| 605 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HbA1c phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao mức 3 | Phân tích định lượng HbA1c trong mẫu máu toàn phần dùng trên máy phân tích hba1c theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sodium perchlorate: ≤ 0.3%; Sodium azide ≤ 0.1%; Phosphate ≤ 2% - Hoặc tương đương | 51.600,00 | mL |
| 606 | Dung dịch pha loãng máu toàn phần và rửa đường ống | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích HbA1c tự động. Mẫu máu được hòa tan trong dung dịch rửa ly giải và đi qua cột, mẫu được phân tách thành nhiều thành phần hemoglobin khác nhau dựa trên nguyên lý HPLC Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 2-Phenoxyethanol; Sodium azide - Hoặc tương đương | 222.000,00 | mL |
| 607 | Cột sắc ký xét nghiệm định lượng HbA1c | Chất làm đầy: Hydrophilic polymer of methacrylate esters copolymer. Cột được chế tạo bằng vật liệu SUS (thép không gỉ) và nắp xoắn hai đầu được làm từ PEEK (polyether ether ketone) Hoặc tương đương | 6,00 | Hộp |
| 608 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | Hóa chất dùng kiểm tra chất lượng xét nghiệm HbA1C trên máy phân tích HbA1C theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: Hemoglobin human; Potassium Cyanide - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 609 | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm định lượng HbA1c | Dung dịch pha loãng dùng trong Phân tích định lượng (HbA1c) trong mẫu máu toàn phần dùng trên máy phân tích HbA1c theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 2-Phenoxyethanol, Polyoxyethylated Octyl phenol Hoặc tương đương | 1.250,00 | mL |
| 610 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1c dùng trên máy phân tích HbA1c theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần: Hemoglobin nguồn gốc từ người với hai mức nồng độ chuẩn cao và thấp khác nhau, 2-Phenoxyethanol và Polyoxyethylated Octyl phenol Hoặc tương đương | 192,00 | mL |
| 611 | Dung dịch rửa hệ thống xét nghiệm HbA1c | Dung dịch rửa máy dùng trên máy phân tích HbA1c theo phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Nonionic Surfactant; Inorganic salf; Antiseptic; Pure water. Hoặc tương đương | 1.000,00 | mL |
| 612 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Ca, pH | Chất chứng cho xét nghiệm điện giải đồ trên máy phân tích điện giải bằng phương pháp điện cực chọn lọc trực tiếp gồm tối thiểu các điện cực Na, K, Cl, Ca và pH. Thành phần tối thiểu gồm: chất chứng chứa Inorganic salts của Na+, K+, Ca++, Cl- và thông số pH - Hoặc tương đương | 330,00 | mL |
| 613 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải | Dung dịch rửa cho máy phân tích điện giải bằng phương pháp điện cực chọn lọc trực tiếp Thành phần: Tối thiểu gồm: Hypochlorite de sodium, Surfactant Hoặc tương đương | 3.240,00 | mL |
| 614 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Ca | Dung dịch được dùng cho xét nghiệm định lượng nồng độ nồng độ Na⁺, K⁺, Cl⁻, Ca²⁺ và pH trong mẫu huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần bằng phương pháp điện cực chọn lọc ion (ISE) trực tiếp. Thành phần:Tối thiểu gồm dung dịch đệm, muối vô cơ, chất bảo quản phù hợp hoặc tương đương. Yêu cầu kỹ thuật: * Dải đo: * K⁺: ≤ 0.5 đến ≥ 15.0 mmol/L * Na⁺: ≤ 20 đến ≥ 200 mmol/L * Cl⁻: ≤ 20 đến ≥ 200 mmol/L * Ca²⁺: ≤ 0.1 đến ≥ 5.0 mmol/L * pH: ≤ 4.0 đến ≥ 9.0 * Hệ thống sử dụng đi kèm phải: * Thực hiện hiệu chuẩn tự động ≥ 2 điểm * Cho phép chạy mẫu theo chế độ ngẫu nhiên hoặc theo lô * Có khả năng vận hành liên tục * Có bộ nạp mẫu tự động tích hợp hoặc kết nối đồng bộ, sức chứa ≥ 20 vị trí mẫu hoặc tương đương * Cho phép nạp bổ sung mẫu trong quá trình vận hành mà không cần dừng hệ thống * Công suất: ≥ 60 mẫu/giờ * Có khả năng kết nối LIS/HIS * Đạt một trong các tiêu chuẩn: CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 84.000,00 | mL |
| 615 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Ca, pH | Chất hiệu chuẩn hệ thống dùng cho xét nghiệm định lượng Na, K, Cl, Ca, pH sử dụng trên các máy xét nghiệm điện giải bằng phương pháp điện cực chọn lọc có bộ nạp mẫu tự động tích hợp hoặc kết nối đồng bộ. Thành phần:tối thiểu gồm Đệm hữu cơ, muối vô cơ. Có chứng nhận CE-IVD hoặc FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 150,00 | mL |
| 616 | Bộ xét nghiệm định lượng HbA1c trên máy sắc ký lỏng hiệu năng cao | Bộ hóa chất xét nghiệm HbA1C trên máy sắc ký lỏng hiệu năng cao -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch Methanol, dung dịch Ammonia, Dung dịch Diluent. Ethanol, TRITON XI00, Sodium azide. Cột phân tích - Bộ cột và hóa chất hoàn chỉnh ≤ 500 test xét nghiệm HbA1C - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 20.000,00 | Test |
| 617 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1C theo nguyên lý ái lực Thành phần: Tối thiểu gồm Máu toàn phần - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 8,00 | mL |
| 618 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c | Chất chứng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng Glycated Hemoglobin - Thành phần: tối thiểu gồm Máu toàn phần bột đông khô. - Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 619 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Albumin trên máy sinh hóa tự động; dải đo: Ngưỡng đo dưới ≤ 15g/L - Ngưỡng đo trên ≥ 60 g/L; phương pháp: Bromocresol Green (BCG). Thành phần: Tối thiểu gồm những thành phần: Succinate buffer ; Bromocresol green - Ngưỡng phát hiện LOD ≤ 15 ± 0.015 g/L - Hóa chất đậm đặc 1mL sử dụng cho ≥ 17 test - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 348,00 | mL |
| 620 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALP trong huyết thanh và huyết tương | Hóa chất dùng cho xét nghiệm đo hoạt độ ALP trên máy sinh hóa tự động; - Ngưỡng đo dưới: ≤ 5 U/L - Ngưỡng đo trên ≥ 1500 U/L; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 2-Amino-2-Methyl-1-Propanol (AMP); p-Nitrophenyl phosphat; HEDTA; Kẽm sulfat; Magnesi acetat - Ngưỡng phát hiện LOD ≤5 ± 0.5 U/L - Hóa chất đậm đặc 1 mL sử dụng cho ≥ 8 test - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 60,00 | mL |
| 621 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ALT trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm đo hoạt độ Alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh hay huyết tương người; sử dụng cho máy sinh hóa tự động; - Ngưỡng đo dưới: ≤3 U/L - Ngưỡng đo trên ≥ 500U/L ; - LOD ≤3 ± 0.3 U/L Thành phần: Tối thiểu gồm: L-Аlanine; 2-Oxoglutarate; LDH; NADH. - Hóa chất đậm đặc 1 mL sử dụng cho ≥ 6 test - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 4.125,00 | mL |
| 622 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AST trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm đo hoạt độ Aspartate (AST) trong huyết thanh hay huyết tương người; sử dụng cho máy sinh hóa tự động. Ngưỡng đo dưới: ≤ 3 U/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 1000 U/L Thành phần: Tối thiểu gồm: L-aspartate ; 2-Oxoglutarate ; LDH; MDH; NADH - LOD ≤3 ± 0.3 U/L - Hóa chất đậm đặc. 1 mL sử dụng cho ≥ 10 test - Hoặc tương đương | 2.650,00 | mL |
| 623 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin trên máy phân tích sinh hóa tự động; - Ngưỡng đo dưới:≤ 0.5 μmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 513 μmol/L; phương pháp: DPD. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Caffeine; 3,5-dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate; Surfactant - Ngưỡng phát hiện: LOD ≤ 0.5 ± 0.05 μmol/L. - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥ 16 test - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 640,00 | mL |
| 624 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Calci toàn phần trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Calci toàn phần trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy phân tích sinh hóa tự động. Ngưỡng đo dưới: ≤ 1 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 5 mmol/L; phương pháp: Arsenazo 3 - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Imidazole, Arsenazo III, Triton X-100 - LOD ≤ 1,0 ± 0.1 mmol/L (huyết thanh) ; ≤ 0,1 ± 0.01 mmol/L ( Nước tiểu ) - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥ 32 test - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 29,00 | mL |
| 625 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Cholesterol trên máy phân tích sinh hóa tự động; Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.5 mmol/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 18 mmol/L ; phương pháp: CHO-POD; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch đệm photphat; 4-Aminoantipyrine; Phenol; Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase; Peroxidase; - Ngưỡng phát hiện: LOD ≤ 0.5 ± 0.05 mmol/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥ 22 test - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 360,00 | mL |
| 626 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK (Creatine kinase) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK trên máy phân tích sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo dưới: ≤ 10 U/L - Ngưỡng đo trên ≥ 2000 U/L; - Ngưỡng phát hiện: LOD ≤ 3.8 ± 0.3 U/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Immidazole; NADP - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥ 6 test - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 32,00 | mL |
| 627 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CK-MB trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người trên máy phân tích sinh hóa tự động. Ngưỡng đo dưới: ≤ 10 U/L - Ngưỡng đo trên ≥ 2000 U/L; phương pháp: Enzymatic immuno-inhibition (ức chế miễn dịch enzym), - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Diadenosine-pentaphosphate; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M - LOD ≤4.5 ± 0.45 U/L - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥ 6 test - Hoặc tương đương | 32,00 | mL |
| 628 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB | Chất chuẩn cho xét nghiệm CK-MB. - Thành phần: Huyết thanh người chứa creatine kinase-MB isoenzyme - Giá trị hiệu chuẩn được truy nguyên đến chuẩn tham chiếu quốc tế (NIST, IFCC hoặc tương đương) - Tương thích với hóa chất định lượng CK-MB và hệ thống thiết bị sử dụng - Hoặc tương đương | 1,00 | mL |
| 629 | Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm định lượng CK-MB | Chất chứng mức 1 cho xét nghiệm CK-MB. - Thành phần: Huyết thanh người chứa creatine kinase-MB isoenzyme ở mức nồng độ bình thường - Hoặc tương đương | 2,00 | mL |
| 630 | Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng CK-MB | Chất chứng mức 2 cho xét nghiệm CK-MB. - Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme ở mức nồng độ cao - Hoặc tương đương | 2,00 | mL |
| 631 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa | Dung dịch rửa sử dụng cho hệ thống sinh hóa tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm Sodium hypochlorite - Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 1.350,00 | mL |
| 632 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng creatinin trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine huyết thanh, huyết tương, nước tiểu người; sử dụng trên máy sinh hóa tự động. - Ngưỡng đo dưới: ≤ 5 μmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 2200 μmol/L; phương pháp: Kinetic Jaffe - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Natri hiđroxit; Axit picric - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥ 4 test - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 8.772,00 | mL |
| 633 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng GGT trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm đo hoạt độ GGT trên máy sinh hóa tự động; -Khoảng đo: Giới hạn đo dưới: ≤ 5 U/L - Giới hạn đo trên ≥ 1200 U/L; - LOD ≤ 5 ± 0.5 U/L Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Glycylglycine; L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥ 3 test - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 1.840,00 | mL |
| 634 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, mẫu tán huyết và dịch não tủy người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, mẫu ly giải và dịch não tủy người, trên máy sinh hóa tự động; - Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.6 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 45 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic Hexokinase. Thành phần: Tối thiểu gồm: ATP, Hexokinase, G6P-DH - Số lượng test tối thiểu/1 mL: 13 test - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 3.680,00 | mL |
| 635 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol Huyết thanh, huyết tương người trên máy sinh hóa tự động; Phương pháp: Enzymatic colour -Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.05 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 4.65 mmol/L - LOD ≤ 0.05 ± 0.005 mmol/L; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người nồng độ thay đổi; Cholesterol esterase (CHE); Cholesterol oxidase (CHO); Peroxidase (POD); 4-Aminoantipyrine; - Hóa chất đậm đặc. Số lượng test tối thiểu/1 mL ≥ 4 test - Hoặc tương đương | 1.915,20 | mL |
| 636 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng P (Phospho) vô cơ trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Inorganic Phosphorous (phospho vô cơ) trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu người trên máy sinh hóa tự động ; Ngưỡng đo dưới: ≤0.32 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥6.4 mmol/L; Thành phần: Tối thiểu gồm Sulphuric acid ; Ammoniumheptamolybdate ; Glycine. - Số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 80,00 | mL |
| 637 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Fe (Sắt) trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Sắt trong Huyết thanh, huyết tương người thực hiện trên máy sinh hóa tự động; - Ngưỡng đo dưới: ≤ 2 μmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 179 μmol/L; - LOD ≤ 2 ± 0.2μmol/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Glycine buffer; L-ascorbic acid; 2,4,6-Tri (2-pyridyl)-5-triazine; - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥10 test - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 30,00 | mL |
| 638 | Dung dịch đệm dùng cho xét nghiệm điện giải | Dung dịch đệm sử dụng cho xét nghiệm điện giải bằng phương pháp điện cực gián tiếp định lượng Na+, K+ và Cl- trên máy sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm Triethanolamine - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Tương thích với hệ thống thiết bị và hóa chất sử dụng Hoặc tương đương | 80.000,00 | mL |
| 639 | Chất hiệu chuẩn mức cao xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Chất chuẩn huyết thanh mức cao dùng cho xét nghiệm điện giải bằng phương pháp điện cực gián tiếp trên máy sinh hóa tự động - Thành phần : Tối thiểu gồm chất chuẩn chứa các thành phần: Na+, K+; Cl- ở mức cao; - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Tương thích với hóa chất xét nghiệm điện giải ISE - Hoặc tương đương | 800,00 | mL |
| 640 | Chất hiệu chuẩn mức thấp xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Chất chuẩn huyết thanh mức thấp cho xét nghiệm điện giải bằng phương pháp gián tiếp trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động - Thành phần : Tối thiểu gồm các thành phần: Na+, K+; Cl- ở mức nồng độ thấp - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Tương thích với hóa chất xét nghiệm điện giải ISE và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 800,00 | mL |
| 641 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Chất chuẩn nước tiểu mức thấp và cao dùng cho xét nghiệm điện giải bằng phương pháp gián tiếp trên máy sinh hóa tự động - Thành phần: Chất chuẩn chứa các ion Na+, K+ và Cl- ở 2 mức nồng độ thấp và cao so với mức điện giải trong nước tiểu người - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Tương thích với hóa chất xét nghiệm điện giải ISE và hệ thống thiết bị sử dụng - Hoặc tương đương | 400,00 | mL |
| 642 | Chất hiệu chuẩn mức trung bình xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Chất chuẩn cho xét nghiệm điện giải bằng phương pháp gián tiếp trên máy sinh hóa tự động mức trung bình. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Na+ ; K+ ; Cl- ; - Tương thích với hóa chất xét nghiệm điện giải ISE và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 96.000,00 | mL |
| 643 | Dung dịch tham chiếu tạo điện thế cơ sở cho xét nghiệm định lượng Na, K, Cl | Hóa chất điện giải cho điện cực tham chiếu sử dụng cho xét nghiệm điện giải bằng phương pháp gián tiếp trên máy sinh hóa tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm Kali clorua - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Tương thích với hóa chất xét nghiệm điện giải ISE và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 12.000,00 | mL |
| 644 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDH trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDH trong Huyết thanh, huyết tương người. - Ngưỡng đo dưới: ≤ 25 U/L - Ngưỡng đo trên ≥ 1200 U/L; - LOD ≤25± 2.5U/L - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: D(-)N-Methylglucamin buffer; Lactate; NAD + - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥8 test Hoăc tương đương | 240,00 | mL |
| 645 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol trong Huyết thanh, huyết tương người; -Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.26 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 10.3 mmol/L; phương pháp: Enzymatic colour - LOD ≤0.26 ± 0,026 mmol/L -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Cholesterol esterase; Cholesterol oxidase; Peroxidase; Natri azit; 4-aminoantipyrine; Catalase; - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥ 4test - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 1.915,20 | mL |
| 646 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng albumin có trong nước tiểu và dịch não tủy | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ Albumin trong nước tiểu/dịch não tủy người trên máy phân tích sinh hóa tự động - Đối với mẫu nước tiểu: Ngưỡng đo dưới ≤ 7 mg/L; Ngưỡng đo trên ≥ 450 mg/L, - Đối với mẫu CSF: Ngưỡng đo dưới ≤ 10 mg/L - Ngưỡng đo trên ≥ 450 mg/L; - LOD ≤ 7 ± 0.7 mg/L (nước tiểu) - Phương pháp đo độ đục -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm Phosphate; Kháng thể albumin, Sodium Azide - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥ 3 test - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 888,00 | mL |
| 647 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng albumin có trong nước tiểu và dịch não tủy. | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Albumin trong nước tiểu/Dịch não tủy, Thành phần:chứa các chất chuẩn albumin ở các nồng độ khác nhau được truy nguyên đến chuẩn tham chiếu quốc tế - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Tương thích với hóa chất định lượng Albumin trong nước tiểu/Dịch não tủy và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 30,00 | mL |
| 648 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thông số sinh hóa thường quy | Chất chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy; Thành phần: Chứa các mức nồng độ khác nhau của các chất phân tích, tối thiểu gồm: Alkaline Phosphatase, ALT, AST, Amylase, Cholinesterase, CK-NAC, GGT, HBDH, LDH, Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Lactate, Lipase, Total Protein, Triglyceride, UIBC, Urea, Uric Acid, Bilirubin, Inorganic Phosphorous, Calcium Tương thích với hóa chất định lượng các chất tương ứng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 75,00 | mL |
| 649 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Triglyceride trong Huyết thanh, huyết tương người trên máy phân tích sinh hóa tự động. Ngưỡng đo dưới ≤ 0.1 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 11.3 mmol/L; - LOD ≤ 0.1 ± 0.01 mmol/L - Phương pháp: GPO-POD; - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Mg2+; MADB; 4-Aminoantipyrine; ATP; Lipases; Glycerol kinase ; Peroxidase; Ascorbate oxidase; Glycerol-3-phosphate oxidase. - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥ 8 test - Hoặc tương đương | 1.250,00 | mL |
| 650 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ure | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Urea/Urea nitrogen trên máy sinh hóa tự động ; Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.8 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 50 mmol/L ; phương pháp: Urease/GLDH . Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: NADH; 2-Oxoglutarate; Urease; GLDH - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hóa chất đậm đặc. 1mL sử dụng cho ≥ 10 test - Hoặc tương đương | 6.050,00 | mL |
| 651 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Acid Uric | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Uric Acid trên máy sinh hóa tự động; Ngưỡng đo dưới: ≤ 89 µmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 1785 µmol/L; phương pháp: Enzymatic colour. Thành phần tối thiểu gồm các thành phần: Phosphate Buffer; MADB; 4-Aminophenazone; Uricase - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hóa chất đậm đặc: 1mL sử dụng cho ≥ 11 test - Hoặc tương đương | 680,00 | mL |
| 652 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa | Dung dịch rửa sử dụng cho hệ thống máy sinh hóa tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Sodium Hydroxide; Genapol X080 ; Sulfonic acids; muối natri Tương thích với hóa chất xét nghiệm và thiết bị - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 100.000,00 | mL |
| 653 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng ADA | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ADENOSINE DEAMINASE, Ngưỡng đo dưới: ≤ 1.65 U/L - Ngưỡng đo trên ≥ 150 U/L, phương pháp đo: động học enzym, sử dụng men Adenosine-Glutamate dehydrogenase - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 420,00 | mL |
| 654 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ADA | Chất chứng dùng cho kiểm soát chất lượng xét nghiệm ADA với 2 mức nồng độ khác nhau, bình thường và cao - Phù hợp với hóa chất xét nghiệm ADA và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 655 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ADA | Chất chuẩn cho xét nghiệm ADA Thành phần: tối thiểu gồm chất chuẩn ADA với nồng độ biết trước. Phù hợp với hóa chất xét nghiệm ADENOSINE DEAMINASE - Tương thích với hóa chất xét nghiệm ADA và hệ thống thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 8,00 | mL |
| 656 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng lipase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Lipase Huyết thanh, huyết tương trên máy sinh hóa tự động; - Ngưỡng đo dưới: ≤ 3 U/L - Ngưỡng đo trên ≥ 600 U/L ; phương pháp: Kinetic colour (đo màu động học). Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: 1,2-Diglyceride substrate; Monoglyceride lipase ; Glycerol kinase ; POD ;4-Aminophenazone ; TAPS; TOOS; Chất chuẩn: Huyết thanh người chứa lipase. - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test - Hoặc tương đương | 236,80 | mL |
| 657 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số sinh hóa nước tiểu | Chất chứng cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu, gồm ≥ 2 mức nồng độ bình thường và bệnh lý của các chất phân tích, tối thiểu gồm: Amylase, Calcium, Chloride, Creatinine, Glucose, Magnesium, Microalbumin, Phosphorus, Potassium, Sodium, Protein toàn phần, Ure, Acid Uric, Cortisol - Phù hợp với hóa chất xét nghiệm sinh hóa tướng ứng và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 360,00 | mL |
| 658 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng prealbumin | Hóa chất dùng để định lượng Prealbumin trong huyết thanh huyết tương người trên máy sinh hóa tự động. Phương pháp: đo độ đục; Ngưỡng đo dưới ≤ 0.83 mg/dL - Ngưỡng đo trên ≥ 80 mg/dL Thành phần: Tối thiểu gồm Kháng thể kháng Prealbumin người - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 75,00 | mL |
| 659 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng protein | Chất chuẩn cho các xét nghiệm định lượng các chất protein Dạng dung dịch sẵn sàng để sử dụng lấy từ huyết thanh người Thành phần: tối thiểu gồm 5 mẫu huyết thanh người có chứa một số protein tối thiểu gồm Prealbumin, Transferrin, IgA, IgG, IgM, C3, C4, α1 acid Glycoprotein ở các nồng độ khác nhau. Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng các thành phần sinh hóa nêu trên và thiết bị sử dụng cũng như phù hợp với mục đích lâm sàng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 5,00 | mL |
| 660 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm khí máu | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng các thông số khí máu điện giải tối thiểu gồm pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Glucose, Lactate, các phân đoạn Hb bằng phương pháp điện cực chọn lọc rời, Thành phần tối thiểu chứa: Chất hiệu chuẩn mức 1: NaHCO3, Lactate, Glucose. Chất hiệu chuẩn mức 2: NaCl, KCl, NaHCO3.Dung dịch rửa - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 10.400,00 | mL |
| 661 | Dung dịch rửa hệ thống xét nghiệm khí máu | Dung dịch dùng để rửa đường dẫn mẫu của máy xét nghiệm khí máu sau khi hiệu chuẩn và đo mẫu. Thành phần tối thiểu gồm: chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản và nước khử ion. Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 38.500,00 | mL |
| 662 | Vật liệu kiểm soát 3 mức xét nghiệm khí máu | Chất chứng cho xét nghiệm khí máu, điện giải, Co-ox và các chất chuyển hóa trên hệ thống máy phân tích khí máu điện giải chất chuyển hóa. Thành phần tối thiểu gồm: bộ đệm bicarbonate, Ca, Na, K, Cl, Carbon dioxide, oxygen, Nitơ, glucose, lactate. Dùng để kiểm tra độ chụm và độ chính xác trên các dòng máy xét nghiệm khí máu, với tối thiểu 3 mức nồng độ bao trùm giá trị bình thường và bệnh lý - Phù hợp với xét nghiệm khí máu điện giải và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 90,00 | mL |
| 663 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương người.trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm: Huyết thanh người chứa LDL-Cholesterol (người); Giá trị chất hiệu chuẩn có khả năng truy nguyên theo hệ thống chuẩn tham chiếu quốc tế (CDC, NIST hoặc tương đương) Tương thích với các hóa chất xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 8,00 | Hộp |
| 664 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động; Thành phần: Tối thiểu gồm Huyết thanh người chứa HDL-Cholesterol (người); Giá trị chất hiệu chuẩn có khả năng truy nguyên theo hệ thống chuẩn tham chiếu quốc tế (CDC, NIST hoặc tương đương) Tương thích với các hóa chất xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 4,00 | Hộp |
| 665 | Dung dịch rửa hệ thống máy sinh hóa (Chống lây nhiễm ) | Dung dịch rửa chống lây nhiễm cho hệ thống xét nghiệm sinh hóa. Thành phần:Tối thiểu gồm Natri hiđroxit; Alkane Sulphonate; Axit cumenesulphonic; Chất vệ sinh cô đặc - Tương thích với hệ thống hóa chất xét nghiệm và hệ thống thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 2,00 | Hộp |
| 666 | Đo hoạt độ Amylase | Hóa chất cho xét nghiệm α-amylase dùng để đo hoạt độ α-amylase trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu trên máy phân tích sinh hóa tự động; Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần MES; Calcium acetate; Potassium thiocyanate; CNPG3; Khoảng đo: + Huyết thanh/ huyết tương: Giới hạn đo dưới ≤ 10U/L, giới hạn đo trên ≥ 2000 U/L; +Nước tiểu: Giới hạn đo dưới ≤ 5U/L – giới hạn đo trên ≥ 4800 U/L Độ lặp lại: CV ≤ 1.58%; Độ chụm toàn phần: CV ≤ 4.64%; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 5 test - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 4,00 | Hộp |
| 667 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hóa nước tiểu thường quy; Thành phần: Nước tiểu người chứa các chất phân tích tối thiểu gồm: Amylase, Canxi, Glucose, Phospho vô cơ, Urê, Axit Uric, Creatinine,Magie; Các giá trị hiệu chuẩn được xác định sử dụng các quy trình đã được chuẩn hóa, Tương thích với các hóa chất xét nghiệm định lượng các chất trên và hệ thống thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 2,00 | Hộp |
| 668 | Dung dịch rửa điện cực Na cho máy phân tích điện giải | Dùng để rửa điện cực Na của các máy điện giải bằng phương pháp điện cực chọn lọc trực tiếp. Thành phần: Tối thiểu gồm Sodium fluorite Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng - Có chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 3,00 | Lọ |
| 669 | Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng nước tiểu dùng cho máy tự động | Que thử dùng để định tính hoặc bán định lượng in vitro tối thiểu các thông số: pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, thể ketone, urobilinogen, bilirubin, màu sắc và hồng cầu trong nước tiểu, sử dụng trên máy phân tích nước tiểu tự động. Các thông số được xác định dựa trên nguyên lý phản ứng hóa học khô kết hợp với đo màu quang học hoặc tương đương. Mỗi vùng phản ứng chứa các thuốc thử phù hợp để phát hiện đặc hiệu từng thông số, bao gồm: * pH: chỉ thị acid–base * LEU: esterase * NIT: Griess * PRO: protein error of indicators * GLU: enzyme (oxidase/peroxidase) * KET: nitroprusside * UBG, BIL: diazo * ERY/Hb: giả peroxidase Que thử có thành phần kháng Acid ascorbic Que thử dạng cassette, phù hợp hệ thống phân tích tự động, có thể nạp trực tiếp vào máy, hạn chế tiếp xúc môi trường, có cơ chế hiệu chỉnh màu nền mẫu hoặc tương đương * Thời gian đọc kết quả nhanh, phù hợp vận hành liên tục Sau khi nạp hộp casette vào máy, que thử ổn định tối thiểu 14 ngày Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 68.000,00 | Cái |
| 670 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định tính và bán định lượng nước tiểu | Que chuẩn hệ thống được sử dụng để chuẩn trên hệ thống phân tích nước tiểu tự động Thành phần: Que mẫu chuẩn sẵn sàng sử dụng được làm từ vật liệu nhựa trơ có đặc điểm độ phản xạ không đổi. Các giá trị chuẩn định được xác định tham chiếu từ một mức chuẩn trắng và được lưu trong phần mềm của máy phân tích. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 25,00 | Cái |
| 671 | Que thử xét nghiệm định tính và bán định lượng nước tiểu dùng cho máy bán tự động | Que thử dùng để định tính hoặc bán định lượng in vitro tối thiểu các thông số: pH, bạch cầu, nitrite, protein, glucose, thể ketone, urobilinogen, bilirubin, màu sắc và hồng cầu trong nước tiểu sử dụng trên máy phân tích nước tiểu Các thông số được xác định dựa trên nguyên lý phản ứng hóa học khô kết hợp với đo màu quang học hoặc tương đương. Mỗi vùng phản ứng chứa các thuốc thử phù hợp với để phát hiện đặc hiệu từng thông số, bao gồm: bao gồm: * pH: chỉ thị acid–base * LEU: esterase * NIT: Griess * PRO: protein error of indicators * GLU: enzyme (oxidase/peroxidase) * KET: nitroprusside * UBG, BIL: diazo * ERY/Hb: giả peroxidase Que thử có thành phần kháng Acid ascorbic, có cơ chế hiệu chỉnh màu nền mẫu hoặc tương đương - Đóng gói ≤ 100 test/ hộp Que thử ổn định tối đa đến ngày hết hạn được in trên nhãn hộp khi được bảo quản trong lọ gốc Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 672 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng nước tiểu | Que mẫu chuẩn sử dụng để hiệu chuẩn cho hệ thống phân tích nước tiểu bán tự động Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Que mẫu sẵn sàng sử dụng được làm từ vật liệu nhựa trơ có đặc điểm độ phản xạ không đổi. Các giá trị chuẩn định được xác định tham chiếu từ một mức chuẩn trắng và được lưu trong phần mềm của máy phân tích tương ứng Tương thích với que thử nước tiểu và thiết bị Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 50,00 | Test |
| 673 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hóa | Chất chuẩn chung cho các phương pháp định lượng các thông số xét nghiệm trên máy sinh hóa tự động tối thiểu các thông số sau: Glucose, Urea, Creatinin, Acid Uric, Cholesterol, Triglyceride, AST, ALT, GGT, Amylase, LDH, Lipase, CK, Acid photphatase toàn phần, Protein toàn phần, Albumin, Bilirubin toàn phần, Bilirubin trực tiếp, Canxi toàn phần, Phospho, Lactat, Magie. Thành phần tối thiểu chất đông khô lấy từ huyết thanh người, đã biết trước nồng độ các chất chuẩn ở trên. Tương thích với các hóa chất xét nghiệm định lượng nêu trên và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) | 108,00 | mL |
| 674 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng mỡ máu | Chất chuẩn cho các phương pháp định lượng trên các máy sinh hóa tự động, tối thiểu gồm các thông số HDL-C, LDL-C, APOA, APOB Thành phần tối thiểu là chất đông khô từ huyết thanh người, đã biết trước nồng độ của chất cần chuẩn định ở trên. Tương thích với các hóa chất xét nghiệm định lượng HDL-C, LDL-C, APOA, APOB và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 675 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng creatine kinase MB | Chất chuẩn cho các phương pháp đo hoạt độ CK‐MB trên máy sinh hóa tự động Thành phần tối thiểu gồm chất đông khô chứa albumin huyết thanh đã biết trước nồng độ chất phân tích ở trên Tương thích với hóa chất xét nghiệm creatine kinase MB và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 676 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NH3/ETH/CO2 | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. Thành phần: Tối thiểu gồm: dung dịch đệm chứa amoniac, ethanol, natri bicarbonate. Tương thích với hóa chất định lượng Ammonia, Ethanol và CO2 và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 48,00 | mL |
| 677 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng NH3/ETH/CO2 mức bất thường | Chất chứng dùng để kiểm tra chất lượng ở mức bất thường xét nghiệm định lượng ethanol, Ammonia, Bicarbonate trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate đã biết trước dải nồng độ ở ngưỡng bệnh lý. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 678 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng NH3/ETH/CO2 mức bình thường | Chất chứng dùng trong kiểm tra chất lượng ở mức bình thường để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của phương pháp định lượng ethanol, Ammonia, Bicarbonate trên máy sinh hóa. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch đệm nước chứa ammonia, ethanol và natri bicarbonate đã biết trước dải nồng độ ở mức bình thường Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 679 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng albumin, protein | Chất hiệu chuẩn các phương pháp định lượng xét nghiệm Protein trong nước tiểu, dịch não tủy, Albumin trong nước tiểu, dịch não tủy trên máy sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm các chất chuẩn có nguồn gốc sinh học như Protein, Albumin biết trước nồng độ Sẵn sàng sử dụng. Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Protein trong nước tiểu, dịch não tủy, Albumin trong nước tiểu, dịch não tủy và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 15,00 | mL |
| 680 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Protein, Albumin mức thường | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm Albumin trong nước tiểu, Creatinin trong nước tiểu, Protein trong nước tiểu, và protein trong dịch não tủy trên máy sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm các chất chứng có nguồn gốc sinh học như protein, Albumin với nồng độ điều chỉnh của các thành phần ở mức bình thường , Sẵn sàng sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 681 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Protein, Albumin mức bệnh | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm Albumin trong nước tiểu, Creatinin trong nước tiểu, Protein trong nước tiểu, và protein trong dịch não tủy trên máy sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm các chất chứng có nguồn gốc sinh học như protein, Albumin với nồng độ điều chỉnh của các thành phần thường ở ngưỡng bệnh lý. Sẵn sàng sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 682 | Chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm định lượng protein đặc biệt | Chất hiệu chuẩn các phương pháp xét nghiệm định lượng C3, C4, CRP, KAPPA, LAMBDA, IGG, IGM, IGA, TRANFERRIN trên máy sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm chất chuẩn nguồn gốc sinh học như C3, C4, CRP, KAPPA, LAMBDA, IGG, IGM, IGA, TRANFERRIN có nồng độ biết trước Sẵn sàng sử dụng. Tương thích với các hóa chất xét nghiệm các chất tương ứng trên và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 15,00 | mL |
| 683 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Beta 2 Microglobulin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng β2 microglobulin trên máy sinh hóa tự động Thành phần tối thiểu chất đông khô lấy từ albumin huyết thanh với các chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như β2 microglobulin Tương thích với hóa chất xét nghiệm β2-microglobulin (B2MG) và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 684 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cystatin | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng cystatin C trên máy sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm chất chuẩn cystatin C có nguồn gốc sinh học có nồng độ biết trước Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Tương thích với hóa chất xét nghiệm cystatin C và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 685 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Cystatin | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng cystatin C theo nguyên lý xét nghiệm vi hạt đo độ đục miễn dịch tăng cường trên máy sinh hóa tự động Thành phần tối thiểu có huyết thanh người và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học CystatinC, ở hai mức nồng độ bình thường và bệnh lý Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 90,00 | mL |
| 686 | Dung dịch pha loãng cho xét nghiệm định lượng natri, kali, chloride | Hóa chất để pha loãng được dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm có Đệm HEPES, Triethanolamine Hóa chất sẵn sàng sử dụng Dải đo xét nghiệm tương ứng ngưỡng đo dưới và ngưỡng đo trên: Huyết thanh và huyết tương: Na+ ≤ 80 và ≥ 180 mmol/L K+ ≤ 1.5 và ≥ 10.0 mmol/L Cl- ≤ 60 và ≥ 140 mmol/L Nước tiểu: Na+ ≤ 20 và ≥ 250 mmol/L K+ ≤ 3 và ≥ 100 mmol/L Cl- ≤ 20 và ≥ 250 mmol/L Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 42 ngày. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 120.000,00 | mL |
| 687 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, chloride | Là dung dịch chuẩn nền điện giải trên máy xét nghiệm hóa sinh Hóa chất kiểm soát điện thế điện cực dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion trên máy sinh hóa tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm có Đệm HEPES, Triethanolamine, Natri chloride, Natri acetate, Kali chloride. Hóa chất sẵn sàng sử dụng Dải đo xét nghiệm tương ứng ngưỡng đo dưới và ngưỡng đo trên: Huyết thanh và huyết tương: Na+ ≤ 80 và ≥ 180 mmol/L K+ ≤ 1.5 và ≥ 10.0 mmol/L Cl- ≤ 60 và ≥ 140 mmol/L Nước tiểu: Na+ ≤ 20 và ≥ 250 mmol/L K+ ≤ 3 và ≥ 100 mmol/L Cl- ≤ 20 và ≥ 250 mmol/L Bảo quản ở 15‐25 °C. Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 42 ngày. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 144.000,00 | mL |
| 688 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, chloride mức cao | Là chuẩn mức cao của xét nghiệm điện giải được dùng để chuẩn điện cực chọn lọc ion trên các máy phân tích sinh hóa. *Thành phần phản ứng: Tối thiểu gồm Na+, K+,Cl- ở mức nồng độ chuẩn cao Phù hợp với hóa chất xét nghiệm điện giải trên máy sinh hóa tự động Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 300,00 | mL |
| 689 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng natri, kali, chloride mức thấp | Là chuẩn mức thấp của điện giải được dùng để chuẩn điện cực chọn lọc ion trên các máy phân tích sinh hóa *Thành phần: tối thiểu gồm Na+, K+,Cl- ở mức nồng độ chuẩn thấp tương thích với hóa chất xét nghiệm điện giải trên máy sinh hóa tự động Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 300,00 | mL |
| 690 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vancomycin | Hóa chất chuẩn các xét nghiệm định lượng digoxin, carbamazepine, gentamicin, phenytoin, phenobarbital, primidone, theophylline, tobramycin, acid valproic và vancomycin trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần: Tối thiểu gồm chất chuẩn với các nồng độ biết trước các chất digoxin, carbamazepine, gentamicin, phenytoin, phenobarbital, primidone, theophylline, tobramycin, acid valproic và vancomycin trong huyết thanh và huyết tương người. Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng các chất digoxin, carbamazepine, gentamicin, phenytoin, phenobarbital, primidone, theophylline, tobramycin, acid valproic và vancomycin và thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 160,00 | mL |
| 691 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Vancomycin | Chất chứng dùng để kiểm tra chất lượng các phương pháp định lượng các thuốc điều trị trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần: Tối thiểu gồm Huyết thanh người với thuốc điều trị được thêm vào, tối thiểu gồm digoxin, carbamazepine, gentamicin, phenytoin, phenobarbital, primidone, theophylline, tobramycin, acid valproic và vancomycin Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 80,00 | mL |
| 692 | Dung dịch rửa điện cực cho máy xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tự động | Dung dịch dùng để vệ sinh hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch tự động Thành phần: Tối thiểu gồm Natri hydroxide; Dung dịch natri hypochlorite Sẵn sàng sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 2.500,00 | mL |
| 693 | Cóng đựng mẫu bệnh phẩm cho hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động | Cóng chứa nhỏ bằng nhựa dùng để chứa mẫu thử, chất chuẩn, chất kiểm tra chất lượng, là một phụ kiện IVD, sử dụng cho máy sinh hóa miễn dịch tự động Thành phần cấu tạo : nhựa PS Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 80.000,00 | Cái |
| 694 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Prealbumin, Ceruloplasmin | Chất chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn cho các xét nghiệm định lượng Prealbumin, ASLO, Ceruloplasmin trên máy sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm chất chuẩn nguồn gốc sinh học Prealbumin, ASLO, Ceruloplasmin với nồng độ biết trước của mỗi chất Tương thích với hóa chất xét nghiệm Prealbumin, ASLO, Ceruloplasmin và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 695 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng β2 microglobulin | Chất chứng dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng β2 microglobulin theo nguyên lý xét nghiệm đo độ đục miễn dịch trên máy sinh hóa tự động Thành phần tối thiểu gồm Albumin huyết thanh với chất phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học như đã chỉ định. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 4,00 | mL |
| 696 | Đèn halogen hỗ trợ hệ thống xét nghiệm sinh hóa tự động | Bóng đèn ha-lo-gen dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động công nghệ khuấy bằng sóng siêu âm tránh nhiễm chéo. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 18,00 | Cái |
| 697 | Thuốc thử xét nghiệm LIH | Hóa chất dùng để bán định lượng chỉ số lipid huyết, chỉ số tán huyết và chỉ số vàng da trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm: Natri chloride 9% Sẵn sàng sử dụng Dải đo: Huyết thanh/Huyết tương: Chỉ số L ≤ 10 đến ≥ 2000; Chỉ số H ≤ 5 đến ≥ 1000; Chỉ số I ≤ 0.5 đến ≥ 60 Sản phẩm đạt tiêu chuẩn CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 696.000,00 | Test |
| 698 | Thuốc thử xét nghiệm GGT | Hóa chất dùng để định lượng γ-glutamyltransferase (GGT) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: glycylglycine; L--γ-glutamyl--3--carboxy--4--nitroanilide; acetate. Giới hạn đo dưới: ≤ 3 U/L - Giới hạn đo trên: ≥ 1200 U/L. Hóa chất sẵn sàng sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 27.600,00 | Test |
| 699 | Thuốc thử xét nghiệm Lactate | Hóa chất dùng để định lượng lactate trong huyết tương người và dịch não tủy, sử dụng trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm Hydrogen donor; ascorbate oxidase; 4-Aminoantipyrine; lactate oxidase; peroxidase Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.2 mmol/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 15.5 mmol/L Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 25.300,00 | Test |
| 700 | Thuốc thử xét nghiệm Lipase | Hóa chất dùng để định lượng lipase trong huyết thanh và huyết tương người. sử dụng trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm colipase; Na-deoxycholate; calcium chloride; 1,2--O--dilauryl--rac--glycero--3--glutaric acid--(6-methylresorufin) ester; taurodeoxycholate Ngưỡng đo dưới: ≤ 3 U/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 300 U/L Sẵn sàng sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 3.000,00 | Test |
| 701 | Thuốc thử xét nghiệm Creatinin | Hóa chất dùng để định lượng nồng độ creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người bằng phương pháp động học enzym, sử dụng trên máy sinh hóa tự động. Thành phần: tối thiểu gồm: creatinase; sarcosine oxidase; ascorbate oxidase; catalase; HTIB; peroxidase; 4-aminophenazone; kali hexacyanoferrate Ngưỡng đo dưới: ≤ 5 µmol/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 2700 µmol/L Hóa chất sẵn sàng sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 96.600,00 | Test |
| 702 | Thuốc thử xét nghiệm GOT/AST | Hóa chất dùng để định lượng aspartate aminotransferase (AST) có hoạt hóa pyridoxal phosphate trong huyết thanh và huyết tương người trên hệ thống phân tích tự động Thành phần: tối thiểu gồm: L-aspartate; MDH; LDH; pyridoxamine phosphate; albumin; NADH; 2-oxoglutarate Ngưỡng đo dưới: ≤ 5 U/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 700 U/L Hóa chất sẵn sàng sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 75.200,00 | Test |
| 703 | Thuốc thử xét nghiệm GPT/ALT | Hóa chất dùng để định lượng alanine aminotransferase (ALT) có hoạt hóa pyridoxal phosphate trong huyết thanh và huyết tương người trên hệ thống phân tích tự động Thành phần: L-alanine; LDH; pyridoxamine phosphate; albumin; NADH; 2-oxoglutarate. Ngưỡng đo dưới: ≤ 5 U/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 700 U/L Hóa chất sẵn sàng sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 75.200,00 | Test |
| 704 | Thuốc thử xét nghiệm Ceruloplasmin | Hóa chất dùng để định lượng ceruloplasmin trong huyết thanh và huyết tương người trên hệ thống phân tích tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Chất gia tốc Polyethylene glycol (PEG); Kháng huyết thanh kháng ceruloplasmin T đặc hiệu cho ceruloplasmin người Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.03 g/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 1.4 g/L Hóa chất sẵn sàng sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 800,00 | Test |
| 705 | Thuốc thử xét nghiệm Transferrin | Hóa chất dùng để định lượng transferrin trong huyết thanh và huyết tương người Thành phần tối thiểu gồm: NaCl; polyethylene glycol; Kháng thể kháng transferrin người Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.1 g/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 5.2 g/L Thời hạn sử dụng trên hệ thống phân tích tối thiểu 182 ngày Hóa chất sẵn sàng sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 1.000,00 | Test |
| 706 | Thuốc thử xét nghiệm Haptoglobin | Hóa chất dùng để định lượng haptoglobin trong huyết thanh và huyết tương người trên hệ thống phân tích tự động Thành phần tối thiểu gồm: PEG; Kháng thể kháng haptoglobin người Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.1 g/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 5.7 g/L Hóa chất sẵn sàng sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 1.200,00 | Test |
| 707 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa | Chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm hóa sinh mức thấp - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học gồm ALT (GPT); AST (GOT); Aldolase; Alkaline phosphatase; Amylse toàn phần; Amylase tụy; Creatine kinase; CK-MB; GLDH; LDH; Lipase; Acid phosphatase; ASLO; CRP; Transferrin; Ferritin ở mức nồng độ thấp, bình thường Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 708 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa | Chất chứng được dùng trong kiểm tra chất lượng của các phương pháp định lượng quy định. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Huyết thanh người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học gồm ALT (GPT); AST (GOT); Aldolase; Alkaline phosphatase; Amylse toàn phần; Amylase tụy; Creatine kinase; CK-MB; GLDH; LDH; Lipase; Acid phosphatase; ASLO; CRP; Transferrin; Ferritin ở ngưỡng cao, bệnh lý Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 120,00 | mL |
| 709 | Thuốc thử xét nghiệm Albumin (microalbumin) | Hóa chất dùng để định lượng albumin trong nước tiểu, huyết thanh, huyết tương người và dịch não tủy (tỷ lệ albumin dịch não tủy/huyết thanh) Thành phần: tối thiểu gồm PEG, Kháng thể đa dòng kháng albumin người, Albumin trong huyết thanh pha loãng; Ngưỡng đo dưới: ≤ 3 mg/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 400 mg/L Sẵn sàng sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 5.000,00 | Test |
| 710 | Thuốc thử bổ trợ cho xét nghiệm Albumin dịch não tủy và nước tiểu | Hóa chất dùng để phát hiện kháng nguyên dư trong các mẫu thử từ người để sử dụng kết hợp với thuốc thử xét nghiệm đo độ đục miễn dịch Thành phần: tối thiểu gồm Albumin trong huyết thanh pha loãng, NaCl Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 5.000,00 | Test |
| 711 | Thuốc thử xét nghiệm Lipoprotein A | Hóa chất dùng để định lượng lipoprotein (a) trong huyết thanh và huyết tương người. Thành phần: Tối thiểu gồm: BSA; Hạt latex phủ kháng thể kháng lipoprotein(a) người Khoảng đo: Ngưỡng đo dưới: ≤ 7 nmol/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 240 nmol/L Hóa chất sẵn sàng sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 3.600,00 | Test |
| 712 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Lipoprotein A | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Lipoprotein a, trên các máy phân tích hóa sinh tự động. Thành phần: tối thiểu gồm Huyết tương người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học Lp (a) với nồng độ chuẩn biết trước. Tương thích với hóa chất định lượng Lp (a) và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 15,00 | mL |
| 713 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm Lipoprotein A | Chất chứng được dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của phương pháp định lượng Lp (a). Thành phần: tối thiểu gồm Huyết tương người với phụ gia hóa học và nguyên liệu có nguồn gốc sinh học Lp (a) ở hai mức nồng độ bình thường và bệnh lý Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 48,00 | mL |
| 714 | Thuốc thử xét nghiệm Vancomycin | Hóa chất Xét nghiệm định lượng Vancomycin trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống phân tích tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vancomycin liên hợp; Kháng thể kháng vancomycin, vi hạt latex. Hóa chất sẵn sàng sử dụng. - Ngưỡng đo dưới: ≤ 4 μg/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 80 μg/mL - Thời gian ổn định trên hệ thống phân tích tối thiểu 12 tuần. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 715 | Điện cực tham chiếu xét nghiệm Natri, Kali, Clorid | Điện cực dùng để đo dung dịch KCL 1M. Điện áp đo được đóng vai trò là điểm tham chiếu cho tất cả các lần đo. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) | 4,00 | Cái |
| 716 | Điện cực xét nghiệm Clorid | Điện cực được dùng để định lượng chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu bằng phương pháp điện cực chọn lọc ion tích hợp trên máy sinh hóa tự động Khoảng đo: Cl-giới hạn đo dưới ≤ 60 mmol/L- giới hạn đo trên ≥ 140 mmol/L Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 8,00 | Cái |
| 717 | Điện cực xét nghiệm Kali | Điện cực được dùng để định lượng kali trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu bằng phương pháp điện cực chọn lọc ion tích hợp trên máy sinh hóa tự động Khoảng đo: K+ giới hạn đo dưới ≤ 1.5 mmol/L- giới hạn đo trên ≥ 10.0 mmol/L Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 8,00 | Cái |
| 718 | Điện cực xét nghiệm Natri | Điện cực được dùng để định lượng Natri trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu bằng phương pháp điện cực chọn lọc ion tích hợp trên máy sinh hóa tự động Khoảng đo: Na+ giới hạn đo dưới ≤ 80 mmol/L- giới hạn đo trên ≥ 180 mmol/L Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 8,00 | Cái |
| 719 | Dung dịch bảo dưỡng điện cực ISE trên máy phân tích sinh hóa tự động | Dung dịch bảo dưỡng dùng trong hoạt động bảo dưỡng hàng ngày cho điện cực ISE, ống và kim hút mẫu. Thành phần: Tối thiểu gồm: huyết thanh người dạng đông khô. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 432,00 | mL |
| 720 | Dung dịch vệ sinh dòng chảy xét nghiệm điện giải (Na,K,Cl) | Dung dịch vệ sinh sử dụng trên môđun ISE để làm sạch điện cực chọn lọc ion, buồng trộn và hệ thống ống trong quá trình bảo dưỡng ISE và rửa kim hút mẫu. Thành phần: Tối thiểu gồm: Natri hypochlorite (NaOCl). Phù hợp với thiết bị và hóa chất định lượng các chất điện giải tên máy phân tích tự động Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 252,00 | mL |
| 721 | Dung dịch rửa bazơ | Hóa chất dùng làm dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng và cho các kim hút mẫu. Thành phần: Tối thiểu gồm: Dung dịch natri hydroxide Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng để phân tích các chỉ tiêu sinh hóa Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 128.000,00 | mL |
| 722 | Dung dịch rửa acid | Được dùng làm dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng trên máy phân tích sinh hóa Thành phần: tối thiểu gồm Acid citric monohydrate; chất tẩy. Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng để phân tích các chỉ tiêu sinh hóa Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 16.000,00 | mL |
| 723 | Dung dịch pha loãng các xét nghiệm miễn dịch | Chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm phương pháp miễn dịch. Pha loãng mẫu cần thiết trong trường hợp nồng độ chất phân tích vượt quá khoảng đo của phương pháp xét nghiệm tương ứng. Thành phần: Đệm huyết thanh Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 108,00 | mL |
| 724 | Hóa chất xét nghiệm định lượng ProGRP | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng ProGRP trong huyết tương và huyết thanh người bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên hệ thống phân tích tự động Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng ProGRP đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng ProGRP đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 3 pg/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 5000 pg/mL. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 500,00 | Test |
| 725 | Chất chuẩn cho xét nghiệm Định lượng ProGRP | Chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ProGRP bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy phân tích miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: huyết thanh chứa protein proGRP với 2 mức nồng độ chuẩn. Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng ProGRP và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 726 | Hóa chất xét nghiệm định lượng SCC | Hóa chất dùng để định lượng kháng nguyên ung thư tế bào vảy trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên hệ thống phân tích tự động Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng SCC đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng SCC đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.1 ng/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 70 ng/mL. Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp. Thời gian ổn định trên hệ thống phân tích tối thiểu 112 ngày Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 1.800,00 | Test |
| 727 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Beta HCG toàn phần | Hóa chất dùng để định lượng tổng của kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG) và tiểu đơn vị β hCG trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng hCG đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng hCG đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.200 mIU/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 10000 mIU/mL. Thời gian ổn định trên hệ thống phân tích tối thiểu 112 ngày Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 5.100,00 | Test |
| 728 | Chất chuẩn cho xét nghiệm Định lượng PTH | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng PTH trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa PTH tổng hợp với hai khoảng nồng độ Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng PTH và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 729 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Calcitonin | Hóa chất dùng để định lượng calcitonin người (thyrocalcitonin) trong huyết thanh và huyết tương, bằng phương pháp điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng hCT đánh dấu biotin; Kháng thể đơn dòng kháng hCT đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.5 pg/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 2000 pg/mL Sẵn sàng sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 500,00 | Test |
| 730 | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Calcitonin | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Calcitonin bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm: huyết thanh đông khô chứa calcitonin (hCT) với nồng độ chuẩn biết trước. Tương thích với hóa chất định lượng Calcitonin và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 731 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Everolimus | Hóa chất dùng để định lượng everolimus trong máu toàn phần người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng everolimus đánh dấu biotin, Dẫn xuất everolimus đánh dấu phức hợp ruthenium - Giới hạn đo dưới: ≤ 0.5ng/mL, Giới hạn đo trên: ≥ 30.0 ng/mL - Thời gian ổn định trên hệ thống sau khi mở nắp ≥ 16 tuần Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 500,00 | Test |
| 732 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Everolimus | Chất chuẩn dùng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Everolimus trên máy miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: mẫu chuẩn đông khô lấy từ máu người chứa Everolimus với 2 khoảng nồng độ. Tương thích với hóa chất định lượng Everolimus và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 18,00 | mL |
| 733 | Chất chứng cho xét nghiệm định lương Everolimus | Chất chứng được sử dụng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch Everolimus trên máy phân tích miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: mẫu chứng đông khô lấy từ máu người với ba khoảng nồng độ bao trùm giá trị bình thường và bệnh lý Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 27,00 | mL |
| 734 | Thuốc thử xét nghiệm Glucose | Hóa chất định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, và dịch não tủy ở người trên máy sinh hóa tự động. Nguyên lý xét nghiệm: động học có sự tham gia của enzym hexokinase. Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.11 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 41.6 mmol/L Thành phần tối thiểu gồm: ATP; NADP; Mg2+; HK; G-6-PDH; Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 75.900,00 | Test |
| 735 | Thuốc thử xét nghiệm Ure | Hóa chất định lượng Urea/Urea nitrogen trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm: động học với sự tham gia của urease và glutamate dehydrogenase. Thành phần: tối thiểu gồm: NaCl, 2-oxoglutarate; NADH; ADP; urease; GLDH; Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Đối với mẫu Huyết thanh/ Huyết tương: Ngưỡng đo dưới ≤ 0.5 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 40 mmol/L; Đối với mẫu Nước tiểu: Ngưỡng đo dưới ≤ 1 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 2000 mmol/L Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 93.600,00 | Test |
| 736 | Thuốc thử xét nghiệm Acid uric | Hóa chất định lượng Acid Uric trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm enzym so màu. Thành phần tối thiểu gồm: TOOS; fatty alcohol polyglycol ether; ascorbate oxidase; kali hexacyanoferrate; 4-aminophenazone; uricase; peroxidase Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần. Đối với mẫu Huyết thanh/ Huyết tương Ngưỡng đo dưới ≤ 11.9 µmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 1487 µmol/L; Đối với mẫu Nước tiểu Ngưỡng đo dưới ≤ 131 µmol/L và Ngưỡng đo trên ≥ 16362 µmol/L Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 22.100,00 | Test |
| 737 | Thuốc thử xét nghiệm Cholesterol | Hóa chất định lượng Cholesterol trong huyết thanh, huyết tương người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm enzym đo màu. Thành phần tối thiểu gồm: Mg2+; natri cholate; 4-aminoantipyrine; phenol; fatty alcohol polyglycol ether; cholesterol esterase; cholesterol oxidase; peroxidase Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Ngưỡng đo dưới ≤ 0.1 mmol/L Ngưỡng đo trên ≥ 20.7 mmol/L. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 31.200,00 | Test |
| 738 | Thuốc thử xét nghiệm Triglycerid | Hóa chất định lượng Triglyceride trong huyết thanh, huyết tương người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo màu sử dụng men. Thành phần tối thiểu gồm: Mg2+; natri cholate; ATP; 4-aminophenazone; 4-chlorophenol; lipoprotein lipase; glycerol kinase; glycerol phosphate oxidase; peroxidase Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Ngưỡng đo dưới ≤ 0.1 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 10.0 mmol/L. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 32.000,00 | Test |
| 739 | Thuốc thử xét nghiệm Protein toàn phần | Hóa chất xét nghiệm định lượng protein toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo màu Thành phần tối thiểu: Natri hydroxide; kali natri tartrate; Natri hydroxide; kali natri tartrate; kali iodide; đồng sulfate. Sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 2.0 g/L - Ngưỡng đo trên ≥ 120 g/L Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 6.300,00 | Test |
| 740 | Thuốc thử xét nghiệm Albumin | Hóa chất xét nghiệm định lượng albumin trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động. Nguyên lý xét nghiệm đo màu. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Đệm Citrate, xanh bromcresol. Sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 2 g/L - Ngưỡng đo trên ≥ 60 g/L Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 8.250,00 | Test |
| 741 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần trong huyết thanh, huyết tương của người lớn và trẻ sơ sinh trên máy sinh hóa tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Phosphate, Muối 3,5-dichlorophenyl diazonium Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 2.5 µmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 650 µmol/L. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 10.500,00 | Test |
| 742 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh, huyết tương trên máy sinh hóa tự động. Nguyên lý xét nghiệm phương pháp diazo. - Thành phần: tối thiểu gồm các thành phần Acid phosphoric; HEDTA; NaCl, 3,5 Dichlorophenyl diazonium Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 1.5 µmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 291 µmol/L. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 11.000,00 | Test |
| 743 | Thuốc thử xét nghiệm Ca (Calci) | Hóa chất xét nghiệm định lượng calci trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm: NM‐BAPTA; EDTA; Sẵn sàng sử dụng. Dải đo: - Huyết thanh/huyết tương: Ngưỡng đo dưới ≤ 0.20 mmol/L và Ngưỡng đo trên ≥ 5.0 mmol/L, - Nước tiểu: Ngưỡng đo dưới ≤ 0.20 mmol/L - ngưỡng đo trên ≥ 7.5 mmol/L Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 4.500,00 | Test |
| 744 | Thuốc thử xét nghiệm Fe (Sắt) | Hóa chất dùng để định lượng sắt trong huyết thanh và huyết tương người trên máy phân tích tự động Thành phần tối thiểu gồm: Acid citric; thiourea; Natri ascorbate; FerroZine Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.90 µmol/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 179 µmol/L Sẵn sàng sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 8.400,00 | Test |
| 745 | Thuốc thử xét nghiệm Mg (Magnesium) | Hóa chất định lượng magnesium trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo màu điểm cuối. Thành phần tối thiểu gồm: 6-aminocaproic acid; EGTA; Xanh xylidyl; chất tẩy; Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Đối với mẫu: Huyết thanh/ huyết tương ngưỡng đo dưới ≤ 0.1 mmol/L - ngưỡng đo trên ≥ 2.0 mmol/L. Đối với mẫu Nước tiểu: ngưỡng đo dưới ≤ 0.56 mmol/L - ngưỡng đo trên ≥ 11.0 mmol/L Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 3.450,00 | Test |
| 746 | Thuốc thử xét nghiệm Phospho vô cơ | Hóa chất xét nghiệm định lượng phospho trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Acid sulfuric, Ammonium molybdate; acid sulfuric; natri chloride Sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới và trên đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương: ≤ 0.10 mmol/L và ≥ 6.46 mmol/L. Nước tiểu: ≤ 1.1 mmol/L và ≥ 92 mmol/L Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 3.000,00 | Test |
| 747 | Thuốc thử xét nghiệm CK | Hóa chất dùng để định lượng creatine kinase (CK) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu gồm: ADP; AMP; diadenosine pentaphosphate; NADP+; N-acetylcysteine; HK; G6PDH; glucose; creatine phosphate. Ngưỡng đo dưới: ≤ 7 U/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 2000 U/L Sẵn sàng sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 5.500,00 | Test |
| 748 | Thuốc thử xét nghiệm amylase | Hóa chất đo hoạt độ α-amylase trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo màu sử dụng men theo IFCC. Thành phần tối thiểu: α--glucosidase; ethylidene-G7-PNP Sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 3 U/L - Ngưỡng đo trên ≥ 1500 U/L Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 6.750,00 | Test |
| 749 | Thuốc thử xét nghiệm lactate dehydrogenase | Hóa chất xét nghiệm định lượng lactate dehydrogenase trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm UV. Thành phần tối thiểu: N-methylglucamine; lithium lactate; NAD. Sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 10 U/L - Ngưỡng đo trên ≥ 1000 U/L Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 2.550,00 | Test |
| 750 | Thuốc thử xét nghiệm Prealbumin | Hóa chất định lượng Prealbumin trong huyết thanh, huyết tương người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. -Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Polyethylene glycol (PEG); Kháng huyết thanh kháng prealbumin T đặc hiệu cho prealbumin người Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Ngưỡng đo dưới ≤ 0.03 g/L - Ngưỡng đo trên ≥ 0.8 g/L. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 2.600,00 | Test |
| 751 | Thuốc thử xét nghiệm CK-MB | Hóa chất đo hoạt độ của tiểu đơn vị creatine kinase MB (CK‐MB) trong huyết thanh và huyết tương người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý: ức chế miễn dịch và động học enzym. Thành phần tối thiểu gồm: ADP, AMP; diadenosine pentaphosphate; NADP; N‐acetylcysteine; HK; G6P‐DH , glucose; EDTA; creatine phosphate; kháng thể đơn dòng kháng CK‐M Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 3 U/L- Ngưỡng đo trên ≥ 2000 U/L. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 1.500,00 | Test |
| 752 | Thuốc thử xét nghiệm HDL-Cholesterol | Hóa chất định lượng nồng độ HDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo màu sử dụng men đồng nhất. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: ascorbate oxidase; peroxidase; cholesterol esterase; cholesterol oxidase; peroxidase; 4-amino-antipyrine Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 12 tuần. Ngưỡng đo dưới ≤ 0.08 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 3.88 mmol/L. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 27.300,00 | Test |
| 753 | Thuốc thử xét nghiệm LDL-Cholesterol | Hóa chất định lượng LDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo màu sử dụng men đồng nhất. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Thuốc thử: 4 aminoantipyrine, peroxidase, cholesterol esterase; cholesterol oxidase; peroxidase Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Ngưỡng đo dưới ≤ 0.1 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 14.2 mmol/L. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 27.600,00 | Test |
| 754 | Thuốc thử xét nghiệm IgG | Hóa chất xét nghiệm định lượng IgG trong huyết thanh, huyết tương, dịch não tủy và nước tiểu người, trên máy sinh hóa tự động. Nguyên lý xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. Thành phần tối thiểu gồm: polyethylene glycol; Kháng thể kháng IgG người. Sẵn sàng để sử dụng. Ngưỡng đo dưới và trên tương ứng với mẫu: huyết thanh/huyết tương: ≤ 3.00 g/L và ≥ 50.0 g/L; dịch não tủy: ≤ 4.00 mg/L và ≥ 200 mg/L; Ứng dụng nước tiểu: ≤ 4.00 mg/L và ≥ 200 mg/L Thời gian ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 755 | Thuốc thử xét nghiệm C3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Bổ thể C3 trong huyết thanh và huyết tương người trên máy sinh hóa tự động. Nguyên lý xét nghiệm đo độ đục miễn dịch Thành phần tối thiểu: polyethylene glycol; Kháng thể kháng C3c người Sẵn sàng sử dụng Ngưỡng đo dưới ≤ 0.04 g/L - Ngưỡng đo trên ≥ 5.0 g/L Sẵn sàng sử dụng Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 22 tuần Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 750,00 | Test |
| 756 | Thuốc thử xét nghiệm C4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng C4 người trong huyết thanh và huyết tương người trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm đo độ đục miễn dịch. Thành phần tối thiểu: polyethylene glycol; kháng thể kháng C4 người. Sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 0.02 g/L - Ngưỡng đo trên ≥ 1.0 g/L Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 22 tuần Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 750,00 | Test |
| 757 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein cho mẫu nước tiểu và dịch não tủy người | Hóa chất xét nghiệm định lượng protein trong nước tiểu và dịch não tủy người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động. Nguyên lý xét nghiệm đo độ đục. Thành phần: Tối thiểu gồm: Natri hydroxide; Benzethonium chloride Sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 40 mg/L - Ngưỡng đo trên ≥ 2000 mg/L Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 3.900,00 | Test |
| 758 | Thuốc thử xét nghiệm Amoniac | Hóa chất xét nghiệm định lượng ammonia trong huyết tương người sử dụng trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm phương pháp men, sử dụng glutamate dehydrogenase Thành phần tối thiểu: GLDH, 2-oxoglutarate; NADPH. Sẵn sàng sử dụng Ngưỡng đo dưới ≤ 10 μmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 1000 μmol/L Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 16 tuần Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 5.400,00 | Test |
| 759 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ethanol | Hóa chất định lượng ethanol trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Nguyên lý xét nghiệm động học enzym, sử dụng alcohol dehydrogenase. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: NAD; ADH Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Dải đo: Huyết thanh/huyết tương/nước tiểu Ngưỡng đo dưới ≤ 2.20 mmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 108 mmol/L. Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 12 tuần Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 10.500,00 | Test |
| 760 | Thuốc thử xét nghiệm Cystatin C (Cys C) | Hóa chất xét nghiệm định lượng cystatin C trong huyết thanh và huyết tương người, trên máy sinh hóa tự động Nguyên lý xét nghiệm vi hạt đo độ đục miễn dịch tăng cường. Thành phần tối thiểu gồm Dung dịch polymer trong đệm muối MOPS; Hạt latex phủ kháng thể kháng cystatin C trong đệm glycine; Hóa chất sẵn sàng sử dụng. Ngưỡng đo dưới ≤ 0.40 mg/L - Ngưỡng đo trên ≥ 6.80 mg/L Hóa chất ổn định trên trên máy phân tích tối thiểu 26 tuần Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 2.750,00 | Test |
| 761 | Thuốc thử xét nghiệm Beta 2 Microglobulin | Hóa chất xét nghiệm định lượng β2‐microglobulin (B2MG) trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người, sử dụng trên máy sinh hóa tự động. Nguyên lý xét nghiệm đo độ đục miễn dịch Thành phần tối thiểu có dung dịch đệm TRIS/HCl; Hạt latex phủ kháng thể đa dòng kháng β2-microglobulin người Sẵn sàng sử dụng Đối với mẫu Huyết thanh/huyết tương ngưỡng đo dưới ≤ 0.2 mg/L - ngưỡng đo trên ≥ 8.0 mg/L. Đối với mẫu Nước tiểu: ngưỡng đo dưới ≤ 0.2 mg/L - ngưỡng đo trên ≥ 5.8 mg/L. Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 12 tuần Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 1.350,00 | Test |
| 762 | Dung dịch tham chiếu được dùng để định lượng natri, kali và chloride | Hóa chất cung cấp một điện thế tham chiếu dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion trên máy sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu có kali chloride Dải đo: tương ứng ngưỡng đo dưới và ngưỡng đo trên như sau: Huyết thanh và huyết tương: Na+ ≤ 80 và ≥ 180 mmol/L K+ ≤ 1.5 và ≥ 10.0 mmol/L Cl- ≤ 60 và ≥ 140 mmol/L Nước tiểu: Na+ ≤ 20 và ≥ 250 mmol/L K+ ≤ 3 và ≥ 100 mmol/L Cl- ≤ 20 và ≥ 250 mmol/L Bảo quản ở 15‐25 °C. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 27.000,00 | mL |
| 763 | Dung dịch pha loãng mẫu | Dung dịch dùng làm chất pha loãng mẫu kết hợp với các thuốc thử xét nghiệm trên các hệ thống. -Thành phần: Tối thiểu gồm NaCl 9% Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 984,00 | mL |
| 764 | Dung dịch rửa buồng ủ sinh hóa | Dung dịch Rửa máy Là chất phụ gia thêm vào buồng phản ứng để làm giảm sức căng bề mặt dùng trên các hệ thống, ở dạng sẵn sàng để sử dụng. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Chất tẩy Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 920,00 | mL |
| 765 | Hộp dung dịch rửa kim hút mẫu | Dung dịch rửa kim hút mẫu của máy sinh hóa tự động - Thuốc thử ở dạng sẵn sàng sử dụng. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Dung dịch natri hydroxide, chất tẩy Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 7.380,00 | mL |
| 766 | Dung dịch rửa kim hút thuốc thử | Được dùng làm dung dịch rửa có tính acid cho cóng phản ứng trên máy phân tích sinh hóa Thành phần: Tối thiểu gồm HCl Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 984,00 | mL |
| 767 | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch pha loãng chung cho các xét nghiệm miễn dịch được sử dụng như chất pha loãng mẫu kết hợp với thuốc thử xét nghiệm tối thiểu gồm (Prolactin II, Cortisol, HCG, P1NP toàn phần, Myoglobin, Digitoxin, proBNP II, CEA, AFP, PSA toàn phần, PSA CA 15-3, CA 125, CA 19-9, CA 72-4, CYFRA 21-1, Ferritin, Anti-HBs, Anti-HBc IgM, Anti-HAV, IgM Toxo, IgG Toxo, IgM Rubella, IgG Rubella, Digoxin, IgE II, Osteocalcin, HCG+ß, ßhCG tự do, PAPP-A, CMV IgG, CMV IgM, PTH, SCC.) Thành phần tối thiểu: Hỗn hợp protein Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 648,00 | mL |
| 768 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng AFP | Thuốc thử xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng α1-fetoprotein trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng AFP đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.908 ng/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 1210 ng/mL Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 8.700,00 | Test |
| 769 | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng AFP | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng AFP bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa AFP người với 2 khoảng nồng độ Tương thích với hóa chất định lượng AFP và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 770 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PTH | Hóa chất dùng để định lượng nội tiết tố tuyến cận giáp trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PTH đánh dấu phức hợp ruthenium. Khoảng đo:Ngưỡng đo dưới: ≤ 2.4 pg/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 5000 pg/mL. Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Đóng gói: ≤ 300 test/ hộp. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 1.800,00 | Test |
| 771 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Ferritin | Hóa chất dùng để định lượng ferritin trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu biotin; Kháng thể đơn dòng kháng ferritin đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.50 µg/L - Ngưỡng đo trên ≥ 2000 µg/L. Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 6.300,00 | Test |
| 772 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng T3 toàn phần | Hóa chất dùng để định lượng triiodothyronine toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đa dòng kháng T3 đánh dấu phức hợp ruthenium; ANS; T3 đánh dấu biotin Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.3 nmol/L - Ngưỡng đo trên: ≥ 10 nmol/L Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 25.500,00 | Test |
| 773 | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Thyroglobulin | chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Tg II bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: huyết thanh ngựa đông khô chứa thyroglobulin với hai khoảng nồng độ. Tương thích với hóa chất định lượng Thyroglobulin và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 774 | Thuốc thử định lượng TSH | Hóa chất dùng để định lượng thyrotropin trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng TSH đánh dấu biotin; Kháng thể đơn dòng kháng TSH đánh dấu phức hợp ruthenium Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.005 µIU/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 100 µIU/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 45.900,00 | Test |
| 775 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng C- Peptide | Hóa chất dùng để định lượng C-peptide trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người, bằng phương pháp điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng C-peptide đánh dấu biotin; Kháng thể đơn dòng kháng C-peptide đánh dấu phức hợp ruthenium Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.02 ng/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 40 ng/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Đóng gói ≤ 100 test/ hộp Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 700,00 | Test |
| 776 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Insulin | Hóa chất dùng để định lượng insulin người trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng insulin đánh dấu biotin; Kháng thể đơn dòng kháng insulin đánh dấu phức hợp ruthenium Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.4 μU/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 1000 μU/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 400,00 | Test |
| 777 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IgE | Hóa chất dùng để định lượng globulin miễn dịch E trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng IgE đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.200 IU/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 2500 IU/mL. Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp. Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 1.200,00 | Test |
| 778 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Anti-CCP | Hóa chất dùng để bán định lượng tự kháng thể IgG người kháng peptide citrulline hóa dạng vòng trong huyết thanh người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Peptide citrulline hóa dạng vòng đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng IgG người đánh dấu ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 8 U/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 500 U/mL. Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp. Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 779 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng ACTH | Hóa chất dùng để định lượng nội tiết tố kích thích vỏ thượng thận (ACTH) trong huyết tương người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang được dùng cho các máy miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng ACTH đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng ACTH đánh dấu phức hợp ruthenium. Ngưỡng đo dưới: ≤ 1.5 pg/mL - Ngưỡng đo trên: ≥ 2000 pg/mL. Đóng gói: ≤ 100 test/ hộp. Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau khi mở nắp tối thiểu 112 ngày. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 1.800,00 | Test |
| 780 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Troponin T | Dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng Troponin T hs bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa troponin T và troponin I với hai khoảng nồng độ cho mỗi chất Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 96,00 | mL |
| 781 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA tự do | Dung dịch xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm Free PSA bằng phương pháp điện hóa phát quang, - Đặc tính: là hỗn hợp đệm/protein sẵn sàng để sử dụng chứa PSA người với hai khoảng nồng độ, Phù hợp với hóa chất định lượng Free PSA Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 782 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HE4 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng HE4 với thành phần tối thiểu là huyết thanh ngựa đông khô chứa protein HE4 với hai khoảng nồng độ Tương thích với hóa chất định lượng HE4 và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 783 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng SCC | Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng SCC bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô với SCC protein ở 2 khoảng nồng độ Tương thích với hóa chất định lượng SCC và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 784 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng ung thư phổi | Hóa chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch SCC, ProGRP, CYFRA 21-1 và NSE bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người chứa tối thiểu các thành phần SCC, ProGRP, CYFRA 21-1 và NSE với 2 khoảng nồng độ Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 60,00 | mL |
| 785 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch phương pháp điện hóa phát quang định lượng PIVKA-II trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: huyết thanh ngựa đông khô chứa protein người được tạo ra khi không có vitamin K hoặc chất đối vận II (PIVKA-II) với hai khoảng nồng độ khác nhau Phù hợp với hóa chất định lượng PIVKA II Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 786 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Hóa chất dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch PIVKA-II bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: huyết thanh đông khô chứa PIVKA II với 2 khoảng nồng độ khác nhau Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 787 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin | Dung dịch hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Ferritin bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động, gồm 2 mức nồng độ Tương thích với hóa chất định lượng Ferritin và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 788 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin B12 | Chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin B12 bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa vitamin B12 với hai khoảng nồng độ Tương thích với hóa chất định lượng Vitamin B12 và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 8,00 | mL |
| 789 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng ACTH | Chất dùng để xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng ACTH phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa ACTH với hai khoảng nồng độ Tương thích với hóa chất định lượng ACTH và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 790 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Insulin | Hóa chất dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Insulin trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh bò đông khô chứa insulin với hai khoảng nồng độ Tương thích với hóa chất định lượng Insulin và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 791 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng C-Peptide | Hóa chất dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng C-Peptide trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa C-peptide ở 2 khoảng nồng độ Tương thích với hóa chất định lượng C-Peptide và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 792 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng LH | Hóa chất được dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng LH trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa LH người với hai mức nồng độ. Tương thích với hóa chất định lượng LH và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 793 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FSH | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng FSH trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh đông khô chứa FSH với hai khoảng nồng độ. Tương thích với hóa chất định lượng FSH và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 794 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Estradiol | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Estradiol trên máy miễn dịch tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa estradiol với hai khoảng nồng độ, - Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Estradiol và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 795 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Progesterone | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Progesterone, trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa progesterone với hai khoảng nồng độ. Tương thích với hóa chất định lượng Progesterone và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 796 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Prolactin | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Prolactin trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp đệm huyết thanh ngựa đông khô chứa prolactin tái tổ hợp với hai khoảng nồng độ, - Tương thích với hóa chất định lượng prolactin và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 797 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Testosterone | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Testosterone trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa testosterone với hai khoảng nồng độ. Tương thích với hóa chất định lượng Testosterone và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 798 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HCG+β | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HCG+β bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa hCG với 2 khoảng nồng độ. Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng HCG+β và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 799 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Vitamin D toàn phần | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng 25-hydroxyvitamin D toàn phần trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa 25-OH vitamin D3 với hai khoảng nồng độ Tương thích với hóa chất định lượng Vitamin D và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 800 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Anti-CCP | Hóa chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Anti--CCP trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm mẫu chứng huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ Điều kiện bảo quản: 2-8 °C Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 801 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Tacrolimus | Chất chuẩn dùng xây dựng đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng Tacrolimus bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm mẫu chuẩn đông khô lấy từ máu người chứa tacrolimus với hai khoảng nồng độ Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Tacrolimus và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 802 | Dung dịch tiền xử lý mẫu xét nghiệm định lượng cyclosporine, tacrolimus, everolimus và sirolimus | Hóa chất dùng trong chẩn đoán in vitro được dùng để tách chiết các chất phân tích đặc hiệu từ mẫu thử, được sử dụng để tách chiết cyclosporine, tacrolimus, everolimus và sirolimus từ mẫu để xác định nồng độ chất phân tích. - Thuốc thử: Tối thiểu gồm các thành phần: dung dịch kẽm sulfate trong methanol và ethylene glycol. Tương thích với hóa chất định lượng chất cyclosporine, tacrolimus, everolimus và sirolimus và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 100,00 | mL |
| 803 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng cyclosporine và tacrolimus | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm Cyclosporine, Tacrolimus và Sirolimus - Thành phần tối thiểu: mẫu chứng đông khô lấy từ máu người chứa tối thiểu Cyclosporine, Tacrolimus và Sirolimus với ba khoảng nồng độ Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 36,00 | mL |
| 804 | Dung dịch rửa hệ thống cho máy xét nghiệm miễn dịch | Dung dịch rửa hệ thống điện cực của máy xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang Sẵn sàng để sử dụng. - Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 21 ngày. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 1.512.000,00 | mL |
| 805 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH | chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh chứa TSH ở 2 khoảng nồng độ Tương thích với hóa chất định lượng TSH và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 32,00 | mL |
| 806 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng T3 bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa T3 với 2 khoảng nồng độ, Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng T3 và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 807 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FT4 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng thyroxine tự do trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng T4 đánh dấu phức hợp ruthenium, T4 đánh dấu biotin Dải đo: Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.5pmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 100 pmol/L Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 45.900,00 | Test |
| 808 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4 | Chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng FT4 , thành phần tối thiểu gồm huyết thanh chứa FT4 với 2 khoảng nồng độ Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng FT4 và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 809 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng TG | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu phức hợp ruthenium. Dải đo: - Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.04ng/mL - ngưỡng đo trên ≥ 500 ng/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 5.700,00 | Test |
| 810 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-TG | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng kháng thể kháng thyroglobulin trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ streptavidin, Tg đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng Tg đánh dấu phức hợp ruthenium. Dải đo: Ngưỡng đo dưới ≤ 10 IU/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 4000 IU/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 5.700,00 | Test |
| 811 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-TG | Chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Anti-Tg trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa kháng thể kháng Tg với hai khoảng nồng độ. Bảo quản ở 2-8 °C Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Anti-TG và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 30,00 | mL |
| 812 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-TPO | Hóa chất dùng để định lượng kháng thể kháng thyroid peroxidase trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động. Dải đo: Ngưỡng đo dưới: ≤8 IU/mL -ngưỡng đo trên: ≥ 600 IU/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng TPO đánh dấu phức hợp ruthenium, TPO đánh dấu biotin Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 12 tuần. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 1.500,00 | Test |
| 813 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-TPO | Chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Anti-TPO trên máy xét nghiệm miễn dịch. Thành phần: Tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa kháng thể kháng TPO với hai khoảng nồng độ. Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Anti-TPO và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 30,00 | mL |
| 814 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Anti-TSHR | Hóa chất xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng thụ thể TSH trong huyết thanh người bằng phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy miễn dịch tự động. Dải đo:- Giới hạn đo dưới: ≤ 0.8 IU/L - Giới hạn đo trên: ≥ 40 IU/L Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Đệm phosphate, Kháng thể đơn dòng kháng TSHR đánh dấu phức hợp ruthenium . Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 27 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 2.100,00 | Test |
| 815 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Anti-TSHR | Chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm định lượng tự kháng thể kháng thụ thể TSH (Anti TSHR) trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh người đông khô chứa kháng thể kháng TSHR người với hai khoảng nồng độ. Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Anti-TSHR và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 40,00 | mL |
| 816 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Anti-TSHR, Anti-TPO và Anti-Tg | Chất chứng dùng để kiểm tra chất lượng xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Anti--TSHR, Anti--TPO . Thành phần tối thiểu gồm huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người với hai khoảng nồng độ của các chất Anti-TSHR và Anti-TPO. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 144,00 | mL |
| 817 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PCT | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng PCT (procalcitonin) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải đo: Ngưỡng đo dưới: ≤ 0.02 ng/mL - ngưỡng đo trên: ≥ 100 ng/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng PCT đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PCT đánh dấu phức hợp ruthenium, mẫu chuẩn xét nghiệm PCT, mẫu kiểm tra chất lượng xét nghiệm PCT Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 15.000,00 | Test |
| 818 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng IL-6 | Hóa chất xét nghiệm định lượng IL-6 phương pháp điện hóa phát quang trên máy miễn dịch tự động. - Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng Interleukin-6 (IL-6) trong huyết thanh và huyết tương. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng IL6 đánh dấu phức hợp ruthenium, Kháng thể đơn dòng kháng IL-6 đánh dấu biotin - Ngưỡng đo dưới: ≤ 1.5 pg/mL - Ngưỡng đo trên ≥ 5000 pg/mL Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 2.500,00 | Test |
| 819 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IL-6 | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng IL-6 trên máy miễn dịch tự động, Thành phần tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh ngựa đông khô chứa IL-6 tái tổ hợp với 2 khoảng nồng độ. Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng IL-6 và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 40,00 | mL |
| 820 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng N-terminal pro B-type natriuretic peptide trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Ngưỡng đo dưới ≤ 0.6 pmol/L - Ngưỡng đo trên ≥ 4130 pmol/L Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng NT-proBNP đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng NT-proBNP đánh dấu phức hợp ruthenium. Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 11.100,00 | Test |
| 821 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng proBNP cho cả hai ứng dụng xét nghiệm ProBNP cấp cứu và thông thường trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh đông khô chứa NT-proBNP tổng hợp với hai khoảng nồng độ Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng NT-proBNP và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 822 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Hóa chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng tối thiểu gồm: CK-MB, CK-MB STAT, Digitoxin, Digoxin, Myoglobin, Myoglobin-STAT, proBNP, proBNP STAT và GDF-15. Thành phần tối thiểu gồm huyết thanh chứng đông khô lấy từ huyết thanh người chứa CK-MB, CK-MB STAT, Digitoxin, Digoxin, Myoglobin, Myoglobin-STAT, proBNP, proBNP STAT và GDF-15.với hai khoảng nồng độ bình thường và bệnh lý. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 144,00 | mL |
| 823 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Troponin T | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng troponin T tim trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải đo: - Giới hạn đo dưới: ≤ 3 ng/L - Giới hạn đo trên: ≥ 10000 ng/L. Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng troponin T tim đánh dấu phức hợp ruthenium Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 53.100,00 | Test |
| 824 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T | Chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin T hs bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động, sử dụng cho cả hai ứng dụng xét nghiệm troponin T cấp cứu và thông thường Thành phần tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa Troponin T với hai mức nồng độ Tương thích với hóa chất định lượng Troponin T siêu nhạy và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 825 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CEA | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang dùng để định lượng kháng nguyên ung thư phổi (CEA) trong huyết thanh và huyết tương người, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải đo: - Giới hạn đo dưới: ≤ 0.3ng/mL - Giới hạn đo trên ≥ 1000 ng/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CEA đánh dấu phức hợp ruthenium. Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 8.100,00 | Test |
| 826 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CEA | Chất chuẩn xét nghiệm định lượng CEA phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch. Thành phần tối thiểu gồm hỗn hợp đệm/protein chứa CEA với hai mức nồng độ Tương thích với hóa chất định lượng CEA và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 827 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Hóa chất xét nghiệm CA 15-3 phương pháp điện hóa phát quang trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Công dụng/đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng CA 15-3 trong huyết thanh và huyết tương người giúp hỗ trợ theo dõi bệnh nhân ung thư vú. Dải đo: - Giới hạn đo dưới: ≤ 1.5 U/mL - Giới hạn đo trên ≥ 300 U/mL - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần:Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 15-3 đánh dấu phức hợp ruthenium Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 2.100,00 | Test |
| 828 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 15-3 | chất chuẩn dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng CA 15-3 trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu huyết thanh người sẵn sàng sử dụng có bổ sung CA 15-3 cho người ở 2 mức nồng độ Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng CA 15-3 và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 829 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng CA 19-9 trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải đo: -Giới hạn đo dưới: ≤ 2 U/mL - Giới hạn đo trên ≥ 1000 U/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 19-9 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 19-9 đánh dấu phức hợp ruthenium. Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 6.000,00 | Test |
| 830 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng CA 19-9 trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa CA 19-9 người với hai mức nồng độ. Tương thích với hóa chất định lượng CA 19-9 và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 831 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 125 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch để định lượng các quyết định kháng nguyên phản ứng OC 125 (CA125) trong huyết thanh và huyết tương người, phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải đo:- Giới hạn đo dưới: ≤ 0.6 U/mL - Giới hạn đo trên ≥ 5000 U/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 125 đánh dấu phức hợp ruthenium. Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 2.100,00 | Test |
| 832 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 125 | Chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng CA 125 trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm hỗn hợp huyết thanh chứa CA 125 người với hai mức nồng độ chuẩn Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng CA 125 và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 833 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng CA 72-4 | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng CA 72-4 trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải đo: - Giới hạn đo dưới: ≤ 0.5U/mL - Giới hạn đo trên ≥ 250 U/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng CA 72-4 đánh dấu phức hợp ruthenium Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 6.600,00 | Test |
| 834 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CA 72-4 | chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng CA 72-4 trên máy xét nghiệm miễn dịch Thành phần tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa CA 72-4 người với hai khoảng nồng độ Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng CA 72-4 và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 835 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | Hóa chất định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy miễn dịch tự động Dải đo: ≤ 0.006 ng/mL đến ≥ 100 ng/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu phức hợp ruthenium Hóa chất ổn định trên máy phân tích sau tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 4.500,00 | Test |
| 836 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng PSA toàn phần | Chất chuẩn dùng để chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng PSA toàn phần trên máy xét nghiệm miễn dịch. Thành phần tối thiểu gồm huyết thanh người đông khô chứa PSA người với hai khoảng nồng độ Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng PSA toàn phần và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 837 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1 | Hóa chất dùng để định lượng các phân đoạn của cytokeratin 19 trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy miễn dịch tự động. Dải đo: - Giới hạn đo dưới: ≤ 0.1 ng/mL - Giới hạn đo trên: ≥ 500 ng/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng cytokeratin 19 đánh dấu phức hợp ruthenium Hóa chất ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 7.500,00 | Test |
| 838 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cyfra 21-1 | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng CYFRA 21-1 trên máy xét nghiệm miễn dịch. Thành phần tối thiểu là huyết thanh người đông khô chứa cytokeratin (người) với 2 khoảng nồng độ Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng CYFRA 21-1 và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 839 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng NSE | Hóa chất xét nghiệm định lượng NSE trong huyết thanh người, phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang, sử dụng trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động. Dải đo: - Giới hạn đo dưới: ≤ 0.075ng/mL - Giới hạn đo trên ≥ 300 ng/mL Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng NSE đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng NSE đánh dấu phức hợp ruthenium Hóa chất ổn định trên trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 5.100,00 | Test |
| 840 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng NSE | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng NSE trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần tối thiểu gồm hỗn hợp đệm/protein đông khô chứa NSE với 2 mức nồng độ chuẩn Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng NSE và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 841 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HE4 trong huyết thanh và huyết tương người, phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng HE4 đánh dấu biotin, Kháng thể đơn dòng kháng HE4 đánh dấu phức hợp ruthenium Dải đo: - Giới hạn đo dưới: ≤ 15 pmol/L - Giới hạn đo trên ≥ 1500 pmol/L Sẵn sàng sử dụng. Ổn định trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 842 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HE4 | Chất kiểm tra chất lượng xét nghiệm định lượng HE4 bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch Thành phần tối thiểu huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người với 2 khoảng nồng độ Phù hợp với hóa chất định lượng HE4 Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 843 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng dấu ấn ung thư | Chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm tối thiểu gồm AFP, CEA, CA 72-4, Cyfra 21-1, PSA toàn phần, PSA tự do, CA 15-3, CA 12-5, CA 19-9, Cyfra 21-1 bằng phương pháp điện hóa phát quang, Thành phân tối thiểu là huyết thanh đông khô lấy từ huyết thanh người chứa tối thiểu AFP, CEA, CA 72-4, Cyfra 21-1, PSA toàn phần, PSA tự do, CA 15-3, CA 12-5, CA 19-9, Cyfra 21-1 với hai khoảng nồng độ khác nhau Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 216,00 | mL |
| 844 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm xét nghiệm miễn dịch đặc hiệu | Chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm tối thiểu gồm: ACTH, C- Peptide, hGH, IL-6, Insulin, PLGF, SFLT-1 bằng phương pháp điện hóa phát quang, trên máy miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu gồm huyết thanh đông khô chứa tối thiểu ACTH, C- Peptide, hGH, IL-6, Insulin, PLGF, SFLT-1 với 2 khoảng nồng độ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 132,00 | mL |
| 845 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Cortisol | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol phương pháp điện hóa phát quang - Đặc tính: Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng cortisol trong huyết thanh, huyết tương và nước bọt người bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Vi hạt phủ Streptavidin, Kháng thể đơn dòng kháng cortisol đánh dấu biotin, Dẫn xuất cortisol đánh dấu phức hợp ruthenium - Dải đo: ngưỡng đo dưới: ≤ 1.5 nmol/L; ngưỡng đo trên: ≥ 1750 nmol/L Hóa chất ổn định trên trên máy phân tích tối thiểu 112 ngày. - Thời gian xét nghiệm ≤ 18 phút Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 5.400,00 | Test |
| 846 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Cortisol | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang định lượng Cortisol bằng phương pháp điện hóa phát quang, trên máy miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu huyết thanh người đông khô chứa cortisol với 2 mức nồng độ chuẩn Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 20,00 | mL |
| 847 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Vitamin B12, Ferritin, P1NP, Vitamin D | Chất kiểm tra chất lượng các xét nghiệm tối thiểu gồm: Vitamin B12, Ferritin, Folate, Calcitonin, PTH bằng phương pháp điện hóa phát quang, trên máy miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu gồm huyết thanh đông khô với tối thiểu Vitamin B12, Ferritin, Folate, Calcitonin, PTH với 2 khoảng nồng độ. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 848 | Dung dịch mồi phản ứng và rửa buồng đo cho các xét nghiệm miễn dịch | Hóa chất dung dịch hệ thống dùng để phát tín hiệu điện hóa, phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy miễn dịch tự động Dung dịch được sử dụng để thực hiện các việc sau: ▪ Phục hồi điện cực ▪ Vận chuyển hỗn hợp phản ứng thuốc thử ▪ Rửa vi hạt phủ streptavidin ▪ Phát tín hiệu - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: dung dịch đệm Đệm phosphate; tripropylaminL; chất tẩy; - Bảo quản ở 15-25°C. Ổn định trên máy phân tích tối thiểu 21 ngày, sẵn sàng sử dụng Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 940.000,00 | mL |
| 849 | Dung dịch rửa loại bỏ chất gây nhiễu tín hiệu cho các xét nghiệm miễn dịch | Hóa chất dung dịch rửa để loại bỏ các chất có thể gây nhiễu đối với việc phát hiện các tín hiệu, dùng trong phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy miễn dịch tự động. Thành phần tối thiểu gồm: Đệm phosphate; natri chloride; chất tẩy; chất bảo quản. Sẵn sàng sử dụng. Bảo quản: 15-25°C. Ổn định trên máy phân tích tối thiểu 28 ngày. Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 940.000,00 | mL |
| 850 | Cóng đo và đầu côn phản ứng cho các xét nghiệm miễn dịch | Đầu tip hút mẫu và cốc đựng mẫu sử dụng trong các xét nghiệm miễn dịch theo phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy miễn dịch tự động. Đầu tip hút mẫu và cốc chứa hỗn hợp phản ứng, vật liệu nhựa, dùng một lần. Đóng gói: ≥ 3780 đầu típ hút mẫu và ≥ 3780 cốc đựng mẫu/hộp Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 604.800,00 | Cái |
| 851 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgE | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng IgE trên máy miễn dịch tự động, phương pháp điện hóa phát quang Thành phần tối thiểu có huyết thanh được bổ sung IgE người với 2 khoảng nồng độ. Tương thích với Thuốc thử xét nghiệm IgE và hệ thống thiết bị sử dụng Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IVD (CE-IVDR, FDA hoặc tương đương) - Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 852 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm mỡ máu nồng độ thấp | Dùng để nội kiểm tra chất lượng (IQC) cho các xét nghiệm định lượng lipid máu. Thành phần 100% từ người. Gồm tối thiểu 7 thông số về lipid máu: Cholesterol, Triglycerid, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, ở nồng độ thấp. Giá trị kiểm soát: Có giá trị mục tiêu (target value), có khoảng chấp nhận, có giá trị theo phương pháp, thiết bị Độ bền sau khi mở nắp, ổn định tối thiểu 7 ngày ở 2-8°C hoặc tối thiểu 28 ngày ở -20°C - Hoặc tương đương | 90,00 | mL |
| 853 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm mỡ máu nồng độ trung bình | Dùng để nội kiểm tra chất lượng (IQC) cho các xét nghiệm định lượng lipid máu. Thành phần 100% từ người. Gồm tối thiểu 7 thông số về lipid máu Cholesterol, Triglycerid, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, ở nồng độ bình thường. Giá trị kiểm soát: Có giá trị mục tiêu (target value), có khoảng chấp nhận, có giá trị theo phương pháp, thiết bị. Độ bền sau khi mở nắp, ổn định tối thiểu 7 ngày ở 2-8°C hoặc tối thiểu 28 ngày ở -20°C - Hoặc tương đương | 90,00 | mL |
| 854 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 7 thông số xét nghiệm mỡ máu nồng độ cao | Dùng để nội kiểm tra chất lượng (IQC) cho các xét nghiệm định lượng lipid máu. Thành phần 100% từ người. Gồm tối thiểu 7 thông số về lipid máu Cholesterol, Triglycerid, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B, ở nồng độ cao. Giá trị kiểm soát: Có giá trị mục tiêu (target value), có khoảng chấp nhận, có giá trị theo phương pháp, thiết bị Độ bền sau khi mở nắp ổn định tối thiểu 7 ngày ở 2-8°C hoặc tối thiểu 28 ngày ở -20°C - Hoặc tương đương | 90,00 | mL |
| 855 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số xét nghiệm khí máu nồng độ thấp | Chất nội kiểm đáp ứng tối thiểu 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Bicarbonate ở nồng độ thấp. Giá trị kiểm soát: Có giá trị mục tiêu (target value), có khoảng chấp nhận, có giá trị theo phương pháp, thiết bị Bảo quản 2-8°C. Độ bền mở nắp tối thiểu 1 phút cho khí máu và 1 giờ cho ion đồ Hoặc tương đương | 810,00 | mL |
| 856 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số xét nghiệm khí máu nồng độ trung bình | Chất nội kiểm đáp ứng tối thiểu 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Bicarbonate ở nồng độ bình thường. Giá trị kiểm soát: Có giá trị mục tiêu (target value), có khoảng chấp nhận, có giá trị theo phương pháp, thiết bị. Bảo quản 2-8°C. Độ bền mở nắp tối thiểu 1 phút cho khí máu và 1 giờ cho ion đồ Hoặc tương đương | 810,00 | mL |
| 857 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng 10 thông số xét nghiệm khí máu nồng độ cao | Chất nội kiểm đáp ứng tối thiểu 10 thông số khí máu và ion đồ, bao gồm Bicarbonate ở nồng độ cao. Bảo quản 2-8°C. Giá trị kiểm soát: Có giá trị mục tiêu (target value), có khoảng chấp nhận, có giá trị theo phương pháp, thiết bị Độ bền mở nắp tối thiểu 1 phút cho khí máu và 1 giờ cho ion đồ Hoặc tương đương | 54,00 | mL |
| 858 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số xét nghiệm miễn dịch nồng độ thấp | Dùng để nội kiểm tra chất lượng (IQC) cho các xét nghiệm định lượng các thông số xét nghiệm miễn dịch. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng các thông số Miễn dịch thường quy mức thấp và CA125, CA19-9, CA15-3. Giá trị kiểm soát: Có giá trị mục tiêu (target value), có khoảng chấp nhận, có giá trị theo phương pháp, thiết bị Bảo quản 2-8°C. Hoặc tương đương. | 480,00 | mL |
| 859 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số xét nghiệm miễn dịch nồng độ trung bình | Dùng để nội kiểm tra chất lượng (IQC) cho các xét nghiệm định lượng các thông số xét nghiệm miễn dịch. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng tối thiểu các thông số Miễn dịch thường quy mức bình thường và CA125, CA19-9, CA15-3. Giá trị kiểm soát: Tối thiểu có giá trị mục tiêu (target value), có khoảng chấp nhận, có giá trị theo phương pháp, thiết bị Bảo quản 2-8°C. Hoặc tương đương. | 480,00 | mL |
| 860 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng thông số xét nghiệm miễn dịch nồng độ cao | Dùng để nội kiểm tra chất lượng (IQC) cho các xét nghiệm định lượng các thông số xét nghiệm miễn dịch. Thành phần 100% từ người. Đáp ứng các thông số Miễn dịch thường quy ở mức cao và CA125, CA19-9, CA15-3. Giá trị kiểm soát: Có giá trị mục tiêu (target value), có khoảng chấp nhận, có giá trị theo phương pháp, thiết bị Bảo quản 2-8°C. Hoặc tương đương. | 480,00 | mL |
| 861 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng 13 thông số xét nghiệm nước tiểu nồng độ bình thường | Dạng lỏng sẵn sàng sử dụng: Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng tối thiểu 13 thông số trong tổng phân tích nước tiểu ở mức bình thường. Độ bền mở nắp tối thiểu 30 ngày 2-8°C hoặc tương đương | 1.152,00 | mL |
| 862 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định tính và bán định lượng 13 thông số xét nghiệm nước tiểu nồng độ bất thường | Dạng lỏng sẵn sàng sử dụng. Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng tối thiểu 13 thông số tổng phân tích nước tiểu ở mức bất thường. Độ bền mở nắp đến hết hạn sử dụng 2-8°C hoặc tương đương | 1.152,00 | mL |
| 863 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 2 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa ở mức 2, được điều chế từ huyết thanh người có bổ sung một số nguyên vật liệu hóa sinh đã được tinh sạch. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8°C hoặc tối thiểu 28 ngày ở -20°C. Đáp ứng tối thiểu 65 thông số bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate thường ở mức nồng độ bình thường Giá trị kiểm soát: Tối thiểu có giá trị mục tiêu (target value), có khoảng chấp nhận, có giá trị theo phương pháp, thiết bị Hoặc tương đương. | 600,00 | mL |
| 864 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 3 | Chất kiểm chứng cho xét nghiệm sinh hóa ở mức 3, được điều chế từ huyết thanh người có bổ sung một số nguyên vật liệu hóa sinh đã được tinh sạch. Độ bền mở nắp tối thiểu 7 ngày 2-8 °C hoặc tối thiểu 28 ngày ở -20°C. Đáp ứng tối thiểu 65 thông số sinh hóa bao gồm D-3-Hydroxybutyrate, Folate, thường ở mức nồng độ cao, Giá trị kiểm soát: Tối thiểu có giá trị mục tiêu (target value), có khoảng chấp nhận, có giá trị theo phương pháp, thiết bị Hoặc tương đương. | 600,00 | mL |
| 865 | Vật liệu kiểm soát 3 mức xét nghiệm định lượng CK Total, CK-MB (Mass), CK-MB, CK-NAC, Myoglobin, Troponin T, CK-MB (Activity), Homocysteine, Troponin I, Hs Troponin T | Chất nội kiểm dùng cho các xét nghiệm dấu ấn tim mạch, thành phần: huyết thanh người hoặc vật liệu tương đương có tính tương đồng với mẫu bệnh phẩm người. Đáp ứng tối thiểu 7 thông số về xét nghiệm tim mạch: CK-MB (Mass), CK-MB, CK-NAC, Myoglobin, Troponin I, Homocysteine, Hs Troponin T, ở 3 mức nồng độ bao trùm giá trị bình thường và bệnh lý. Giá trị kiểm soát: Tối thiểu có giá trị mục tiêu (target value), có khoảng chấp nhận, có giá trị theo phương pháp, thiết bị Hoặc tương đương. | 30,00 | mL |
| 866 | Vật liệu ngoại kiểm sinh hóa | Mẫu ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 50 thông số sinh hóa thường quy hoặc tương đương, bao gồm cả thông số eGFR (estimated glomerular filtration rate). Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm, tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 867 | Vật liệu ngoại kiểm miễn dịch | Mẫu ngoại kiểm miễn dịch đáp ứng trên 48 thông số trên hệ thống máy miễn dịch hoặc tương đương, bao gồm cả thông số PTH và 1-25-(OH)2-Vitamin D. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 868 | Vật liệu ngoại kiểm HbA1c | Mẫu ngoại kiểm HbA1c đáp ứng ≥ 2 thông số hoặc tương đương. Tối thiểu phải bao gồm thông số HbA1C và total hemoglobin. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 869 | Vật liệu ngoại kiểm nước tiểu | Mẫu ngoại kiểm nước tiểu đáp ứng ≥ 14 thông số tổng phân tích nước tiểu hoặc tương đương. Thành phần: 100% nước tiểu người. Chu kỳ bắt đầu từ tháng 1-12 hàng năm. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn trong nước hoặc quốc tế. | 72,00 | mL |
| 870 | Vật liệu ngoại kiểm khí máu | Mẫu ngoại kiểm Khí máu đáp ứng trên 10 thông số khí máu hoặc tương đương, bao gồm cả thông số Bicarbonate và CO2 (total). Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 21,60 | mL |
| 871 | Vật liệu ngoại kiểm tim mạch | Mẫu ngoại kiểm Tim mạch đáp ứng trên 10 thông số dấu ấn tim mạch hoặc tương đương, bao gồm cả thông số CK-MB. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 872 | Vật liệu ngoại kiểm Ammonia/Ethanol | Mẫu ngoại kiểm Ammonia/Ethanol đáp ứng 2 thông số Ammonia và Ethanol. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 24,00 | mL |
| 873 | Vật liệu ngoại kiểm miễn dịch đặc biệt I | Mẫu ngoại kiểm miễn dịch đặc biệt 1 đáp ứng tối thiểu 9 thông số hoặc tương đương, bao gồm cả thông số 1-25-(OH)2-Vitamin D, Anti-TG, Anti-TPO, Anti-TG và PTH. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 874 | Vật liệu ngoại kiểm dịch não tủy | Mẫu ngoại kiểm Dịch não tủy đáp ứng tối thiểu 7 thông số hoặc tương đương.Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 875 | Vật liệu ngoại kiểm định lượng sinh hóa nước tiểu | Mẫu ngoại kiểm định lượng Sinh hóa nước tiểu đáp ứng tối thiểu 25 thông số hoặc tương đương, bao gồm cả thông số ACR, Amylase, Copper. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 876 | Vật liệu ngoại kiểm Cyfra 21-1 | Mẫu ngoại kiểm Cyfra đáp ứng thông số Cyfra 21-1 (Cytokeratin 19) hoặc tương đương. Có chu kỳ bắt đầu từ tháng 3 hàng năm. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 877 | Vật liệu ngoại kiểm Anti TSH Receptor | Mẫu ngoại kiểm Anti TSH receptor đáp ứng thông số Anti-TSH Receptor (TRAb) hoặc tương đương. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 878 | Vật liệu Ngoại kiểm Protein Đặc Hiệu hàng tháng | Mẫu ngoại kiểm Protein đặc hiệu đáp ứng tối thiểu 25 thông số hoặc tương đương, bao gồm cả Complement C3, Complement C4, IgA, IgE, IgG, IgM. Tần suất thực hiện ngoại kiểm 1 tháng 1 lần Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 879 | Vật liệu ngoại kiểm Cytokines | Mẫu ngoại kiểm Cytokines dạng đông khô. Bao gồm hơn 10 thông số Cytokine Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong nước hoặc quốc tế. | 2,00 | Hộp |
| 880 | Hóa chất điện di mao quản HbA1c | Hóa chất phân tách và định lượng HbA1c trong máu tĩnh mạch toàn phần ở người, bằng phương pháp điện di mao quản trong dung dịch đệm kiềm. | 16.800,00 | mL |
| 881 | Dung dịch rửa điện di mao quản | Dung dịch rửa mao quản cho các xét nghiệm điện di trên điện di mao quản ≥ 8 đầu di | 1.125,00 | mL |
| 882 | Chất chứng điện di mao quản HbA1c | Hóa chất kiểm chứng sử dụng để kiểm soát quá trình điện di và định lượng HbA1C với quy trình điện di mao quản | 2,00 | Hộp |
| 883 | Hóa chất hiệu chuẩn điện di mao quản HbA1c | Hóa chất hiệu chuẩn và đối chứng sự dịch chuyển của việc định lượng huyết sắc tố bị đường hóa A1c ở người bằng quy trình điện di mao quản | 2,00 | Hộp |
| 884 | Ống chiết QC | Ống và nắp để chiết tách mẫu kiểm chuẩn trong xét nghiệm điện di mao quản | 2,00 | Hộp |
| 885 | Dung dịch rửa kim | Dung dịch rửa kim hút mẫu trên máy điện di ≥ 8 đầu di | 50,00 | mL |
| 886 | Cốc thuốc thử phản ứng | Cốc thuốc thử cho máy điện di mao quản ≥ 8 đầu di | 6,00 | Hộp |
| 887 | Hóa chất điện di mao quản Protein | Hóa chất để phân tích lượng protein trong huyết thanh người bằng phương pháp điện di mao quản trong dung dịch đệm kiềm trên máy ≥ 8 đầu di | 12.600,00 | mL |
| 888 | Chất chứng cho xét nghiệm điện di định danh miễn dịch | Huyết thanh chứng để kiểm soát chất lượng việc phát hiện và mô tả đặc tính của globulin miễn dịch đơn dòng ở người với các quy trình diện di | 2,00 | mL |
| 889 | Hóa chất điện di mao quản định danh miễn dịch | Dùng để phát hiện và phân tích định tính các protein đơn dòng (immunotyping) có trong nước tiểu của người và huyết thanh bằng phương pháp điện di mao quản tự động ≥ 8 đầu di | 135,00 | mL |
| 890 | Hóa chất điện di mao quản Hb | Hóa chất để phân tách huyết sắc tố (A, A2, F) trong mẫu máu tĩnh mạch người, và phát hiện các biến thể (S, C, E, D) bằng phương pháp điện di mao quản trong dung dịch đệm kiềm | 8.400,00 | mL |
| 891 | Dung dịch khử khuẩn | Dung dịch cất giữ nước cất hoặc nước khử ion dùng để súc rửa mao quản trong hệ thống tự động điện di mao quản. | 20,00 | mL |
| 892 | Hóa chất kiểm chuẩn HbA2 bình thường | Chất chứng HbA2 bình thường để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 và để đối chứng sự di chuyển của huyết sắc tố trong quy trình điện di mao quản | 2,00 | Hộp |
| 893 | Hóa chất kiểm chuẩn HbA2 bệnh lý | Chất kiểm chứng cho HbA2 bất thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng định lượng huyết sắc tố A2 ở người bằng quy trình điện di mao quản | 10,00 | Hộp |
| 894 | Hóa chất kiểm chuẩn điện di Protein mức bình thường | Huyết thanh kiểm chứng mức bình thường được sử dụng để kiểm soát chất lượng protein, lipoprotein, cholesterol và apolopoprotein trong huyết thanh người bằng quy trình điện di mao quản | 3,00 | Hộp |
| 895 | Hóa chất kiểm chuẩn điện di Protein mức tăng Gamma | Huyết thanh kiểm chứng với mức cao gamma để kiểm soát chất lượng định lượng điện di mao quản của protein huyết thanh | 3,00 | Hộp |
| 896 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng aspartate aminotransferase | Hóa chất xét nghiệm dùng để đo hoạt độ aspartate aminotransferase trong huyết thanh hoặc huyết tương người, sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động Phương pháp: Enzym (NADH [có P-5'-P]) Thành phần tối thiểu gồm: L-aspartic acid, β-NADH, LD, MDH, Pyridoxal phosphate monohydrate, 2-oxoglutaric acid - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 6 U/L - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 4 U/L - Giới hạn đo dưới: ≤ 6 U/L - Giới hạn đo trên ≥ 5234 U/L - Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng - Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 17.500,00 | Test |
| 897 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng alanine aminotransferase | Hóa chất xét nghiệm dùng để đo hoạt độ alanine aminotransferase trong huyết thanh hoặc huyết tương người, sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động Thành phần tối thiểu gồm: β-NADH, LD, pyridoxal phosphate monohydrate, L-alanine, 2-oxoglutaric acid - Ngưỡng đo (LOQ): ≤ 6 U/L - Ngưỡng phát hiện (LOD): ≤ 2 U/L - Giới hạn đo dưới: ≤ 6 U/L - Giới hạn đo trên ≥ 1200 U/L - Hóa chất ở dạng sẵn sàng sử dụng - Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 18.000,00 | Test |
| 898 | Bóng đèn dùng cho các xét nghiệm sinh hóa | Bóng đèn dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa tự động cho các xét nghiệm sinh hóa; Có tối thiểu 16 bước sóng: 340, 380, 404, 412, 444, 476, 500, 524,548, 572, 604, 628, 660, 700, 748, và 804 nm Hoặc tương đương | 6,00 | Hộp |
| 899 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Sirolimus | Chất chuẩn xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang để định lượng sirolimus trong máu toàn phần - Thành phần: được điều chế với máu toàn phần người đã được xử lý, có chứa sirolimus với các nồng độ khác nhau. - Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng sirolimus và hệ thống thiết bị sử dụng - Hoặc tương đương | 95,00 | mL |
| 900 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Sirolimus | Hóa chất xét nghiệm miễn dịch vi hạt hóa phát quang dùng để định lượng sirolimus trong máu toàn phần, được thực hiện trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Anti-sirolimus phủ trên vi hạt; chất kết hợp sirolimus có đánh dấu acridinium trong dung dịch đệm, dung dịch nước muối. - Ngưỡng phát hiện: LoD ≤ 0.66 nmol/L - Ngưỡng đo: LoQ ≤ 0.92 nmol/L - Khoảng đo Giới hạn đo dưới ≤ 2.19 nmol/L - Giới hạn đo trên ≥ 32.82 nmol/L - Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 901 | Hóa chất chiết tách Sirolimus từ mẫu | Hóa chất được sử dụng để chiết tách Sirolimus từ các mẫu bệnh phẩm là máu toàn phần người, mẫu chứng và mẫu chuẩn Sirolimus, được thực hiện trên máy xét nghiệm miễn dịch tự động - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: dung dịch kẽm sulfate trong DMSO và ethylene glycol. - Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Sirolimus bằng phương pháp vi hạt hóa phát quang và thiết bị sử dụng - Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 180,00 | mL |
| 902 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein phản ứng C độ nhạy cao (C-reactive protein, CRPhs) | Hóa chất xét nghiệm dùng để định lượng protein phản ứng C (CRP) trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp đo độ đục miễn dịch, thực hiện trên máy phân tích tự động. - Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: Hạt latex phủ kháng thể kháng CRP trong dung dịch đệm - Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤ 0.15 mg/L (1.43 nmol/L). Giới hạn đo trên ≥ 10 mg/L (95.2 nmol/L) Độ ổn định thuốc thử trên máy sau khi mở nắp tối thiểu 168 ngày Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 1.800,00 | Test |
| 903 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng protein phản ứng C độ nhạy cao (C-reactive protein, CRPhs) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng CRP độ nhạy cao bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục, thực hiện trên máy phân tích tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm Latex, phủ kháng thể kháng CRP. Khoảng đo: Đối với ứng dụng định lượng CRP bình thường: - Giới hạn đo dưới ≤ 0.2 mg/L; – Giới hạn đo trên ≥ 480 mg/L, Đối với ứng dụng định lượng CRP độ nhạy cao: - Giới hạn đo dưới ≤ 0.08 mg/L; Giới hạn đo trên ≥ 80 mg/L; Số lượng test tối thiểu/1 mL: 3 test Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 480,00 | mL |
| 904 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm CRP | Chất chứng cho xét nghiệm định lượng CRP bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục, thực hiện trên máy phân tích tự động.; Thành phần: Tối thiểu gồm Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa các lượng khác nhau của CRP người ở hai mức bình thường và bệnh lý. Có giá trị mục tiêu, khoảng chấp nhận Phù hợp với phương pháp xét nghiệm và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương. | 96,00 | mL |
| 905 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP thường bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục, thực hiện trên máy phân tích tự động. Thành phần: tối thiểu gồm Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa CRP người ở các mức nồng độ chuẩn khác nhau Tương thích với hóa chất định lượng CRP thường và hệ thống thiết bị sử dụng Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương. | 40,00 | mL |
| 906 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP có độ nhạy cao | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CRP độ nhạy cao bằng phương pháp miễn dịch đo độ đục, thực hiện trên máy phân tích tự động. Thành phần: Tối thiểu gồm Chất nền huyết thanh người dạng lỏng có chứa CRP người với các nồng độ khác nhau Tương thích với hóa chất định lượng CRP độ nhạy cao và hệ thống thiết bị sử dụng Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 40,00 | mL |
| 907 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm sinh hóa tự động. - Khoảng đo: Ngưỡng đo dưới: 0.9 μmol/ - Ngưỡng đo trên ≥ 171 μmol/L. Thành phần: Tối thiểu gồm 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate - Hóa chất đậm đặc, số lượng test tối thiểu/1 mL: 16 test Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương - Hoặc tương đương | 560,00 | mL |
| 908 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu, dịch não tủy bằng phương pháp enzym hexokinase, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 0.2 mmol/L và giới hạn trên ≥ 35 mmol/L. LOD ≤ 0.2 mmol/L (huyết thanh, huyết tương). Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 60 ngày Thời gian xét nghiệm ≤ 8 phút Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 43.680,00 | Test |
| 909 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea Nitrogen | Hóa chất xét nghiệm định lượng Urea Nitrogen trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu bằng phương pháp phản ứng enzym, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo: - Huyết thanh, huyết tương: có giới hạn đo dưới ≤ 2 mmol/L và giới hạn đo trên ≥ 53 mmol/L. LoD ≤ 0.7 mmol/L - Nước tiểu có giới hạn đo dưới ≤ 13 mmol/L và giới hạn đo trên ≥ 350 mmol/L. LoD ≤ 2.5 mmol/L Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 90 ngày Thời gian xét nghiệm ≤ 8 phút Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 49.920,00 | Test |
| 910 | Hóa chất xét nghiệm định lượng creatinine | Hóa chất xét nghiệm định lượng creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo: - Huyết thanh: có giới hạn đo dưới ≤ 15 µmol/L và giới hạn đo trên ≥ 2650 µmol/L. LoQ ≤ 15 µmol/L - Nước tiểu: có giới hạn đo dưới ≤ 270 µmol/L và giới hạn đo trên ≥ 21600 µmol/L. LoQ ≤ 270 µmol Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 90 ngày Thời gian xét nghiệm ≤ 8 phút Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 52.992,00 | Test |
| 911 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase | Hóa chất xét nghiệm định lượng Aspartate Aminotransferase trong huyết thanh, huyết tương, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo: có giới hạn dưới ≤ 8 U/L và giới hạn trên ≥ 1000 U/L. LoD: ≤ 2 U/L Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 90 ngày Thời gian xét nghiệm ≤ 10 phút Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 43.350,00 | Test |
| 912 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferase | Hóa chất xét nghiệm định lượng Alanine Aminotransferas trong huyết thanh, huyết tương, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo: có giới hạn dưới ≤ 7 U/L và giới hạn trên ≥ 1100 U/L. LoD: ≤ 2 U/L Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 90 ngày Thời gian xét nghiệm ≤ 10 phút Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDRM, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 43.350,00 | Test |
| 913 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric Acid | Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric Acid trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu bằng phương pháp enzymatic (Uricase-Peroxidase), sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo: - Huyết thanh và huyết tương: có giới hạn đo dưới ≤ 30 µmol/L và giới hạn đo trên ≥ 1100 µmol/L. LoD ≤ 30 µmol/L - Nước tiểu: có giới hạn đo dưới ≤ 55 µmol/L và giới hạn đo trên ≥ 10700 µmol/L. LoD ≤ 55 µmol/L Thời gian xét nghiệm ≤ 8 phút Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 9.600,00 | Test |
| 914 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides | Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides trong huyết thanh, huyết tương bằng phương pháp enzym (GPO-PAP), sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo: có giới hạn dưới ≤ 0.2 mmol/L và giới hạn trên ≥ 11 mmol/L. LoD: ≤ 0.07 mmol/L. LoQ: ≤ 0.17 mmol/L Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 90 ngày Thời gian xét nghiệm ≤ 8 phút Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 18.000,00 | Test |
| 915 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol toàn phần trong huyết thanh, huyết tương bằng phương pháp enzym (CHOD-PAP) hoặc tương đương, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo: có giới hạn dưới ≤ 0.7 mmol/L và giới hạn trên ≥ 16 mmol/L. LoD: ≤ 0.05 mmol/L LoQ ≤ 0.7 mmol/L Thời gian xét nghiệm ≤ 10 phút Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 17.920,00 | Test |
| 916 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp enzym đồng nhất, có sử dụng cơ chế chọn lọc, gia tốc hoặc tương đương loại trừ lipoprotein không phải HDL, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 0,15 mmol/L và giới hạn trên ≥ 5 mmol/L LoD: ≤ 0.1 mmol/L LoQ: ≤ 0.13 mmol/L Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 90 ngày Thời gian xét nghiệm ≤ 10 phút Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 14.336,00 | Test |
| 917 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng HDL Cholesterol | Hóa chất dùng để tạo đường chuẩn cho xét nghiệm định lượng HDL Cholestetol trên hệ thống tích hợp sinh hóa, miễn dịch tự động hoàn toàn. Thành phần: Tối thiểu gồm vật liệu nền huyết thanh người hoặc tương đương có chứa lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng HDL Cholestetol và hệ thống thiết bị sử dụng Có khả năng truy nguyên theo phương pháp tham chiếu (siêu ly tâm, Heparin-Mn hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 15,00 | mL |
| 918 | Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL Cholesterol | Hóa chất xét nghiệm định lượng LDL- Cholesterol, trong huyết thanh, huyết tương bằng phương pháp enzym trực tiếp hoặc tương đương, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo: có giới hạn dưới ≤ 0.13 mmol/L và giới hạn trên ≥ 10 mmol/L LoD: ≤ 0.1 mmol/L Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 90 ngày Thời gian xét nghiệm ≤ 10 phút Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương | 14.400,00 | Test |
| 919 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng LDL Cholesterol | Hóa chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng LDL - cholesterol bằng phương pháp enzym trực tiếp hoặc tương đương trên hệ thống tích hợp sinh hóa, miễn dịch tự động. Thành phần: tối thiểu gồm vật liệu chuẩn nền huyết thanh (nguồn gốc sinh học phù hợp) có bổ sung cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp người hoặc tương đương Có khả năng truy nguyên theo chuẩn quốc tế (CDC/NCEP hoặc tương đương) Tương thích với hệ thống thiết bị và hóa chất định lượng LDL- cholesterol Hoặc tương đương | 30,00 | mL |
| 920 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Total Bilirubin | Hóa chất xét nghiệm định lượng Total Bilirubin trong huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp oxy hóa hoặc tương đương, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 3 µmol/L và giới hạn trên ≥ 590 µmol/L LoQ: ≤ 1.8 µmol/L LoD ≤ 2.0 µmol/L Thời gian xét nghiệm ≤ 10 phút Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 7.168,00 | Test |
| 921 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Direct Bilirubin | Hóa chất xét nghiệm định lượng Direct Bilirubin trong huyết thanh, huyết tương bằng phương pháp oxy hóa hoặc tương đương, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo: có giới hạn dưới ≤ 2 µmol/L và giới hạn trên ≥ 250 µmol/L LoD ≤ 2 µmol/L Thời gian xét nghiệm ≤ 10 phút Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 7.168,00 | Test |
| 922 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Bilirubin | Hóa chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Bilirubin trên hệ thống sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần: tối thiểu gồm vật liệu nền huyết thanh người bổ sung vật liệu sinh học phù hợp Tương thích với hóa chất định lượng Bilirubin và hệ thống thiết bị sử dụng Có khả năng truy nguyên theo chuẩn tham chiếu quốc tế (NIST SRM hoặc tương đương) Hoặc tương đương | 90,00 | mL |
| 923 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Microalbumin | Hóa chất xét nghiệm định lượng Microalbumin trong nước tiểu người bằng phương pháp đo độ đục miễn dịch hoặc tương đương, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo có giới hạn đo dưới ≤ 3 mg/L và giới hạn đo trên ≥ 380 mg/L LoD: ≤ 1 mg/L Thời gian xét nghiệm ≤ 10 phút Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 2.520,00 | Test |
| 924 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Microalbumin | Hóa chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Microalbumin nước tiểu trên máy phân tích sinh hóa tự động Thành phần: Tối thiểu chứa chứa Albumin huyết thanh người trong dung dịch đệm Tương thích với hóa chất định lượng Microalbumin nước tiểu và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 40,00 | mL |
| 925 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Ammonia | Hóa chất xét nghiệm định lượng Ammonia trong huyết tương người bằng phương pháp enzym (GLDH) hoặc tương đương, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo: có giới hạn dưới ≤ 10 µmol/L và giới hạn trên ≥ 750 µmol/L. LoD: ≤ 6 µmol/L LoQ: ≤ 10 µmol/L Thời gian xét nghiệm ≤ 10 phút Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 960,00 | Test |
| 926 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Iron | Hóa chất xét nghiệm định lượng Iron trong huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp đo quang so màu, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 1 µmol/L và giới hạn trên ≥ 170 µmol/L LoD: ≤ 0.7 µmol/L Thời gian xét nghiệm ≤ 8 phút Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 3.600,00 | Test |
| 927 | Hóa chất định lượng creatine kinase | Hóa chất định lượng creatine kinase trong huyết tương người, bằng phương pháp động học enzym theo khuyến cáo của IFCC, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 15 U/L và giới hạn trên ≥ 1300 U/L LoD ≤ 15 U/L LoQ ≤ 10 U/L Thời gian xét nghiệm ≤ 10 phút Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 2.000,00 | Test |
| 928 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng creatine kinase | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng creatine kinase bằng phương pháp động học enzym trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần Tối thiểu chứa Albumin huyết thanh người; creatine kinase MM nồng độ phù hợp Xét nghiệm được chuẩn hóa theo phương pháp tham chiếu của IFCC và có khả năng truy nguyên theo chuẩn quốc tế Tương thích với hóa chất định lượng creatine kinase và hệ thống thiết bị sử dụng Hóa chất đạt chứng nhận CE, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 36,00 | mL |
| 929 | Hóa chất chuẩn cho các xét nghiệm định lượng Albumin, Creatinine, Glucose, Triglyceride | Hóa chất chuẩn dùng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy định lượng các chất, tối thiểu gồm: Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Triglyceride, Uric, Iron, Ure nitrogen, Protein toàn phần, Mg,... thực hiện trên hệ thống sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động. Thành phần tối thiểu gồm huyết thanh, bổ sung nồng độ các chất phân tích tối thiểu gồm Albumin, Creatinine, Cholesterol, Glucose, Triglyceride, Uric, Iron, Ure nitrogen, Protein toàn phần, Mg,... Có khả năng truy nguyên theo vật liệu tham chiếu chuẩn quốc tế (NIST SRM hoặc tương đương) Tương thích với hóa chất định lượng các thành phần nêu trên và hệ thống thiết bị sử dụng Hóa chất đạt chứng nhận CE-IDVR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 144,00 | mL |
| 930 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng GGT | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm định lượng các chất tối thiểu gồm CHE, GGT, GGT_2, LDLP, và Lipase,... Thành phần tối thiểu chứa: Albumin huyết thanh; nồng độ chất phân tích: lipase; α-amylase; gammaglutamyltransferase; LDHL; CHE Xét nghiệm được chuẩn hóa theo phương pháp tham chiếu của IFCC và có khả năng truy nguyên theo chuẩn quốc tế Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng các chất nêu trên và hệ thống thiết bị sử dụng Hóa chất đạt chứng nhận CE, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 45,00 | mL |
| 931 | Hóa chất chuẩn cho các xét nghiệm định lượng ALT, AST | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho các xét nghiệm tối thiểu gồm ALT, AST trên hệ thống phân tích sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động. Thành phần tối thiểu chứa: Albumin huyết thanh; nồng độ các chất phân tích tối thiểu gồm ALT, AST. Xét nghiệm được chuẩn hóa theo phương pháp tham chiếu của IFCC và có khả năng truy nguyên theo chuẩn quốc tế Tương thích với hóa chất xét nghiệm AST, ALT và hệ thống thiết bị sử dụng Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 27,00 | mL |
| 932 | Hóa chất chứng nồng độ 1 cho các xét nghiệm định lượng Microalbumin | Mẫu nội kiểm nồng độ 1 cho xét nghiệm định lượng Microalbumin nước tiểu, bằng phương pháp đo độ đục miễn dịch Thành phần tối thiểu gồm: nước tiểu người, nồng độ các chất Albumin và Creatinine ở nồng độ thấp dùng để phát hiện giai đoạn sớm của bệnh thận Có giá trị mục tiêu, khoảng chấp nhận và có giá trị cho các phương pháp/ máy xét nghiệm phổ biến. - Độ ổn định sau khi mở nắp tối thiểu là 90 ngày khi bảo quản ở 2-8°C Hoặc tương đương | 50,00 | mL |
| 933 | Hóa chất chứng nồng độ 2 cho các xét nghiệm định lượng Microalbumin | Mẫu nội kiểm nồng độ 2 cho xét nghiệm định lượng Microalbumin nước tiểu, bằng phương pháp đo độ đục miễn dịch Thành phần tối thiểu gồm: nước tiểu người, nồng độ các chất Albumin và Creatinine ở nồng độ cao dùng để phát hiện giai đoạn sớm của bệnh thận Có giá trị mục tiêu, khoảng chấp nhận và có giá trị cho các phương pháp/ máy xét nghiệm phổ biến. - Độ ổn định sau khi mở nắp tối thiểu là 90 ngày khi bảo quản ở 2-8°C Hoặc tương đương | 50,00 | mL |
| 934 | Thanh cóng pha loãng | Cóng pha loãng sử dụng trong khay pha loãng mẫu trên hệ thống sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động. Chất liệu bằng nhựa. Tương thích với thiết bị sử dụng. Phù hợp sử dụng cùng với thuốc thử và thiết bị. Hoặc tương đương | 3,00 | Hộp |
| 935 | Thanh cóng phản ứng | Cóng phản ứng dùng chứa các dung dịch phản ứng của xét nghiệm cho thiết bị thực hiện các xét nghiệm sinh hóa tự động. Chất liệu bằng nhựa trong suốt. Các vị trí gắn cố định phù hợp sử dụng cùng với thuốc thử và thiết bị. Tương thích với hóa chất và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 8,00 | Hộp |
| 936 | Dung dịch làm mát hệ thống quang kế | Dung dịch làm mát bóng đèn đo quang (bộ quang kế) cho thiết bị sinh hóa tự động. Thành phần tối thiểu có chứa propylene glycol. Phù hợp sử dụng cùng thiết bị. Hoặc tương đương | 1.000,00 | mL |
| 937 | Dung dịch rửa phòng chống vi khuẩn cho bể nước và ngăn chặn bong bóng bám vào cuvet | Dung dịch dùng để rửa phòng chống vi khuẩn cho bể nước và ngăn chặn bong bóng bám vào cuvette sử dụng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn dịch tích hợp. Thành phần: tối thiểu chứa Ethanolamine; hexahydro-1,3,5-tris (betahydroxyethyl) triadine; tergitol 15-S-9; natri hiđroxit Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 288,00 | mL |
| 938 | Dung dịch rửa và điều chỉnh cuvet phản ứng | Dung dịch dùng để rửa và điều chỉnh cuvette phản ứng, sử dụng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn dịch tự động. Thành phần: tối thiểu chứa Tergitol 15-S-9; axit xitric; kali socbat Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 105.000,00 | mL |
| 939 | Dung dịch vệ sinh que thăm pha loãng | Dung dịch dùng để vệ sinh que thăm pha loãng dùng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu chứa Natri hipoclorit Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 165.000,00 | mL |
| 940 | Dung dịch rửa cuvet | Dung dịch dùng để rửa cuvet dùng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu chứa Natri hiđroxit Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 105.000,00 | mL |
| 941 | Dung dịch pha loãng mẫu chính | Dung dịch dùng để pha loãng mẫu chính dùng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu chứa Natri clorua Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 195.000,00 | mL |
| 942 | Dung dịch rửa ống hút thuốc thử 1, thiết bị trộn và cuvet | Dung dịch dùng để rửa ống hút thuốc thử 1, thiết bị trộn và cuvet dùng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu chứa Natri hiđroxit Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 3.568,00 | mL |
| 943 | Dung dịch rửa ống hút thuốc thử 2, thiết bị trộn và cuvet | Dung dịch dùng để rửa ống hút thuốc thử 2, thiết bị trộn và cuvet dùng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu chứa Axit oxalic; axit glycolic; methanol; carbowax Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 3.568,00 | mL |
| 944 | Dung dịch rửa ống hút thuốc thử 4, thiết bị trộn và cuvet | Dung dịch dùng để rửa ống hút thuốc thử 4, thiết bị trộn và cuvet dùng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu chứa Axit nitric Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 376,00 | mL |
| 945 | Bộ cảm biến đo các xét nghiệm điện giải | Bộ cảm biến đo các xét nghiệm điện giải bằng phương pháp đo chất điện phân bằng trắc quang ngọn lửa, đo quang phổ và trắc quang điện cực chọn lọc ion trực tiếp hoặc gián tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động. Dải đo: + Natri: Huyết thanh/huyết tương: có giới hạn dưới ≤ 50 mmol/L và giới hạn trên ≥ 200 mmol/L (mEq/L). LoQ ≤ 50 mmol/L (50 mEq/L) + Kali: Huyết thanh/huyết tương: có giới hạn dưới ≤ 1 mmol/L và giới hạn trên ≥ 10 mmol/L (mEq/L). LoQ ≤ 1 mmol/L (1 mEq/L) + Clorua: Huyết thanh/huyết tương: có giới hạn dưới ≤ 50 mmol/L và giới hạn trên ≥ 200 mmol/L (mEq/L) LoQ ≤ 50 mmol/L (50 mEq/L) Tương thích với hệ thống hóa chất và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 40.000,00 | Test |
| 946 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Na, K và Cl | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm Na, K và Cl dùng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần: tối thiểu chứa natri clorua; kali clorua; natri bicarbonate Tương thích với hệ thống thiết bị và hóa chất sử dụng Hoặc tương đương | 108.000,00 | mL |
| 947 | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm Na, K và Cl | Dung dịch pha loãng mẫu xét nghiệm Na, K và Cl dùng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu chứa Chất đệm và nền albumin huyết thanh Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 24.000,00 | mL |
| 948 | Dung dịch rửa dùng cho xét nghiệm Na, K và Cl | Dung dịch rửa dùng cho xét nghiệm Na, K và Cl dùng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu chứa: albumin huyết thanh bò, amylase, GGT, lipase, LDH. Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 45,00 | mL |
| 949 | Hóa chất tạo cầu muối và hiệu chuẩn xét nghiệm Na, K và Cl | Hóa chất tạo cầu muối và hiệu chuẩn xét nghiệm Na, K và Cl dùng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn chất tự động Thành phần tối thiểu chứa: + Hóa chất thứ 1: Chất đệm; natri clorua; kali clorua; lithium clorua; albumin huyết thanh. + Hóa chất thứ 2: Kali clorua; albumin huyết thanh. Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 20.250,00 | mL |
| 950 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Troponin | Hóa chất xét nghiệm định lượng Troponin I siêu nhạy trong mẫu huyết thanh, huyết tương bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần: tối thiểu gồm Albumin huyết thanh được liên hợp với Fab đơn dòng tái tổ hợp kháng cTnl ở người gắn nhãn este acridinium.Các hạt từ được phủ streptavidin có kháng thể kháng troponin I đơn dòng được biotin hóa trong chất đệm Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 2,5 pg/mL và giới hạn trên ≥ 25.000 pg/mL LoQ: ≤ 2,5 pg/mL LoD: ≤ 2 pg/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 28 ngày cho tối đa 100 test Bao gồm hóa chất hiệu chuẩn Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 2.500,00 | Test |
| 951 | Hóa chất xét nghiệm định lượng NT-proBNP | Hóa chất xét nghiệm định lượng NT-proBNP trong mẫu huyết thanh, huyết tương bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần: Tối thiểu gồm: +Kháng thể kháng nhân đơn dòng ở cừu được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm. +Kháng thể NT--proBNP kháng nhân đơn dòng được gắn nhãn bằng biotin liên kết với các hạt thuận từ streptavidin Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 35 pg/mL và giới hạn trên ≥ 35.000 pg/mL LoQ ≤ 35 pg/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 36 ngày Bao gồm hóa chất hiệu chuẩn Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 3.600,00 | Test |
| 952 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 125 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA125 trong mẫu huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, Sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm: +Kháng thể kháng M11 đơn dòng được gắn nhãn acridinium ester và kháng thể kháng OC 125 đơn dòng được gắn nhãn fluorescein trong chất đệm +Kháng thể kháng fluorescein đơn dòng được liên kết với các hạt thuận từ trong chất đệm Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 2 U/mL và giới hạn trên ≥ 600 U/mL LoD: ≤ 3 U/mL LoQ: ≤ 3 U/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 80 ngày Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 800,00 | Test |
| 953 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Ca 125 | Hóa chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Ca 125 trong huyết thanh, huyết tương Thành phần: tối thiểu chứa CA125 ở nồng độ cao và thấp trong albumin huyết thanh người Tương thích với hóa chất định lượng CA125 và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 954 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 15-3 trong mẫu huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm: + Kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng CA15-3 được gắn nhãn acridinium ester trong dung dịch muối đệm + Kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng CA15-3 được gắn nhãn sunfocacbonat của fluorescein + Kháng thể đơn dòng đặc hiệu kháng CA15-3 được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 0.5 U/mL và giới hạn trên ≥ 200 U/mL. LoD: ≤ 2 U/mL LoQ: ≤ 2.6 U/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 80 ngày cho tối đa 100 test/ đơn vị đóng gói Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 800,00 | Test |
| 955 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng CA 15-3 | Hóa chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng CA15-3 bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp trên hệ thống sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần:Tối thiểu chứa chất chuẩn CA15-3 ở hai mức nồng độ cao và thấp, huyết thanh và chất bảo quản Tương thích với hóa chất định lượng CA15-3 và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 16,00 | mL |
| 956 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 19-9 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CA 19-9 trong mẫu huyết thanh người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm: + Kháng thể kháng CA 19-9 đơn dòng được gắn nhãn acridinium ester trong chất đệm; + Kháng thể kháng CA 19-9 đơn dòng được liên kết cộng hóa trị với các vi hạt thuận từ trong chất đệm + Chất chuẩn: Chất nền huyết thanh, CA 19-9 người với nồng độ cao hoặc thấp; Khoảng đo: có giới hạn dưới ≤ 1.2 U/mL và giới hạn trên ≥ 700 U/mL LoD: ≤ 4 U/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 28 ngày cho tối đa 50 test/ đơn vị đóng gói Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 2.350,00 | Test |
| 957 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CEA | Hóa chất xét nghiệm định lượng CEA trong mẫu huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm: + Kháng thể kháng CEA đa dòng được gắn nhãn acridinium ester + Kháng thể kháng CEA đơn dòng được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 0.5 ng/mL và giới hạn trên ≥ 100 ng/mL LoD: ≤ 1 ng/mL LoQ: ≤ 1.25 ng/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 80 ngày cho 100 test/đơn vị đóng gói Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 3.200,00 | Test |
| 958 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Alpha Fetoprotein | Hóa chất xét nghiệm định lượng Alpha Fetoprotein trong mẫu huyết thanh, huyết tương và dịch ối người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm: + Kháng thể đa dòng kháng AFP được gắn nhãn acridinium ester + Kháng thể đơn dòng kháng AFP được liên kết cộng hóa trị với các hạt phân tử thuận từ Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 1.3 ng/mL và giới hạn trên ≥ 1000 ng/mL LoD : ≤ 1.8 ng/mL LoQ : ≤ 4.5 ng/mL Thời gian ổn định sau khi mở nắp và đặt trên hệ thống ≥ 80 ngày cho tối đa 100 test/ đơn vị đóng gói Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 4.000,00 | Test |
| 959 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TOTAL PSA | Hóa chất xét nghiệm định lượng Total PSA trong mẫu huyết thanh người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm: + Kháng thể kháng PSA đa dòng được gắn nhãn acridinium ester + Kháng thể kháng PSA đơn dòng được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ Khoảng đo có giới hạn dưới là ≤ 0.03 ng/mL và có giới hạn trên ≥ 100 ng/mL LoD: ≤ 0.03 ng/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 28 ngày cho tối đa 100 test/ đơn vị đóng gói Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 1.800,00 | Test |
| 960 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm TOTAL PSA | Hóa chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng TOTAL PSA bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp trên hệ thống sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần Tối thiểu chứa chất chuẩn PSA ở hai mức nồng độ cao và thấp được điều chế trong đệm với chất ổn định protein Tương thích với hóa chất định lượng TOTAL PSA và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 961 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Free PSA | Hóa chất xét nghiệm định lượng Free PSA trong mẫu huyết thanh người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm: + Kháng thể chuột đơn dòng kháng PSA được gắn nhãn acridinium ester + Kháng thể chuột đơn dòng kháng fPSA được liên kết với các hạt phân tử thuận từ Khoảng đo có giới hạn dưới là ≤ 0.01 ng/mL và có giới hạn trên ≥ 25 ng/mL LoQ: ≤ 0.01 ng/mL Đóng gói ≤ 100 test/ hộp Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 28 ngày cho tối đa 50 test/ đơn vị đóng gói Hóa chất đạt chứng nhận CE- IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 200,00 | Test |
| 962 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm định lượng Free PSA | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Free PSA bằng phương pháp hóa phát quang trên hệ thống phân tích tự động Thành phần tối thiểu gồm: huyết thanh, Free PSA với hai nồng độ thấp và cao Tương thích với hóa chất định lượng Free PSA và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 963 | Hóa chất định lượng triiodothyronine (T3) | Hóa chất định lượng triiodothyronine (T3) trong mẫu huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm: + Kháng thể kháng T3 đơn dòng được gắn nhãn acridinium ester +Chất tương tự T3 được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 0.10 ng/mL và giới hạn trên ≥ 8.00 ng/mL LoD: ≤ 0.4 ng/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 56 ngày cho tối đa 120 test/ đơn vị đóng gói Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 10.854,00 | Test |
| 964 | Hóa chất phụ cho xét nghiệm định lượng T3 | Hóa chất phụ cho xét nghiệm định lượng T3, T4 và Vitamin B12 bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp trên hệ thống sinh hóa miễn dịch tự động tích hợp Thành phần tối thiểu gồm Natri hyđroxit Tương thích với hóa chất định lượng T3, T4 và Vitamin B12 và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 566,00 | mL |
| 965 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Free Thyroxine | Hóa chất xét nghiệm định lượng Free Thyroxine trong mẫu huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: + T4 được đánh dấu acridinium ester trong chất đệm natri barbital; + Kháng thể kháng T4 đa dòng được biotin hóa được liên kết với avidin, Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 0.1 ng/dL và giới hạn trên ≥ 12 ng/dL. LoD: ≤ 0.3 ng/dL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 21 ngày cho tối đa 50 test/ đơn vị đóng gói Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 19.750,00 | Test |
| 966 | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH | Hóa chất xét nghiệm định lượng TSH trong mẫu huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần: Tối thiểu gồm : - Albumin huyết thanh liên hợp với kháng thể kháng TSH đơn dòng được gắn nhãn acridinium ester - Kháng thể đơn dòng kháng TSH được dán nhãn FITC và kháng thể đơn dòng kháng fluorescein được liên kết với các hạt thuận từ - FITC liên hợp với kháng thể kháng TSH đơn dòng - Chất chuẩn: Chất nền huyết thanh, TSH (người) huyết thanh ngựa; Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 0.01 µIU/mL và giới hạn trên ≥ 150 µIU/mL. Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 0.01 µIU/mL và giới hạn trên ≥ 150 µIU/mL. LoD: ≤ 0.003 µIU/mL LoQ: ≤ 0.004 µIU/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 60 ngày cho tối đa 130 test/ đơn vị đóng gói Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 19.500,00 | Test |
| 967 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Thyroglobulin | Hóa chất xét nghiệm định lượng Thyroglobulin trong mẫu huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm: +Kháng thể kháng Tg người đơn dòng được gắn nhãn acridinium ester + Các vi hạt thuận từ phủ streptavidin được hình thành trước bằng kháng thể kháng Tg người đơn dòng được biotin hóa Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 0.05 ng/mL và giới hạn trên ≥ 150 ng/mL. LoD: ≤ 0.05 ng/mL LoQ: ≤ 0.05 ng/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 28 ngày cho tối đa 100 test/ đơn vị đóng gói Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 2.100,00 | Test |
| 968 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Anti-Thyroglobulin | Hóa chất xét nghiệm định lượng Anti-Thyroglobulin trong mẫu huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm: +Thyroglobulin ở người được dán nhãn bằng este acridinium + Thyroglobulin ở người được gắn được liên kết với các phân tử thuận từ phủ streptavidin Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 1.3 IU/mL và giới hạn trên ≥ 1000 IU/mL LoQ ≤ 0.9 IU/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 28 ngày cho tối đa 100 test/ đơn vị đóng gói Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 2.200,00 | Test |
| 969 | Hóa chất chứng cho xét nghiệm Anti-Thyroglobulin | Hóa chất chứng cho xét nghiệm định lượng Anti-Thyroglobulin bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp trên hệ thống miễn dịch sinh hóa tích hợp tự động. Thành phần tối thiểu gồm kháng thyroglobin người đơn dòng với hai mức nồng độ cao và thấp, huyết thanh, natri azit. Có giá trị mục tiêu và khoảng chấp nhận Phù hợp với hóa chất định lượng Anti-Thyroglobulin bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 24,00 | mL |
| 970 | Hóa chất xét nghiệm Anti-Thyroid Peroxidase | Hóa chất xét nghiệm Anti-Thyroid Peroxidase trong mẫu huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm: + TPO tái tổ hợp phức hợp với kháng thể kháng TPO đơn dòng được gắn nhãn bằng acridinium ester + Các vi hạt thuận từ phủ streptavidin với kháng thể kháng TPO đơn dòng ở chuột, được biotin hóa Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 7 IU/mL và giới hạn trên ≥ 400 IU/mL LoQ ≤ 7 IU/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 49 ngày Đóng gói ≤100 test/hộp Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương | 100,00 | Test |
| 971 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Anti TPO | Hóa chất hiệu chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng anti TPO bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp trên hệ thống miễn dịch sinh hóa tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm nồng độ kháng thể kháng TPO (người) thấp hoặc cao trong huyết tương người hoặc tương đương Tương thích với hệ thống thiết bị và hóa chất dùng để định lượng anti TPO Hoặc tương đương | 4,00 | mL |
| 972 | Hóa chất chứng xét nghiệm Anti-Thyroid Peroxidase | Chất chứng dùng để nội kiểm tra (IQC) xét nghiệm định lượng anti TPO trong huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp trên máy phân tích miễn dịch tự động - Thành phần: tối thiểu gồm kháng thể kháng TPO (người) với tối thiểu hai mức nồng độ bình thường và bệnh lý, nền huyết thanh hoặc Huyết tương người, có giá trị mục tiêu và khoảng chấp nhận Phù hợp với hóa chất định lượng anti TPO phương pháp miễn dịch hóa phát quang trực tiếp và hệ thống thiết bị sử dụng Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 12,00 | mL |
| 973 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Ferritin | Hóa chất xét nghiệm định lượng Ferritin trong mẫu huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm: + Kháng thể kháng ferritin đa dòng được gắn nhãn acridinium ester + Kháng thể kháng ferritin đơn dòng được liên kết cộng hóa trị với các hạt thuận từ trong chất đệm Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 0.5 ng/mL và giới hạn trên ≥ 1650 ng/mL LoD: ≤ 1 ng/mL LoQ: ≤ 0.9 ng/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 28 ngày cho tối đa 90 test/ đơn vị đóng gói Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 1.620,00 | Test |
| 974 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm Ferritin | Hóa chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng Ferritin bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động. Thành phần tối thiểu gồm Ferritin ở hai mức nồng độ cao và thấp, chất ổn định protein Tương thích với hóa chất định lượng Ferritin và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 60,00 | mL |
| 975 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm: + Cortisol được gắn nhãn acridinium ester + Kháng thể kháng cortisol được liên kết với kháng thể kháng IgG đơn dòng được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 0.5 µg/dL và giới hạn trên ≥ 75 µg/dL LoD ≤ 0.15 µg/dL với mẫu huyết thanh, ≤ 0.45 µg/dL với mẫu nước tiểu LoQ ≤ 0.31 µg/dL với mẫu huyết thanh, ≤ 0.48 µg/dL với mẫu nước tiểu Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 28 ngày cho tối đa 50 test/ đơn vị đóng gói Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 2.500,00 | Test |
| 976 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cortisol | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng Cortisol bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp thực hiện trên hệ thống sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động. Thành phần tối thiểu chứa huyết tương người, chất chuẩn Cortisol, Progesterone, Testosterone hai mức nồng độ thấp và cao. Tương thích với hóa chất xét nghiệm định lượng Cortisol và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương. | 24,00 | mL |
| 977 | Hóa chất xét nghiệm định lượng PCT | Hóa chất xét nghiệm định lượng PCT trong mẫu huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm: + Kháng thể kháng PCT đơn dòng được gắn nhãn acridinium ester + Kháng thể kháng fluorescein đơn dòng được phủ các hạt thuận từ + Kháng thể kháng PCT đơn dòng được gắn nhãn fluorescein trong chất đệm + Chất chuẩn: PCT tái tổ hợp; huyết thanh Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 0.03 ng/mL và giới hạn trên ≥ 50 ng/mL. LoD: ≤ 0.03 ng/mL LoD: ≤ 0.04 ng/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 60 ngày cho tối đa 100 test/ đơn vị đóng gói Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 4.000,00 | Test |
| 978 | Hóa chất chứng cho xét nghiệm định lượng PCT | Hóa chất chứng cho xét nghiệm định lượng PCT bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động. Thành phần tối thiểu gồm huyết tương người, procalcitonin với tối thiểu hai mức nồng độ bình thường và bệnh lý Phù hợp với hóa chất định lượng Procalcitonin và hệ thống thiết bị sử dụng | 64,00 | mL |
| 979 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Vitamin D | Hóa chất xét nghiệm định lượng Vitamin D trong mẫu huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm: + Kháng thể kháng 25(OH)vitamin D đơn dòng được gắn nhãn acridinium ester + Kháng thể kháng fluorescein đơn dòng được phủ bằng các hạt thuận từ + Vitamin D-analog tương hợp với fluorescein Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 4.5 ng/mL và giới hạn trên ≥ 150 ng/mL. LoD: ≤ 2.8 ng/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 28 ngày cho tối đa 100 test/ đơn vị đóng gói Bao gồm chất hiệu chuẩn Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA, ISO hoặc tương đương Hoặc tương đương | 500,00 | Test |
| 980 | Hóa chất chứng cho xét nghiệm định lượng Vitamin D | Hóa chất chứng cho xét nghiệm định lượng Vitamin D bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp thực hiện trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tự động. Thành phần: tối thiểu gồm huyết tương người, Albumin huyết thanh, cholesterol và vitamin D với tối thiểu hai mức nồng độ khác nhau, bao phủ giá trị bình thường và bệnh lý Hoặc tương đương. | 36,00 | mL |
| 981 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Total hCG | Hóa chất xét nghiệm định lượng Total hCG trong mẫu huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần tối thiểu gồm: + Kháng thể kháng hCG đa dòng được gắn nhãn acridinium ester + Kháng thể kháng hCG đơn dòng được liên kết cộng hóa trị với các phân tử thuận từ Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 2.0 mIU/mL và giới hạn trên ≥ 1000.0 mIU/mL LoD: ≤ 3.0 mIU/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 35 ngày cho tối đa 90 test/ đơn vị đóng gói Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 900,00 | Test |
| 982 | Hóa chất chuẩn cho các xét nghiệm tuyến giáp (FT3, FT4, TSH) | Hóa chất chuẩn dùng cho các xét nghiệm định lượng hormon tuyến giáp (FT3, FT4, TSH) bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp trên hệ thống phân tích sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động. Thành phần tối thiểu gồm huyết tương người, các chất triiodothyronine (FT3) tự do, triiodothyronine (T3), thyroxine (FT4) tự do, thyroxine (T4), protein liên kết tuyến giáp không bão hòa và theophylline ở hai mức nồng độ cao và thấp Tương thích với hóa chất định lượng tương ứng và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 80,00 | mL |
| 983 | Hóa chất chuẩn cho các xét nghiệm định lượng nội tiết (FSH, LH, HCG) | Hóa chất chuẩn dùng cho các xét nghiệm định lượng các chất nội tiết tối thiểu gồm FSH, LH, HCG bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, dùng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn chất tự động Thành phần tối thiểu chứa huyết thanh, hormone kích thích nang trứng người (FSH), hormone kích thích thể vàng người (LH), hormone tiết sữa người, gonadotropin kích thích tố màng đệm ở người (hCG) và hormone kích thích tuyến giáp người (TSH); Tương thích với các hóa chất định lượng các chất tương ứng và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 60,00 | mL |
| 984 | Hóa chất chuẩn cho xét nghiệm CEA và AFP | Hóa chất chuẩn dùng cho các xét nghiệm định lượng AFP, CEA bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn chất tự động Thành phần tối thiểu chứa hormone kích thích nang trứng người (FSH), hormone kích thích thể vàng người (LH), hormone tiết sữa người, gonadotropin kích thích tố màng đệm ở người (hCG) và hormone kích thích tuyến giáp người (TSH); Tương thích với các hóa chất định lượng các chất tương ứng tối FSH, LH, HCG và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 32,00 | mL |
| 985 | Hóa chất chứng nồng độ 1 cho các xét nghiệm tim mạch (Troponin, NT Pro BNP) | Hóa chất chứng nồng độ 1 dùng cho các xét nghiệm định lượng dấu ấn tim mạch (tối thiểu gồm Troponin, NT Pro BNP) dùng trên hệ thống sinh hóa miễn chất tích hợp tự động Thành phần: tối thiểu gồm Troponin, NTproBNP nguồn gốc từ huyết thanh người ở mức nồng độ bình thường Phù hợp với hóa chất định lượng Troponin, NT proBNP và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 986 | Hóa chất chứng nồng độ 2 cho các xét nghiệm tim mạch (Troponin, NT Pro BNP) | Hóa chất chứng nồng độ 2 dùng cho các xét nghiệm định lượng dấu ấn tim mạch (tối thiểu gồm Troponin, NT Pro BNP) dùng trên hệ thống sinh hóa miễn chất tích hợp tự động Thành phần: tối thiểu gồm Troponin, NTproBNP nguồn gốc từ huyết thanh người ở mức bệnh lý với nồng độ cao Phù hợp với hóa chất định lượng Troponin, NT proBNP và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 987 | Hóa chất chứng nồng độ 3 cho các xét nghiệm tim mạch (Troponin, NT Pro BNP) | Hóa chất chứng nồng độ 3 dùng cho các xét nghiệm định lượng dấu ấn tim mạch (tối thiểu gồm Troponin, NT Pro BNP) dùng trên hệ thống sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần: tối thiểu gồm Troponin, NTproBNP nguồn gốc từ huyết thanh người ở mức bệnh lý với nồng độ rất cao Phù hợp với hóa chất định lượng Troponin, NT proBNP và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 72,00 | mL |
| 988 | Dung dịch acid tham gia phản ứng miễn dịch | Dung dịch acid tham gia phản ứng miễn dịch dùng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu chứa Hydrogen peroxide; nitric acid. Tương thích với hóa chất và hệ thống thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 180.000,00 | mL |
| 989 | Dung dịch base tham gia phản ứng miễn dịch | Dung dịch base tham gia phản ứng miễn dịch dùng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu chứa Sodium hydroxide; surfactant Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 180.000,00 | mL |
| 990 | Dung dịch rửa dùng trong phản ứng miễn dịch | Dung dịch rửa dùng trong phản ứng miễn dịch dùng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu chứa Phosphate-buffered saline; sodium azide; surfactant. Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 1.080.000,00 | mL |
| 991 | Dung dịch tẩy rửa hệ thống | Dung dịch tẩy rửa hệ thống dùng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu chứa Sodium hypochlorite Tương thích với hệ thống hóa chất và thiết bị sử dụng Hoặc tương đương | 240.000,00 | mL |
| 992 | Cóng phản ứng | Cóng phản ứng bằng chất liệu nhựa cứng, dùng để chứa mẫu và hóa chất trong giai đoạn phản ứng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn dịch tự động hóa. Tương thích với hệ thống thiết bị và hóa chất sử dụng Hoặc tương đương | 300.000,00 | Cái |
| 993 | Đầu côn hút mẫu | Đầu côn hút mẫu thử nghiệm bằng chất liệu nhựa cứng trên hệ thống tích hợp sinh hóa miễn dịch tự động hóa Tương thích với hệ thống thiết bị và hóa chất sử dụng Hoặc tương đương | 259.200,00 | Cái |
| 994 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Gamma-Glutamyl Transferase trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp | Hóa chất xét nghiệm định lượng Gamma-Glutamyl Transferase trong mẫu huyết thanh, huyết tương người bằng phương pháp động học enzym, chuẩn hóa theo IFCC, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo: có giới hạn dưới ≤ 7 U/L và giới hạn trên ≥ 1200 U/L. LoD: ≤ 2 U/L. LoQ: ≤ 7 U/L Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 60 ngày Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 16.128,00 | Test |
| 995 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Amylase trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp | Hóa chất xét nghiệm định lượng Amylase trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Khoảng đo - Huyết thanh/huyết tương có giới hạn dưới ≤ 20 U/L và giới hạn trên ≥ 1500 U/L. LoD: ≤ 7 U/L - Nước tiểu có giới hạn dưới ≤ 20 U/L và giới hạn trên ≥ 1500 U/L LoD: ≤ 9 U/L LoQ: ≤ 20 U/L Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 30 ngày Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 1.050,00 | Test |
| 996 | Hộp que thử xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 11 thông số | Que thử dùng để định tính hoặc bán định lượng tối thiểu gồm 11 thông số: Bilirubin, Urobilinogen, Ketones, Ascorbic acid, Glucose, Protein (albumin), máu, pH, Nitrite, Leukocytes và tỷ trọng nước tiểu, dùng trên máy phân tích nước tiểu tự động. Thành phần tối thiểu gồm các chất phản ứng đặc hiệu bao gồm nhưng không giới hạn: muối diazonium, nitroprusside, hệ enzyme glucose oxidase/peroxidase, các chỉ thị màu (tetrabromophenol blue, bromothymol blue…), các hợp chất phát hiện esterase và phản ứng oxy hóa khử tương đương. Tương thích với máy phân tích nước tiểu tự động, có khả năng nạp mẫu và đọc kết quả tự động Hệ thống phải đảm bảo tính đồng bộ giữa que thử và máy phân tích nhằm tối ưu độ chính xác và giảm sai số do tương thích chéo Que thử đạt chứng nhận: CE-IVDR/IVD hoặc tương đương, Hoặc tương đương | 225,00 | Hộp |
| 997 | Ống đựng mẫu nước tiểu 16x100 | Ống đựng mẫu nước tiểu dùng trong xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu bằng máy tự động. Chất liệu nhựa y tế (PS hoặc tương đương) không gây phản ứng với mẫu bệnh phẩm, không hấp phụ hoặc làm thay đổi các thành phần phân tích, kích thước 16x100mm hoặc tương đương phù hợp với rack máy phân tích nước tiểu tự động Thiết kế dạng ống trụ, đáy tròn hoặc nhọn nhưng đảm bảo hút mẫu tối ưu, thành ống trong dễ quan sát mẫu Tương thích với máy phân tích nước tiểu tự động có chức năng nạp mẫu trực tiếp hoặc qua giá mẫu Không có chất gây nhiễm bẩn hoặc ảnh hưởng kết quả xét nghiệm Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Hoặc tương đương | 35.200,00 | Cái |
| 998 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng FSH | Hóa chất Xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng nội tiết tố kích thích nang trứng (FSH) trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hóa phát quang trên máy phân tích miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu gồm Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng FSH đánh dấu biotin; Kháng thể đơn dòng kháng FSH đánh dấu phức hợp ruthenium Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤0.3mIU/mL, giới hạn đo trên ≥200 mIU/mL Thuốc thử sẵn sàng sử dụng Độ ổn định trên máy tối thiểu 16 tuần Tổng thời gian xét nghiệm: ≤18 phút. Đóng gói: ≤100 test/hộp Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 800,00 | Test |
| 999 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể | Hóa chất Xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng nội tiết tố tạo hoàng thể (LH) trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp điện hóa phát quang, sử dụng trên máy phân tích miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng LH đánh dấu biotin; Kháng thể đơn dòng kháng LH đánh dấu phức hợp ruthenium Khoảng đo: Khoảng đo: Giới hạn đo dưới ≤0.3mIU/mL, giới hạn đo trên ≥200 mIU/mL Thuốc thử sẵn sàng sử dụng Độ ổn định trên máy phân tích tối thiểu 16 tuần Tổng thời gian xét nghiệm: ≤18 phút. Đóng gói: ≤300 test/hộp Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 900,00 | Test |
| 1000 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng estradiol | Hóa chất Xét nghiệm miễn dịch để định lượng estradiol trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên máy phân tích miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu gồm Vi hạt phủ Streptavidin; Hai kháng thể đơn dòng kháng estradiol đánh dấu biotin; Dẫn xuất estradiol, đánh dấu phức hợp ruthenium Khoảng đo: giới hạn đo dưới: ≤18.4 pmol/L(5pg/ml), giới hạn đo trên:≥11010 pmol/L (3000 pg/mL) Tổng thời gian xét nghiệm: ≤18 phút. Độ ổn định trên máy phân tích ≥16 tuần Đóng gói: ≤300 test/hộp Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 1001 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng prolactin | Hóa chất Xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng prolactin trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang Thành phần: Vi hạt phủ streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng prolactin đánh dấu biotin; Kháng thể đơn dòng kháng prolactin đánh dấu phức hợp ruthenium Khoảng đo:giới hạn đo dưới: ≤2 µIU/mL, giới hạn đo trên:≥ 10000 µIU/mL Tổng thời gian xét nghiệm: ≤18 phút. Độ ổn định trên máy phân tích ≥16 tuần Đóng gói: ≤100 test/hộp Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 900,00 | Test |
| 1002 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng testosterone | Hóa chất dùng để định lượng testosterone trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động Thành phần: Tối thiểu gồm Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng testosterone đánh dấu biotin; Dẫn xuất testosterone đánh dấu phức hợp ruthenium Khoảng đo:giới hạn đo dưới: ≤0.025ng/mL (0.087nmol/L),giới hạn đo trên:≥15.0 ng/mL (52.0 nmol/L) Tổng thời gian xét nghiệm: ≤18 phút. Hóa chất sẵn sàng sử dụng Độ ổn định trên máy phân tích ≥16 tuần Đóng gói: ≤300 test/hộp Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 900,00 | Test |
| 1003 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng Progesterone | Hóa chất dùng để định lượng progesterone in vitro trong huyết thanh và huyết tương người.bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên hệ thống phân tích miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng progesterone đánh dấu biotin; Progesterone kết hợp với một peptide tổng hợp đánh dấu phức hợp ruthenium Khoảng đo: có giới hạn đo dưới: ≤0.159 nmol/L (0.05 ng/mL), giới hạn đo trên:≥ 191 nmol/L (60 ng/mL) Hóa chất sẵn sàng sử dụng Độ ổn định trên máy phân tích ≥16 tuần Đóng gói: ≤100 test/hộp Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 500,00 | Test |
| 1004 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PSA tự do | Hóa chất Xét nghiệm miễn dịch dùng để định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt tự do trong huyết thanh và huyết tương người.bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên máy phân tích miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu biotin; Kháng thể đơn dòng kháng PSA đánh dấu phức hợp ruthenium 1.0 mg/L Khoảng đo: có giới hạn đo dưới ≤ 0.01ng/mL giới hạn đo trên: ≥50 ng/mL Tổng thời gian xét nghiệm: ≤18 phút. Sẵn sàng để sử dụng . Độ ổn định trên máy phân tích ≥16 tuần Đóng gói: ≤100 test/hộp Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 700,00 | Test |
| 1005 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng PIVKA-II | Hóa chất Xét nghiệm miễn dịch để định lượng protein tạo ra khi thiếu vitamin K hoặc chất đối vận II (PIVKA-II) trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên máy phân tích miễn dịch tự động Thành phần tối thiểu gồm: Vi hạt phủ Streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng PIVKA-II đánh dấu biotin; Kháng thể đơn dòng kháng PIVKA-II đánh dấu phức hợp ruthenium Khoảng đo: Có giới hạn đo dưới ≤3.5 ng/mL giới hạn đo trên:≥12000 ng/mL Tổng thời gian xét nghiệm: ≤18 phút. Sẵn sàng để sử dụng . Độ ổn định trên máy phân tích ≥16 tuần Đóng gói: ≤300 test/hộp Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 1006 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng 25-hydroxyvitamin D toàn phần | Hóa chất Xét nghiệm miễn dịch để định lượng 25-hydroxyvitamin D toàn phần trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên máy phân tích miễn dịch tự động Thành phần:tối thiểu gồm Thuốc thử tiền xử lý; Vi hạt phủ streptavidin; Protein gắn kết vitamin D đánh dấu ruthenium; 25-hydroxyvitamin D đánh dấu biotin Khoảng đo:có giới hạn đo dưới ≤ 3.00ng/mL (7.50 nmol/L) giới hạn đo trên ≥120 ng/mL (300 nmol/L) Tổng thời gian xét nghiệm: ≤27phút. Sẵn sàng để sử dụng . Độ ổn định trên máy phân tích ≥11 tuần Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 1007 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng tacrolimus | Hóa chất Xét nghiệm miễn dịch để định lượng tacrolimus trong máu toàn phần người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên máy phân tích miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu gồm Vi hạt phủ streptavidin; Kháng thể đơn dòng kháng tacrolimus đánh dấu biotin; Dẫn xuất tacrolimus đánh dấu phức hợp ruthenium Khoảng đo: Có giới hạn đo dưới ≤0.5ng/mL, giới hạn đo trên ≥40 ng/mL Tổng thời gian xét nghiệm: ≤18 phút. Sẵn sàng để sử dụng . Độ ổn định trên máy phân tích ≥16 tuần Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 1008 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng vitamin B12 | Hóa chất Xét nghiệm miễn dịch để định lượng vitamin B12 trong huyết thanh và huyết tương người, bằng phương pháp miễn dịch điện hóa phát quang trên máy phân tích miễn dịch tự động Thành phần: tối thiểu gồm: Thuốc thử tiền xử lý; Vi hạt phủ streptavidin; Yếu tố nội tại đánh dấu ruthenium tái tổ hợp; cobinamide dicyanide; Vitamin B12 đánh dấu biotin Khoảng đo: có giới hạn đo dưới ≤100pg/mL (73.8 pmol/L) giới hạn đo trên ≥2000 pg/mL (1476 pmol/L) Tổng thời gian xét nghiệm: ≤27phút. Sẵn sàng để sử dụng . Độ ổn định trên máy phân tích ≥16 tuần Hóa chất đạt chứng nhận CE-IVDR, FDA hoặc tương đương Hoặc tương đương | 300,00 | Test |
| 1009 | Hóa chất định lượng erythropoietin | Hóa chất xét nghiệm định lượng erythropoietin trong huyết thanh và huyết tương người bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, sử dụng trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: - Kháng thể đơn dòng kháng EPO có gắn nhãn acridinium-ester - Vi hạt streptavidin được bao phủ bởi kháng thể đơn dòng kháng EPO - Chất chuẩn: tái tổ hợp EPO người trong chất nền huyết thanh Khoảng đo có giới hạn dưới ≤ 1 mIU/mL và giới hạn trên ≥ 750 mIU/mL LoD ≤ 1 mIU/mL Thời gian ổn định trên hệ thống ≥ 28 ngày Hoặc tương đương | 600,00 | Test |
| 1010 | Hóa chất chứng cho xét nghiệm định lượng erythropoietin | Hóa chất chứng cho xét nghiệm định lượng erythropoietin bằng phương pháp hóa phát quang trực tiếp, thực hiện trên hệ thống xét nghiệm sinh hóa miễn dịch tích hợp tự động. Thành phần: tối thiểu gồm huyết thanh, chất chứng EPO với tối thiểu ba mức nồng độ khác nhau, bao phủ giá trị bình thường và bệnh lý Hoặc tương đương. | 84,00 | mL |
| 1011 | Nội kiểm chỉ số huyết thanh | Kiểm soát chất lượng xét nghiệm chỉ số huyết thanh, Dạng đông khô giúp tăng cường độ ổn định, có nguồn gốc từ huyết thanh người. Độ bền mở nắp tối thiểu 14 ngày ở 2-8ºC sau khi hoàn nguyên. Đáp ứng 3 chỉ số huyết thanh: Haemolysis; Icteric; Lipemic ở hai mức nồng độ âm tính và dương tính Hoặc tương đương | 40,00 | mL |

PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Yêu cầu báo giá số            /BVĐN-VTTB ngày       tháng 8 năm 2026 của Bệnh viện Đà Nẵng)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Đà Nẵng

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá số … /BVĐN-VTTB ngày … tháng … năm … của Bệnh viện Đà Nẵng, chúng tôi … [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

| STT | STT (theo PL 1) | Danh mục thiết bị y tế (2) | Tên thương mại, nhãn hiệu | Ký, mã hiệu, model (3) | Mã HS (4) | Năm sản xuất (5) | Hãng sản xuất | Xuất xứ (6) | Đơn vị tính (7) | Số lượng/ khối lượng (8) | Quy cách (9) | Đơn giá (10) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (11) (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (12) (VND) | Thành tiền (13) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | .. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: … ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 150 ngày], kể từ ngày … tháng … năm … [Ghi ngày … tháng … năm … kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 1 – Yêu cầu báo giá]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | … , ngày … tháng … năm … Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (14) (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục” trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục” trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể đơn vị tính theo yêu cầu của Bệnh viện.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể quy cách đóng gói của thiết bị y tế.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(13) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(14) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dâu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu vào báo giá.